## Doplnok k zámeru  - Rekonštrukcia kravína a skladu stelív a objemových krmív.

(Vypracovaný na základe žiadosti odboru starostlivosti o ŽP Okresného úradu Trebišov, 
zo dňa 30.10.2013 a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 4.11.2013)

## 8. Stručný opis technického a technologického riešenia.

SO 01 Kravín

Z architektonického hľadiska je stavba kravína riešená ako prízemný objekt obdĺžnikového pôdorysu s prístavbou zo severnej strany objektu. Celkový rozmer stavby je 83,65 x 23,0 m. Objekt kravína pozostáva v pozdĺžnom smere zo 14 modulov po 4,5 m, v priečnom smere pozostáva z piatich modulov s rozpätím 3,6 - 4,5 - 6,0 - 4,5 - 3,6 m. Oproti dnešnému stavu, kedy ma kravín dva typy strešnej konštrukcie - sedlovú a pílovú, dôjde k ich zjednoteniu a celkovému zvýšeniu s cieľom zvýšiť objem a cirkuláciu vzduchu v ustajňovacích priestoroch. Stavba bude mať po rekonštrukcii jednotnú sedlovú strechu. Nosnú časť kravína tvorí železobetónový nosný skelet opláštený obvodovým murivom z keramických tehál.

Podrobnejší popis predmetu rekonštrukcie:

Búracie práce:

Z dôvodu navrhovaných zmien  je nutné zrealizovať odstránenie niektorých nenosných, ale aj nosných časti objektu. Búracie práce väčšieho rozsahu tvorí vybúranie:

- strešného plášťa nižšej časti pílovej strechy kravína

- priehradových väzníkov a celej strešnej konštrukcie prístavby kravína

- časti obvodového plášťa prístavby

- vybúranie oceľových zábran ležiskových boxov

Zemné práce:

Výkopy pásov a pätiek sú navrhnuté do nezamŕzajúcej hĺbky prípadne nosnej vrstvy.

Základy:

Základové pásy sú navrhnuté z betónu b15 do výkopu a do debnenia. Pod základové pásy obvodového muriva bude rozprestretá štrková vrstva o hrúbke 150 mm. Pri vykonávaní betónových prác je potrebné zabezpečiť dostatočné zvibrovanie betónovej zmesi.

Zvislé nosné konštrukcie:

Nosná konštrukcia objektu je tvorená pôvodnými prefabrikovanými železobetónovými stĺpmi, doplnená o nosné obvodové steny hrúbky 450 mm a vnútorné oceľové stĺpy. Steny  prístavby hrúbky 450 mm sú navrhnuté z keramických tehál, uložené na monolitické pásové základy. Stĺpy prístavby budú z kruhového oceľového profilu uložené na monolitickú základovú pätku.

Novonavrhovaný oceľový strešný rám zvýšenej strechy kravína bude uložený cez oceľové stĺpy na nadmúrovku pôvodných obvodových stenách a na pôvodné prefabrikované železobetónové stĺpy.

Vodorovné nosné konštrukcie:

Strešnú konštrukciu sedlovej strechy nad kravínom tvoria na jednej strane pôvodné prefabrikované železobetónové väzníky, na ktoré sú uložené prefabrikované železobetónové strešné dosky a na druhej strane bude strešná konštrukcia tvorená oceľovým rámom, na ktorý budú uložené drevené pozdĺžne krokvy, do ktorých je kotvená strešná krytina.

Vodorovnú nosnú konštrukciu nad prístavbou kravína budú tvoriť priehradové väzníky, osadené na vodorovné nosníky, ktoré budú preložené z nosných stien cez stredný nosný oceľový stĺp. Priehradové väzníky budú na bočné steny predĺžené priamopásovými nosníkmi.

Na tieto nosné konštrukcie budú umiestnené pozdĺžne drevené hranoly. Táto kombinovaná strešná konštrukcia tvorí jednu súvislú sedlovú strechu nad kravínom a prístavbou kravína.

Úprava povrchov:

Vonkajšia povrchová úprava celej stavby je navrhnutá ako vápennocementová hladká omietka, sokel bude z cementovej škrabanej omietky. Vnútorná omietka je navrhnutá ako vápenno-cementová hladká. V miestach ustajnenia dojníc je navrhnutá cementová omietka pálená.

Výplne otvorov:

Na presvetlenie a vetranie objektu sú v obvodových stenách osadené drevené otváravé okná. Vetranie a presvetlenie objektu bude po rekonštrukcií zabezpečené pomocou nového oblúkového oceľového svetlíka prekrytého priehľadnou polykarbonátovou doskou a bočnými deflektormi.

Výplne dverných a vrátových otvorov, jedno a dvojkrídlové sú drevené. Vonkajšie dvere sú navrhnuté ako zateplené. U dvojkrídlových prejazdných vrát zabezpečiť zarážky proti samovoľnému zatváraniu.

Izolácie proti vode a vlhkosti:

V pôvodných podlahách je uložená hydroizolácia, na ktorú sa natavením napojí izolácia v novonavrhovaných podlahách. V novonavrhnutých podlahách je izolácia proti zemnej vlhkosti umiestnená vodorovne medzi podkladný betón a horné vrstvy podlahy.

Pomocná izolácia strechy bude riešená paropriepustnou fóliou medzi tepelnou izoláciou a strešnou krytinou kotvenou na drevené krokvy.

Izolácia proti interiérovej vlhkosti je navrhnutá parozábranou z vnútornej strany tepelnej izolácie strešného plášťa umiestnenej medzi lamelový pvc podhľad a tepelnú izoláciu.

Konštrukcie tesárske:

Konštrukcia sedlovej strechy bude pozostávať z vodorovných pozdĺžnych krokiev 100x180 mm uložených na oceľové nosníky a hranolov 80x120 mm uložených do tepelnej izolácie pôvodnej nerekonštruovanej časti strechy priamo na žel.bet. strešné dosky.

Konštrukcie zámočnícke:

Zámočnícke konštrukcie spočívaju v osadení oceľových rámov nadvihnutia strechy nad kravínom, realizácii oceľových stĺpov, nosníkov a priehradových väzníkov prístavby. Taktiež tu patrí zrealizovanie kompletného zavetrenia všetkých oceľových nosných konštrukcií a oceľového svetlíka v hrebeni strechy.

Konštrukcie klampiarske:

Na celom objekte kravína vrátane prístavby je novonavrhnutá vláknocementová vlnitá strešná krytina. Oplechovanie a lemovanie konštrukcií bude realizované pozinkovaným plechom hladkým hr.0,6 mm. Odvodnenie strechy je riešené pododkvapovými žľabmi a zvodmi kruhového prierezu 
z pozinkovaného plechu.

Podlahy:

Povrchové úpravy podláh v jednotlivých miestnostiach sú navrhnuté podľa účelu miestnosti. Pôvodné podlahy zostávajú nezmenené.

V priestore rozšírenia prístavby kravína s voľným ustajnením kráv je navrhnutá betónová podlaha. Do podlahovej vrstvy sa osadí oceľová kari sieť, aby nedošlo k znehodnoteniu betónovej podlahy od zaťaženia mobilnou technikou. V osovej vzdialenosti 900 mm a 1500 mm od seba budú v hornej vrstve podlahy osadené oceľové vodiace lišty pre zabránenie poškodenia podlahy zhrňovacou radlicou.

Tepelná izolácia

Tepelná izolácia strechy objektu je navrhnutá z tepelno-izolačných dosák potrebnej hrúbky, uloženej medzi drevené krokvy v šikmej rovine strešného plášťa. Nad ponechanou strešnou rovinou zostáva pôvodná tepelná izolácia.

Nátery:

Oceľové konštrukcie budú natreté 2x základným a 1x vrchným náterom. Povrchová úprava novovytvorených stien pozostáva z 2-násobného pačokovania vápenným mliekom a posledný vrchný náter bude vápenný biely. Drevené dvere a vráta budú natreté 1x ochranným náterom.

Zasklenie:

Na zasklenie okien bude použité tabuľové sklo hladké, priehľadné hr. 3 mm.

Elektrická energia :

Napojenie objektu na elektrickú energiu ostáva pôvodnou prípojkou z jestvujúceho rozvodu hospodárskeho dvora. Pre zabezpečenie ochrany stavby pred požiarom bude objekt vybavený bleskozvodom uzemneným podľa platných predpisov.

Kanalizácia :

Pri rekonštrukcií objektu nedochádza k zásahu do kanalizačnej siete stavby. Objekt ostáva na vonkajšie rozvody kanalizácie napojený pôvodnými prípojkami.

Vodovod :

Objekt ostáva napojený na vodovodný rozvod hospodárskeho dvora pôvodnou prípojkou vody. Prípadne doplnenie ďalších napájačiek bude riešené z vnútorných rozvodov stavby.

Vzduchotechnika :

Vetranie bude zabezpečené prirodzené, oknami a dverami v obvodových stenách, doplnené novonavrhovanou vetracou štrbinou v hrebeni strechy.

Vykurovanie :

Teplo v ustajňovacej časti stavby je produkované ako živočíšne teplo ustajnených zvierat. V prípade extrémne nízkych teplôt je možné použiť prenosné dočasné zdroje tepla.

Ostatné konštrukcie:

Okolo objektu je navrhnutý odkvapový chodník z betónových dlaždíc šírky 500 mm.

SO 02 Sklad stelív a objemových krmív

Stavba je riešená ako dva prízemné objekty obdĺžnikového pôdorysu, prekryté sedlovými strechami. Pôdorysné vonkajšie rozmery sú 40,0 x 45,7 m.

Jeden z objektov bude mať charakter betónovej haly z montovaných prefabrikovaných dielcov. Opláštenie bude z montovaných železobetónových panelových dielcov. Strešnú konštrukciu budú tvoriť prefabrikované železobetónové väzníky a strešná krytina z vláknocementovej krytiny.

Druhý objekt je riešený ako typizovaná montovaná konštrukcia z nosných oceľových profilov, povrchovo upravených galvanizovaním. Objekt bude prekrytý sedlovou strechou taktiež z lakoplastovaných plechov.

Po obvode obidvoch skladov bude  vytvorený priestor na uskladnenie stelív a objemových krmív oporným železobetónovým múrom, vysokým 2,0 m.

Podrobnejší popis predmetu rekonštrukcie:

Zemné práce:

Po odobratí ornice z pôdorysu novej haly bude stavenisko upravené pre výkopy a realizáciu zemných prác k zakladaniu stavby. S ohľadom na rozmery novonavrhovaného objektu a typ konštrukcie budú nosné konštrukcie uložené na betónové monolitické pätky. Výkopy sú navrhované do nezamŕzanej hĺbky. Výkop je možné vykonávať strojne, s ručnou dokopávkou. Posledná vrstva o hrúbke cca 200 mm bude odkrytá tesne pred betónovaním, aby nedošlo k poškodeniu základovej škáry.  Skládky zeminy budú umiestnené v priestore staveniska. Násyp zhutňovať po vrstvách s kropením na únosnosť určenú v časti statika.

Základy:

Základové pätky pod nosné stĺpy oceľovej haly sú navrhnuté z betónu B15. Pod základové pätky bude rozprestretá štrková vrstva o hrúbke cca 150 mm.

Zvislé nosné konštrukcie:

Zvislá nosná konštrukcia pôvodného skladu je tvorená prefabrikovanými železobetónovými stĺpmi, ktoré sú uložené do prefabrikovaných základových pätiek. Každý druhý stredový stĺp bude kvôli hornej výmene doplnený o dvojicu oceľových stĺpov z valcovaných profilov, uložených cez oceľovú platňu na prefabrikovanú pätku.

Opláštenie objektu je pôvodné z montovaných železobetónových panelových dielcov výšky 750 a 600 mm, o hrúbke 150 mm s domurovaním stien z keramických tehál.

Zvislú nosnú konštrukciu oceľového skladu tvoria typizované profilované stĺpy valcované za studena a povrchovo upravené galvanizovaním. Po celom vnútornom obvode stavby, mimo vstupných vrát, bude kvôli sypaniu obilnín vytvorená oporná stena hr. 200 mm do výšky 2,0 m.

Vodorovné nosné konštrukcie:

Vodorovnú konštrukciu sedlovej strechy betónového skladu tvoria pôvodné prefabrikované železobetónové väzníky, na ktoré sú v pozdĺžnom smere uložené prefabrikované železobetónové krokvy, na ktoré je kotvená strešná vláknocementová krytina.

Z dôvodu lepšej manipulácie s mobilnou technikou v sklade je potrebné odstrániť každý druhý nosný stredový stĺp. Podchytenie strešných väzníkov v mieste odstráneného stĺpa je navrhnuté dvojicou oceľových valcovaných nosníkov, ktoré budú uložené na oceľové stĺpy prichytené k pôvodným stredovým ostávajúcim stĺpom.

Vodorovnú nosnú konštrukciu strechy oceľového skladu tvorí dvojica priehradových priamopásových väzníkov osadených v sklone, uložených na obvodové stĺpy haly. Strešná krytina je z tvarovaných plechov, ktoré sú po galvanizácií lakované a budú prichytených na pozdĺžne väzničky z C-profilov.

Úprava povrchov:

Vnútorné a vonkajšie povrchy stien betónového skladu sú bez dodatočných úprav, tvorené podhľadovým betónom prefabrikovaných dielcov. Vonkajšia a vnútorná povrchová úprava plechov je lakovaním. Novovytvorené oporné steny majú povrch riešený zahladením betónu.

Výplne otvorov:

Vetranie betónovej haly je riešené prívodom vzduchu cez vráta v bočných obvodových stenách a cez vetracie otvory v štítových stenách objektu, ktoré budú prekryte pletivom v oceľovom ráme. Výplne vrátových otvorov sú riešené ako drevené posuvné vráta. Presvetlenie vnútorného priestoru oceľovej haly je riešené cez strešné presvetľovacie pásy v  rôznych veľkostiach a kombináciách. Vstup do objektu je riešený cez segmentové výsuvné vráta rozmerov 3800x4000 mm s integrovanými prechodovými dvierkami.

Izolácie proti vode a vlhkosti:

V novovytvorených podlahách rekonštruovaného objektu a jeho prístavby je navrhnutá izolácia proti zemnej vlhkosti. Táto hydroizolácia je umiestnená vodorovne medzi podkladný betón a horné vrstvy podlahy v skladbe ALP, modifikovaný asfaltový pás.

Konštrukcie klampiarske:

Oplechovanie a lemovanie konštrukcií bude realizované lakoplastovaným plechom hladkým hr.0,6 mm. Odvodnenie strechy je riešené pododkvapovým žľabom a zvodmi kruhového prierezu taktiež z lakoplastovaného plechu.

Podlahy:

Povrchové úpravy podláh v celom objekte sú navrhnuté ako betónová mazanina. Do podlahovej vrstvy a podkladných betónov bude osadená oceľová kari sieť, aby nedošlo k znehodnoteniu betónovej podlahy od zaťaženia mobilnou technikou..

Nátery:

Oceľové konštrukcie budú natreté 2x základným a 1x vrchným náterom. Drevené vráta 1x ochranným náterom.

Elektrická energia :

Napojenie objektu na elektrickú energiu je pôvodnou prípojkou z jestvujúceho rozvodu hospodárskeho dvora.

Pre zabezpečenie ochrany objektu pred požiarom bude objekt vybavený bleskozvodom, uzemneným podľa platných predpisov.

Vzduchotechnika :

Vetranie stavby bude zabezpečené prívodom vzduchu cez vetracie otvory v štítových stenách betónovej haly, ktoré budú chránené pletivom v oceľovom ráme. Vetranie ostatnej časti stavby bude zabezpečené prirodzené vrátami.

## 15. Rezortný orgán.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre aktivitu uvedenú v prílohe č. 8 Zákona č.24/2006 Z.z. v skupine aktivít 11, pod číslom položky 1.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre aktivitu uvedenú v prílohe č. 8 Zákona č.24/2006 Z.z. v skupine aktivít 9, pod číslom položky 16.

### IV.2.2. Voda

Počas výstavby

Zvýšená produkcia odpadových vôd počas výstavby sa neočakáva. Personál dodávateľov bude využívať sociálne zariadenia na hospodárskom dvore. Čistenie strojov a mechanizmov si dodávatelia zabezpečia mimo staveniska na plochách vyhradených na tento účel.

Počas prevádzky

Prevádzka plánovaných rekonštrukcií nebude mať vplyv na súčasnú úroveň spotreby vody. Voda sa spotrebováva v objekte SO 01 Kravín a to vo forme vody určenej na napájanie ustajneného dobytka. Vodovodný rozvod v objekte je ukončený nemrznúcimi napájačkami. Odvádzanie tekutých exkremetov je zabezpečené prostredníctvom jestvujúcej kanalizácie napojenej cez šachtu do jestvujúcej nepriepustnej žumpy. Odstraňovanie hnoja v kravíne je riešené vyhrňovaním mobilnou technikou. Maštaľný hnoj a močovka sú uskladňované na hnojisku a v čase vegetačného pokoja vyvážané na pozemky investora a zaoraním zapracované do pôdy v súlade s plánom hnojenia poľnohospodárskych plôch.

Pri prevádzke objektu SO 02 Sklad stelív a objemových krmív nebude dochádzať k spotrebe pitnej ani úžitkovej vody.

# VII. Doplňujúce informácie k zámeru

## 1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer, a zoznam hlavných použitých materiálov.

Pre vypracovanie zámeru boli použité nasledovné podklady a materiály:

- Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – Rekonštrukcia kravína a skladu stelív a objemových krmív. Agro Ateliér s.r.o., 2013

- Územný plán obce Parchovany, Urban Trade Košice, 2005

- Atlas inžinierskogeologických máp SSR 1: 200 000. GÚDŠ Bratislava, 1988, 1989

- Atlas krajiny Slovenskej republiky. 1. vydanie. MŽP SR, SAŽP, 2002

- Atlas Slovenskej socialistickej republiky. SAV Bratislava, 1982

- Geomorfologické členenie SSR a ČSSR. Slovenská kartografia Bratislava, 1986

- Gross P. a kol.: Geologická mapa a Vysvetlivky ku geologickej mape Popradskej kotliny, Hornádskej kotliny, Levočských vrchov, Spišsko-šarišského medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny 1: 50 000. Regionálne geologické mapy Slovenska, GS SR, Bratislava, 1999

- Hydrologická ročenka - Povrchové vody 2000. SHMÚ Bratislava, 2001

- Hydroekologický plán povodia Popradu a Dunajca. MŽP SR, SHMÚ Bratislava, 2004

- Michalko a kol.: Geobotanická mapa ČSSR – Slovenská socialistická republika. VEDA - Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1986

- Príručka pre používanie máp bonitovaných pôdno – ekologických jednotiek. Tretie upravené vydanie. VÚPÚ Bratislava, 1996

- Správa o stave životného prostredia Prešovského kraja k 31.12.1997. SAŽP, 1998

- Správa o stave životného prostredia Prešovského kraja k roku 2002. SAŽP, 2004

- ÚPN VÚC Prešovského kraja v platnom znení

- Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, Vydavateľstvo SAV Bratislava, 1977

- www- stránky Google Earth

- www- stránky MŽP SR

- www- stránky MPRV SR