OBSAH A ŠTRUKTÚRA ZÁMERU                                                                                               1

I.

Základné údaje o navrhovateľovi

1. Názov (meno).    											4

2. Identifikačné číslo. 										4

3. Sídlo.   												4

4. Meno, priezvisko, adresa, tel. číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 	4

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje osoby, od ktorej

možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie.	4

II.

Základné údaje o navrhovanej činnosti

1.   Názov.												5

2.   Účel.												5

3.   Užívateľ.												5

4.   Charakter navrhovanej činnosti (nová činnosť, zmena činnosti a podobne).		5

5.   Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastr. územie, parc. číslo).	5

6.   Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti .					6

7.   Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.		6

8.   Stručný opis technického a technologického riešenia.					6

9.   Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite (jej pozitíva a negatíva)  24

10. Celkové náklady (orientačné)                                                                                    25

11. Dotknutá obec                                                                                                           25

12. Dotknutý samosprávny kraj                                                                                       25

13. Dotknuté orgány                                                                                                        25

14. Povoľujúci orgán                                                                                                       26

15. Rezortný orgán                                                                                                          26

16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov   26

17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich

štátne hranice                                                                                                            26

III.

Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia

1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území [napr. navrhované

chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, súvislá európska sústava

chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené     vodohospodárske oblasti]                                                                                                27

2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria                                                    36

3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia           38

4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia.                                        49

IV.

Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie

1. Požiadavky na vstupy (napr. záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a

energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky)       62

2. Údaje o výstupoch (napr. zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady,

zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad

vyvolané investície)                                                                                                        68

3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie    71

4. Hodnotenie zdravotných rizík                                                                                      72

5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia

[napr.  navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, súvislá

európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené

krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti]                                                 73

6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového

priebehu pôsobenia                                                                                                     73

7. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice                                                     75

8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav

životného prostredia v dotknutom území (so zreteľom na druh, formu a stupeň

existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok)                       75

9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti                                 75

10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov

navrhovanej činnosti na životné prostredie                                                               75

11. Posúdenie očakávaného vývoja, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala         75

12. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou

dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi74

13. Ďalší postup hodnotenia s uvedením najzávažnejších okruhov problémov              76

V.

Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu

(vrátane porovnania s nulovým variantom)                                                                     76

1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu.        –––

2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované

varianty.                                                                                                                     –––

3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu.                                                              –––

VI.

Mapová a iná obrazová dokumentácia                                                                        76

VII.

Doplňujúce informácie k zámeru

1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer,

a zoznam hlavných použitých materiálov                                                                    77

2. Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred

vypracovaním zámeru                                                                                                77

3. Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej

činnosti a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie               78

VIII.

Miesto a dátum vypracovania zámeru                                                                         80

IX.

Potvrdenie správnosti údajov                                                                                      80

I.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

1. Názov (meno) : 		EKOL – recyklačné systémy, s.r.o.,

2. Identifikačné číslo:                                   	36 507 440

3. Sídlo:

a) firmy		Na záhumní 291/46,   082 16 Fintice

b) prevádzky		Košická ulica  č. 26,   080 01 Prešov

4. Meno, priezvisko, adresa, tel. číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu

Ing.  Peter Červenický,   Na záhumní 291/46, Fintice, 0903 638 130,   051/ 77 329 18

Ľuboš Červenický,  Vihorlatská 18, Prešov , 0903 638 160

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje osoby, od ktorej

možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na

konzultácie.

|  | Bydlisko | Telefón, fax resp. email |
| --- | --- | --- |
| Ing. Peter Červenický | Na záhumní 291/46, Fintice | 0903 638 130, 051/77 329 18 ekolpresov@stonline.sk |
| Ľuboš Červenický | Vihorlatská 18, Prešov | 0903 638 160 |
| Peter Červenický | Vihorlatská 23, Prešov | 0907 222 696 |

Navrhované miesta na konzultácie:

- Areál v priestoroch vo vlastníctve firmy na ul. Košická v Prešove,

alebo

- v dočasne prenajatých priestoroch v autorizovanej prevádzke na ul. Budovateľskej  č. 38 v Prešove

- Iné podľa dohovoru

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

1.   Názov:

Spracovanie odpadových olejov a odpadov s obsahom olejov.

2.   Účel:

Vybudovanie autorizovaného pracoviska  na spracovanie odpadových olejov a odpadov s obsahom olejov - najmä olejových filtrov a postupne aj iných odpadov obsahujúcich  oleje - v priemyselnej zóne mesta Prešov, s komplexným vybavením na úrovni najlepších dostupných techník (BAT)

3.   Užívateľ.

- EKOL – recyklačné systémy, s.r.o.,  Na záhumní 291/46,  082 16  Fintice

4.   Charakter navrhovanej činnosti (nová činnosť, zmena činnosti a podobne).

Hoci ide o rekonštrukciu a inováciu  „pôvodných činností na pôvodnom  mieste“ –

- ide o nový projekt, nové povolenia na úpravu pôvodných  stavieb a činností, čiže

- ide o rekonštrukciu a inováciu  – teda svojim spôsobom aj o zmeny činností.

Počas konzultácií s pracovníkmi orgánov ŠS z oblasti „EIA“ prevládal názor, že z hľadiska budúcich, pre prevádzkovanie  potrebných súhlasov a rozhodnutí OŠS najmä zo sektoru OH, je vhodné a účelné

vypracovať ZÁMER podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP,

pretože činnosti o ktoré sa v našom prípade jedná - t. j.  „zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie odpadov“ -  podľa prílohy č. 8 k zákonu  : podliehajú  posudzovaniu ich vplyvu na ŽP „bez limitu“.

Zároveň je vecné a účelné  brať do úvahy, že:

- Navrhovateľ  zhodnocovanie odpadových olejov, olejových filtrov, ako aj zber iných nebezpečných odpadov...vykonáva aj v súčasnosti (v podnájme v Priemyselnom centre Prešov na ul. Budovateľská) vrátane autorizácie od rezortného orgánu – MŽP SR...

- Ide o rekonštrukciu a inováciu  priestorov, ktoré boli vybudované a využívané  pod názvom - olejové a naftové hospodárstvo š.p. ZVL Prešov  - t. j. na účely zhodné  s ich „pôvodným“ určením.

- Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastr. územie, parc. číslo).

kraj            			:  Prešovský

okres				:  Prešov

obec				:  Prešov

katastr. územie			:  Solivar

parcelné čísla			:  3140/101  a  3140/184

6.   Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1: 50 000).

Mapový list – mierka 1:50 000 (príloha 1)

Mapový list – mierka 1:10 000 (príloha 2)

- Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.

Vypracovanie projektovej dokumentácie podľa zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 					11/ 2008

Začiatok činnosti: 					08 /2009

Ukončenie činnosti: 					Podľa podnikateľského zámeru

- Stručný opis TECHNICKÉHO a TECHNOLOGICKÉHO riešenia.

Vecné pomenovanie  uvažovaných a posudzovaných činností:

- Zariadenie na zber odpadov

- Nakladanie s ropnými látkami –  zhodnocovanie opotrebovaných olejov a iných kvapalín na olejovej báze najmä nasledujúcimi technologickými postupmi

–  sedimentácia,

–  odstredivá separácia,

–  filtrovanie,

–  prečerpávanie ropných látok,

–  prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadových olejov

–  prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie olejových filtrov.

Pomenovanie činností podľa obchodného registra:

Zber odpadov, ich skladovanie, vykonávanie úprav odpadov a ich spracovanie v  autorizovanom zariadení na nakladanie s odpadmi, ktoré zahrňuje najmä:

- výrobu olejového regenerátu pre energetické účely

- výrobu olejového regenerátu pre iné účely ako energetické

- výrobu strojov a zariadení pre filtráciu kvapalín

Pomenovanie činnosti podľa prílohy č.8  k zákonu č.24/2006 Z. z. :

Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na ŽP

9. Infraštruktúra

Rezortný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR  položky č., 5, 6,.......

| Položka číslo | Činnosť, objekty a zariadenia | Prahové hodnoty |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Časť A (povinné hodnotenie) | Časť B (zisťovacie konanie) |

| 5. | Zariadenia na zneškodňovanie ostatných odpadov spaľovaním alebo zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie ostatných odpadov | bez limitu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Zariadenia na zneškodňovanie nebezp. odpadov spaľovaním, alebo zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov | bez limitu |  |

8. A.   Stručný popis technického riešenia  ( rekonštrukcie a inovácie stavieb) :

Na základe zisťovania vecí, na základe ktorých boli stavby povolené, skolaudované a na základe ktorých bolo povolené ich využívanie v zmysle  osobitných predpisov, ako aj podľa   preberacej dokumentácie, predloženej pri ich nadobudnutí

možno konštatovať, že:

objekty slúžili pre účely olejového a emulzného hospodárstva pôvodného vlastníka a užívateľa stavieb – ZVL š.p. Prešov s nasledujúcim pracovným pomenovaním:

Emulzné, olejové a naftové hospodárstvo š.p. ZVL Prešov,

( zásobníky brusnej a chladiacej emulzie, sedimentácia kalov, čerpanie odp. vody...)

Opis pôvodného stavu:

Spodná časť hlavnej stavby bola riešená ako nepriepustná železobetónová vaňa s vonkajšími rozmermi 17,6 x 8,4 m, pozdĺžne rozdelená železobetónovou stenou na dve samostatné nádrže s vnútornými rozmermi 3,5 x 14 m s hĺbkou dna – 3,6 m, v kónicky zníženej sedimentačnej časti v tvare obráteneho štvorbokého ihlana a v strojovni čerpadiel za stenou je podlaha na úrovni – 5,1 m, meranej od  podlahy nadzemnej časti stavby na ± 0,00.

Dve nepriepustné železobetónové nádrže boli súčasťou centrálneho rozvodu chladiacich emulzií pre výrobnú halu M1 bývalého š.p. ZVL Prešov. Do nádrží sa sústavou spádovaných podlahových kanálov a potrubí vo výrobnej hale odvádzali a zhromažďovali chladiace olejové emulzie z výrobných strojov z brusiarne, pričom v nich dochádzalo ku gravitačnému odseparovaniu brusných kalov a k ochladzovaniu emulzií zároveň. Prečistená a ochladená emulzia bola čerpaná späť k pracovným strojom v hale, čím bol zabezpečený uzatvorený hmotový okruh s výrobnou halou.

Dno a steny nádrží boli izolované v čase realizácie objektu dostupnými technickými postupmi.  Zvislé konštrukcie boli z vonkajšej strany opatrené asfaltovými nátermi s asfaltovanou lepenkou vo vrstvách, podlahová železobetónová doska bola opatrená súvislou vrstvou asfaltu prekladaná asfaltovou lepenkou a z vnútornej strany boli steny a podlaha opatrené hladenou cementovou vrstvou s nepriepustným glétovaným povrchom.

Neskôr bolo pôvodné využitie objektu (súp. číslo 11286) pre emulzie zrušené a po  prekrytí podúrovňových nádrží drevenou podlahou bol objekt využívaný ako archív. Druhá časť objektu súp. č. 13052 slúžila až do doby odkúpenia firmou EKOL na prípravu olejových emulzií  bez centrálneho rozvodu.

Objekt bol pripojený na vodu, kúrenie, kanalizáciu a elektrickú energiu.

Pred nadobudnutím objektov spoločnosťou EKOL bol objekt odpojený od rozvodu vody a od centrálneho vykurovania.

Stavebné riešenie pôvodného objektu, odpovedajúce situácii v čase zmeny vlastníka ( pozn. – na Ekol s. r. o. ) bolo  zdokumentované v dokumentácii, ktorú vypracoval Ing. Andrej Kocan, autorizovaný inžinier vo výstavbe a tiež aj v znaleckom posudku č. 26/2001, ktorý vypracoval Ing. Jozef Vaľko, Hviezdoslavova 4,  Prešov.

Dôvod pre rekonštrukcie a inovácie :

Základným dôvodom rekonštrukcie objektov  boli okrem zlého fyzického stavu aj „morálna opotrebovanosť“ ich technológie a nové požiadavky vyplývajúce z priorít pre tieto  činnosti, ktoré v súčasnosti už podliehajú autorizácii v zmysle § 8 až 13 zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Základnou požiadavkou na vykonávanie nových činnosti v súvislosti s ochranou životného prostredia je využívať techniky a technológie, ktoré vedú k minimálnym dopadom na životné prostredie, zamedzujú vzniku emisií alebo aspoň vedú k ich zníženiu.  Zároveň musia spĺňať minimálne úroveň BAT  „najlepších dostupných techník".

Opis riešenia rekonštrukcie a inovácie:

Prvoradým cieľom sanácie objektu je zabezpečenie nepriepustnosti spodnej stavby voči priesaku povrchových a podzemných vôd do objektu.

Spodná časť stavby bude opravená modernými sanačnými postupmi, ktorých cieľom

Pôvodné izolácie objektu sú v podstate neporušené a preto sa terajšou sanáciou do nich nezasahuje. Avšak  z hľadiska prípravy stavby na budúce použitie ich nemožno považovať za dostatočne spoľahlivé a preto sa pristupuje k realizácii novej izolačnej vrstvy so zaručenou a overenou spoľahlivosťou nepriepustnosti voči vode aj RL.

Nová izolačná vrstva sa bude aplikovať z vnútornej strany stavbebnej konštrukcie na podlahy a steny do výšky minimálne 1,7 m.

Na vykonanie inovačných a sanačných prác bola vybratá BAT- technológia, ktorá  spočíva v primeranej príprave povrchu a aplikácii silikátových sanačných prípravkov Siccaton –Isol, ktoré postupnou kryštalizáciou prenikaním do hĺbky betónovej vrstvy spoľahlivo utesnia mikropóry v betóne, čím sa dosiahne nepriepustnosť betónovej konštrukcie voči vonkajšej vode smerom do vnútra objektu a zároveň nepriepustnosť pre ropné látky opačným smerom, z vnútra objektu do vonkajšieho prostredia.

Na použitie uvedeného postupu bol na základe primeraného zdokumentovania a overenia veci udelený súhlas  OÚŽP – ŠVS v Prešove  č. 1/2007/452-1   ako príslušného orgánu ŠS vo veci ochrany vôd, ktorého kópia je v prílohách uvedená.

Sanácia objektu .

Po oprave spodnej časti stavby sa na objekte vykonajú všetky nutné opravy, aby stavba pred odovzdaním do užívania spĺňala požiadavky súčasne platných technických, bezpečnostných a hygienických noriem.

Na objekte sa ďalej vykoná sanácia omietok, maľby, výmena okien, dverí, nová elektroinštalácia, osvetlenie, rekonštrukcia kúrenia vrátane nového zdroja tepla v budove, rekonštrukcia vodoinštalácie  vrátane realizácie novej vodárne napájanej z vlastného zdroja vody – studne na pozemku, oprava strechy, zateplenie objektu, rekonštrukcia kanalizačnej prípojky na kanalizačný zberač situovaný na susednej parcele v ZVL Auto, s.r.o.,...

Z hľadiska požiarnej bezpečnosti je objekt rozdelený na 3 samostatné požiarne úseky, oddelené stavebnými konštrukciami a prechodovými dverami s predpísaným stupňom požiarnej odolnosti podľa projektu projektanta – požiarneho špecialistu.

Pôvodná drevená podlaha sa zruší a namiesto nej sa na úrovni –1,14 m od ± 0,00 zhotoví technologická obslužná plošina, vytvorená z oceľovej nosnej podpernej konštrukcie a oceľových pozinkovaných roštov. Na plošine bude umiestnené technologické vybavenie prevádzky – nádoby a strojné zariadenia určené na zhodnocovanie odpadových, opotrebovaných  olejov (sedimentačné nádrže, odstredivé separátory, filtračné prístroje, čerpadlá).

Spodná časť objektu – dve železobetónové nádrže pod úrovňou terénu boli pôvodne trvale a dlhodobo zaplnené chladiacou olejovou emulziou v objeme cca 300 m3.

Sanáciou spodnej časti stavby sa získajú nové suché stavebné priestory, vhodné pre využitie na účely v zmysle predkladaného zámeru.

Vysušená sanovaná spodná časť objektu s pôdorysnými rozmermi 14 x 7,6 m je pozdĺžne rozdelená  pôvodnou priečkou hr. 0,4 m a poskytuje na využitie

dva nové stavebné priestory s pôdorysmi 14 x 3,6 m, a výškou 2,6 m.

Tieto priestory sú vhodne  využiteľné pre skladovanie,

ako prevádzkový sklad

na uskladnenie olejov v sudoch

a v 1 000 l ekokontajneroch

a  môžu slúžiť  aj ako záchytné nádrže pre objemy prevádzkového skladu

a zároveň pre objemy médií umiestnených na oceľovej roštovej technologickej plošine na úrovni – 1,14 m od úrovne podlahy nadzemnej časti objektu.

Pôvodné kalové ( sedimentačné...) nádrže v podlahe v tvare obrátenej pyramídy o rozmeroch 3,5 x 3,5 x 1,7 m s objemom 7 m3

sa prekryjú roštami

a budú slúžiť ako havarijné nádrže

a súčasne aj ako zberné nádrže prevádzkového skladu a prevádzky

najmä v zmysle príslušných ustanovení vyhlášky MŽP SR  č. 100/2005 Z. z. ,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia akosti vôd.

Nové časti stavieb a príslušenstvo stavieb

V časti objektu so súpisným č. 13052 bude umiestnené prevádzkové laboratórium, prevádzkový sklad technických a iných pomôcok, náhradných dielov, pracovisko pre vykonávanie bežných opráv strojného zariadenia.

V nadzemnej časti bývalej strojovne bude na prízemí sociálna časť prevádzky – šatňa, sprcha a  WC, v suteréne vodáreň a kotolňa pre vykurovanie objektu a prípravu teplej vody.

Prístrešok – sklad ropných látok a NO

je hlavnou novou súčasťou stavby „Prevádzkový areál EKOL-Košická ulica“(SO-03)

Objekt je umiestnený v južnej časti areálu na parcelách č. 3140/99 a 3140/183 Zastavaná plocha 300 m2, celková výška 5,4 m, svetlá výška 4 m.

Spolu s ostatnými objektami bude zabezpečovať potrebné integrované výrobno - technické funkcie firmyi.  Prístrešok je určený aj pre manipulačné funkcie.

Stavbu tvorí čiastočne oplechovaný oceľový skelet s priemyselnou betónovou podlahou a strechou s trapézových plechov.

Stavebno – technický popis.

Základy:

Oceľová konštrukcia stavby je ukotvená v základových betónových pätkách z betónu B 15 založených na zhutnenom  40 cm štrkovom lôžku v nezamŕzajúcej hĺbke.

Skelet objektu tvorí oceľová konštrukcia z nosných stĺpov a girlandových oceľových väzníkov, priečne pospájaných väzníkmi z profilovej ocele a spolu so zavetrovacími prvkami tvoria pevnú konštrukciu strechy. Strešná krytina je z lakoplastovaného trapézového plechu hr. 0,6 mm. Celá OK je zavetrená diagonálnymi oceľovými stužidlami.

Plášť objektu je navrhovaný z lakoplastovaného trapézového plechu v kombinácii s oceľovým lakoplastovaným pletivom a priesvitnými polykarbonátovými doskami. Zo severnej strany z nádvoria je stavba v 4 moduloch (16 m) otvorená pre vjazd automobilov.

Podlaha v celom objekte je betónová dvojvrstvová, uložená na zhutnenom lôžku s hrúbkou zhutnenej vrstvy 30 – 40 cm zo štrkodrvy frakcie 0 – 65 mm.

Podkladovú vrstvu celej plochy objektu tvorí železobetónová doska z betónu B15 v hrúbke 100 mm, s kari - sieťou 6 x 150 x 150 mm.

Na celej ploche podkladovej vrstvy a stenách havarijných nádrží je aplikovaná kryštalická hydroizolácia Sikkaton Isol v 3 vrstvách podľa doporučeného postupu a so súhlasom  OÚŽP – ŠVS v Prešove  č. 1/2007/452-1   ako príslušného orgánu ŠS vo veci ochrany vôd.

Izolácia spoľahlivo  zabráni akémukoľvek  prieniku ropných látok do pôdneho podložia v prípade ich havarijného úniku na podlahu a zároveň bráni vzlínaniu pôdnej vlhkosti do konštrukcie podlahy.

Podlahovú nosnú vrstvu tvorí pancierová strojne hladená priemyselná podlaha s výstužou, na povrchu opatrená strojne zahladeným keramickým vsypom s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.

Technické údaje.

Plocha prístrešku je účelovo rozdelená na tri stavebne oddelené časti podľa určenia:

- Sklad ropných látok

- Stáčacie a plniace miesto

- Skladová a manipulačná plocha

Sklad ropných látok:

Sklad RL je riešený

- v zmysle požiadaviek čl. 29 STN 65 0201 – „Horľavé kvapaliny Prevádzky a sklady“ ako Sklad horľavých kvapalín neuzavretý, krytý (nezakrytá plocha viac ako 25 % plochy strechy a obvodových stien)

- v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 z 13.marca 2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia akosti vôd.

Nepriepustná železobetónová podlaha ohraničená betónovými stenami tvorí vhodnú havarijnú nádrž v súlade s požiadavkou § 4 ods. 1  vyhlášky MŽP SR  č. 100/2005 Z. z. ,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri  riešení mimoriadneho zhoršenia vôd so znením:

„Jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani.

Objem záchytnej vane musí byť rovnaký ako objem nádrže. Ak je v záchytnej vani umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani“ .

Havarijná nádrž s pôdorysnou plochou 113,5 m2 a úžitkovým objemom 45 m3 je vytvorená betónovými stenami o hrúbke 0,3 m a výške  0,5 m po celom obvode podlahy.

Havarijná nádrž plní súčasne úlohu záchytnej nádrže. V rohu dna havarijnej nádrže je zhotovená zberná nádržka, do ktorej je podlaha  je primerane vyspádovaná. Umožní vyčerpanie čerpadlom v prípade neželaného úniku ropných látok na podlahu.

Stavebne je miesto riešené ako izolovaná betónová vaňa.

Nepriepustnosť nádrže je zabezpečená 3-násobným izolačným náterom  Sikkaton Izol.

Tesnosť nádrž bude preskúšaná odborne spôsobilým subjektom s oprávnením vydávať certifikát a správu o vykonanej skúške tesnosti.

Skladovanie ropných látok bude možné vykonávať v 5 -tich nádržiach, (valcové, ležaté) s objemami 2 x 16 m3 a 3 x 20 m3  t. j.  spolu  92 m3.

Nádrže nebudú vzájomne poprepájané.

V zmysle cit. STN sú charakterizované ako nádrže nadzemné stacionárne jednoplášťové.  Sú uložené na oceľových pätkách v havarijnej nádrži.

Tesnosť nádrží bude overená autorizovanou osobou s vydaním atestu o spôsobilosti nádrže na uskladnenie nebezpečných látok

Stáčacie a plniace miesto:

Samostatná stavebne ohraničená izolovaná betónová plocha o pôdorysných rozmeroch 3,7 x 9,3 m plní funkciu stáčacieho a plniaceho miesta pre plnenie a vyprázdňovanie obsahu skladovacích nádrží.

Stavebne je miesto riešené ako izolovaná havarijná nádrž so záchytnou nádržkou v podlahe a zároveň tvorí havarijnú nádrž s objemom 8 m3. Prečerpávanie sa bude vykonávať vákuovým čerpadlom cisternového vozidla pomocou flexibilných hadíc, alternatívne elektrickým zubovým čerpadlom na olej.

Tesnosť havarijnej nádrže je zabezpečená trojnásobným náterom izolačným prípravkom na utesnenie betónu – Sikkaton Izol.

Objem a stavebné prevedenie havarijnej nádrže vyhovuje požiadavke vyhl. MŽP SR č. 100/2005 z 13.marca 2005,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri  riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Skladovacia a manipulačná plocha:

Oddelená plocha prístrešku (135 m2) , slúži najmä na uskladnenie  tekutých odpadov, ako napr.  ropných látkok  v  menších obaloch (kovové sudy á 200 l, dvojplášťové EKO kontajnery MX 1000  - do 1 000 l), tak aj iných kvapalných a tuhých odpadov zo zberu odpadov,  zhromažďovaných pred ich zhodnotením, alebo pred následným odovzdaním na ekologicky nezávadné  zneškodnenie oprávneným zmluvným subjektom.

Na tejto ploche sa uskutočňuje predovšetkým manipulácia s obalmi - (nakladanie a vykládka plných a prázdnych obalov pomocou ručnej a motorovej manipulačnej techniky z prepravných jednotiek.

Celá skladová a manipulačná plocha je  nepriepustnou podlahou a s obvodovými stenami a zvýšeným ( tzv. príjazdovým prahom s výškou 0,05 m ) tvorí zároveň havarijnú nádrž s užitočným objemom 6,7 m3 pre zachytenie mimoriadného úniku nebezpečných látok počas manipulácie.

Najväčší obal je prepravný a skladovací ekokontajner MX  s objemom 1 000 l.

Prevádzkovanie skladu na skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami,     -- ktoré môžu potenciálne ohroziť jednotlivé zložky ŽP,  sa bude riadiť podmienkami z udelených  súhlasov orgánmi štátnej správy, ustanoveniami zákona č.223/2001 Z. z. a iných príslušných právnych noriem.

Na nepriepustnej  manipulačnej ploche prevádzky sa teda bude vykonávať činnosť súvisiaca s činnosťami zhodnocovania najmä odpadových olejov autorizovanou a overenou  BAT technológiou.

Ostatné plochy  v areáli Ekol

Okrem zatrávnených častí sú všetky plochy spevnené ( využiteľné aj na manipuláciu a na prejazd aj ťažkých vozidiel), vyspádované a odkanalizované cez LAPOL..

Vjazd automobilov do areálu sa realizuje zo štátnej cesty  I / 68, v súlade s vydaným rozhodnutím č. 2006/967 od príslušného ÚŠS  - Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove zo dňa 23.8.2006.

Podrobnejšie budú náležitosti prevádzkovania uvažovaných činnosti uvedené najmä v týchto, v príslušnom čase  schválených dokumentoch:

Prevádzkový poriadok,

Technologický reglement

Havarijného  plán o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia akosti vôd a

v iných príslušných osobitných predpisoch.

8. B. Stručný popis technologického riešenia

Prevádzka sa z výrobného hľadiska člení na tieto jednotlivé pracoviská:

- Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadových olejov

- Zariadenie na zber a zhodnocovanie olejových filtrov

- Zariadenie na zber odpadov

- Skladovanie výrobkov,  surovín a materiálov a odpadov z činnosti

Pracovná činnosť sa riadi podľa profesijných pracovných postupov, návodov na obsluhu strojov a zariadení, prevádzkovým poriadkom o ochrane zdravia pri práci a inou platnou dokumentáciou podľa osobitných predpisov.

Pracovné postupy pracovísk:

- Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadových olejov:

Postup prečisťovania odpadových olejov a ich zhodnocovania:

Postup bol záväzne  posúdený v rámci správneho konania pred udelením autorizácie ministerstvom ŽP SR o. i. aj s ohľadom na každé 3 roky posudzovanom stave plnenia technických  požiadaviek,  ustanovených    zákonom o odpadoch   a  ďalšími všeobecne  záväznými  právnymi   predpismi  na  ochranu  životného prostredia,  ako  aj  o  stave  plnenia  podmienok  a  požiadaviek ustanovených v rozhodnutí o udelení  autorizácie  pre  zhodnocovaní odpadových olejov činnosťou

R 9 zatiaľ pre prevádzku na Budovateľskej ulici č. 38  v Prešove,

ako aj pre iné prevádzky v miestach, pre ktoré bude vydaný súhlas  príslušného orgánu štátnej správy na činnosť,

pre  ktorú  bola  udelená autorizácia pre firmu -  EKOL - recyklačné systémy spol. s r. o. Na záhumní č. 291, 082 16  FINTICE  a to najmä podľa § 9 ods.1 až 5 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

a tiež v aspektoch,

ktoré sú uvedené najmä v prílohe č. 2 k vyhláške  MŽP SR č. 126 / 2004 Z. z. - kde sú uvedené nasledujúce požiadavky na technické  a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti  nakladania s odpadovými olejmi:

- manipulačná plocha spevnená a zabezpečená proti pôsobeniu ropných látok a

proti úniku škodlivých látok do ŽP,

- špeciálny zberný kontajner so zabezpečením proti odcudzeniu,

- posypový materiál a pracovné pomôcky pre prípad havárie,

- technológia zodpovedajúca všeobecne záväzným právnym predpisom na

ochranu životného prostredia, už prevádzkovo odskúšaná

- vyhovujúce skladové priestory,

- certifikát zhody s príslušnými STN vydaný autorizovanou osobou -podľa § 12 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a v zmysle Opatrenia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 509/2003 Z. z. o zaradení výrobkov medzi určené výrobky)

- zmluvné zabezpečenia zneškodnenia odpadov vzniknutých po zhodnotení

odpadových  olejov s oprávnenými subjektami.

Odpadové oleje sa prečisťujú pomocou súboru strojných zariadení (lamelové olejové čerpadlá ROWER,  zubové čerpadlá SIGMA, filtračné sitá, filtračné jednotky HYDAC   odstredivé separačné zariadenia Alfa-lLaval, Mitsubishi) zapojených v sérii, alebo paralelne zoradených v závislosti od analyzovaného zloženia odpadového oleja na  vstupe a od požadovaných parametrov vyčisteného oleja na výstupe zo zariadenia.

Odstredivý separátor PURITAN OP 12  fy SANBORN (USA)

Odstredivka MITSUBISHI (JAP).- separátor tuhého i kvapalného znečistenia

Odstredivý separátor ALFA - LAVAL  (SVED) – separátor tuhého i kvapalného znečistenia

OLF 60 fy HYDAC (SRN) - prietokový filter s absolútnou filtráciou tuhých častíc,

UF 250 fy SANBORN (USA) - ultrafiltračný systém na čistenie vody od NEL

Stručný opis činnosti  v zariadení:

Odpadové oleje sa roztriedia podľa pôvodu, druhu, stupňa opotrebovania a  znečistenia na odpady vhodné na

- regeneráciu pre pôvodné, alebo podobné použitie ako pôvodné

- na zhodnotenie pre iné využitie ako pôvodné

Odpadový olej sa postupne dávkuje do spracovacej nádrže, ku ktorej je pripojený separačný stroj by passe, alebo prietokom z nádrže do nádrže (podľa charakteru a stupňa kontaminácie).

Cirkuláciou odpadového oleja cez sústavu filtrov a odstredivý separátor  sa olej zregeneruje odstránením nežiaducich kontaminantov na požadovaný stupeň čistoty podľa určenia na ďalšie využitie.

Týmto spôsobom je možné zregenerovať iba vybrané druhy odpadových olejov známeho pôvodu.

Ostatné odpadové oleje  a zmesi olejov, z ktorých nie je možné pripraviť regenerát pre opakované, alebo podobné použitie sú po prečistení a úprave technických parametrov ponúknuté na iné využitie,

napr.

na menej náročné podmienky mazania

alebo pre energetické využitie

Stručný popis autorizovaného riešenia :

Pre zabezpečenie všetkých funkcií autorizovaného pracoviska a zariadení na zber a zhodnocovanie odpadov bude k pôvodnej stavbe, adaptovanej pre účely zhodnocovania odpadových olejov (aj z  olejových filtrov)  dobudovaný komplexný prevádzkový areál, vyprojektovaný s ohľadom na splnenie všetkých požiadaviek záväzných technických noriem a predpisov z hľadiska hygieny a bezpečnosti práce, z hľadiska ochrany zložiek životného prostredia a z hľadiska požiarnej ochrany.

Každá prevádzka s autorizovanou činnosťou Zhodnocovanie nebezpečných odpadov musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č.2  k vyhláške č.126/2004 Z. z., z ktorých vyberáme podmienky uvedené v bodoch 1., 6. a 7., ktoré bezprostredne  súvisia so stavebným riešením prevádzky:

1.  manipulačná plocha spevnená a zabezpečená proti pôsobeniu ropných

látok a  proti úniku škodlivých látok do ŽP,

6.  odberová časť s váhou na zisťovanie množstva odpadu a s možnosťou

kontrolnej analýzy zloženia odpadu,

7.  vyhovujúce skladové priestory,

Ad 1) manipulačná plocha spevnená, ... :

Všetky plochy v prevádzkovom areáli, kde sa bude nakladať s ropnými látkami a inými nebezpečnými odpadmi s obsahom ropných látok sú riešené ako spevnené, nepriepustné a teda zabezpečené proti úniku škodlivých látok do ŽP:

Nepriepustná podlaha zabezpečená proti prieniku ropných látok do zložiek ŽP je riešená aj na celej ploche skladu ropných látok, ktorý je popísaný v samostatnej časti

Spevnená plocha areálu od vstupnej brány po vstupy do objektov je riešená ako armovaná betónová doska s asfaltovým povrchom, oddelená cestnými obrubníkmi od zelenej – vegetačnej časti areálu.

Spevnená plocha areálu je vyspádovaná do dvoch uličných vpustí v najnižšom mieste plochy, cez ktoré je dažďová voda odvádzaná cez lapač ropných látok do recipientu, ktorým je drenážna studňa.

Tým je zabezpečená pasívna ochrana povrchových a spodných vôd v prípade neželaného úniku ropných látok z prevádzky motorových vozidiel nachádzajúcich sa v areáli.

Potvrdzuje to aj kladné Rozhodnutie Obv.Ú ŽP v  Prešove, č. 1/2008/1126-03 zo dňa 22. 8. 2008, ktorým sa vydáva pre  EKOL – Recyklačné systémy, s. r. o., povolenie na vypúšťanie vôd... priložené v prílohovej časti zámeru...

A tiež aj

kladné Rozhodnutie Mesta  Prešov, č. B/2008/18496-Ja/190 zo dňa 8. 9. 2008, ktorým sa vydáva pre  EKOL – Recyklačné systémy, s. r. o., stavebné povolenie.....

Ad 6) odberová časť s váhou, ... s možnosťou   kontrolnej analýzy

Mostová cestná elektronická váha TENZONA bude situovaná v blízkosti vstupu do areálu,

pracovisko s laboratórnym vybavením na stanovenie základných parametrov oleja bude umiestnené v prevádzkovej budove v časti príručného  skladu a pri časti údržby zariadení.

- Zariadenie na zber a zhodnocovanie olejových filtrov:

Postup zhodnocovania olejových filtrov a absorbentov s vyšším podielom oleja:

Postup bol záväzne  posúdený v rámci správneho konania pred udelením súhlasu Okresným úradom ŽP v Prešove aj s ohľadom na stave plnenia technických  požiadaviek  ustanovených    zákonom o odpadoch   a  ďalšími všeobecne  záväznými  právnymi   predpismi  na  ochranu  životného prostredia

pre  zhodnocovanie olejových filtrov činnosťou R3 a R4 ľ pre prevádzku na Budovateľskej ulici č. 38  v Prešove,

ako aj pre iné prevádzky v miestach, pre ktoré bude vydaný súhlas  príslušného orgánu štátnej správy na uvedenú činnosť firme  EKOL - recyklačné systémy s. r. o., Na záhumní č. 291, 082 16  FINTICE

a to najmä podľa § 9 ods.1 až 5 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a tiež  v aspektoch,

ktoré sú uvedené najmä v prílohe č. 2 k vyhláške  MŽP SR č. 126 / 2004 Z. z. - kde sú uvedené požiadavky na technické  a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti  nakladania s odpadovými olejmi:

Opis technologického postupu:

Cieľom zhodnotenia predmetných nebezpečných odpadov je získať v maximálne možnej  miere využiteľné komponenty vhodné na recyklovanie, alebo na iné využitie.

Odpady sú zhromažďované a manipulované v uzatvárateľných  200 l oceľových sudoch, vyhovujúcich ako na prepravu, tak aj na manipuláciu v prevádzke jednoduchými manipulačnými prostriedkami.

Druhy činností v zmysle prílohy č. 3 ku zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

R3 - Recyklácia, alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú

ako rozpúšťadlá,

R4 - Recyklácia, alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín,

Podľa druhu odpadu ( kódu podľa Katalógu odpadov)  -  je nakladanie nasledovné:

16 01 07  - olejové filtre:

- oddelenie hlavy od telesa filtra (rozdelenie uvoľnených komponentov),

- gravitačné odseparovanie oleja z filtrov, oplach v rozpúšťadle, sušenie

- materiálové zhodnotenie

- separácia nevyužiteľných zvyškov na zneškodnenie

Uvoľnené komponenty sa roztriedia na:

- kovové diely 16 01 17 – železné kovy (zmena kategórie z N na O),

- gumové a plastové diely 16 01 22 – časti inak nešpecifikované  (O)

- papierové 15 02 02 – absorbenty, filtr. mat., vrátane ol. filtrov inak nešpec.(N)

15 02 02 - absorbenty, filtračné materiály, vrátane olejových filtrov inak

nešpecifikovaných,  s vysokým podielom olejovej fázy

- odseparovanie oleja gravitačné, aj lisovaním,

- materiálové zhodnotenie oleja činnosťou R9,

- separácia nevyužiteľných zvyškov na zneškodnenie

Zhodnotenie je nasledovné:

- Očistené kovové časti sa odovzdajú na zhodnotenie ako železne, alebo

neželezné kovy,

- Odseparovaný olej sa zhodnotí činnosťou R9 v zariadení na zhodnocovanie

odpadových olejov, ktoré žiadateľ prevádzkuje.

Naloženie s nevyužiteľným odpadom:

- Nevyužiteľné časti filtra (papierové časti zbavené oleja, plastové časti a gumové tesnenia ) sa zhromaždia oddelene v označených nádobách, určené na zneškodnenie zmluvnému odberateľovi

Technické údaje o zariadení na zhodnocovanie odpadov:

Zariadenie bude umiestnené v prevádzkovej budove spolu so zariadením na zhodnocovanie odpadových olejov.

Platia požiadavky na  na bezpečnú manipuláciu s ropnými látkami z hľadiska ochrany zložiek ŽP, v zmysle požiadaviek príslušných technických noriem z hľadiska ochrany pôdy, povrchových a podzemných vôd.

Technologické vybavenie:

Zariadenie je vybavené potrebným strojným zariadením a manipulačnými prostriedkami pre vykonanie nutných technologických operácií, s ohľadom na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci:

Jedná sa najmä o tieto časti pracoviska

- Regál s roštom a odtokom oleja vytečeného z OF, naukladaných s otvorom dole

- Zariadenie ( malý sústruh)  na oddelenie hlavy filtra

- Hydraulický lis na olejové filtre a absorbenty s vysokým podielom oleja

- Oplachovacie pracovisko

- Kovové palety,

- Ručné manipulačné prostriedky,

- Oceľové sudy na vyseparované látky a vytriedený odpad,

- Zariadenie na zber odpadov:

Pre nebezpečné odpady  je vyhradená skladovacia a manipulačná plocha v SO 03 – v prístrešku o výmere 135 m2,

  - na ktorej sa bude  vykonávať separovaný zber a uskladňovanie jednotlivých druhov privezených odpadov,

  - kde sa budú zhromažďovať pred odovzdaním na zhodnotenie, alebo zneškodnenie zmluvným subjektom.

Plocha je spevnená a primerane zabezpečená v súlade s osobitnými predpismi.

Celá plocha je zastrešená a povrchová úprava spevnenej plochy umožňuje bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami a je možné deklarovať, že táto činnosť je primerane zabezpečená proti úniku škodlivých látok do verejnej kanalizácie a do pôdy, t.j. do životného prostredia.

Plocha je z nádvoria otvorená pre vjazd automobilov. Na ploche sa uskutočňuje manipulácia s obalmi (nakladanie a skladanie z prepravných jednotiek) plných a prázdnych obalov pomocou ručnej a motorovej manipulačnej techniky.

Vjazd vozidiel je riešený cez zvýšený prah.

Celá skladová a manipulačná plocha s nepriepustnou podlahou a stenami tvorí havarijnú nádrž pre zachytenie úniku nebezpečných látok počas manipulácie s obalmi a ich skladovania.

Prevádzkovanie skladu na skladovanie a manipuláciu s látkami,     -- ktoré potenciálne môžu ohroziť zložky ŽP,  sa bude riadiť osobitnými predpismi a súhlasmi orgánov štátnej správy, v súlade s ustanoveniami zákona č.223/2001 Z. z. a súvisiacich právnych noriem

Prístup do skladu  je bezproblémový aj pre  ťažkotonážne dopravné prostriedky.

Uskladnené odpady budú primerane zabezpečené proti odcudzeniu.

Celý areál je oplotený a okrem uzamknutých brán bude počas nepracovného času strážený (el. signalizáciou s alarmom  ..psom... a pod ).

Ďalšie zbierané a dočasne uskladňované odpady–rozumej - nie nebezpečné – najmä za účelom ich budúceho zhodnotenia budú tiež pri preberaní primerane zabezpečené proti odcudzeniu –

môžu byť uskladnené aj v iných voľných častiach

na ploche areálu mimo prístrešku

v rámci uzamkýnateľného a stráženého  areálu firmy Ekol.

Podrobnosti budú riešené v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy v zmysle osobitných predpisov.

Celkovo možno uvažovať s nasledovnou cieľovou

všeobecnou objemovou  kapacitou  skladu:

- Tuhé 		OO       	je  max.        	200  m3

- Tuhé 		NO       	je  max.        	  50  m3

- Tekuté  	OO       	je  max.        	  20  m3

- Tekuté 	NO       	je  max.        	200  m3

## Zber a preprava  odpadov

Zber a preprava sa bude uskutočňovať minimálne  dvoma vozidlami

- pomocou vlastného dodávkového automobilu CITROEN JUMPER s označenou max. nosnosťou do 1 500 kg, ktorý je počas prepravy nebezpečných vecí triedy 9 v hmotnosti do 1000 kg v zmysle ADR príslušne vybavený, vrátane obalov

- pomocou vlastnej  autocisterny s úžitkovým objemom 8 m3 - DAF FA LF 55, 180

E15, ktorá je vybavená v zmysle ADR certifikátom , s platným osvedčením

- Skladovanie výrobkov,  surovín a materiálov a odpadov z činnosti:

Skladovacie priestory po stavebnej stránke sú popísané v časti 8.A.

Skladovanie nebezpečných odpadov je riešené v dvoch skladoch:

- Prevádzkový sklad olejov situovaný v prevádzkovej budove na betónovej nepriepustnej podlahe (pod obslužnou roštovou podlahou s technologickým zariadením,)

- Sklad nebezpečných odpadov – oceľový zastrešený objekt (SO – 03)

PREVÁDZKOVÝ SKLAD OLEJOV

pod roštovou podlahou prevádzky na dne havarijných nádrži

bude mať dve oddelené časti s pôdorysnými rozmermi 14 x 3,5 m a svetlou výškou 2,5 m

V sklade budú uložené:

Jednoplášťové  nádrže  na tekuté  N odpady ( napr. odpadové  oleje ) takto :

počet    názov                                         jedn. objem                        spolu objem

- 20 ks   EKO KONTAJNER MX 1000      1000 litrov                          20 000 litrov

| Vnútorná nádrž: | vysokomolekulárny HDPE |
| --- | --- |
| Vonkajší plášť: | zvarovaná oceľová trubková klietka, pozinkovaná |
| Podlahová vaňa: | oceľový plech |

Kontajnery sú certifikované pre prepravu a skladovanie nebezpečných látok (ADR) a  horľavín I. a II. triedy.

- 20 ks   Sud oceľový jednoplášťový          200 litrov                                4 000 litrov

- N ks  - Ostatné obaly (menšie súdky 50 l, 30 l, a HDPE nádoby 30, 40, 50 l)

v celkovom množstve podľa potreby, s predpokladaným spoločným objemom

do.......................................................................................................      3 000 litrov

Celková skladová kapacita tohoto prevádzkového skladu olejov  =          27 000 litrov

SKLAD OLEJOV a odpadov v oceľovom prístrešku – SO 03:

- pomenovanie nádrží  a ich stručná charakteristika:

počet    názov                                           jedn. objem                       spolu objem

- 2 ks   Oceľová nádrž jednoplášťová       16 000 litrov                       	32 m3

- 3 ks   Oceľová nádrž jednoplášťová       20 000 litrov                       	60 m3

- 10 ks   Oc. nádrž NON / ZON                     1 000 litrov                       	10 m3

- 20 ks   HDPE Kontajner                              1 000 litrov                        	20 m3

- 50 ks   Oceľový sud jednoplášťový               200 litrov                       	10 m3

Vo vonkajšom sklade (prístrešku)môže byť uskladnený max. objem              132 m3

V objekte  sú  aj    havarijné - ochranné  vaničky s vyhovujúcou kapacitou s viac ako 10% ným objemom skladovaného množstva a  s  objemom najväčšej nádrže.

Odpady vznikajú hlavne po vyprázdnení pôvodných obalov, po úprave olejových filtrov a ako zvyšky z čistenia olejov.

Firma zhromažďuje a triedi tento odpad podľa druhu a vlastnosti.

Kovové sudy a plastové  nádoby sa budú triediť podľa jednotlivých NL (Y – kódov) v zmysle vyhl. MŽP SR 284/2001 Z. z. a  tiež podľa nebezpečnosti odpadu.

Odpady, v ktorých sa nebudú nachádzať nebezpečné látky, sú zhromažďované a odovzdávané oprávneným subjektom na zneškodnenie ako odpad kategórie O.

Odpady, v ktorých sa budú nachádzať akékoľvek nebezpečné látky (nebezpečné pre životné prostredie, oxidujúce, ekotoxické, horľavé a pod. – podľa Bazilejského dohovoru...) sa ukladajú na vyhradenom mieste zhromažďovania v zadnej časti areálu ako  nebezpečný odpad s kódom 15 0110 podľa Katalógu odpadov a odovzdávané na základe zmluvného vzťahu oprávnenému subjektu na nezávadné zneškodnenie .

Nebezpečné odpady v zmysle zákona o odpadoch sú také odpady, ktorých charakterizuje príloha. č. 2 vyhl. MŽP SR č. 284/2001 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov takto

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTÍ ODPADOV PODĽA BAZILEJSKÉHO DOHOVORU

| Trieda OSN1) | Kód | Vlastnosti |
| --- | --- | --- |
| 1 | H1 | Výbušnosť |
| 3 | H3 | Horľavosť kvapalín |
| 4.1 | H4.1 | Horľavosť tuhých látok |
| 4.2 | H4.2 | Schopnosť látok alebo odpadov samovoľne sa vznietiť |
| 4.3 | H4.3 | Schopnosť látok alebo odpadov uvoľňovať pri styku s vodou horľavé plyny |
| 5.1 | H5.1 | Oxidačná schopnosť |
| 5.2 | H5.2 | Tepelná nestálosť organických peroxidov |
| 6.1 | H6.1 | Akútna toxicita (jedovatosť) |
| 6.2 | H6.2 | Infekčnosť |
| 8. | H8 | Žieravosť, korozívnosť |
| 9 | H10 | Schopnosť látok alebo odpadov uvoľňovať pri styku so vzduchom alebo s vodou jedovaté plyny |
| 9 | H11 | Chronická toxicita (jedovatosť) s oneskoreným účinkom |
| 9 | H12 | Ekotoxicita |
| 9 | H13 | Schopnosť látok akýmkoľvek spôsobom po zneškodnení uvoľniť iné látky, napr. výluhy, ktoré sa vyznačujú niektorou z uvedených charakteristík. |

## Zber a preprava  tekutých odpadov ( najmä olejov)

Zber a preprava sa uskutočňuje dvoma vozidlami:

- pomocou vlastného dodávkového automobilu CITROEN JUMPER s nosnosťou

do 1 500 kg, ktorý je počas prepravy nebezpečných vecí triedy 9 v hmotnosti do

1000 kg v zmysle ADR príslušne vybavený, vrátane obalov

- pomocou vlastnej  autocisterny s úžitkovým objemom 8 m3 - DAF FA LF 55, 180

E15, ktorá je vybavená v zmysle ADR certifikátom , s platným osvedčením..

- Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite ( pozitíva a negatíva).

Spoločnosť EKOL- recyklačné systémy, s.r.o. doposiaľ prevádzkuje uvedenú činnosť v prenajatých priestoroch patriacich spoločnosti DaH, s.r.o. v areáli Priemyselné centrum Prešov na ulici Budovateľská.

Tieto prevádzkové priestory sú limitované a nie je možné ich rekonštruovať, ani upravovať podľa rastúcich potrieb starostlivosti o životné prostredie.

Realizáciou predloženého zámeru sa vybuduje moderné zariadenie na regeneráciu odpadových olejov a olejových filtrov na úrovni BAT, schopné ďalšieho rozvoja a modernizácie v nadväznosti na „nové techniky“, bez závislosti na neistých zmluvných vzťahoch s prenajímateľom nehnuteľnosti.

Zariadenia ktoré žiadateľ doteraz prevádzkuje sú značne opotrebované a je potrebné ich obnoviť, nahradiť novými, výkonnejšími

a doplniť vybavenie stavieb o nové technológie, zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov energie ako sú solárne technológie na získavanie tepla pre vykurovanie, teplej vody pre ľudskú spotrebu a technológiu, alebo získavanie energie pomocou využitia tepelných čerpadiel.

Ide o realizáciu projektu v priemyselnej zóne mesta s existujúcou infraštruktúrou, vybudovanou v čase budovania pôvodného š.p. ZVL Prešov.

V dôsledku zmeny vlastníckych vzťahov došlo k oddeleniu pozemkov od pozemkov vo vlastníctve ZVL a vznikla potreba vybudovania niektorých súčastí infraštruktúry, ako je samostatné  napojenie areálu na verejnú komunikáciu a samostatné pripojenie na rozvod NN priamou zmluvou o odbere el. energie od distribútora.

Pripojenie areálu na verejnú komunikáciu (cestu 1/68 Prešov - Košice) bola už zrealizovaná formou ohlásenia drobnej stavby, NN prípojka je súčasťou stavebného povolenia a bude zrealizovaná do konca roka 2009.

Pozitíva :

- zariadenia anehnuteľnosti v priamom vlastníctve prevádzkovateľa. Vo vlastných prevádzkových priestoroch je istota podnikania v oblasti spracovania odpadov, záruka jeho pokračovania a jeho rozvoja

- zníženie počtu zastaralých a chátrajúcich budov  zhoršujúcich zložky životného prostredia v meste s vysokým počtom obyvateľov /voda, pôda, vzduch a estetické hľadisko/

- zlepšenie zložiek životného prostredia v meste s najväčším počtom obyvateľov

výstavbou vyhovujúcich technických a technologických podmienok na zachytávanie zložiek znečisťujúcich životné prostredie /ropné produkty a iné/

- umiestnenie prevádzky v priemyselnej zóne

- je v súlade so smerným územným plánom mesta

- minimálne náklady na napojenie na inžinierske siete

- vyhovujúca dopravná infraštruktúra

- zhodnotenie odpadov

- zníženie energetickej náročnosti pri opätovnom spracovaní olejov a zhodnotení    olejových filtrov

Negatíva :

- obmedzená možnosť rozšírenia prevádzky v súvislosti s vybudovanou

infraštruktúrou

- zvýšená koncentrácia ropných produktov na uzatvorenom priestore adekvátnych    spracovateľskej kapacite prevádzky

10. Celkové náklady (orientačné).			   300  000  Eur

11. Dotknutá obec.                                                    Prešov

12. Dotknutý samosprávny kraj.                              Prešovský

13. Dotknuté orgány.

Krajský úrad životného prostredia Prešov, Nám. mieru 3

Obvodný úrad životného prostredia Prešov, Nám. mieru 2.

( ŠSOH,  ŠSOV, ŠSOPK, ŠSOO)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnícka 1

Mesto  Prešov, Hlavná 73

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5

14. Povoľujúci orgán.					Stavebný úrad v Prešove

15. Rezortný orgán:  					MŽP SR

16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

Žiadny

17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich

štátne hranice.

Stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie, presahujúci štátne hranice a nenapĺňa podmienky 4. časti zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. a kritéria uvedené v prílohe 13 a 14 tohoto zákona.

III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

DOTKNUTÉHO ÚZEMIA

1.   Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území [napr.  navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti].

Pre širšie okolie Prešova je z hľadiska scenérie krajiny určujúca štruktúra poľnohospodárskej pôdy, urbanizované plochy, zalesnené vrcholové partie okolitých pohorí, rozloženie nelesnej drevinovej vegetácie v krajine je nerovnomerne.

Na lokálnej úrovni sa strieda poľnohospodársky využivaný charakter krajiny s urbanizovanými plochami (sídla, plochy výroby a služieb), s komplexami lesných porastov, ktorý dotvárajú prirodzené brehové porasty a sprievodná vegetácia vodných tokov, umelé výsadby ovocných drevín okolo komunikácií (stromoradia), dreviny na plochách verejnej zelene v zastavanom území . Samotné územie navrhovaného zámeru sa nachádza v katastri Solivar.

Navrhovaná lokalita rekonštrukcie je situovaná na juhovýchodnom okraji mesta Prešov.

Lokalita je situovaná na ľavej časti výjazdu cesty do Košíc paralelnej s diaľnicou,  v bezprostrednej blízkosti výjazdu na diaľnicu do Košíc.

Územie je z geomorfologického hľadiska súčasťou Spišsko-šarišského medzihoria, ktoré je v rámci širšieho okolia urbanizované a stredne až intenzívne využívané poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom.

Súčasná štruktúra krajiny je výsledkom dlhodobého antropického tlaku na krajinu, kde z pôvodne zalesneného územia bola krajina fragmentovaná na časti urbanizované (sídla, plochy priemyslu a dopravy),  na poľnohospodársky využívané plochy (orná pôda, lúky, pasienky, ovocné sady), plochy lesa, plochy nelesnej drevinovej vegetácie, ostatné plochy, vodné plochy.

Sumárne možno konštatovať, že v okolí sa striedajú prvky poľnohospodárskej, priemyselnej, sídelnej a rekreačnej krajiny.

  - Geologická stavba a inžiniersko-geologické vlastnosti hornín

Územie spadá do tektonickej jednotky vnútrokarpatského paleogénu. Budované je

paleogennými (staršie treťohory), neogénnymi (mladšie treťohory) a kvartérnymi súvrstviami.

Vnútrokarpatský paleogén je budovaný ílovcovo - pieskovcovým súvrstvím veku stredného až vrchného oligocénu.

Paleogénne podložie dotknutého územia sa zaraďuje do hutnianskych vrstiev, v ktorých sú ílovce v prevahe nad pieskovcami.

Údolnú nivu rieky Torysy vypĺňajú aluviálne sedimenty rieky Torysy.

Na dotknutej lokalite, podľa staršieho prieskumu, je fluviálny komplex tvorený hlinitými pieskami s pribúdaním štrkovitej zložky smerom do podložia.

Hodnotené územie je budované dvomi litologicko-genetickými jednotkami:

- kvartérne riečne naplaveniny a svahové sedimenty, zastúpené súvrstvím hlín, piesčitých hlín, ílovitých hlín, hlinitého piesku, hlinito-piesčitého štrku a hlinitého štrku

- neogénne sedimenty reprezentované šedými piesčitými vápnitými ílmi a jemnozrnnými vápenato-ilovitými pieskovcami.

1.2. Geodynamické javy

Základne seizmické zrýchlenie pre túto oblasť je α1= 0,6 m.s-2. Podložne kvartérne sedimenty možno zaradiť do kategórie B.

Na základe pozorovaní v historickej dobe je možne predpokladať, že sa v záujmovom území silnejšie otrasy nebudú vyskytovať.

1.3. Geomorfologické pomery

Územie, na ktorom leží mesto Prešov sa nachádza v severnej časti Košickej kotliny. Na severe prechádza do Spišsko-šarišského medzihoria, na západe do Šarišskej vrchoviny a na východe je lemované Slánskymi vrchami, pričom ťažiskový priestor tvorí údolie Torysy s prítokom Sekčov.

1.4. Nerastné suroviny

V užšom záujmovom území sa nachádza iba jedno vyhradené ložisko nerudných surovín s celoštátnym významom a to ložisko kamennej soli v Prešove - Solivar.

V okrese Prešov sa ťažia alebo vyskytujú ložiska nerastných surovín (najmä stavebný kameň a tehliarske suroviny).

Niektoré ložiská nerastných surovín v okrese Prešov :

Fintice 				   bentonit

Kapušany 			   bentonit

Prešov - 			   Soľná Baňa (SOLIVARY Prešov) kamenná soľ

Fintice n (Lom HU. V.) 	   stavebný kameň

Okružná - Borovník 		   stavebný kameň

Sedlice (CS a.s. Košice) 	   stavebný kameň - chránené ložiskové územie

Vyšná Šebastová - Maglovec stavebný kameň

Fintice (Lesostav) 		   stavebný kameň

Petrovany - 			   tehliarske suroviny

1.5. Klimatické pomery

Teplotné pomery

Územie patrí do mierne teplej klimatickej oblasti ktorú charakterizuje dlhé leto, teplé a suché, veľmi krátke prechodné obdobie, s teplou až mierne teplou jarou a jeseňou.

Zima je mierne teplá, suchá až veľmi suchá s krátkym trvaním snehovej prikrývky (60-80 dni).

Priemerný ročný počet letných dní v rámci časového obdobia rokov 1961 - 1990 (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002) na klimatickej stanici lokalizovanej v samotnom meste Prešov dosahuje hodnotu 49 dni a priemerný ročný počet mrazových dni dosahuje hodnotu 124 dni.

Pre danú oblasť je charakteristické premŕzanie pôdy za priemerných podmienok do hĺbky 30 až 40 cm, v extrémnych zimách do 70 až 80 cm.

Zrážkové pomery

Z hľadiska ročného výskytu zrážok v meste Prešov maximum zrážok pripadá na mesiace jún a júl, minimum zrážok spravidla na mesiac február.

Z hľadiska priemerných ročných hodnôt klimatického ukazovateľa zavlaženia v časovom

období rokov 1961 - 1990 (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002) v predmetnom území boli zaznamenané hodnoty vyššie uvedeného ukazovateľa od 0 do - 100 mm, t. j. v tomto území sa prejavuje veľmi mierny nadbytok zrážok.

Veterné pomery

Prúdenie na Slovensku ovplyvňujú hlavne tlakové centrá - azorská tlaková výš, orientovaná k severu hlavne v letných mesiacoch a prehĺbená islandská tlaková níž v zime.

Tato tlaková  diferenciácia podmieňuje západné zonálne prúdenie.

Z hľadiska zaťaženia územia prízemnými inverziami patri dotknuté územie mesta Prešov medzi priemerne inverzne polohy plošne zahŕňajúce predovšetkým široké údolia rieky Torysa a jej väčších prítokov.

Veterné pomery sú prezentované meracou stanicou v Prešove.

V prípade mesta Prešov je určujúcim faktorom veterných pomerov v predmetnom území predovšetkým severojužná orientácia Košickej kotliny, uzavretej zo západu, severu i východu pohoriami.

Sú zrejmé dominantné vetry severných a južných smerov, pričom v porovnaní s inými oblasťami Slovenska ma oblasť okolia Prešova pomerne nízke % bezvetria.

1.6 Voda

Z hľadiska hydrogeografických charakteristík širšie dotknuté územie patri k úmoriu Čierneho mora  a do povodia rieky Hornád.

Hydrologickou osou tohto územia je rieka Torysa, ktorá  vytvára  prirodzenú hydrogeografickú líniu v rámci zastavaného územia mesta.

Povrchové vody

Prešovom pretekajú rieky Torysa a Sekčov.

| Rieka Torysa Dĺžka toku | 129 km |
| --- | --- |
| Dĺžka toku na Slovensku | 129 km |
| Plocha povodia | 1349 km² |
| Plocha povodia na Slovensku | 1349 km² |
| Vznik | prameň v Levočských vrchoch |
| Ústie | do Hornádu pri Nižnej Hutke |
| Priemerný prietok | (ústie) 8,2 m³/s |
| Maximálny prietok | 380 m³/s |

Rieka Torysa ma priemerný prietok v meste Prešov  3,94 m3.s-1, v obci Haniska po pribratí prítokov Sekčov a  Delňa  7,02 m3.s-1. Najvýznamnejším ľavostranným prítokom je rieka Sekčov (priemerný prietok 2,75 m3.s-1)

- Torysa s prítokmi:

  - Šidlovský potok 	- ľavý

  - Vydumanec 			- pravý

  - Malkovský potok 		- pravý

  - Sekčov 		- ľavý

  - Delňa 			- ľavý

- Do Sekčova ďalej ústia:

  - Šebastovka 		- ľavý

  - Ľubotický potok 	- ľavý

  - Šalgovícky potok 	- ľavý

  - Soľný potok 		- ľavý

  - Baracký potok 		- pravý

Z hľadiska vodného režimu patria povrchové toky pretekajúce riešenou oblasťou k tokom vrchovinno-nižinnej oblasti s dážďovo-snehovým režimom odtoku, s akumuláciou vôd od decembra do januára.

Vysoká vodnosť tokov pripadá na mesiace február až apríl. Najvyššie pozorovane prietoky pripadajú na mesiac marec a najnižšie prietoky sa vyskytujú v mesiaci september a november.

Priemerný ročný špecifický odtok v časovom období rokov 1931 - 1980 (Atlas krajiny SR, 2002) sa v dotknutom území mesta Prešov pohybuje v intervale od 5 do 10 l.s-1 1.km-2, minimálny špecificky odtok 364 denný v intervale od 0,5 do 1,0 l.s-1.km-2 a maximálny špecifický odtok v intervale s pravdepodobnosťou opakovania raz za 100 rokov od 1,0 do 1,4 m3.s-1.km-2.

Najbližšia stanica štátnej pozorovacej siete je v profile Torysy Šarišské Michaľany v r. km 73,30.

Podľa vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam

vodohospodársky významných a vodárenských vodných tokov sú vodné toky:

Sekčov (číslo hydrologického poradia 4-32-04-079)

a jeho ľavostranný prítok Šebastovka (číslo hydrologického poradia 4-32-04-116) zaradené do zoznamu vodohospodársky významných tokov, pričom Šebastovka patrí v úseku km 9,5 - 13,2 aj medzi vodárenské toky.

Vodný tok Sekčova je v úseku posudzovaného územia regulovaný.

Vodné plochy

V blízkom záujmovom území sa nachádza len prírodné kúpalisko Delňa v južnej časti sídla a v širšom území sa nachádza z vodných plôch iba rybník Borkut.

Podzemné vody

Z hľadiska zvodnenia územie patri k slabo zvodneným. Na geologickej stavbe sa podieľajú horniny centrálno-karpatského paleogénu, kvartéru a v malej miere aj horniny neogénu.

Cele územie sa nachádza na rozmedzí troch geologických štruktúr:

1. štrky a piesky údolnej nivy kvartérneho veku,

2. horniny vnútrokarpatského paleogénu, ktoré sa vyznačujú striedaním ílovcov a

pieskovcov, veku eocén až oligocén,

3. kladzianske súvrstvie neogenného veku, tvorené zelenosivými prachovitými

ilovcami s polohami jemnozrnných pieskovcov.

Významnejšie zásoby podzemných vôd vykazujú v predmetnom území len kvartérne fluviálne štrky a piesky údolnej nivy rieky Torysa.

Hladina podzemnej vody je voľná, v priamej hydraulickej spojitosti s hladinami povrchových tokov.

Intenzita zvodnenia je vysoká, výdatnosť vrtov situovaných v tomto súvrství sa pohybuje do 10 l/s.

Chemický charakter týchto vôd je typu Ca(Mg)HCO3, Ca(Mg)HCO3-S04 s mineralizáciou 500 - 1000 mg/I.

Hladina podzemnej vody je od 0,5 m do 13,0 m pod úrovňou terénu. Kolíše v závislosti od vodnatosti tokov v amplitúdach od 0,4 do 1,0 m.

K doplňovaniu zásob podzemných vôd vo fluviálnych sedimentoch dochádza prevažne infiltráciou zrážkových vôd a čiastočne skrytým príronom podzemných vôd z flyšových sedimentov.

Územie je súčasťou hydrogeologického rajónu VN 111 Neovulkanity Slánskych

vrchov. V bilančnom profile 4440 (Sekčov - ústie) sú vyčíslené využiteľné množstvá podzemných vôd 17,0 I/s a odber 4,71 l/s.

Geologická stavba širšieho územia, ktorej dominujú štrkové priepustné súvrstvia, podmieňuje hydrogeologické pomery. Podložné neogénne íly sú nepriepustné.

Štrky sú výrazne priepustné s vodnou hladinou v úrovni 1,2 až 4,7 m pod terénom.

Prietoky v potoku Sekčov ovplyvňujú úroveň hladiny podzemnej vody. Generálny smer prúdenia podzemných vôd je S-J až SSZ-JJV.

Minerálne a termálne pramene

V širšom okolí lokality zámeru sa nachádza viacero minerálnych prameňov. Najvýznamnejšie je sústredenie týchto prameňov v oblasti Borkut (pramene Borkut a Malý Borkut) s vývarmi slabo mineralizovanej vápenato - horečnatej vody [Ca-(Mg)-HCO3] s výdatnosťou 11 l.s-1.

V lokalitách Cemjata a Kvasna voda sa nachádzajú tri pramene, z ktorých najvýdatnejší na Cemjate má výdatnosť 9 l.s-1 s vývarom vápenato-horečnato-uhličitej vody.

Lokality Išľa a Solivar sú založené na soľnonosných neogénnych sedimentoch s výskytom sódno-chloridových vôd.

Soľný prameň v Soľnej Bani pri Prešove viedol k hĺbeniu jamy na soľ už v 16. storočí. Dnes sa ťaží riadeným lúhovaním z povrchu.

V minulosti sa pramene v lokalite Išľa využívali na balneologické účely.

Vodohospodársky chránené územia

Podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 525/2002 Z .z. je vodný tok Sekčov (číslo hydrologického poradia 4-32-04-079) zaradený do zoznamu vodohospodársky významných tokov.

1.7. Pôda

Pôdny substrát je v riešenom území a okolí (vzhľadom na charakter horninového prostredia - centrálnokarpatsky paleogén, flyš) mierne kyslý až kyslý. Pôdy, ktoré na ňom vznikli, sú hlinité až ílovito-hlinité, v kotline fluvizeme a kambizeme.

Fluvizeme sú charakteristickým pôdnym typom tohoto územia. Sú vyvinuté v údolnej nive Torysy na nekarbonátových a miestami karbonátových fluviálnych sedimentoch.

Sú bez skeletu, alebo slabo až stredne skeletnaté a z hľadiska zrnitosti ľahké (piesočnaté a hlinito-piesčité) a stredne ľahké (piesočnato-hlinité).

Z hľadiska obsahu organických látok sú fluvizeme často v ornici silne humózne (3,0 - 3,72 %) a v podornici mierne humózne (0,18 - 1,57 %). Konzistencia hodnotených fluvizemi je kyprá a drobivá. Intenzita glejových procesov je premenlivá a miestami sa vyskytujú fluvizeme glejové.

Vzhľadom na blízkosť vodného toku hladina podzemnej vody v oblasti fluvizeme silne kolíše v závislosti na hladine vody v blízkom vodnom toku.

Fluvizeme sú v hodnotenom území najúrodnejšími pôdami.

Glej vzniká obyčajne v terénnych depresiách na svahoch, terasách a v širších nivách, kde podzemná voda trvale zasahuje do pôdneho profilu. Biologickým faktorom pri vzniku gleja sú hydrofilné spoločenstvá tráv a drevín s hustým machovým podrastom.

Zvyšky rastlín sa rozkladajú v kyslom a vlhkom prostredí. Časť organických látok rašelinovatie.

Druhovo patri glej medzi stredne ťažké až ťažké pôdy.

V hodnotenom území sa vyskytuje vo forme stredne ťažkej (hlinitá), bez skeletu, alebo ako slabo skeletovitá, hlboká.

Humusový horizont u gleja je pomerne tenký, obsahuje 2 - 4 % humusových látok.

Obsah ílu s hĺbkou stúpa a preto sú fyzikálne  vlastnosti tejto pôdy zväčša veľmi nepriaznivé.

Kambizeme sa nachádzajú v okrajových častiach riešeného územia v členitom reliéfe. Sú rôznej  zrnitosti a skeletovitosti, v závislosti od podtypu. Obsah humusu je slabý až mierny (v ornici 1,0 - 4,88 %, v podornici 0,21 - 2,86 %). Kvalita humusu je miestami veľmi nízka. Úrodnosť' týchto pôd kolíše od stredne úrodných k málo úrodným pôdam.

Hodnotené územie sa nachádza na rozhraní urbanizovaného priestoru (lokalita KBV)  a poľnohospodárskeho pôdneho fondu (trvale trávnaté porasty).

1.8. Fauna, flóra, vegetácia

Pôvodné živočíšne i rastlinne spoločenstvá sú z vačšiny priestoru vytlačené a pozmenené.

Existujúce spoločenstvá sú v súčasnosti pod tlakom antropogénnych aktivít z priľahlých urbanizovaných a poľnohospodársky využívaných území.

Podľa fytogeografického členenia Slovenska (Futak, 1980) patri posudzované územie do oblasti zapadokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale), obvodu východobeskydskej flóry (Beschidicum orientale), do fytogeografickeho okresu Východne Beskydy a podokresu Šarišská vrchovina.

Vegetácia

Predkladaná charakteristika rekonštruovanej prirodzenej vegetácie (Michalko a kol., 1986) ukazuje, že v širšom posudzovanom území boli mapované predovšetkým mezofilné zmiešané listnaté lesy (dubovo-hrabové a jelšové lesy). Tieto mezofilné zmiešane listnaté lesy patria na Slovensku k najrozšírenejšej formácii aj keď ich vnútorná štruktúra je na rôznych stanovištiach značne odlišná.

Druhové zloženie sa mení v závislosti najmä na klimatických pomeroch a vodnom režime stanovišťa.

Pre túto časť Šarišskej Vrchoviny na styku so spoločenstvami rastúcimi na neovulkanitoch je charakteristické nasledujúce zloženie:

v stromovom poschodí prevládajú dub zimný (Quercus petraea) a hrab obyčajný (Carpinus betulus), ďalšími druhmi sú javor poľný (Acer campestre), lipa malolistá (Tilia cordata), lipa veľkolistá (T. platyphyllos) a čerešňa vtáčia (Cerasus avium);

krovinné poschodie tvoria najmä zimolez obyčajny (Lonicera xylosteum), svib krvavý (Swida sanguinea), lieska obyčajná (Corylus avellana), vtáčí zob obyčajný (Ligustrum vulgare) a hloh (Crataegussp.);

bylinné spoločenstvá sú zastúpené druhmi z asociácie Carici-pilosae carpinetum s

dominantným výskytom ostrice chlpatej (Carex pilosa), ďalej sú tu hviezdica veľkokvetá (Stelaria holostea), veternica hajná (Anemone nemorosa) a kostihoj hľuznatý (Symphytum tuberosum).

Druhové zloženie súvisí aj s nadmorskou výškou a charakterom substrátu s jeho zvodnením.

Typickým predstaviteľom sú jelša lepkavá (Alnus glutinosa) a jelša sivá(A. incana), vŕba krehka (Salix fragilis), hrab obyčajný (Carpinus betulus).

Pre bylinné spoločenstvá su typické Aegopodium podagraria, Matteuccia struthiopteris. eris.

Súčasný stav vegetačného krytu posudzovaného územia je značne odlišný od prirodzeného, rekonštruovaného stavu.

Z pôvodnej vegetácie sa nezachovali ucelené asociácie. Na plochách a líniách okolo kanálov a ciest, železnice a neúžitkoch vystupujú ruderálne druhy rastlín.

Vlhkomilná vegetácia sa iba vo fragmentoch zachovala na mezofilných a podmáčaných plochách v miestach vývarov a výmokov podpovrchovej vody a plochách s vysokou hladinou podzemnej vody v depresných polohách nivy Torysy (prirodzených, alebo umelo vytvorených).

Drevinné etáže sú líniami krovín v eróznych ryhách a na terénnych hranách, ojedinelých krovín pri železničnom telese.

Navrhovaná činnosť sa nachádza na území, ktoré je v priamom kontakte s cestnou

komunikáciou a urbanizovanou oblasťou, pričom ma charakter trvalého trávneho porastu s prevahou druhov synantropnej ruderálnej vegetácie.

Na základe členenia Slovenska (Atlas SR, 1986) na živočíšne regióny záujmové

územie spadá do 3 regiónov:

- región:

- provincia Karpaty , oblasť Západné Karpaty

- obvod vonkajší

- okrsok podtatranský

2. región:

- provincia Karpaty, oblasť Východné Karpaty

- obvod prechodný

- okrsky nizkobeskydsky a slánsky

3. región:

- provincia Vnútrokarpatské zníženiny, oblasť Panónska

- obvod juhoslovenský

- okrsok košický.

Územie, do ktorého je situovaná navrhovaná stavba, nemá charakter extenzívne využívanej poľnohospodárskej krajiny, v ktorej sú živočíšne spoločenstvá pomerne chudobné a značne narušené antropogénnou činnosťou.

Prevládajú živočíšne spoločenstvá poli a lúk. K týmto zoocenózam možno

priradiť aj zoocenózy neobrábaných plôch.

Charakteristické druhy pre polia, lúky a pasienky stredných polôh su hrabavka škvrnitá, prepelica poľná, jarabica poľná, škovránok poľný, zajac poľný, syseľ obyčajný, drop veľký, drop malý, ležiak obyčajný, kaňa siva, kaňa popolava, myšiarka močiarna, trasochvost žltý, strnadka lúčna, chrček roľný a tchor stepný, pre vlhké lúky je charakteristický chrapkáč poľný, pre vlhké lúky s nížinnými poľami je charakteristický cibík chochlatý, pre neobrábanú zem je typická pipíška chocholatá.

Živočíšne spoločenstvá bezstavovcov polí (kultúrnej stepi) v porovnaní s lesnými a lúčnymi spoločenstvami sú pomerne chudobné na druhy dôsledkom agrotechnických zásahov, ktoré rušivo pôsobia na štruktúru živočíšnych spoločenstiev.

V širšom okolí navrhovanej stavby sa nachádzajú aj faunisticky hodnotné územia, ktoré sú súčasťou biocentier a biokoridorov.

Poľovná zver je zastúpená hlavne bažantom obyčajným, zajacom poľným, kačicou divou, srncom horným, sviňou divou, jeleňom obyčajným, prepelicou a jarabicou. Z ostatných druhov tu žije líška obyčajná, kuna lesná, tchor obyčajný a iné.

Blízkym údolím Sekčova vedie hlavná jarná a jesenná migračná cesta vtáctva. Pred reguláciou jeho koryta tvorili zamokrené plochy a miesta so stálou vodnou hladinou oddychové lokality migrujúcim druhom.

2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria.

2.1. Ochrana krajiny

Súčasná štruktúra krajiny je výsledkom dlhodobého antropického tlaku na krajinu, kde z pôvodne zalesneného územia bola krajina fragmentovaná na časti urbanizované (sídla, plochy priemyslu a dopravy), poľnohospodársky využívané plochy (orná pôda, luky, pasienky, ovocne sady), plochy lesa, plochy nelesnej drevinovej vegetácie, ostatné plochy, vodné plochy. Sumárne možno konštatovať, že sa v okolí striedajú prvky poľnohospodárskej, priemyselnej, sídelnej a rekreačnej krajiny

2.2. Scenéria krajiny

Pre okolie je z hľadiska scenérie krajiny určujúca veľkobloková štruktúra poľnohospodárskej pôdy, urbanizované plochy a zalesnené vrcholové partie okolitých pohorí, rozloženie nelesnej drevinovej vegetácie v krajine je nerovnomerné.

Na lokálnej úrovni sa strieda poľnohospodársky využívaný charakter krajiny s

urbanizovanými plochami (sídla, plochy výroby a služieb), s komplexmi lesných porastov, ktorý dotvárajú prirodzené brehové porasty a sprievodná vegetácia vodných tokov, umelé výsadby ovocných drevín okolo komunikácii (stromoradia), dreviny na plochách verejnej zelene v zastavanom území sídiel.

Samotné územie navrhovaného zámeru predstavuje pôvodný výrobný areál ZVL Prešov.

Krajina má otvorený charakter, hodnotené územie leží na rozhraní obytného súboru a voľnej krajiny s charakterom trávnych porastov. V krajine prevládajú sídelné a technické prvky s ťažiskom na dopravných objektoch a líniách.

2.3. Územný systém ekologickej stability (ÚSES)

Významné zásahy človeka v krajine (urbanizácia priestoru, situovanie infraštruktúry, poľnohospodárske využívanie, meliorácie korýt vodných tokov, atď.) čiastočne redukovali funkciu údolia rieky Torysa ako biokoridoru.

Územný systém ekologickej stability vhodne dopĺňa sieť interakčných prvkov vo väzbe na okolité lesné komplexy Spišsko-šarišského medzihoria, Stráži a

Šarišskej Vrchoviny.

Tok rieky Torysy a niektorých jej prítokov je zväčša lemovaný prirodzeným brehovým porastom, reprezentovaným krovinatými vŕbami (Salix triandra, S. purpurea, S. eleagnos) a jelšou.

Menšie zastúpenie majú vysokokmenné vŕby a miesta, kde je brehový porast viacetážový.

Z hľadiska krajinno - ekologického a estetického plnia funkciu biocentier a biokoridorov úseky s nenarušenými drevinovými porastami a zachovalými aluviálnymi lúkami.

Celkovo možno konštatovať pomerne priaznivé zastúpenie krajinnej zelene v rámci širšie riešenej oblasti.

V súčasnosti je štatút chránených území legislatívne upravený zákonom 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane prírody a krajiny, ktorý zaraďuje celé územie Slovenska do piatich stupňov ochrany.

Územnou ochranou podľa tohto zákona sa rozumie osobitná ochrana prírody

a krajiny v druhom až piatom stupni ochrany.

Prvý stupeň ochrany platí ako všeobecná ochrana všade tam, kde nie je vyhlásený vyšší stupeň ochrany.

V širšom okolí navrhovanej činnosti sa nachádzajú aj vyhlásené osobitne chránené územia v štvrtom a piatom stupni ochrany:

Na území okresu Prešov sa nachádza 5 nadregionálnych a 5 regionálnych biocentier, 3 nadregionálne a 7 regionálnych biokoridorov.

Zo segmentov nadregionálneho ÚSES zasahuje do severnej časti Prešova nadregionálne biocentrum Stráže s jadrom biocentra Šarišský hradný vrch.

Hodnoteného územia sa toto biocentrum nedotýka.

Z regionálneho USES sa hodnoteného územia  nedotýka  ani blizšie alúvium Sekčova, ktoré predstavuje regionálny biokoridor.

Tvoria ho mokré lúky a močiare v okolí Prešova, ktorých rozloha sa v 60-tych rokoch odhadovala na 80 - 100 ha. V súčasnosti má odhadovaná plocha

mokradí rozlohu cca 8 ha (100 ha  bolo zrušených výstavbou sídliska Sekčov).

Systematický výskum avifauny rieky Torysy, Sekčova a mokrých lúk a močiarov v rokoch 1959 - 1965 na piatich lokalitách okresu Prešov (Palašthy, Voskar 1966) zaznamenal výskyt 106 druhov vtákov.

Na lokalite Mokré lúky a na močiari pozdĺž spodného toku riečky Sekčov sa vyskytovalo 65 druhov vtákov, z toho hniezdilo 8 a zimovali 2 druhy.

Osobitne chránené druhy živočíchov a rastlín

Katastrálne územie Solivaru nie je zaradené do národného zoznamu navrhovaných

chránených vtáčích území. V lokalite umiestnenia stavby sa nevyskytujú osobitné chránené druhy rastlín a živočíchov.

Vzhľadom na charakter využívania a reálny stav druhotnej (súčasnej) krajinnej štruktúry v riešenom území nie sú evidované osobitne chránené druhy živočíchov a rastlín. Nemožno vylúčiť, že širší región riešenej lokality môže byť príležitostne navštevovaný predátormi (napr. dravcami) ako lovný areál, alebo pri hľadaní potravy druhmi, ktoré sú legislativne (vyhl. MŽP SR č. 24/2003 Z. z.)

vyhlásené za chránené na európskej alebo národnej úrovni (napr. jašterica obyčajná, užovka  obyčajná, skokan hnedý, skokan zelený, ropucha bradavičnatá, jež bledý, netopiere, atd.).

2.3.1 Významné migračné koridory živočíchov

Na údolie rieky Torysa sa napája zo severu jedna z hlavných jarných a jesenných

migračných ciest vtáctva. Po prelete masívu Stráži zamokrené plochy a miesta okolo vodnej hladiny riek Torysa a Sekčov predstavujú oddychové lokality migrujúcim druhom.

3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia.

3.1. Sídla

Mesto Prešov je tretím najväčším mestom Slovenska, je administratívnym, hospodárskym, kultúrnym a spoločenským centrom Šarišského regiónu.

Je centrom nadregionálneho významu s komplexnou základnou a vyššou vybavenosťou. Sídlia v ňom viaceré krajské orgány a zároveň je správnym centrom Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je najväčší na Slovensku

Počet obyvateľov: 90 805 (rok 2006)

Národnostná štruktúra

- 94,7 % 		Slovákov

- 1,4 % 		Ukrajincov

- 1,2 % 		Rómov

- 1 % 		Čechov

- 0,2 % 		Maďarov

- 0,5 % 		ostatní

Náboženská štruktúra

rímski katolíci 		- 66,77 %
bez vyznania 		- 13,57 %
grécki katolíci 		-   8,92 %
evanjelici a. v. 		-   4,82 %
pravoslávni 		-   1,68 %
a iní

História

1247 - prvá písomná zmienka o Prešove

1299 - kráľ Ondrej III. udeľuje mestu kráľovské výsady

1633 - "Prešovský mier"

1667 - založenie prešovského evanjelického kolégia

1687 - Prešovský krvavý súd (tiež známy ako Prešovské krvavé jatky)

16. jún 1919 - založenie Slovenskej republiky rád

Kultúra a zaujímavosti

Divadlá

Divadlo Alexandra Duchnoviča (DAD)

Divadlo Jonáša Záborského

Detské divadlo Babadlo

Detské divadlo DRaK

Divadlo Portál

Múzeá

Krajské múzeum

Múzeum vín

Šport

Futbalový štadión 1.FC Tatran Prešov

Mestská viacúčelová športová hala

Tatran Handball Arena

Ženská hádzanárska hala - Sidlisko II, pri rieke Torysa, neďaleko Kaufland-u

Sedlo Aréna (domovský štadión HK Lietajúce kone Prešov)

Uličná liga vo futbale

### Stavby

Štátna vedecká knižnica

Park kultúry a oddychu

Hvezdáreň a planetárium

Fontány a fontánky v Prešove

#### Pamiatky

- Bosákov dom (banka) – výstavná secesná budova postavená v r. 1923 - 1924

- Konkatedrála svätého Mikuláša z roku 1347, goticky kostol s barokovým interiérom a gotickými nástennými maľbami. Kostol je gotickým trojlodím, tzv. sieňový typ.

- Evanjelické kolégium -základný kameň bol položený v roku 1666, prestavané bolo po požiari v roku 1887.

- Evanjelický kostol a.v. sv Trojice - renesančný chrám postavený v období reformácie v rokoch 1642-1647.

- Františkánsky kostol sv. Jozefa , barokový jednoloďový rímskokatolícky kostol s dvojvežovým priečelím, spojený na severnej strane s kláštorom. V rokoch 1708-1718 sa realizovala rozsiahlejšia rekonštrukcia kostola a kláštora.

- Gréckokatolícka katedrála sv. Jána Krstiteľa - pôvodne goticky jednoloďový kostol, v 17. storočí spojený s minoritským kláštorom a v 18. stor. barokovo prestavaný do súčasnej podoby

- Gréckokatolícky biskupský palác

- Pravoslávny katedrálny chrám sv. kniežaťa Alexandra Nevského

- Prešovská kalvária - barokový komplex -významná pamiatka z prvej pol. 18. storočia. Stavba začala r. 1721 a ukončená bola okolo 1752. Pozostáva zo 16 barokových kaplniek a kostolíka Sv. Križa, postaveného na najvyššom bode.

- Radnica, viackrát prestavaná, dnešná budova prestavaná po požiari v roku 1887.

- Židovská synagóga (jedna z najkrajších na Slovensku) Ortodoxná synagóga s unikátnymi ornamentálnymi maľbami a umelecky zhotoveným svätostánkom , postaveným v roku 1898.

- Kumšt - povodne stredoveká mestská vodáreň, ktorá svoj pôvodný charakter stratila prestavbou interiéru r. 1930 pre potreby Židovského múzea v Prešove. Objekt vznikol pravdepodobne v 40. rokoch 15. storočia.

- Carraffova väznica, neskorogotická stavba zo začiatku 16. storočia

zakončujúca budovu dnešnej mestskej radnice. Ide o jednu z mála zachovaných gotických pamiatok v Prešove, ktorá  bola postavená v roku 1504 ako zbrojnica.

- Rakocziho palác – skvost  mestskej renesančnej architektury. Tvorili ho pôvodne dva stredoveké meštianske domy, ktoré dal na konci 16. st. knieža Žigmund Rakoczi prebudovať na honosný mestský palác v renesančnom slohu.

- Neptunova fontána - jediná zachovaná povodná mestská cisterna - súsošie Neptúna pochádza zo začiatku 19. storočia.

- Susošie Immaculaty, barokové susošie vybudované na mieste popravy

Carraffovych obetí v roku 1751.

- Župny dom - barokovo-klasicistická budova palácového typu, určená na administratívne učely bývalej Šarišskej stolice.

- Florianová brána - postavená v 1. polovici 15. storočia ako súčasť nových hradieb na západnej strane mesta, po 1. krát prestavaná r. 1673, k ďalšej významnej prestavbe brány došlo v 2. polovici 18. storočia a potom v roku 1808.

- Mestské klzisko z konca 19. storočia s pozoruhodným secesným reliéfom na fasáde.

- Solivar, komplex historických budov soľných bani zo 16. - 18. storočia.

Pravidelné podujatia

Turbanfest - festival alternatívnej hudby, divadiel a workshopov

Prešovská hudobná jar (koncerty vážnej hudby)

Zlatý súdok - prehliadka karikaturistov z celého sveta

Týždeň slovenských knižníc

Deň Zeme

Soľnobanský jarmok spojený s Medzinárodným dňom múzeí

Festival paličkovanej čipky - medzinárodná účasť - trvá 1 týždeň.

Prešovský trojičný jarmok a festival skupín historického šermu a remesiel

Prešovské kultúrne leto

Festival Sigord

Muvina - prehliadka vín

Prešovská hudobná jeseň (koncerty vážnej hudby)

JAZZ Prešov - Medzinárodný jazzový festival

Súťaž mladých barmanov a čašníkov - EUROCUP

IMAGE - Módna prehliadka

Opálové zrnko - súťaž podnikateľov

Gorazdov literárny Prešov

Prešovský študentský Liverpool - mladé hudobné talenty

Školstvo

Základné školy

Základná škola Bajkalská

Základná škola Bernolákova

Základná škola Čsl. armády

Základná škola Dilongova

Základná škola Lesnícka

Základná škola Matice slovenskej

Základná škola Májové námestie

Základná škola Mirka Nešpora

Základná škola Mukačevská

Základná škola Kúpeľná

Základná škola Prostějovská

Základná škola Sibírska

Základná škola Šmeralova

Základná škola Šrobárova

Základná škola Važecká

Cirkevná základná škola sv. Gorazda

Súkromná základná škola Solivarská

Základné umelecké školy

Základná umelecká škola M. Moyzesa[

Gymnáziá

Evanjelické kolegiálne gymnázium

Gymnázium Konštantínova

Gymnázium Jána Adama Raymana

Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša

Gymnázium svätej Moniky

Športové gymnázium

Súkromné gymnázium Solivarská

Gymnázium Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským

Gymnázium bl. Petra Pavla Gojdiča

Stredné školy

Združená stredná škola

Združená stredná škola služieb

Združená stredná umelecká škola

Stredná zdravotnícka škola

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého

Spojená škola (bývalé SOU elektotechnické)

Stredné odborné učilište stavebné

Stredné odborné učilište obchodné

Stredné odborné učilište dopravné

Stredné odborné učilište lesnícke Sigord

Stredná priemyselná škola stavebná

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Stredná priemyselná škola strojnícka

Stredná lesnícka škola

Obchodná akadémia

Hotelová akadémia

Súkromná obchodná akadémia na Delni

Súkromná obchodná akadémia Euroškola

Vysoké školy

Prešovská univerzita

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Osobnosti

Ján Adam Rayman - uhorský lekár a lekárnik, prvý na európskom kontinente vykonal očkovanie

Ján Weber - politik a lekár, autor spisu Amuletum - to gest Zpráwa krátká a potřebná o Moru, gakýchby Prostředků náležitých y Zdrawj y Nemocnj w Čase Moru užjwati měli

Ján Borodáč 		- slovenský herec a divadelný režisér.

Juraj Kukura 		- slovenský (medzinárodný) herec

Elena Lacková 	- spisovateľka

Leopold Lahola 	- slovenský dramatik, prozaik, scenárista a filmový režisér

Irina Nevická 		- ukrajinská spisovateľka

Matúš Oľha 		- slovenský divadelný a televízny režisér

Peter Rašev 		- slovenský herec a divadelný režisér

Michal Ruttkay 	- slovenský režisér

Štefan Tóbik 		- slovenský jazykovedec, dialektológ

Ivan Tásler 		- slovenský skladateľ, gitarista a spevák, líder IMT Smile

Peter Nagy		- slovenský spevák

Monika Žigová 	- slovenská herečka

Arpad Godla 		- filmový herec, divadelný herec v Spojenom kráľovstve

Katarína Knechtová 	- slovenská speváčka, líderka skupiny Peha

Peter Lipa 		- slovenský jazzman

Ján Kalina 		- vlastným menom Ladislav Schwarz - slovenský rozhlasový

k abaretiér, docent VŠMU, politický väzeň

Agneša Kalinová 	  - manželka Jána Kalinu, redaktorka a hlásateľka rádia

Slobodná Európa, prekladateľka, politická väzenkyňa

Yehuda Lahav, vlastným menom Štefan Weizslovits - zahraničný spravodajca

Slov. rozhlasu v Tel Avive

Oskar Berger 		- americký politický karikaturista

Milka Zimková 	- slovenská spisovateľka, autorka Pásla kone na betóne

Fedor Vico 		- rusínsky karikaturista

Ivana Christová 	- prvá Miss Česko-Slovensko (1989)

Katarína Koščová 	- speváčka, víťazka Slovensko hľadá SuperStar

Podľa UPN-VUC Prešovského kraja je mesto Prešov súčasťou:

- multimodálnych koridorov

- západno-východného (Bratislava- Žilina- Prešov- Košice)

- severo-južného (Poľsko - Stará Ľubovňa - Prešov - Košice -Maďarsko)

- nadregionálnych sídelných osí:

- regionálnej sídelnej rozvojovej osi  (Prešov - Bardejov),

- nadregionálnej sídelno-komunikačnej osi(Prešov -Giraltovce -Svidník –Poľsko)

Územno-právne členenie riešeného územia

Administratívne mesto Prešov pozostáva zo štyroch katastrálnych oblastí:

Prešov, Solivar, Šalgovik, Nižná Šebastová a Ľubotice.

Mestské časti:

Cemjata, Nižná Šebastová, Solivar, Šalgovík, Šarišské Lúky, Vydumanec

Sídliská:

Duklianskych hrdinov, Mier, Mladosť, Sekčov, Sídlisko II,  III, Šváby

Ostatné časti:

Delňa, Dúbrava, Kalvária, Rúrky, Soľná baňa, Šidlovec, Šváby, Táborisko, Teľov

Osady:

Išľa, Kúty, Okruhliak, Pustá dolina, Surdok

Cez územie mesta vedú významné medzinárodné cestné a železnične trate smerom do Poľska a na Ukrajinu. Najbližšími veľkomestami sú (podľa vzdušných

vzdialenosti v km): Košice (35), Užhorod (96), Miškolc (115), Tarnow (128), Budapešť (250), Bratislava (345).

Celkom je v okrese Prešov vybudovaných 425 km cestných komunikácii.

Z  toho:

diaľnice 		  19,3 km,

cesty I. triedy 	  86,3 km,

cesty II. triedy 	  34,6 km,

cesty III. triedy 	282,4 km.

Územím okresu prechádza štátna cesta I/18, ktorá je významnou medzinárodnou cestou E 50, spájajúcou: Nemecko – Česká republika - Žilina - Poprad - Prešov - Košice – Ukrajina

ako aj významná medzinárodná cesta E 371 v severo  južnom smere, ktorá je vedená štátnymi cestami I/18 a I/73 z Prešova – Svidník - V. Komárnik do Poľska.

Posudzovaná lokalita sa nachádza v oblasti výjazdu na diaľnicu do Košíc , pričom priamy vstup do nej je z cesty I/68.

Okres Prešov pretína dôležitá železničná trať z Kysaku cez Prešov a Plaveč do Poľska, ktorá bude súčasťou plánovaného železničného ťahu v severojužnom smere: Maďarsko - Slovensko - Poľsko.

Železničná trať regionálneho významu smeruje z Prešova cez Kapušany - Vranov nad Topľou - Strážske a trať vybudovaná z Kapušian do Bardejova.

Dĺžka regionálnych trati je cca 57 kilometrov, z toho len 24 km je elektrifikovaných na trase Š. Michaľany – Prešov – Ličartovce.

Posudzovaná lokalita a jej okolie je mimo železničných trás, blízko žel. stanice.

Mesto Prešov leží v Košickej kotline a obklopujú ho Slánske vrchy a Šarišská vrchovina.

Geograficky sa Prešov nachádza presne na 49-tej rovnobežke, na súradniciach 49° severnej zemepisnej šírky a 21°15' východnej zemepisnej dĺžky.

Nadmorská výška historického centra mesta je približne 255 m. n. m. Priemerná ročná teplota je 8,2°C. Najteplejším mesiacom je júl s priemernou teplotou 18,6°C a najchladnejším je január s priemernou teplotou -3,7°C.

Vývoj počtu obyvateľov a štruktúru obyvateľstva mesta Prešov za posledné roky.

Počet obyvateľov v rokoch

1970       1980      1991       1995       2000       2001       2005      2006

51 914    68 529   87 765    95 687    94 058    92 786    91 621   90 805

Obyvateľstvo Prešova sa vyznačovalo progresívnou demografickou mobilitou, ktorá bola predovšetkým výsledkom nadpriemernej natality obyvateľstva.

Z tohoto hľadiska bola teda situácia dobrá, nakoľko tu podiel obyvateľov do 15 rokov dával predpoklad k populačnému rozvoju sídla z vlastných zdrojov.

Prirodzený prírastok má však v posledných rokoch klesajúcu tendenciu. V roku 2000 bolo možné na základe uvedených ukazovateľov charakterizovať populáciu v Prešove ešte ako stabilizovanú, o čom už nemožno hovoriť za rok 2005, kedy poklesol index vitality za sídlo pod 100 a v danom prípade ide už o populáciu

regresívneho charakteru.

V porovnaní s rokmi predošlými znamená situácia v Prešove z populačného

aspektu výrazne zhoršenie stavu, aj keď v súčasnosti môžeme hovoriť minimálne o stagnujúcom stave.

3.2. Aktivity obyvateľstva

Priemysel

Priemyselnú výrobu môžeme charakterizovať ako výrobu polotovarov určených pre ďalšie spracovanie a tovarov pre konečnú spotrebu.

Priemysel v rámci územia Prešovského kraja má najväčší podiel na celkovej zamestnanosti. Subjekty priemyselných odvetví sústreďujú svoje výrobné kapacity prevažne v rámci mestských sídiel, poľnohospodárska výroba je odvetvím vidieka.

Odvetvová štruktúra priemyslu v Prešove je výrazne diverzifikovaná. Najvýznamnejším je strojársky, kovospracujúci, konfekčný drevospracujúci, polygraficky a potravinársky priemysel.

Prešov poskytuje pracovné príležitosti vo veľkých výrobných celkoch ako sú napr. ZVL, (výroba ložísk), ZPA, Solivary a ďalšie.

Uvedené závody v súčasnosti prešli, alebo prechádzajú procesom ekonomickej transformácie. Priemyselnú štruktúru dopĺňa celý rad menších podnikov a výrobných družstiev.

Dominantnými priemyselnými subjektami v rámci jednotlivých priemyselných odvetví v rámci územia samotného mesta Prešov sú v prípade strojárskeho priemyslu ZVL AUTO, a.s. Prešov - výrobca valivých ložísk a ložiskových krúžkov a VAP, s.r.o. Prešov- výrobca hydraulických a vzduchových bŕzd, teleskopických tlmičov a ďalšie strojárske organizácie.

V rámci elektrotechnického priemyslu dominuje Spinea, s.r.o. Prešov - výrobca

presných prevodových reduktorov.

Popredným odvetvím v prešovskom okrese i v samotnom meste Prešov je aj odevný priemysel, ktorý reprezentujú OZKN, a.s. Prešov, Vzorodev, v.d. Prešov, Stomex Prešov, Gemor Fashion, s.r.o. Prešov a ďalšie menšie spoločnosti a podnikatelia.

Drevospracujúci priemysel predstavuje firma Kronospan Slovakia, s.r.o. so sídlom v Šarišských Lúkach.

V rámci pestrej štruktúry potravinárskeho priemyslu významné postavenie majú predovšetkým Solivary a. s., Šarišské pekárne a cukrárne, Milk Agro a. s.

Z ostatných priemyselných činností má významné postavenie ešte polygrafický priemysel (Polygraf Print, s.r.o., Kapa Dab, s.r.o. a iné).

Stavebníctvo predstavuje tiež významný podiel na rozvoji ekonomiky mesta Prešov a rovnomenného okresu (okolo 9 % subjektov a cca 7 % všetkých zamestnancov).

Tento priemysel sa z pôvodných veľkých stavebných gigantov transformoval na veľké množstvo malých a stredných podnikov a živnostnikov.

Z najväčších stavebných firiem je možné uviesť Inžinierske stavby, a.s., Eurovia cesty, s. r. o. - závod 04 Prešov, Staving, a.s., PeHaEs, a. s., Unistav,s.r.o. a iné.

Podiel zahraničných subjektov na celkovom počte priemyselných subjektov je v rámci okresu Prešov i v rámci Prešovského kraja v všeobecne nízky (cca 13 % resp. 11%).

Na základe situovania jednotlivých podnikov v rámci mesta, možno v meste Prešov hovoriť o nasledovných priemyselných zónach:

- juho- západná priemyselná zóna (ul. Budovateľská Jilemnického s minimálnou možnosťou rozvoja na voľných nezastavaných plochách, ťažiskovým priemyslom je tu elektrotechnický, strojárenský a potravinársky),

- južná priemyselná zóna s priemyselnými areálmi rozvinutými pozdĺž ulíc Východná - Košická - Petrovanská- Jesenná,

(Elcom, ZVL - Delňa, najväčším podnikom je tu ZVL, strojárstvo, areály stavebnej výroby, čiastočne gumárenská výroba. Patrí sem aj areál Odevných závodov,

Solivar, Záhradnícky podnik a v južnej časti Hydinárske závody),

- severo-východná priemyselná zóna s kompaktnou areálovou zástavbou na katastroch mesta Prešov (Širpo) a obce Ľubotice, Šarišské Lúky (nachádzajú sa tu Kronospan Slovakia, Dopravný podnik, Poľnohospodársky nákup, Uhoľné sklady a iné.).

Posudzovaná lokalita sa nachádza v južnej priemyselnej zóne.

Poľnohospodárstvo

V odvetví poľnohospodárstva v roku 2002 pracovalo v okrese Prešov 1 210 zamestnancov, čo bol nárast oproti roku 2001 o 8,5 %.

V okrese prevláda živočíšna výroba. Je zameraná najmä na chov ošípaných - 38 tisíc ks, hovädzieho dobytka - 11 tisíc ks, hydiny - 490 tisíc ks a oviec - 10 tisíc ks.

V okrese pretrváva trend poklesu stavov zvierat, ale v porovnaní s predchádzajúcim obdobím je tento pokles minimálny a hovorí o určitej stabilizácii.

Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie obilnín - 8 400 ha, olejnin - 3 400 ha a kukurice na siláž- 2 100 ha. Doplnkovými plodinami su horčica, strukoviny, zemiaky a sója.

V roku 2002 v okrese hospodárilo 8 pôdohospodárskych družstiev, 10 spol. s r.o. a 31 súkromne hospodáriacich roľnikov.

Lesné hospodárstvo

Výmera lesných pozemkov (lesný pôdny fond) v Prešovskom kraji k 31.12.1997 bola 374.290,92 ha, čo predstavuje 48,90 % lesnatosť.

Štruktúra lesov podľa režimu obhospodarovania, daného kategorizáciou lesov, pozostávala z hospodárskych lesov so 77,15 % podielom plošného zastúpenia, z

lesov osobitného určenia s 9,64 % podielom a s 13,21 % ochranných lesov.

V kraji je rozloha lesného fondu 264 tisíc ha, čo je 39,2 % plochy územia.

Priestorové rozloženie lesa v jednotlivých častiach je značne kolísavé.

Kvalita lesných porastov je variabilná. Vyskytujú sa tu lesy s vysokou kvalitou, ale aj málo produktívne, silne preriedené lesy, čo podmieňuje jednak ekologické, geologické, ale aj antropologické podmienky.

V zastúpení drevín je prevaha listnatých drevín - 68,33 %, najmä buk a dub,

ihličnatých je 31,67 % s najrozšírenejším smrekom.

Technická infraštruktúra

Cestná doprava

Významnejšou cestnou komunikáciou prechádzajúcou mestom Prešov v severo- južnom smere je štátna cesta 1/68 v trase štátna hranica PR/SR -Stará Ľubovňa - Ľubotín - Prešov - Košice -  štátna hranica SR/MR s nadregionálnym významom najmä pre turisticko-rekreačnú dopravu, pričom z regionálneho hľadiska plní funkciu dopravy v urbanizačnej osi Lipany - Sabinov - Prešov - Košice.

V západo-východnom smere prechádza štátna cesta l/18 (E 50) v trase štátna hranica ČR/SR - Trenčín - Žilina – Poprad - Prešov - Michalovce - štátna hranica SR/Ukrajina.

Predmetná štátna cesta v úseku prechádzajúcom zastavaným územím mesta Prešov je vybudovaná ako štvorpruhová komunikácia (MS 21,5/70) so zabezpečením tranzitnej diaľkovej i vnútromestskej dopravy.

V zmysle Záväznej časti územného plánu VÚC Prešovského kraja - je plánovaná preložka uvedenej štátnej cesty severným obchvatom mesta Prešov.

V meste je mestská hromadná doprava osôb vykonávaná trolejbusmi a autobusmi.

Železničná doprava

Cez mesto Prešov ide elektrifikovaná železničná trať č. 188 Kysak -Plaveč - Muszyna PKP s elektrickou trakciou s medzinárodným významom, zaradenej do zoznamu trás AGTC, ktorá je v Kysaku napojená na trať č. 180 Žilina - Košice a je zaradená medzi medzinárodné trasy kombinovanej dopravy podľa medzinárodných dohôd AGC, AGTC, TEN a TER ako železničná trať C - E 40: ČR - Čadca - Žilina - Poprad - Košice -Čierna nad Tisou.

Lietadlová doprava

Najbližšie funkčné a kapacitne vyhovujúce letisko prijímajúce medzinárodnú prepravu je v Košiciach vo vzdialenosti cca 50 km.

SLUŽBY

V meste Prešov je dostatočne rozvinutá sieť maloobchodných predajní a supermarketov ako napr. Hypermarket Tesco,  Supermarket Tesco, Kaufland, Baumax, Billa, supermarket Hruška, LIDL a množstvo menších aj väčších predajní potravinárskeho, spotrebného a priemyselného tovaru.

V oblasti sociálnych služieb pôsobia v meste 2 domovy dôchodcov a 1 ústav pre telesne postihnutých, psychosociálne a rehabilitačné centrum, centrum pre deti a mládež, dom sociálnej starostlivosti a iné zariadenia sociálnej starostlivosti.

Rekreácia, cestovný ruch, turizmus

V rámci širšieho záujmového územia mesta Prešov sa nenachádzajú významné zdroje prírodných liečivých vôd, ani liečebné kúpele, na druhej starne sa v tomto území nachádza viacero minerálnych prameňov.

V minulosti sa v lokalite Išľa využívali na balneologické účely mnohé pramene minerálnych vôd.

Pre vidiecky turizmus su dôležité nasledovné rekreačné krajinné celky:

- RKC Bachureň - Branisko (letná a zimná turistika, lyžovanie so zázemím podhorských obci na chalupárske využitie i rázovitou obcou Lačnov, ktorá je vyhlásená za pamiatkovú zónu);

- RKC Slánske vrchy - kľudová zóna pre letnú a zimnú turistiku s vybavenosťou v rámci podhorských obcí;

Medzi územné celky vidieckého turizmu plošne zasahujúce na územie okresu Prešov patri južná časť Šarišskej vrchoviny.

Ťažiskovými strediskami cestovného ruchu a rekreácie v širšom dotknutom území mesta Prešov podľa KURS-u 2001 sú Kokošovce - Sigord s dominantnou letnou sezónnou rekreáciou reprezentovanou kúpaním a vodnými športami v priestore vodnej nádrže Kokošovce i pešou turistikou a cykloturistikou v priľahlom priestore Slánskych vrchov

a

Lipovce-Šindliar s dominanciou turistických aktivít v letnom i zimnom období.

Na rekreáciu sa využíva lokalita Prešov - Delňa s areálom prírodného kúpaliska zameraného na prímestskú rekreáciu a Červenica - Dubnik so zameraním na

poznávací cestovný ruch v priestore Dubnických opálových baní.

Smerom na sever je stredisko zimných športov Drienica - Lysá v pohorí Čergov, s prevádzkou krytého bazénu.

Cieľmi poznávacieho cestovného ruchu je mestská časť Solivar, zrúcaniny Šarišského a Kapušianskeho hradu.

Mesto Prešov patrí medzi sídla, centrá turizmu. Disponuje širokou ponukou ubytovacích i stravovacích zariadení.

V rámci mesta je rekreačne využívaný hradný vrch, na ktorom je lyžiarsky areál s umelou plochou. Slúži tiež na prechádzky a na jeho území je aj záhradkársky areál.

Pozdĺž Torysy sa realizuje cyklistická trasa.

V blízkosti Torysy sa plánuje rekreačný areál s kúpaliskom, ihriskami, športovými

plochami, a pod.

4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia.

4.1 Charakteristika hlavných zdrojov znečistenia

Kapitola súčasný stav kvality životného prostredia bola spracovaná na základe Správy o stave životného prostredia SR, MŽP SR, 2006.

Lokalita navrhovaného zámeru predstavuje v súčasnosti nefunkčný areál, ktorý bol funkčne využívaný v minulosti pre účely olejového a emulzného hospodárstva pôvodného vlastníka a užívateľa stavieb – ZVL š.p. Prešov

Vzhľadom na charakter činnosti v blízkych objektoch možno konštatovať, že ide o priemyselnú zónu mesta, do ktorej bude vhodne zapadať aj posudzovaná činnosť, ktorá zachováva pôvodný charakter činnosti – s kvalitatívne vyššou technickou a technologickou úrovňou.

Znečistenie ovzdušia

Územie mesta Prešov predstavuje z hľadiska čistoty ovzdušia relatívne homogénny priestor.

Kotliny a údolia sú v prevažnej miere postihnuté lokálnymi zdrojmi znečistenia, zvlášť v prípade inverzných situácii, vrcholové oblasti sú naopak atakované diaľkovým prenosom emisii.

Relatívnu homogénnosť územia narúšajú priestory kumulácie zdrojov a činnosti spôsobujúcich znečistenie ovzdušia (priemyselné plochy, koncentrácia dopravy a pod.).

Najvýznamnejším spôsobom na znečistení ovzdušia v tomto území sa podieľajú stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v samotnom meste Prešov i v okolitých sídlach.

Dominantným zdrojom znečisťovania ovzdušia je technologicky proces (výroba drevotrieskových dosiek a pod.) v podniku Kronospan a. s. Prešov, pričom podstatný vplyv majú emisie tuhých znečisťujúcich látok a oxidu uhličitého. Významné je i znečistenie ovzdušia z tepelných energetických zdrojov (lokálne kotolne).

Významný podiel na lokálnom znečistení ovzdušia má automobilová doprava (emisie NOx, CO2 a sekundárna prašnosť).

U všetkých základných znečisťujúcich látok bol zaznamenaný mierny pokles v množstve emisii počas obdobia 1998-2001.

Tento klesajúci trend je pozorovaný vďaka legislatívnym a technologickým opatreniam na ochranu ovzdušia a v nemalej miere aj stagnácii priemyselnej činnosti v priestore.

Znečistenie vôd

Povrchové vody

Povrchové vody v meste Prešov patria do čiastkového povodia rieky Torysa.

Sledované ukazovatele znečistenia povrchových vôd a zaradenie vodných tokov do jednotlivých tried kvality je hodnotene podľa STN 75 7221 „Klasifikácia povrchových vôd".

Klasifikácia

v hodnotených miestach Torysa za obdobie 2004 – 2005 podľa sledovania v povodí rieky (Zdroj: OZ PBaH Košice pre SHMÚ Bratislava)

Rieka Torysa má na svojom hornom toku po Prešov pomerne dobrú kvalitu vody.

Zhoršenie kvality vody v hodnotených ukazovateľoch vplyvom vypúšťaných priemyselných a splaškových odpadových vôd z mesta Prešov a prítoku rieky

Sekčov sa prejavuje v mieste odberu Kendice i napriek skutočnosti, že od uvedenia mechanicko - biologickej čistiarne odpadových vôd v meste Prešov sa situácia zlepšovala.

V sledovanom období boli

- ukazovatele kyslikového režimu (A) v IV. triede kvality v dôsledku konc. CHSKcr

- v skupine nutrientov (C) celkový fosfor spôsobuje zhoršenie na IV. triedu kvality

- v skupine biologických ukazovateľov počet coliformných baktérií ( nad 80000 KTJ.ml-1) spôsobuje V. triedu kvality,

- hodnoty NELuv  spôsobujú IV. triedu kvality.

Hlavným zdrojom znečistenia povrchových vôd v biologických ukazovateľoch je

predovšetkým mestská čistiareň odpadových vôd v Prešove a mestská čistiareň

odpadových vôd v meste Veľký Šariš.

K významným zdrojom znečistenia povrchových vôd z priemyselnej výroby patria aj Pivovary Topvar a. s., so sídlom v meste Veľký Šariš, vypúšťajúcim po prečistení na vlastnej ČOV odpadové vody tiež do rieky Torysy.

Podzemné vody

Sledované ukazovatele kvality podzemných vôd sa porovnávajú a vyhodnocujú podľa limitných hodnôt, ktoré pripúšťa vyhláška MŽP SR č.151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.

Na území Košicko-prešovskej ohrozenej oblasti ide o vodohospodársky významnú oblasť - Riečne náplavy Torysy od Brezovičky po Prešov. Monitorovaciu sieť v oblasti kvality podzemných vôd v oblasti Riečne náplavy Torysy od Brezovičky po Prešov tvorí 1 sonda základnej siete

SHMU (ZS), 1 využívaná sonda (VT) a 1 využívaný prameň, ktoré reprezentujú podzemné vody kvartérnych sedimentov.

V rámci sledovaného časového obdobia vo využívaných vodných zdrojoch

nedošlo k prekročeniu limitných hodnôt.

Kontaminácia pôdy

Plošný prieskum kontaminácie pôd (PPKP) ako subsystém monitoringu pôd sleduje obsah ťažkých kovov vo vybraných katastrálnych územiach. V roku 2001 boli v rámci PPKP na území okresu Prešov zaznamenané výskyty ťažkých kovov.

S navrhovanou činnosťou to však nesúvisí.

Náchylnosť (potenciál) na eróziu pôdy v závislosti od charakteru reliéfu, pôdotvorného substrátu a pôdneho krytu, klímy a spôsobu využívania pôdy (orná pôda, trvale trávne porasty, lesy,...) v reálnych podmienkach determinuje vodnú eróziu.

Pre širšie riešené územie Spišsko-šarišského medzihoria je typická stredná až silná náchylnosť pôd k erózii, iba v alúviach vodných tokov (najmä nivy

rieky Torysy) je nepatrná až slabá.

Horninový podklad je budovaný riečnymi sedimentami - hlinitými pieskami až piesčitými štrkami. Pod ním ležia ílovité nepriepustné vrstvy.

Zraniteľnosť horninového prostredia je nepatrná (5. stupeň).

ODPADY

To, čo človek pomenoval odpadom, v prírode neexistuje. Všetko v nej má svoj cieľ, zmysel, funkciu, a to nielen počas života, ale i po odumretí. Biologický systém sa zakladá na princípe kolobehu - to, čo zaniká, je základom niečoho nového, vznikajúceho. Až človek vytvoril nové materiály, predmety, ktoré po čase nepotrebuje, vymýšľa nové veci, často takmer nepotrebné. Odpadkové koše a skládky sa plnia, regály obchodov stále ponúkajú množstvá nových, lepších, kvalitnejších, modernejších, „supervylepšených“ a reklamou podporovaných výrobkov. Svoj postoj k nim by sme mali zmeniť a naším krédom by sa malo stať rozumné nakupovanie, triedenie a ich opätovné využívanie.

Odpadové hospodárstvo mesta Prešov je zabezpečované najmä v nadväznosti na Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (POH SR), ktorý predstavil základnú koncepciu odpadového hospodárstva v Slovenskej republike pre 3 časové obdobia (1993 - 1996, 1997 – 2000 a 2000 - 2005)..

Avšak POH po r. 2005 sa „prestali vypracovávať – resp.  zamrzli kdesi medzi MŽP SR, ktoré nejaký POH na r. 2006 -2010 vypracovalo – a krajmi, ktoré si povedali, že aj tak ich zrušia, tak už robiť absolútne nič nemusia, okrem „riadenia podriadených“ okresov, pričom si ponechali právo udeľovať súhlasy na prepravu nebezpečných odpadov z celej SR do zariadení okresov(obvodov), bez ohľadu na koncepciu okresov (obvodov) -  podľa svojich špecifických predstáv . Aj zo situácie, že POH  pre r. 2006 – 2010 sa „nekonalo“ – napriek úspechom predchádzajúcich POH v oblasti separácie odpadov a nakladania s nimi  vyplýva a je  zjavné, že KÚ ŽP sú nadbytočným článkom – že nemajú zmysluplnú pracovnú náplň v oblasti starostlivosti o ŽP a naopak, že sú brzdou náročných a vecne konkrétnych činností Obv. úradov ŽP.

Z vyššieuvedených faktov vyplýva, že sa teda vieme oficiálne v oblasti odpadov opierať iba o údaje z POH z rokov 2000 až 2005, pričom však sa pokúsime aj o ich istú aktualizáciu..

- V rámci okresu Prešov je 577 pôvodcov odpadov, cca 400 z nich nakladá aj s nebezpečným odpadom. Za rok 2000 sa produkovalo celkom 166 388 t odpadov, z toho 10 314 t predstavoval odpad nebezpečný. Z celkovej produkcie bolo zhodnotených 61% odpadov. Najväčší objem využívaných odpadov predstavuje odpad z poľnohospodárskej a lesnej výroby – ide o využívanie odpadov na skrmovanie , hnojenie a výrobu kompostu. Časť odpadu (píly, dielne a pod.) sa spracováva vo firmách   Kronospan  Slovakia a Drevostole. Nebezpečné odpady sú zhodnocované energeticky.

- V okrese sa využíva vo väčšej miere hlavne kovový šrot, opotrebovaný olej a papier. V menšej miere sa začína separovať odpad z plastov.

- Separácia odpadu / papier, sklo, plast/ sa realizuje v 57-mich obciach okresu. V rámci okresu sa zneškodňovanie  odpadu  rieši niekoľkými cestami -  EBA s.r.o Prešov - biodegradácia odpadov znečistených ropnými látkami.

- Spaľovanie odpadu je možné už iba v 1 spaľovni:

-  FECUPRAL, s.r.o., Prešov, kapacita 3 600 kg / 24 hod.

Nemocničná spaľovňa s  kapacitou 1 200 -2 160kg/ 24 hod zanikla..

Zneškodňovanie komunálneho odpadu sa realizuje prostredníctvom  Technických služieb mesta Prešov, a. s ukladaním na skládky.

V okrese je v prevádzke jedna skládka odpadu, nachádzajúca sa v kú. obce Petrovany.

Mesto Prešov si pomáha vývozom komunálneho odpadu na skládku Petrovce vo Vranovskom okrese.

Niektoré obce okresu  vyvážajú komunálny odpad na skládky mimo Prešovského okresu : na skládku Ražňany  v okrese Sabinov, Bartošovce v Bardejovskom okrese a iné.

Vznik odpadov podľa  OKEČ  za rok 2000 (v tonách)

| ODVETVIE HOSPODÁRSTVA | CELKOM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSTATNÉ | NEBEZPEČNÉ |
| Pôdohospodárstvo | 86 514 | 90 000 | 267 |
| Priemysel spolu | 39 627 | 40 000 | 876 |
| Stavebníctvo | 1 667 | 1 600 | 10 |
| Obchod | 970 | 700 | 342 |
| Hotely a reštaurácie | 2 460 | 2 000 | 520 |
| Doprava a spoje | 6 461 | 2 000 | 4 601 |
| Peňažníctvo a poisťovníctvo | 53 | 50 | 8 |
| Iné obchodné služby a výskum | 52 | 50 | 26 |
| Verejná správa a obrana | 26 172 | 26 000 | 1 |
| Školstvo | 163 | - | 163 |
| Zdravotníctvo a soc. starostlivosť | 1 138 | 107 | 107 |
| Ostatné verejné služby | 581 | 9 | 171 |
| Ostatné odvetvia | 530 | 11 | 79 |
| CELKOM | 166 388 | 33 500 | 1 171 |

Zdroj: RISO

Zariadenia na zneškodňovanie odpadov

| Typ zariadenia | Prevádzkovateľ | Rok zač. | Kat odp. | Projek. kapacita | Množstvo znešk. odp. t/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zneškodňova-nie biodegra-dáciou | EBA s.r.o. Bratislava prevádzka Prešov | 1993 | N |  | 13 000 t/rok |
| Zneškodňova-nie biodegra-dáciou | H*EKO, s.r.o.,Košice prev. Kapušany | 1999 | N | 27 000 m3 | 15 000 t/rok |
| Zneškodňova-nie odpadov s obs. NL | FECUPRAL s.r.o. Ľ. Štúra 17, V.Šariš PO, Jilemnického 2 | 1998 | N | 800 t/rok | 700 t/rok |

Zariadenia na zhodnocovanie odpadov

| Prevádzkovateľ | Kontaktná osoba | Kat. úz. | Rok zač. | Druh odp. | Kapacita zariadenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EBA s.r.o. Bratislava prevádzka Prešov | Ing. Balaščák | Prešov | 1993 | O kompost. | 13 000 t/rok |
| FIAM s.r.o. Strojnícka 13, Prešov | Mgr. Ivan Šaro | Plastik Dulová Ves | 2002 | O plasty | 3 000 t/rok |
| TAVAL spol. s r.o. | Ing. Danka Džuganová | Ľubotice | 1997 | Al a jeho zliatiny,O | 9000 t/rok |
| EKOL – recyklač-né systémy Fintice 291 | Ing. Peter Červenický | Prešov | 1999 | N opotreb. oleje | 800 – 1200 t/rok |
| ESP s r.o. recyklácia plastov Prešov | Ing. Miloslav Vysoký | Prešov | 2001 | O plasty | 900 t/rok |
| M Protektor s. r.o. | Ondisová | Prešov | 2001 | O pneum. | 6000 ks/rok |
| PlasTT s r.o. Košice, Skladná 38 | Ing. Marek Laurenčík | Ličartov-ce | 2002 | O plasty | 1200 t/rok |
| FECUPRAL s.r.o. Ľ. Štúra 17 Veľký Šariš PO, Jilemnického 2 | Ing. Štefan Hanigovský | Prešov | 2001 | N oleje a rozpúšťa- dlá | 37 t/rok |

Zdroj POH do r. 2005

V rámci  okresu Prešov sú aj dopravcovia a zároveň firmy,  ktoré vlastnia zariadenia na zneškodňovanie odpadov:

| Názov dopravcu | Zač. činnosti | Sídlo a adresa | Kont. osoba | Druh odpadu | Kap. [ t/rok ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GEOPOL s.r.o. | 1996 | PO Masarykova | Polák | N | 8 000 |
| DÚHA a.s. * | 1994 | PO Čapajeva 29 | Remeta | N, O | 40 |
| AUREX s.r.o. | 1997 | Prešov Radlinského | Macko | N, O | 50 000 |
| O.S.V.O. comp, a.s | 1999 | Prešov Strojnícka 18 | Balun | N, O | 2 |
| EKOL-rec.systémy | 1999 | Fintice 291 | Červenický | N, O | 300 |
| TRIADA ODPAD s.r.o. * | 1995 | Kvetoslavov 351 | Kubík | N, O | 15 000 |
| FECUPRAL s.r.o. | 1999 | Veľký Šariš Ľ.Štúra 17 | Hanigovský | N, O | 5 000 |
| EKOL. SLUŽBY Anna Krištanová | 1999 | Petrovce 125 | Krištanová | N, O | 2 000 |
| TS mesta Prešov a.s. | 1996 | Prešov Bajkalská 33 | Anton Balčák | O | 25 000 |
| Zberne surovín Žilina a. s. | 2002 | Prešov Kragujevská | Buš | O | 5 000 |
| Marius Pedersen | 1995 | TN Súvoz 1 | Žigo | O | 15 000 |
| TS Veľký Šariš | 1995 | V. Šariš Nám. Sv.Jakuba | Gabriel Vertaľ | O | 5 000 |
| Jozef Guman – Podnik služieb | 1995 | Hubošovce -Jur 128 | Jozef Guman | O | 4 000 |
| K O R spol. s r.o. * | 1998 | Košice Stará Spiš. cesta | Jaroslav Rááb | N | 1 000 |
| FURA s r.o.* | - | Košice | M. Fúra | O | 1 000 |
| TAVAL spol. s r.o. | 1996 | Ľubotice 2/A | Džugan | O | 1 200 |
| Jaroslav Petrigáč | 2001 | Prešov Pod Hrádkom | Jaroslav Petrigáč | O | 800 |
| REO s r.o. * | 1997 | Košice | Sabó | O | 2 000 |
|  |  | Herlianska 31 |  |  |  |
| EKOVIA ABD s.r.o. | 1993 | PO Družstevná | Milan Žibrita | O | 3 000 |
| Radoslav Duda | 2002 | PO Chmeľov | Rad. Duda | O | 600 |
| A.S.A. spol. s r.o. | 1992 | Zohor Bratis-lavská18 | Andelek | O | 4 000 |
| FIAM | 1995 | Prešov | Anton Šaro | O | 3 000 |
|  |  | Strojnícka 13 |  |  |  |
| Eastern SK Project | 1994 | Prešov Košická | Varga | O | 1 000 |
| V. O. D. S | 2002 | Levočská 5 | Džugan | N, O | 1 200 |

Vznik odpadov, zhodnocovanie a zneškodňovanie v roku 2005	  podľa prúdov odpadov ( komodity)       -     POH okresu Prešov

|  |  | rok 2005 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategórie a druhy odpadov | Množstvo odpadov | Zhodnotenie |  | Zneškodnenie |  |  |
|  |  |  | Materiá-lové | Energe-tické | Spaľo-vaním | skládko-vaním | Iné 2) |
|  |  | (t) | % | % | % | % | % |
|  | Nebezpečné * | 12 548 | 29 | 65 | - | 6 | - |
|  | Ostatné * | 170 612 | 58 | 2 | 1 | 39 | - |
|  | Spolu * | 183 160 | 56 | 6 | 10 | 28 | - |
| 1 | Opotr. batérie a akumulátory | 302 | 92 | - | - | - | 8 |
| 2 | Odpadové oleje | 762 | 70 | 30 | - | - | - |
| 3 | Opotrebované pneumatiky | 455 | 75 | 25 | - | - | - |
| 4 | Odp.z viacvrstv. kombin. Mat. | 257 | 30 | 23 | - | 47 | - |
| 5 | Elektronický šrot | 762,2 | 30 | - | - | 20 | 50 |
| 6 | Odpady z PET | 332 | 30 | 10 | - | 60 | - |
| 7 | Odpady z PE | 1 242 | 35 | 6 | - | 59 | - |
| 8 | Odpady z PP | 228 | 45 | 22 | - | 33 | - |
| 9 | Odpady z PS | 185,4 | 30 | 7 | - | 63 | - |
| 10 | Odpady z PVC | 309 | 50 | 7 | - | 43 | - |
| 11 | Žiarivky (Hg) | 18 | 50 | - | - | 50 | - |
| 12 | Odpady z papiera | 11 818 | 65 | 7 | - | 28 | - |
| 13 | Odpady zo skla | 2 364 | 60 | - | - | 33 | 7 |
| 14 | Staré vozidlá | 4 532 | 90 | 1 | - | 9 | - |
| 15 | Biologicky rozložiteľné odpady | 35 432 | 30 | - | - | 47 | 23 |
| 16 | Komunálne odpady | 53 620 | 33 | - | - | 62 | 5 |

(Zdroj: RISO, držitelia odpadov  a odborné odhady)

Vysvetlivky:

* Prepočítané podľa novej kategorizácie odpadov a započítané nakladanie

s odpadom po fyzikálno-chemickej a biologickej úprave.

1) Iné nakladanie s odpadom – biologická úprava,  fyzikálno-chemická úprava,

skladovanie, neuvedený a iný spôsob.

2) Iné nakladanie – skladovanie, vývoz, iné metódy zneškodnenia

3) Množstvo odpadu v r. 2005 - odborný odhad

Opatrenia na obmedzenie vzniku odpadov

Systémový prístup k riešeniu obmedzenia vzniku odpadov vedie k zvýšeniu životnosti výrobkov, obmedzeniu výroby a používania výrobkov, ktoré poškodzujú životné prostredie, používaniu recyklovateľných alebo rozložiteľných materiálov a k možnosti zhodnotenia výrobkov po ukončení ich životnosti.

Organizačné opatrenia

Medzi najúčinnejšie organizačné opatrenia patrí organizácia na úrovni trhu s výrobkami s krátkou životnosťou, obmedzovanie spotreby výrobkov s krátkou životnosťou, zvyšovanie podielu recyklovateľných obalov na trhu a pod. . Veľmi dôležitou možnosťou  je zabezpečenie informovanosti občanov, osveta v obciach a výchova na školách.

Tu je možnosť riešenia v zákone o obaloch a odpadoch z obalov, - určiť motivujúcu a prípadne jednotnú výšku zálohy pre vratné obaly, aby spotrebiteľ mal záujem obal vrátiť a vo vzťahu k predajcom určiť povinnosť výkupu. V okrese Prešov sú dve firmy, zaoberajúce sa recykláciou plastov - ESP - EASTERN Slovakia Project Prešov,  FIAM s r.o. Prešov

Výhľadovo sa v rámci okresu majú vybudovať  dotrieďovacie zariadenia na odpady zo separovaného zberu – sklo, plasty,  papier a železný šrot.

Technologické a výrobné opatrenia

Najvýznamnejšími opatreniami na obmedzenie vzniku odpadov sú:

- zavádzanie BATNEEC technológií vo výrobe

- zavádzanie BATNEEC technológií do infraštruktúry OH

- zavádzanie systémov environmentálneho manažérstva

- plynofikácia v komunálnej aj výrobnej sfére

- zníženie spotreby tuhých fosílnych palív

- využívanie alternatívnych zdrojov energie (napr. geotermálne vody)

Opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov ( BRKO) ukladaných   na skládky odpadov

Podľa princípu odpadového hospodárstva má byť uprednostnené materiálové zhodnotenie pred energetickým zhodnotením, a vzhľadom na cieľ do roku 2005 dosiahnuť 30 % podiel materiálového zhodnotenia biologicky rozložiteľných odpadov, je v okrese Prešov plánované vybudovať kompostárne v niektorých obciach, ale aj priamo v meste Prešov.

Plánovaná kapacita týchto zariadení je cca 2 900 t/rok.

V roku 2000 dosiahol okres Prešov cca 20 %- zníženie množstva BRKO zneškodňovaných skládkovaním z celkového množstva biologicky rozložiteľných odpadov vzniknutých v r. 1995. Pre dosiahnutie cieľa je potrebné v tomto trende pokračovať.

Na dosiahnutie tejto zmeny sú navrhované nasledovné opatrenia:

- zvýšiť separovaný zber BRKO v domácnostiach a v obciach

- podporiť separovaný zber BRKO ekonomickým nástrojom

- hľadať nové nástroje na podporu separovaného zberu a zhodnocovania týchto odpadov kompostovaním

- znevýhodniť skládkovanie tohoto druhu odpadov primeraným ekonomickým nástrojom

- vybudovať dostatočnú kapacitu pre kompostovanie

- prevádzkovať kompostárne vyrábajúce kompost vyhovujúci príslušným slovenským technickým normám tak, aby bol konkurencie schopný

Princípy trvalo udržateľného rozvoja nachádzajú aj v oblasti riadenia odpadového hospodárstva významné uplatnenie. Predstavujú preferenciu preventívnych opatrení pred nápravnými a nutnosť regulovať odpadové hospodárstvo počas celého životného cyklu výrobku.

Niektoré smernice EÚ pre oblasť odpadového hospodárstva riadia aj fázu jeho vývoja a výroby (akumulátory, vozidlá a obaly).

Do stratégie riadenia odpadového hospodárstva budú zahrnuté aj princípy, ktoré pre oblasť odpadového hospodárstva definuje EÚ, ako sú:

Hierarchia odpadového hospodárstva je daná:

- prevenciou vzniku odpadov

- znižovaním nebezpečných vlastností odpadov a ak toto nie je možné, tak

potom:

- materiálovým zhodnocovaním odpadov

- energetickým zhodnocovaním odpadov

- bezpečným zneškodňovaním odpadov

Zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Zo smernej časti POH okresu vyplýva, že prioritné sú plány na vybudovanie separovaného zberu, dotrieďovacích zariadení, zariadení na zhodnocovanie nebezpečných odpadov a odpadov v členení na komodity podľa § 5 vyhl. MŽP SR č.283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

Dobudovanie technickej infraštruktúry vyžaduje:

- vybudovať nové strediská na zber odpadov

- dotrieďovacie zariadenia

- špeciálne triediace linky

- kompostovacie zariadenia

Počet a umiestnenie potrebných zariadení na zhodnocovanie odpadov sa bude riadiť princípom blízkosti a sebestačnosti.

Materiálové zhodnocovanie odpadov

Odpady z papiera, skla, železný šrot, odpadové olovené akumulátory a batérie, odpadové oleje, odpadové plasty

Zhodnocovanie týchto komodít bude podmienené účinným separovaným zberom, vybudovaním zberných a dotrieďovacích zariadení, vhodným systémom zvozu, presnou evidenciou o vzniku jednotlivých  druhov odpadov  ako aj súvisiacou analýzou zavedeného systému nakladania s nimi vo vzťahu pre výber vhodných technológií na ich zhodnocovanie  výrobou spoločensky požadovaných výrobkov.

Umiestnenie nových zariadení bude sledovať princíp blízkosti berúc do úvahy ekonomickú efektívnosť. Konkrétne zámery na vybudovanie nových zariadení sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Názov zariadenia | Kapacita |  | Druhy odpadov, s ktorými |
| --- | --- | --- | --- |
| Investor | [t/rok] | Lokalita | sa bude nakladať |
| Zberné strediská na NO |  | obce | batérie a akumulátory, odpad. |
| a separované zložky KO | 10 |  | oleje, žiarivky, papier, sklo, |
| obce v okrese |  |  | plasty, pneumatiky |
| Dotrieďovacie zariadenie |  |  | papier, sklo |
| TS mesta Prešov | 500 | Prešov |  |
| Zar. na zhodnocovanie |  |  |  |
| FECUPRAL s.r.o., | 5 | Prešov | katalyzátory |
| FECUPRAL s.r.o., | 23 | Prešov | elektronický šrot |
| FECUPRAL s.r.o., | 700 | Prešov | PET fľaše |
| Zberný dvor Prešov | 1000 | Prešov | papier, sklo, batérie a |
| TS mesta Prešov |  |  | akumulátory |
| FECUPRAL s.r.o., | 2000 | Prešov | mechanické prečisťovanie odpadových olejov |

Zdroj: držitelia odpadov

Rastlinstvo a živočíšstvo

Poškodenie a ohrozenie vegetácie a živočíšstva sa nevymyká z celoslovenského priemeru stupňa a činiteľov poškodenia.

Existujúce sekundárne spoločenstvá rastlín a živočíchov sú adaptované na tlak antropogénnych aktivít z priľahlých urbanizovaných a poľnohospodársky

využívaných území.

V území sa vyskytujú málo významné ruderálne biotopy, významné genofondové

plochy absentujú.

Podľa dostupných údajov o výskyte živočíšnych druhov, stavu životného prostredia a funkčného využívania lokality zámeru a jej bližšieho okolia, nie sú indikované biotopy, ktoré by boli ohrozené. Vegetácia, živočíšstvo a ich biotopy predstavujú mierne zraniteľné prostredie (4. stupeň).

ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA

Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov -ekonomickej a sociálnej situácie, výživových návykov, životného štýlu, úrovne zdravotníckej starostlivosti, ako aj životného prostredia.

Stredná dĺžka života v okrese Prešov v období 1996-2000

Dosiahnutá hodnota strednej dĺžky života u mužov i žien v okrese Prešov je nad dosiahnutými úrovňami dosiahnutých priemerov v Prešovskom kraji i SR.

Prešovský kraj patrí k regiónom s najvyššou pôrodnosťou (natalitou) v rámci SR aj napriek tomu, že jej miera od r. 1998 do r. 2002 poklesla z 13,64% na 11,96%.

Počet novonarodených detí na 1 000 obyvateľov v okrese Prešov je nižší ako hodnota v Prešovskom kraji, naopak výrazne vyšší ako hodnota za SR.

K základným charakteristikám zdravotného stavu obyvateľstva, odrážajúcich ekonomické, kultúrne, životné a pracovné podmienky patrí aj úmrtnosť -mortalita.

Výška ukazovateľov celkovej úmrtnosti závisí však nielen od uvedených podmienok, ale ju bezprostredne ovplyvňuje aj veková štruktúra obyvateľstva.

Vzhľadom k tomu, že v Prešovskom kraji žije najmladšie obyvateľstvo na Slovensku, kraj dosahuje najnižšiu mortalitu (na 1000 obyv.), hodnoty ktorej sa v období 1998-2002 pohybovali v rozpätí 8,19 - 8,46‰  (priemer SR - 9,58‰).

Počet úmrtí na 1000 obyvateľov je v okrese Prešov nižší ako dosiahnuté hodnoty oboch ukazovateľov za vyššie územne jednotky Prešovského kraja a SR.

Pri sledovaní úmrtnosti obyvateľstva v závislosti od veku a pohlavia je možné pozorovať nadúmrtnosť mužov.

V úmrtnosti podľa príčin smrti,

podobne ako v celej republike, v Prešovskom kraji, tak i v okrese Prešov dominuje úmrtnosť na ochorenia obehovej sústavy, predovšetkým ischemické choroby srdca, pričom úroveň za tento okres je nižšia ako hodnoty celokrajského i celoslovenského priemeru.

Vzhľadom k tomu, že posudzované územie sa nachádza v priemyselnej zóne, riziká na zdravie obyvateľov nie sú uvažované a významné škody na životnom prostredí sa neočakávajú.

Zdravotníctvo a sociálne služby

Územie Prešovského okresu pokrýva sieť zariadení liečebno-preventívnej starostlivosti. Prioritnú úlohu zohráva Nemocnica s poliklinikou (NsP) III. typu v Prešove, zabezpečujúca komplexnú zdravotnícku starostlivosť pre občanov nielen z okresu Prešov, ale aj zo širokej spádovej oblasti.

V  meste Prešov sú lokalizované

2    nemocnice

NsP 	 			-  cca 1280 lôžok,

Psychiatrická nemocnica   -  cca   350 lôžok),

2    odborné liečebné ústavy,

241 zariadení ambulantnej starostlivosti

(z toho je jedna poliklinika a jedna domáca opatrovateľská služba) ,

1    Štátny zdravotný ústav,

2    stredné zdravotnícke školy,

44  lekární,

3    výdajne zdravotníckych pomôcok,

55  zariadení zubnej techniky

a

1    zariadenie pre zásobovanie liečivami a pomôckami.

Sieť zdravotníckych zariadení na území okresu dopĺňajú aj zariadenia sociálneho charakteru.

Ide predovšetkým o :

stanicu opatrovateľskej služby,

domov pre matky,

ústavy pre mentálne a telesne postihnutých

a zariadenia gréckokatolíckej charity.

IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH ZMIERNENIE

1. Požiadavky na vstupy (napr. záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické  zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky).

Záber pôdy

Jedná sa o rekonštrukciu a inováciu navrhovanej činnosti v priemyselnej  zóne.

Z toho dôvodu nie je uvažované so záberom poľnohospodárskej pôdy.

Spotreba vody

Voda bude odoberaná z vlastného zdroja – 2 studne s DN 1000, z toho 1 ako zdroj pitnej vody a druhá - vsakovacie zariadenie,  slúžiaca ako požiarna studňa .

Zásobovanie vodou v areáli sa navrhuje pre:

1. Sociálne zariadenia ( umývanie, sprchovanie, WC), požiarnu rezervu a pre

pitnú spotrebu.

Potreba vody vychádza zo spotreby vody podľa počtu pracovníkov v prevádzke a špecifickej potreby podľa úpravy MP SR č. 477/99-810 z 29.2.2000:

Spotreba vody: pre hygienické účely a čistenie

Počet pracovníkov (cieľový stav) celkom: 8

- z toho: 	robotníkov: 5

manažment a administratíva: 3

Špecifická potreba vody pre 	administratívu:   60 l.os.deň-1

pre robotnikov:120 l. os.deň-1

Priemerná denná potreba:

Qdeň=3 x 60 + 5 x 120 =780 l.d-1=0,78 m3.d-1

Ročná potreba vody:

Qrok= 260 x 0,78  =  202,8 m3 .rok-1

Predpokladaná potreba vody na hasenie:

Potreba vody na hasenie pre tuto stavbu spĺňa požiadavky podľa vyhlášky MV SR č. 699/2004 v znení vyhl. č. 562/2005 Z. z –

viď.- vyjadrenia a súhlasy ŠVS   č. 1/2007/452-1 z 26.3.2007 a  č. 1/2007/974-2 zo 6.7.2007 sú v prílohách zámeru, ako aj vyjadrenia HaZZ . Definitívne bude voda na hasenie uzavretá v rámci kolaudácie stavby.

Potreba vody pre technologické účely

S potrebou vody pre technologické účely stavby sa neuvažuje

Surovinové zdroje

Vstupy do  prevádzky tvoria odpadové oleje, ktoré sa budú najmä regenerovať činnosťou :

R9 - Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie

podľa udelenej autorizácie.

Jedná sa o nasledujúce druhy odpadových olejov:

12 01 07  - minerálne rezné oleje neobs. halogény, okrem emulzií a roztokov

12 01 10  - syntetické rezné oleje

12 01 19  - biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej

13 01 10  - nechlórované minerálne hydraulické oleje

13 01 11  - syntetické hydraulické oleje

13 01 12  - biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje

13 01 13  - iné hydraulické oleje

13 02 05  - nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

13 02 06  - syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

13 02 07  - biologicky ľahko rozložiteľné synt. mot., prevod. a maz. oleje

13 02 08  - iné motorové, prevodové a mazacie oleje

13 03 07  - nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje

13 03 08  - syntetické izolačné a teplonosné oleje

13 03 09  - biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje

13 03 10  - iné izolačné a teplonosné oleje

13 04 01  - odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby

13 04 02  - odpadové oleje z prístavných kanálov

13 04 03  - odpadové oleje z prevádzky iných lodí

13 05 06  - olej z odlučovačov oleja z vody

13 07 01  - vykurovací olej a motorová nafta

Vstupmi budú aj iné odpady, s ktorými  bude navrhovateľ nakladať inak, ale v súlade s platnými predpismi v sektore odpadového hospodárstva na základe vydaných aktuálnych súhlasov od príslušných orgánov ŠS v OH podľa § 7 zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov v aktuálnom znení.

Jedná sa o nasledujúce druhy odpadov, pre ktoré má EKOL  s. r. o. recyklačné systémy súhlas na prevádzkovanie zariadenia zber podľa § 7, ods.1. písm. d)  zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch :

Odpady z kategórie „N“:

| Kód NO | Názov podľa Katalógu |
| --- | --- |
| 03 01 04 | Piliny, hobliny, odrezky, odpad. rezivo alebo....dosky, dyhy obs. NL |
| 06 04 04 | Odpady obsahujúce ortuť |
| 07 01 04 | Iné organické rozpúšťadlá, premýv. kvapaliny a mat. lúhy |
| 08 01 11 | Odpadové farby a laky obsahujúce org. rozpúšťadlá alebo iné NL |
| 08 01 13 | Kaly z farby alebo laku obsah. org. rozp. alebo iné NL |
| 08 01 17 | Odpady z odstraň. farieb a laku obsah. org. rozp. alebo iné NL |
| 11 01 13 | Odpady z odmasťovania obsahujúce NL |
| 12 01 12 | Použité vosky a tuky |
| 12 01 14 | Kaly z obrábania obsahujúce neb. látky |
| 12 01 18 | Kovový kal z brúsenia,honovania a lapovania obsahujúci olej |
| 13 05 02 | Kaly z odlučovačov oleja z vody |
| 13 05 03 | Kaly z lapačov nečistôt |
| 13 05 06 | Olej z odlučovačov oleja z vody |
| 13 05 07 | Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody |
| 13 05 08 | Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody |
| 14 06 03 | Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel |
| 15 01 10 | Obaly obs. zvyšky NL alebo kontamin. NL |
| 15 01 11 | Kovové obaly obs. tuhý por. zákl. mat. vrát prázdnych tlak. nádob |
| 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály( vrátane olej. filtrov inak nešpec.), handry na čistenie, ochranné odevy kontam. NL |
| 16 01 07 | Olejové filtre |
| 16 01 11 | Brzdové .platničky a obloženie obsahujúce . azbest |
| 16 01 13 | Brzdové kvapaliny |
| 16 01 14 | Nemrznúce kvapaliny obsahujúce NL |
| 16 07 08 | Odpady obsahujúce olej |
| 17 02 04 | Sklo, plasty a drevo obsahujúce NL alebo kontaminované NL |
| 17 04 09 | Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami |
| 17 04 10 | Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky |
| 17 06 01 | Izolačné materiály obsahujúce azbest |
| 19 02 07 | ropné látky a koncentráty zo separácie |
| 19 08 10 | Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako v190809 |
| 19 11 04 | Odpady z čistenia palív zásadami |
| 20 01 13 | Rozpúšťadlá |

Odpady z kategórie „O“:

| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky |
| --- | --- |
| 15 01 02 | Obaly z plastov |
| 15 01 04 | Obaly z kovu |
| 15 01 06 | Zmiešané obaly |
| 16 01 03 | Opotrebované pneumatiky |
| 16 01 10 | Výbušné časti (bezpečnostné vzduchové vankúše) |
| 16 01 12 | Brzd. platničky iné ako v 16 01 11 |
| 16 01 17 | Železné kovy – šrot |
| 16 01 18 | Neželezné kovy – šrot |
| 16 01 19 | Plasty |
| 16 01 20 | Sklo |
| 16 01 22 | Časti inak nešpecifikované |
| 19 12 01 | papier a lepenka |
| 19 12 02 | železné kovy |
| 19 12 03 | neželezné kovy |
| 19 12 04 | plasty a gumy |
| 19 12 05 | sklo |
| 19 12 07 | drevo iné ako uvedené v 19 12 06 |
| 19 12 08 | textílie |
| 19 12 12 | Iné odpady vrát. zmiešaných odpadov z triedenia odpadov |
| 20 01 25 | jedlé oleje a tuky |

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi – so zameraním na zber a skladovanie

Všetky uvedené druhy NO musia byť  označené identifikačným listom NO a uskladnené v nepriepustných obaloch

.

Manipulačné miesta sú zastrešené (chránené pred atmosférickými zrážkami) , manipulačná plocha je spevnená, nepriepustná a vyspádovaná kanálikom do zbernej nádržky s dostatočnou kapacitou ( z ktorej je možné médium ľahko odobrať na príslušné operatívne nakladanie – napr. na zneškodnenie...).

Sklad NO je zabezpečený proti odcudzeniu a úniku NO do životného prostredia – voda, pôda, ovzdušie.

O nakladaní s každým druhom NO informuje Prevádzkový denník skladov NO.

- nádoby nesmú byť uskladňované otvorom nadol,

- pravidelne, min. však  1 x polročne kontrolovať tesnosť plášťov, sudov a nádob

výsledky všetkých kontrol zaznamenať do prevádzkového denníka

Energetické vstupy - elektrická energia

Jestvujúci areál je napojený na spoločnú transformátorovňu so ZVL  a. s.  Prešov o prikone 400 kVA.

Z tejto kapacity je pre Ekol s. r. o. . rezervovaných 30 kVA.

A to pre tieto odbery

čerpadlá olejov a  vody 	3 kW

Kompresor 			1 kW

Ohrev 			2 kW

Monitorovací systém 	1 kW

Pracovné zázemie           15 kW

SPOLU:                                                		22 kW

Inštalácia:

Elektrická sieť: 3 PEN AC 50 Hz 400/230 v TNC

Ochrana pred úrazom a el. prúdom pri poruche so samočinným odpojením od zdroja (PURITAN).

Ochrana pred el. prúdom pri normálnej. prevádzke. Izolovaním živých časti krytmi

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie: 3

Inštalovaný výkon: 			25  kW

Výpočtový výkon. 			22 kW

Ročná spotreba je: 				max. 1 MWh

Názov spotrebičov

PURITAN OP 12 SANBORN  - odstredivý separátor          14,5 kW

Čerpadlá   - 				   			spolu  5 kW

Ohrev vody  - dočasne  boiler                  			2 kW

Čerpadlá olejov a  vody 						3 kW

Kompresor 								1 kW

Ohrev médií								2 kW

Odstredivka MITSUBISHI 3H.- separátor

Pre ohrev vody  sa sa uvažuje aj s využitiím systému so solárnymi kolektormi.

V zmysle zákona č. 478/2003 Z. z. o ovzduší § 18 , odst. 3 bude na ohrev vody použitá najlepšia dostupná technika s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na jej odstránenie a prevádzku.

Stlačený vzduch

Zásobovanie stlačeným vzduchom z kompresora typu GA 2 so zásobníkom 200 l

Predpokladaný výkon kompresora je 10 m3.hod-1. Kompresor bude vybavený vymrazovačom vzduchu.

Súčasťou kompresora je aj zásobník stlačeného vzduchu s objemom 200 l PN10.

Dopravná a iná infraštruktúra

Vlastná ADR preprava:

Autocisterna  (CAS 8 m3 - DAF FA LF 55, 180 E15 )s certifikátom ADR ( obr. na

titulnej strane zámeru )

Nákladný automobil CITROEN JUMPER s max. nosnosťou do 1 500 kg

Nároky na pracovné sily

Celkový cieľový počet pracovníkov: 	           8, z toho robotníci 5

Smennosť: 						jednosmenná prevádzka

Iné nároky

Nároky na skladovanie  a manipuláciu sú riešené v súlade s osobitnými predpismi a s vyhl. MŽP SR č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Sú opísané v kapitole I. pod bodom 8 zámeru.

Protihavarijné vybavenie

Pomôcky, náradie a technika, ktoré možno použiť pri havarijných únikoch

CAS 8          - ADR			  			- prístrešok, nádvorie

Lopata ,metla,   fúrik					2 x

Prázdne sudy á 200 l, resp. 60 l				3 x	- v sklade NL

Izolačná fólia PE  4x5 m					5 x

Absorpčný a neutralizačný  materiál     (vapex 40 kg, vápno, sóda 20 po kg)

Ďalšie veci -

Rýchlotuhnúci tmel REO, alebo iný			2 x (0,5 l)

Rýchlosavé utierky na ruky				2 x	bal

Hydrofóbna zábrana (Sorbčný had)  			1 x

2. Údaje o výstupoch (napr. zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje      hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané  investície).

Zdroje znečistenia ovzdušia,

a) počas výstavby

b) počas prevádzkovania

Ako aj z vyjadrenia OÚŽP ŠSOV č. 1/2007/860-02 z 15. 6. 2007 vyplýva, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 706/2003 Z. z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 sa  zdroje znečisťovania ovzdušia nevyskytujú.

Odpadové vody,

S potrebou vody pre technologické účely stavby neuvažuje.

( Pozn.- voda, odstránená – a teda vzniknutá v rámci čistenia olejov je odpadom a nakladanie s odpadmi bude súčasťou súhlasov podľa osobitných predpisov – bude zneškodňovaná prostredníctvom zmluvného oprávneného subjektu – napr. v EBA Prešov..

Splaškové vody

Množstvo splaškových vôd z predkladanej stavby vychádza zo spotreby vody podľa počtu pracovníkov a špecifickej potreby podľa úpravy MP SR č. 477/99-810 z 29.2.2000

Splaškové vody predstavujú odpad zo sociálnych zariadení.

Množstvo vody je vypočítané v predchádzajúcej kapitole s týmito výsledkami:

Priemerná denná potreba:

Qdeň=3 x 60 + 5 x 120 =780 l.d-1=0,78 m3.d-1

Maximálna hodinová potreba:

Qhod=   780 l.d-1 / 24 = 32,5 l. h-1

Ročná potreba vody:

Qrok= 260 x 0,78=202,8 m3rok-1

Splaškové vody budú odvádzané kanalizačnou prípojkou do zberača na susednej parcele ZVL Auto, s.r.o..

Vody z povrchového odtoku

budú odvádzane cez lapol do vsakovacej studne, v súlade so súhlasom orgánu ŠVS, - vodporávnym rozhodnutím, uvedeným v prílohovej časti zámeru..

Iné odpady,

V záujme ochrany životného prostredia v danej lokalite počas výstavby ako aj prevádzkovania stavby bude nutné zabezpečiť nasledovne opatrenia:

a/ Opatrenia počas výstavby:

- ďalšie nakladanie s výkopovou zeminou v miestach výkopových prác vykonávať po rozboroch pôdy

b/Opatrenia počas prevádzky

- merať obsah škodlivín v pracovnom prostredí a úroveň hluku,

- vykonávať školenia pracovníkov so zameraním na manipuláciu s používanými materiálmi a odpadmi a na riešenie havarijných situácii

- vypracovať havarijný plán v zmysle osobitných predpisov.

Množstvo a spôsob zneškodňovania odpadov.

Odpady počas výstavby:

Pri realizácii stavby nedôjde k vzniku nebezpečných odpadov, t. j. takých,  ktoré by negatívne ovplyvňovali životné prostredie.

Vznikajú iba odpady kategórie ostatný odpad

| Kód odpadu | Názov podľa katalógu | Množstvo |
| --- | --- | --- |
| 17 01 07 | zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | 10 ton |
| 17 04 05 | železo a oceľ | 2 tony |
| 17 05 06 | výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | 10 ton |

Odpady počas prevádzky

Nebezpečné odpady, ktorých je žiadateľ pôvodcom:

15 02         Absorbenty, filtračné mat. handry na čistenie a ochranné odevy

15 02 02  - absorbenty, filtr.materiály, vrátane olej. filtrov inak nešpecifikovaných,

handry na čist., ochranné odevy kontamin. nebezpečnými látkami

Tento odpad vzniká zo zhodnocovania  NO s kódom 160107 – olejové filtre, keď sa vnútorná, papierová časť olejového filtra po – odstredení oleja – oddelí a je potrebné ju zneškodniť prostredníctvom oprávnenej organizácie. Do úvahy prichádza blízka spaľovňa FECUPRAL s. r. o.  a EBA  s. r. o. Prešov, čo sú oprávnenými subjektami .

19  02         Odpady z fyzikálnej a chemickej úpravy odpadu

19 02 05     Kaly z fyzikálne - chemického spracovania obsahujúce nebezpečné

látky

Predmetný odpad vzniká z činnosti -  R9 - Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie a je možné ho nezávadne  zneškodniť v blízkej spaľovni NO  FECUPRAL s. r. o.  a aj  v spoločnosti EBA  s. r. o. Prešov,  ako v oprávnených subjektoch.

Množstvo tohto odpadu závisí od obsahu znečisťujúcich, nerozpustných látok v  odpadových olejoch,  spracovávaných na olejový regenerát. Jeho obsah je obvykle nižší ako 0,05 % hmotových.

Zdroje hluku

V súvislosti s vybudovaním prevádzky nie je potrebne rátať s technologickými zdrojmi hluku, ani s prekročením limitných bariér.

( Hluková štúdia pri 10 vjazdoch a výjazdoch z areálu -potvrdzuje výrazné

podkračovanie všetkých limitov...).

Zdroje vibrácií

Pri výstavbe nebudú používané mechanické prostriedky, ktoré by mohli spôsobiť škodlivé vibrácie  šíriace sa do okolia.

Počas prevádzky nebudú vznikať žiadne neprimerané a škodlivé  vibrácie, ktoré by ovplyvňovali okolie.

Zdroje žiarenia a iné fyzikálne polia

Žiarenie rádioaktívne, elektromagnetické

Technológia prevádzkovaná v rámci tejto stavby nebude zdrojom rádioaktívneho žiarenia ani zdrojom elektromagnetického žiarenia, presahujúceho hodnoty hygienických predpisov SR.

Radónové riziko

Na základe spracovaných odvodených máp radónového rizika (URANPRESS, Spišská Nová Ves, 1992) vyskytujú sa v okrese Prešov zhruba v rovnakom pomere oblasti s nízkym (najmä stredná časť okresu)

a so stredným radónovým rizikom (prevažne severovýchodná a juhozápadná časť okresu - územie pohorí Čierna hora a Slánske vrchy).

Posudzovaná lokalita zámeru sa nachádza v území s nízkym radónovým rizikom.

Zdroje tepla a zápachu

Tepelné zaťaženie pracovníkov nepresiahne hodnoty stanovené podľa záväzného opatrenia o hygienických požiadavkách na pracovné prostredie v znení úpravy Vestníka MZ SR č. 7/1978.Zápach sa nepredpokladá

Iné vplyvy sa tiež neočakávajú

- Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.

Vplyv na ovzdušie

Navrhovaná prevádzka nebude mať žiaden nepriaznivý vplyv na kvalitu ovzdušia v záujmovej lokalite.

Zdrojom plynných škodlivín je iba existujúca preprava , autocisterna je však vybavená na úrovni najlepších dostupných techník – certifikátom ADR.

Vplyv na hlukovú situáciu

Produkcia hluku od dopravy a z technologického procesu možno odôvodnene deklarovať ako bezvýznamné.

Narušenie celkovej hlukovej situácie v okolitých obciach respektíve v blízkom okolí sa nepredpokladá,

Vplyv rizikových faktorov – hluku,  pripadne znečistenie ovzdušia z prevádzky na obytnú zónu sa nepredpokladá.

( Hluková štúdia pri 10 vjazdoch a výjazdoch z areálu - ako je  predpokladané

maximum -potvrdzuje výrazné podkračovanie všetkých limitov...).

Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Obv. Ú ŽP v Prešove,  ako príslušný vodohospodársky orgán dňa 22.8.2008, pod č. 1/2008/1126-3 v rámci vodoprávneho konania  súhlasil s riešením vsakovacej studne ako s vodnou stavbou, do ktorej budú cez dve uličné vpuste a cez odlučovač ľahkých kvapalín odvedené dažďové vody z povrchového odtoku.

S potrebou vody pre technologické účely stavby neuvažuje a preto ani nevzniknú Zachytená voda z tg. procesu separácie olejov je zneškodnená externe so zmluvným partnerom EBA prev. Prešov

Kvantita a kvalita povrchových vôd v rieke Torysa a Sekčov  hoci sú vzdialené iba cca 300 m  preto   nemôže   byť realizáciou zámeru ovplyvnená.

Vplyvy na pôdu

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v už v existujúcich prevádzkach. Táto činnosť nekladie požiadavky na záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv ani na štruktúru a kvalitu okolitej pôdy.

Vplyvy na horninové prostredie a prírodné zdroje

V posudzovanom území sa nenachádzajú zdroje nerastných surovín ani chránené územia. Nie je tiež predpoklad zmeny hydrogeologických charakteristík.

Vplyvy na faunu, flóru a ekosystémy

Pre územie v ktorom sa navrhuje stavba z hľadiska územnej ochrany prírody a krajiny je ustanovený prvý stupeň ochrany.. V záujmovom území sa nenachádzajú chránené územia v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Vplyvy na okolie

V záujmovom území sa nenachádzajú významné krajinné prvky. Nedôjde k odstráneniu žiadnych porastov. Nebude dochádzať ani k zásahom do prvkov územného systému ekologickej stability. Zamýšľané stavba má lokálny charakter. Nie je potrebný uvažovať s veľkoplošnými vplyvmi regionálneho významu.

Vplyvy na hmotný majetok a kultúrne pamiatky

V najbližšom okolí stavby nie sú pamiatkovo chránené objekty.

Sociálne ekonomické vplyvy

Realizáciou zámeru sa nemenia sociálne- ekonomické vplyvy

Realizovanie zámeru sa považuje jednoznačne za výrazne ekologické. Veď spracováva nebezpečné odpady na využiteľné, certfikované materiály.

Územie mimo areálu nebude stavebnými prácami a mechanizmami nepriaznivo dotknuté a nevyžiada si úpravu.

Štruktúra krajiny nebude negatívne narušená navrhovanou činnosťou.

4.  Hodnotenie zdravotných rizík.

Vzhľadom na opísané výstupy nie je predpoklad negatívnych vplyvov na zdravie obyvateľstva blízkych sídiel, s výnimkou pracovníkov v prevádzke.

Samotná prevádzka je v súlade s požiadavkou zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.

S ohľadom na charakter stavby a predovšetkým na charakter územia, v ktorom má byť výroba rekonštruovaná a inovovaná na úroveň BATNECC  , nie je predpoklad zvýšenia zdravotných rizík oproti jestvujúcemu stavu.

V prevádzke budú zriadené sociálne priestory , šatne a kancelárie podľa

platných hygienických predpisov.

5.  Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti].

V záujmovej lokalite ani v jej blízkosti sa nenachádzajú žiadne chránené územia, pamiatkové rezervácie, zóny ani chránené pásma. Navrhovaný zámer priamo nezasahuje žiadne prvky územného systému ekologickej stability.

Areál sa nachádza v priemyselnej zóne z čoho vyplýva, že nezasahuje ani do sústavy chránených území NATURA 2000 a navrhovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv na tieto územia.

6.  Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového  priebehu pôsobenia.

Na základe predchádzajúcich zistení možno konštatovať, že prírodné prostredie nebude prevádzkou zasiahnuté a ovplyvnené. Obytná zástavba okolia nebude prevádzkou závodu zasiahnutá ani ovplyvnená.

Štruktúra krajiny nebude narušená navrhovanou činnosťou.

Ovplyvnená nebude ani infraštruktúra, služby, rekreácia či cestovný ruch.

Predkladaný zámer akceptuje znenie všeobecne záväzných právnych predpisov so zameraním na starostlivosť o životné prostredie a niektorých súvisiacich predpisov, najmä tieto predpisy:

- Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z. ,   zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z.z.,  zákona č. 587/2004 Z.  z., zákona č. 15/2005 Z. z. , zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 24/2006 Z. z.,  zákona č. 359/2007 Z.z. a zákona č. 454/2007 Z. z.

- Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 532/2005 Z.z. a zákona č. 359/2007 Z.z.

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z. z., ktorou   sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

- Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení  zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002, zákona č.  393/2002 Z.z., zákona č. 529/2002 Z.z. ,zákona č. 188/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z. z.,  zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. , zákona č. 443/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z. z.,   zákona č. 733/2004 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 532/2005 Z.z., zákona č.571/2005 Z.z.  a zákona č. 127/2006 Z. z.

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z.z o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 509/2002 Z.z., vyhlášky č. 128/2004 Z. z., vyhlášky č. 599/2005 Z.z. a vyhlášky č. 301/2008 Z.z.

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z.  a vyhlášky č. 129/2004 Z. z.

- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov.

Z posúdenia očakávaných vplyvov vyplýva , že sa neočakávajú nepriaznivé vplyvy v dotknutom území.

V areáli stavby sa nenachádzajú žiadne ekologicky významne biotopy, resp. lokality, zaujímavé z hľadiska ochrany prírody a územného systému ekologickej stability. Nepredpokladá sa žiaden zánik, ani negatívne dopady na biotopy fauny a flóry (ani počas výstavby, ani počas prevádzky).

Realizáciou zámeru nedôjde k zásahu do žiadnych veľkoplošných a maloplošných chránených území.

Vo fáze projektovej prípravy navrhovateľ zohľadnil celý rad technických

a environmentálnych opatrení na elimináciu predpokladaných nepriaznivých vplyvov na životné prostredie.

Tieto opatrenia sú na úrovni súčasného technického poznania a budú spĺňať kritéria najlepšie dostupnej technológie pri primeranosti výdavkov (BATNEC.

Realizáciou navrhovanej činnosti sa umožní dodržať všetky všeobecne záväzné právne   predpisy ochrany životného prostredia.

Predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životne prostredie boli hodnotene z viacerých hľadísk: priame, nepriame a kumulatívne, pozitívne a negatívne vplyvy.

Z hľadiska časového horizontu boli posúdené vplyvy v etapách výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti a pretože sa postupovalo v úzkej komunikácii s príslušnými orgánmi štátnej správy je reálny predpoklad, že vplyvy budú pozitívne o čom jednoznačne svedčia aj už udelené  súhlasy v rámci rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy.

.

- Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice.

V zmysle  §40 zákona 24/2006 Z. z. navrhovaná stavba posudzovaniu vplyvov presahujúcich štátne hranice nepodlieha.

8.  Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území (so zreteľom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok).

Žiadne riziká v súvislosti s výstavbou a prevádzkou zariadenia sa nepredpokladajú.

9.   Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti.

S realizáciou navrhovanej činnosti nie sú spojené žiadne ďalšie riziká. Použitím

environmentálne vhodných techník a materiálov a dodržiavaním navrhnutých opatrení sa naviac predíde environmentálnym i bezpečnostným rizikám a negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov

navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Okrem dodržiavania existujúcich podmienok udelenej autorizácie na navrhovanú činnosť musí navhovateľ  každé 3 roky predložiť na MŽP SR OOH odborný posudok, ktorým sa preverí dodržiavanie technických, technologických podmienok pre ďalšie pokračovanie činnosti.

11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť

nerealizovala.

- Navrhovateľ predmetnú činnosť ( zhodnocovanie odpadových olejov, olejových filtrov, ako aj zber iných nebezpečných odpadov a ich prepravu...)

vykonáva aj v súčasnosti

(v prenajatých priestoroch v Priemyselnom centre Prešov na ul. Budovateľská)

na základe platných súhlasov podľa príslušných osobitných predpisov, vrátane

autorizácie od príslušného rezortného orgánu – Ministerstva životného prostredia

Slovenskej republiky.R...

- Ide o rekonštrukciu a inováciu  priestorov, ktoré boli vybudované a využívané pod názvom - olejové a naftové hospodárstvo š.p. ZVL Prešov  - t. j. na účely zhodné  s ich „pôvodným“ určením.

Z týchto skutočností vyplýva, že

- Nebolo účelné a potrebné vypracovávať ani tzv. „ nulový variant“, pretože nulový variant nemôže nastať ani v kontexte stavby a miesta ( stavby a činnosť pôvodne existovali - dávno pred účinnosťou ešte prvého zákona „EIA“  - č. 127/1994  a  takisto nakladanie s odpadmi v nezmenenom rozsahu firma  EKOL – recyklačné systémy, s.r.o.,  vykonáva v  areáli na Budovateľskej ul. č. 38 na základe súhlasov OŠS a  udelenej autorizácie na nakladanie s odpadovými olejmi od MŽP SR číslo 163/A/07-3.4, podľa § 13 ods. 7 , zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch s platnosťou až do júna 2017 ).

- Nebolo účelné a potrebné vypracovávať ani  „variantné riešenia“,  pretože po rekonštrukcii a inovácii priestorov  na úroveň BAT firma EKOL – recyklačné systémy, s. r. o., iba  opustí prenajaté priestory, ktoré kritéria BAT spĺňajú iba podmienečne, bez výhľadu na ich prispôsobovanie sa trendom najlepších dostupných techník.

- MŽP SR SR listom č. 3310-3.4/ml zo dňa 6.2.2009 upúšťa od variantného riešenia

zámeru, ktorý je v prílohovej časti zámeru.

V.

Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu

(vrátane porovnania s nulovým variantom)

MŽP SR  listom č. 3310-3.4/ml zo dňa 6.2.2009 upustilo od variantného riešenia

Zámeru.

VI.

Mapová a iná obrazová dokumentácia

Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti,   M=1:120 000

Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti,   M=1:  80 000

Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti,   M=1:  10 000

10 ks výstižných obrázkov, ktorá môžu navrhovanú činnosť objasniť..........

- sú obsahom prílohovej časti zámeru

VII.

Doplňujúce informácie k zámeru

1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer, a

zoznam hlavných použitých materiálov.

PD stavby „Prevádzkový areál EKOL“ na Košickej ulici v Prešove

Geologická mapa Slánskych vrchov a košickej kotliny

Štatistická ročenka SR za rok 2006

Atlas krajiny SR, MŽP SR, 2002.

WEB stránky MŽP SR, SAŽP, SHMU, Enviroportál, mesto Prešov

Seizmotektonická mapa Slovenska STN 73 0036

UNAPRES Sp.N. Ves 1992

Fytologické členenie Slovenska -Futak 1980

Správa o stave životného prostredia SR – MŽP SR 2006

POH  Prešovského okresu do r. 2005

- Zoznam rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej

činnosti pred vypracovaním zámeru:

Priložené v prílohe k zámeru :

-    Vyjadrenie MŽP SR   č. 3310/09 – 3.4/ ml zo dňa 6. 2. 2009, ktorým sa upúšľa

od variantného riešenia zámeru

-    Rozhodnutie KÚ pre cestnú dopravu a poz. komunikácie v  Prešove, č.2006/967

zo dňa 23. 8. 2006, ktorým sa pre  EKOL – Recyklačné systémy, s. r. o. povoľuje

vjazd zo št. cesty I/68 k parcelám

-    Súhlas Obv.Ú ŽP v  Prešove, č. 1/2007/452-01 zo dňa 26. 3. 2007, ktorým

sa pre  EKOL-Recyklačné systémy, s.r.o. povoľuje použitie hmoty Sikkaton Isol

na vykonanie hydroizolácií objektov ,...

-    Záväzné stanovisko RÚVZ v Prešove č. 2007/1170/04/BDI/Mi zo dňa

18.05.2007 k územnému konaniu stavby..

- Stanovisko OR HZZ v Prešove, č. 450/2007-1 zo dňa 01.06.2007, ktorým sa pre

EKOL – Recyklačné systémy, s. r. o., vyjadruje k PD pre ÚR stavby

-	 Vyjadenie Obv.Ú ŽP v  Prešove, č. 1/2007/850-02 zo dňa 15. 6. 2007, ktorým

sa úrad vyjadruje pre  EKOL – Recyklačné systémy, s. r. o., k PD pre ÚR z

hľadiska ochrany ovzdušia,

-  Vyjadrenie Obv.Ú ŽP v  Prešove, č. 1/2007/974-02 zo dňa 6. 7. 2007, ktorým

sa pre  EKOL – Recyklačné systémy, s. r. o., vyjadruje k PD pre ÚR....

-  Vyjadrenie Obv.Ú ŽP v  Prešove, č. 1/2007/1103-02 zo dňa 14. 8. 2007, pre

EKOL - Recyklačné systémy, s. r. o., k zmene odvedenia dažďových vôd ...

-  Rozhodnutie Mesta  Prešov, č. P/2007/3207-Tu zo dňa 4. 10. 2007, ktorým sa

vydáva pre  EKOL – Recyklačné systémy, s. r. o., ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE.....

- Posudok o priepustnosti odpadových vôd č. 102/08/G z jún / 2008, ktorým sa

posudzuje odvedenie  povrchových vôd do horninového prostredia,

vypracovaný Ing. Pavlom Polákom, GEOPOL Prešov, s.r.o.

-    Stanovisko OR HZZ  v  Prešove, č. 635/2008 zo dňa 24. 7. 2008, ktorým sa pre

EKOL – Recyklačné systémy, s. r. o., vyjadruje k PD pre účely stav. povolenia

-  Vyjadrenie Vsl. Distribučnej a. s.  v  Prešove, č. 201/PS/2008 zo dňa 15.8. 2008,

ktorým sa pre  EKOL – Recyklačné systémy, s. r. o., vyjadruje k PDpSP,

-  Vyjadrenie Obv.Ú ŽP v  Prešove, č. 1/2008/1285-02 zo dňa 19. 8. 2008, ktorým

sa pre  EKOL – Recyklačné systémy, s. r. o., vyjadruje k chráneným územiam...

-    Rozhodnutie Obv.Ú ŽP v  Prešove, č. 1/2008/1126-03 zo dňa 22. 8. 2008,

ktorým sa vydáva pre  EKOL – Recyklačné systémy, s. r. o., povolenie na

zriadenie vodnej stavby a povolenie na vypúšťanie povrchových vôd...

-  Rozhodnutie Mesta  Prešov, č. B/2008/18496-Ja/190 zo dňa 8. 9. 2008, ktorým

sa vydáva pre  EKOL – Recyklačné systémy, s. r. o., stavebné povolenie.....

- Rozhodnutie MŽP SR o Autorizácii a o následnej zmene odborne spôsobilej

osoby

-  Rozhodnutie OÚ v  Prešove , Odboru ŽP, Námestie mieru č.2  zo dňa 18. 4. 2002 č.ŽP 486/2002/297/OH - Ma, ktorým sa udeľuje súhlas na prevádzku zariadenia na zber a zhodnocovanie NO činnosťou R9 vrátane prepravy v rámci okresu Prešov podľa §7, ods.1, písm. c),d) a g) zákona č. 223/ 2001 Z.z. o odpadoch.

-  Rozhodnutie Obv.Ú ŽP v  Prešove, číslo ŽP 1/2005/83-003/OH-Ma zo dňa 28. 1. 2005, ktorým sa mení Rozhodnutie číslo ŽP 486/2002/297/OH – predlžením platnosti a zmenou obchodného mena na EKOL – recyklačné systémy, s.r.o.

- Rozhodnutie OÚ v  Prešove , Odboru ŽP, zo dňa 26. 11. 2007 č. ŽP

1/2007/11439-3/OH - Ma, ktorým sa udeľuje súhlas na na zber a zhodnocovanie

NO podľa  §7, ods.1, písm. c),d) a g) zákona č. 223/ 2001 Z. z.–  predlženie

platnosti do 31.10.2010.

- Rozhodnutie KÚ ŽP v  Prešove , Odboru, Námestie mieru č.2  zo dňa 19. 12. 2007 č. 1/2007/1489-3 - Fe, ktorým sa udeľuje súhlas na prepravu NO presahujúcu územie  okresu Prešov podľa §7, ods.1, písm. g) zákona č. 223/ 2001 Z.z. o odpadoch.

- Rozhodnutie KÚ ŽP v  Prešove , zo dňa 29. 10. 2008 č. 1/2008/1281-3 - Fe, ktorým sa predlžuje súhlas na prepravu NO presahujúcu územie  okresu Prešov podľa §7, ods.1, písm. g) zákona č. 223/ 2001 Z.z. o odpadoch do 31.10.2010..

-  Hluková štúdia vypracovaná pre účely posúdenia vplyvov na životné prostredie

v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.

K dispozícii sú aj ďalšie dokumenty, napr.:

-    Rozhodnutie Obv.Ú ŽP v  Prešove, č. ŽP 1/2005/1192-003/OH-Ma zo dňa 21. 10. 2005, ktorým sa mení obchodné meno a právna forma na EKOL – Recyklačné systémy, s. r. o., IČO 36 507 440 a dopĺňa sa o súhlas na nakladanie s NO  vzniknutých z prevádzky autorizovanej činnosti

# -	Havarijný plán pre prípad mimoriadneho zhoršenia kvality vôd vo firme EKOL – recyklačné systémy, s.r.o.,    pre prevádzku zhodnocovania odpadových olejov na Budovateľskej ulici č. 38 v Prešove, vypracovaný podľa prílohy k vyhláške MŽP SR č. 100/2005   Z.z.,  , schválený OŠSOH – SIŽP IOV Košice.

- Osvedčenie  ADR  č. 28/613 -153 / 03 o schválení vozidla CAS-8 na prepravu

nebezpečných vecí

- Certifikát č. 00034/110/1/2005 na výrobok z odpadového oleja REGENOL 46/HM podľa § 12 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-    CE - Vyhlásenie zhody  od  LK plast s. r. o. Poprad k lapaču ropných látok

3. Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej činnosti

a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie.

Nie sú.

VIII.

Miesto a dátum vypracovania zámeru

Zámer bol vypracovaný v Michalovciach v januári 2009

IX.

Potvrdenie správnosti údajov

1. Spracovatelia zámeru.

Ing. Rudolf Šuňavsky, Saleziánov č. 6,  Michalovce

Ing. Peter Červenický, Na Záhumní 291/46, Fintice

2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom (pečiatkou) spracovateľa zámeru a podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa.

Zámer je vypracovaný v zmysle zákona NR SR č. 24/2006

Svojim podpisom potvrdzujeme, že údaje v zámere vychádzajú z najnovších poznatkov vo veci zhodnocovania nebezpečných odpadov

Zároveň prehlasujeme, že nebola vedome zamlčaná žiadna dôležitá skutočnosť, ktorá by mohla akokoľvek negatívne ovplyvniť životné prostredie a stav životného prostredia v posudzovanom území

V Michalovciach, 26. 2. 2009

.................................................

V Prešove, 3. 3. 2009

.................................................

Ing. Peter Červenický, Na Záhumní 291, Fintice, oprávnený zástupca navrhovateľa

X.

PRÍLOHY:

- Mapy

- Vyjadrenia, stanoviská, súhlasy a niektoré rozhodnutia vo veciach navrhovanej činnosti.

- Výkresy

- Obrázky

+

všetko 1 x v elektronickej forme na CD