# VSŽ Foundry, s.r.o.,   Vstupný areál USSteel,     044 54 KOŠICE

# Žiadosť o vydanie povolenia pre  spoločnosť

# VSŽ  Foundry, s.r.o.

# podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

# november   2005

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | VSŽ Foundry, s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  | - |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  | - |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  | - |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vstupný areál USSteel , 044 54 Košice |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Vstupný areál USSteel , 044 54 Košice |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | jan.focko@vszfoundry.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Dr. Ing. Frank Göttert Ing. Juraj Mičko |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36 577 707 |  |  |  |
|  | DIČ | 2021806622 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | NOSE-P 105.12 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Okresný súd Košice I Oddiel :Sro, vložka č. 1417/V | Príloha č. | 1 |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Ján Focko, tel. 055/673 8077 ,0903297287 príloha č. 2 |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | VSŽ Foundry, s.r.o., odbor Riadenia ľudských zdrojov, ekológ spoločnosti |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | VSŽ Foundry, s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vstupný areál USSteel , 044 54 Košice |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj : Košický, Okres Košice II, Katastrálne územie : Košice Železiarne, Vo východnej časti areálu spoločnosti U.S.Steel Košice ,s.r.o. |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 300 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Rok začatia : 1966 Ukončenie prevádzky : termín neurčený |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 2. Výroba a spracovanie kovov – a) 2.4. Zlievárne železných kovov s kapacitou väčšou ako 20 t za deň b) 2.5.a Prevádzky na výrobu surových neželezných kovov z rúd, koncentratov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými postupmi |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | výrobná kapacita odliatkov väčšia ako 20 t za deň |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Prevádzka Zlieváreň I - 13 190 t Prevádzka Zlieváreň II- 19 200 t |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Prevádzková doba (hod) :4240 h/rok |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa §7 odst.1 písm. c/ zákona odpadoch pre činnosti R 4-Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín R13-Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činnosti R1 až R 12 |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 2. Výroba a spracovanie kovov – a) 2.4.1 Zlievárne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň b) 2.7.2 Výroba neželezných kovov a zliatin z rúd, koncentrátov, alebo druhotných surovín metalurgickým ,chemickým, alebo elektrolityckým procesom |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Skládku neprevádzkujeme |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | X | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Č. ŽP 210/96-Vr 4.11.1996 (AFL) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | č. ŽP 27-c/96/97-Vr 23.5.1997 JUNKER Č. ŽP 486/97/Fa GO Vozových žíhacích pecí č. 1 a č.2 27.5.1997 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Protokoly z kolaudačných konaní technologických častí a stavebných častí Č. ŽP 1491-2/98-Vr 21.8.1998 AFL Č. ŽP 975/98/Fa 9.6.1998 Žíh.pece Č. ŽP 2001/00627-3/Vr 19.7.2001 Linka na povrch. úpravu odliatkov |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Viď. Príloha č.5 Výpisu z listu vlastníctva č. 895 Vlastník parciel a stavieb: fy EUROCAST Košice, s.r.o. IČO : 36583103, Spoluvlastnícky podiel : 1/1 Spol. VSŽ Foundry, s.r.o. podniká na pozemkoch a stavbách spol. fy EUROCAST Košice, s.r.o. na základe zmluvy Parcelné čísla ,druh pozemku „Zastavané plochy a nádvoria 174/1,174/5-174/15, 174/31-174/34, 175,176/1-176/9,176/13,176/14,176/26-176/28 Parcelné čísla ,“ Stavby“ 168/22,174/5,174/7-174/12,176/2,176/4 -176/8,174/14,174/31-174/33,174/6,174/3,174/9,176/27 |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | 129/157,68/18,177/1 ,Katastrálne územie : Košice- Železiarne KOŠICE- mestská časť ŠACA, vlastník pozemkov USSteel Košice, s.r.o. |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | - Prevádzka Zlieváreň I - SO 01 - Prevádzka Zlieváreň II- SO 02 - Prevádzka Modeláreň –SO 03 - úsek Nákup a expedícia, skladové priestory- SO 04, Príloha č.6 |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | SO 01 : výrobná hala taviarne, AFL, čistiarne, hala linky na povrchovú úpravu odliatkov ,budova šatne - SO 02 : výrobná hala taviarne, formovne, čistiarne, výskumná zlieváreň ,budova šatne, usádzovacie nádrže, výparníková stanica CO2, SO 03 ,sklad reziva, výrobná prevádzka ,sklad modelov SO 04, zásobníky pieskov, sklad olejov, |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia |  |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | X | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | - |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Príloha č. 38 | Zmluvy na zneškodnenie odpadov | Súčasť dohody |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
|  | Základný opis prevádzky Zlieváreň I Zlieváreň I zabezpečuje všetky činnosti potrebné k výrobe odliatkov z viacerých druhov sivých a tvárnych liatin hmotnostných skupín od 1 do 140 kg Prevádzka Zlievárne I má štyri základné pracoviská: 1. Taviareň 2. AFL 3. Čistiareň 4. Údržba Každé z uvedených pracovísk je možné rozdeliť na dielčie pracoviská ktoré zabezpečujú jednotlivé činnosti ktoré sú úlohou pracoviska zabezpečovať v rámci celej prevádzky. Taviareň – zabezpečuje prípravu tekutého kovu podľa naplánovaného sortimentu výroby jej dielčie delenie je nasledovné: a. príprava surovín b. pec Junker 2x 6ton c. sušenie a žíhanie paniev Formovňa – zabezpečuje prípravu foriem pre odlievanie včítane výroby jadier a ich povrchovú úpravu, prípravu formovacích zmesí pre formovací uzol, samotné formovanie do formovacích rámov 1000x800x300/300 mm , zakladanie jadier do foriem, skladanie foriem, odoberanie tekutého kovu do paniev , odlievanie do foriem, vytĺkanie odliatkov a odoberanie z foriem po stuhnutí a vychladnutí kovu. Tieto činnosti predstavujú súčasne aj dielčie delenie pracoviska. Rozhodujúce zariadenia tvoria: Automatická formovacia linka od fy Foundry automation a stroje pre výrobu jadier SPC 30 , 7 a Laempe 20. Čistiareň – úlohou čistiarne je spracovať odliatky odobraté z formovne na úroveň ktorá je dohodnutá s odberateľom odliatkov. Základnými uzlami pracoviska čistiareň sú: - závesné priebežné otrieskavacie zariadenie CH 12x18,5 a stoly brusičov vybavené ručnými brúskami a brúsky stacionárne typu AHS 600. K povrchovej úprave slúži Linka na povrchovú úpravu odliatkov ,ktorá je vybavená odsávanými komorami pre máčanie a sušenie odliatkov. Údržba - je umiestnená v dielňach pre elektro. a strojnú časť. Na prevádzke Zlieváreň II sú vyrábané tvarové odliatky o hmotnosti 5kg až 6t z nasledujúcich druhov materiálov: - Liatiny s lamelárnym grafitom (LLG), b) Liatiny s guľôčkovitým grafitom (LGG), c) Vysokolegovaných Cr, Cr-Mo, Cr-Ni a Cr-Ni-Mo liatín, d) Nelegovaných oceľoliatin e) Nízkolegovaných oceľoliatin f) Vysokolegovaných oceľoliatin, g) Špeciálnych zliatin na báze Co - Cr,resp.Ni - Cr, h) Zliatin neželezných kovov na baze Cu Základný opis prevádzky Zlieváreň II Prevádzka ZL II je umiestnená v samostatnej výrobnej hale a skladá sa z troch stredísk - Čistiareň s hrubovňou - Formovňa - Taviareň 1. Čistiareň s hrubovňou : Stredisko čistiareň je umiestnené v prvej lodi prevádzky ZL II . Hlavnou úlohou čistiarne je vyčistenie odliatych odliatkov od zostatkov formovacej zmesi , prípadne ich ďalšia úprava. Stručný prehľad technologických operácií je nasledovný : Odliatky z ocelí, tvárnych a sivých liatin prípadne bronzov sú vybraté z foriem ( vyrámované ) a naložené na plošiny koľajových trolejových vozíkov , ktorými sú prevezené na čistiareň. V stredisku čistiareň sa odliatky otrieskajú oceľovými brokmi , čím sa z odliatkov odstráni prebytočná formovacia zmes. Potom sa z odliatkov odstránia náliatky a vtokové sústavy. V žíhacích peciach sú odliatky tepelne spracované podľa požiadaviek zákazníka. Ak zákazník požaduje opracovanie tak sú odliatky aj opracované- hrubované. Hotové odliatky sú pripravené na expedičnej skládke. 2. Formovňa : Stredisko formovňa je umiestnené v prostrednej ( druhej) lodi prevádzky ZL II . V Stredisku formovňa je hlavnou úlohou výroba jadier a foriem a ich skladanie tak ,aby boli pripravené na odliatie. Stručný prehľad technologických operácií je nasledovný : Na stredisku formovňa sú vyrábané formy a jadrá z furanových zmesí , CT zmesí , Novanolových zmesí prípadne z bentonitových zmesí. Formovacie zmesi sú pripravované v kontinuálnych miešačoch , kolesových miešačoch alebo ramenových miešačoch. Formovacie zmesi sú nasypané do foriem a jadrovníkov , kde vytvrdnú. Vytvrdnuté formy a jadrá sú ošetrované nátermi a skladané k sebe tak , aby vytvorili pracovné dutiny foriem. Pracovné dutiny foriem sú vyplnené tekutým kovom , ktoré po stuhnutí vytvoria odliatky. Surové vychladnuté odliatky (s vtokovými sústavami a náliatkami) sú vyberané z foriem úderom formovacích rámov priamo o ťažkú kokilu , alebo na vytriasacích roštoch. Uvoľnené surové odliatky sú nakladané na trolejové koľajové vozíky. Stredisko taviareň je umiestnené v poslednej (tretej) lodi prevádzky ZL II . Hlavnou úlohou taviarne je výroba tekutého kovu požadovaného chemického zloženia ,štruktúry a mechanických vlastností podľa požiadaviek zákazníka, a jeho odliatie do pripravených zložených foriem vyrobených vo formovni. Druhy materiálov môžu byť podľa STN , a zahraničných noriem (DIN, ASTM, UNI, ČSN...), rôzných podnikových a odborových noriem. - Taviareň Stručný prehľad technologických operácií je nasledovný : Ocele , tvárne liatiny, sivé liatiny , neželezné kovy (bronzy) a špeciálne zliatiny sú pripravované – tavené v elektrickej oblúkovej peci ( EOP) , v stredofrekvenčných indukčných peciach o rôznych objemoch. Z elektrických pecí je kov prelievaný do liacich panví a z liacich panví je tekutý kov určeného chemického zloženia , vlastností a teploty odlievaný do zložených foriem. Základný opis prevádzky Modeláreň Medzi hlavné časti prevádzkovej činnosti modelárne patrí: - predvýrobná príprava výroby modelových zariadení, - skladovanie a sušenie reziva, - výroba drevených a epoxidových modelov, - výroba kovových častí modelov a kovanie exponovaných častí modelových zariadení, - tmelenie a lakovanie modelových zariadení, - skladovanie modelov. Modeláreň je samostatnou výrobnou jednotkou, je umiestnená v samostatnom objekte, ktorý pozostáva z troch hál. Úlohou modelárne je vyrábať modelové zariadenia: - Pre ZL I a to zložitejšie modelové zariadenia pre potreby automatickej formovacej linky. Tieto modelové zariadenia sa zhotovujú z prevažnej časti liatim z liacich hmôt a to zmesou epoxidu a plniva alebo biresinových, axonových hmôt. - Pre ZL II sa vyrábajú modelové zariadenia pre použitie na formovacích strojoch, alebo modelové zariadenia pre použitie na ručnej formovni. Patria sem modely pre rozmerovo a hmotnostne väčšie odliatky od jednoduchých až po zložité modelové zariadenia. Samotnej výrobe modelového zariadenia predchádza spracovanie postupového výkresu a určenie technológii konkrétneho modelového zariadenia. Taktiež sa spracuje cenový návrh a určí sa čas jednotlivých operácií potrebných pre výrobu modelových zariadení. Aby sa dosiahla maximálna kvalita je k tomu potrebné kvalitné a suché rezivo, ktoré sa musí vysušiť resp. dosušiť v sušičke reziva na predpísanú vlhkosť 8 – 12 %. K tomuto účelu nám slúžia dve sušičky reziva. Na prevádzke modeláreň sa vyrábajú tak drevené ako aj epoxidové modely. K výrobe drevených modelov sa používa mäkké alebo tvrdé drevo. Výber drevnej hmoty je podmienený triedou zhotovenia – životnosťou modelového zariadenia. Pri výrobe modelových zariadení z epoxidových resp. liacich hmôt sa pristupuje pri výrobe modelov, ktoré sú určené buď na automatickú formovaciu linku pre ZL 1, alebo pri väčšej sérii na formovacích strojoch pre ZL 2. Výroba kovových častí a kovanie modelov sa robí tam, kde sú extrémne namáhané časti modelových zariadení ako hrany, voľné časti a jadrovníky. Taktiež používame kovanie pri modelových doskách na styčných plochách s formovacím rámom. Tmelenie a lakovanie Aby modelové zariadenie spĺňalo požiadavky súčasnej zlievárenskej technológie je potrebné urobiť kvalitnú povrchovú úpravu modelového zariadenia. Povrchová úprava sa robí pri drevených modelových zariadeniach s náterovými látkami, ktoré odolávajú vplyvom formovacích zmesí. Skladovanie modelov K skladovaniu modelov slúži sklad modelov. Je to budova organizačne pričlenená k prevádzke modeláreň. V nej sa skladujú modely na základe osvedčenia o akosti z výstupnej kontroly modelárne. V sklade sa vedie podrobná evidencia o pohybe modelových zariadení. |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kópia katastrálnej mapy, k.ú. Železiarne, | 6-5/11 6-5/13 | 8 |

3. Opis prevádzky

| 3.1 | Projektovaná kapacita | -Názov technologického uzla -Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1. |  | MOKRÉ HLADINOVÉ ODLUČOVAČE (MHO) MHO sú zariadenia na zachytávanie tuhých znečisťujúcich látok ( prachu ), vznikajúcich pri zlievárenských technológiách. Odlučovače typu MHG, MHK a MHE sú umiestnené na pracoviskách Zlievární pri všetkých zariadeniach produkujúcich tuhé znečisťujúce látky. Sú to predovšetkým vytĺkacie rošty, vratné linky, rozvozy formovacích zmesí, kontinuálne miešače, kolesové miešače, brúsky, rozbrusovačky, pracoviská zváračov, čistiarenské stroje a pod. Odlučovače používané v prevádzkach Zlievární sú v nasledovných veľkostiach : Údaj Veľkosť odlučovača MHG, MHK, MHL a MHE 1 2 3 4 5 6 12 Maximálny 5000 10000 15000 20000 25000 30000 50000 objemový prietok m3 . hod-1 U odlučovačov typu MHK a MHE zachytený prach je splavovaný do zbernej kanalizácie a ňou odvádzaný do odkaľovacích nádrží mimo objekt haly. Pri odlučovačoch typu MHG a MHL je kal z dna nádrže odlučovača vyhrabávaný pomocou vyhrabávacieho mechanizmu a odvážaný na skládku. Všetky typy ,okrem MHE 12, majú na vrchu skrine odlučovača zabudovaný ventilátor, ktorý je nasadený priamo na hriadeľ elektromotora alebo spojený s elektromotorom pomocou klinových remeňov. U typu MHE 12 skriňa odlučovača a ventilátor tvoria samostatné osadené dielce. POPIS FUNKCIE Z potrubia vstupuje do odlučovača znečistená vzdušnina vstupnou komorou ku odlučovacej štrbine. ( Odlučovače typ 3-6 a 12 majú dve odlučovacie štrbiny. ) Prach obsiahnutý vo vzdušnine sa zachytáva vo vodnom filme, ktorý tvorí voda strhnutá vzduchovom do odlučovacej štrbiny. Odlúčený prach klesá v podobe kalu ku dnu nádrže odlučovača. U typu odlučovačov MHG a MHL – je kal z nádrže odlučovača vyhrabávaný vyhrabávacím mechanizmom mimo odlučovač – do pristavených bední. Vyhrabávací mechanizmus po odstavení ventilátora a zariadenia u uvedeného typu zostáva v činnosti ešte 90´ čo je zabezpečené časovým relé. U typu odlučovačov MHE a MHK je kal, ktorý klesá ku dnu nádrže odlučovača neustále rozvirovaný vodnými tryskami, aby sa neusadil a nestvrdol a následne prepadovou trubkou odvedený do kanalizácie a ďalej do čerpacej stanice. Čerpadlá čerpacej stanice prečerpávajú znečistenú vodu do usadzovacích nádrží – mimo haly. Vzdušnina zbavená prachu vystupuje so strhnutými vodnými kvapkami z odlučovacej štrbiny do výstupnej komory, kde sú umiestnené zachytávače vodných kvapiek – tzv. eliminátory. Na eliminátoroch sa zachytia kvapky vody a vzdušnina vstupuje do ventilátora, odtiaľ do komína ( výduchu ). .Konštantnú hladinu vody v odlučovači zaisťuje prepadová trubka sifónového uzáveru a havarijný prepad. Prevádzka Zlieváreň I ( rozmiestnenie tg. zariadení viď. Prilohu č. 9 Taviaca elektrická indukčná pec JUNKER Elektrická kelímková pec strednej frekvencie (SF) pozostávajúcej z dvoch pecí s prepínacím zariadením je určená pre metalurgické spracovanie železných kovov, pre ich tavenie, prehrievanie a udržiavanie na teplote. Zariadenie je vybavené dvomi pecami o menovitom obsahu kelímku 6 000 kg taveniny. Základné technické parametre zariadenia TYP: MFT Ge 6000 JUNKER WA: 27 392/93 Menovitý obsah pece (oceľ, liatina)................................6000 kg Objemová preťažiteľnosť pece.........................................6500 kg Stredná hrúbka kelímku.................................................... 115 mm Dusiaca hmota kelímku ..................................... EKW Siverit 98 PT 0,8 % A Menovitá teplota – oceľ ................................................1500C – 1800C liatina ..................................................1250 C – 1500 C Menovitý výkon pece ................................................... 2900 kW Menovité napätie pece ................................................. 6000 V Menovitá frekvencia .................................................... 500 Hz Merná spotreba ............................................................ 530 kWh/t Menovité napätie cievky ............................................. 2100 V Menovitý taviaci výkon .............................................. 5350 kg/h (do 1450 Uvedené hodnoty sa vzťahujú k menovitej teplote pri neprerušenej prevádzke. Skutočný taviaci výkon vplyvom pasívných časov (vsádzkovanie, stiahnutie trosky, čakanie na chemický rozbor, odlievanie) bude nižší. Základné časti zariadenia Hlavné časti pece: a/ Nosný stojan b/ Hydraulické valce – dva c/ Vlastná pec - Nosný stojan (rám) je robustnej konštrukcie, zachytáva všetky sily, ktoré pôsobia na pec v kľude i za pohybu pri vyklápaní. - Hydraulické valce – slúžia k hydraulickému vyklápaniu pece. - Vlastná pec – slúži k vlastnému metalurgickému spracovaniu kovov. Najdôležitejšou časťou je indukčná cievka, ktorú tvorí dutá obdĺžniková rúra. Dutým vodičom preteká chladiaca voda. Súčasťou pece je žiaruvzdorný kelímok ktorý sa pechuje do valcovej dutiny pece. ZÁKLADNÉ PARAMETRE AUTOMATICKEJ FORMOVACEJ LINKY: - formovací proces ADIABATIC verzia "H" - výmenník matričných dosiek automatický - rotačný - hodinový výkon (liatina) 70 formovacích rámov - hodinový výkon (oceľ) 50 formovacích rámov - spotreba formovacej zmesi (liatina) 47,4 t/hod - spotreba form. zmesi (oceľ-modelák) 10,0 t/hod - spotreba form. zmesi (oceľ-výplňák) 23,2 t/hod - vnútorné rozmery formovacieho rámu 1000 x 800 x 304x304 mm - nominálny výkon 180 kW - trojfázové napätie 380 (+5%-5%) V - frekvencia 50 Hz - napätie pomocných obvodov 24 V striedavý - napätie vstupov a výstupov 24 V jednosmerný Automatický filter AC PULL 570/48 : Nominálna kapacita (pri 40 C) 120 000 Nm3/h Tlak vzduchu 6 bar Tlaková strata 1 300 Pa Celkový filtračný povrch 1 357 m3 Filtračná rýchlosť 1,46 m/min Pracovná teplota max. 120 C Čistiaci systém PULSE-JET AMPLI Základné znaky filtračných elementov No. 570 priemer 160 mm dĺžka 4 800 mm približná hmotnosť filtra 26,6 kg hodnota emisií na výstupe 10 mg/Nm3 Linka na povrchovú úpravu odliatkov Linka povrchovej úpravy odliatkov inštalovaná na prevádzke Zlieváreň I), pozostáva zo zariadení usporiadaných za sebou, takže tvoria linku. Závesný reťazový dopravník Základné technické údaje Typ dopravníka (rozostup) ...... T 66(66mm) Dĺžka dopravníka .................. 92 000mm Rozostup vodiacich vozíkov. 396+528+528+528 Hmotnosť dopravovaného predmetu max 50 kg Dopravné predmety .......................... odliatky Dopravná rýchlosť .................... plynulo meniteľná (0,2-1,3) m/min Popis dopravníka Zariadenie pozostáva z nasledujúcich častí : dráha dopravníka, vozíky s reťazou, poháňacia stanica, napínacia stanica, elektro časť. Dráha dopravníka Drážku dopravníka, po ktorej jazdia vozíky dopravníka, tvorí valcovaný profil I 100. Spodná jazdená pásnica tohto profilu sa nachádza vo výške +2600 mm nad úrovňou 0,0. Drážka je ku konzolám stĺpov priskrutkovaná. Stĺpy, nesúce drážku, sú pozvárané zohýbaných profilov U 100. Časť drážky dopravníka, nachádzajúca sa vo vnútri tunelovej sušiarne, je upevnená na konštrukciu sušiarne. Vozíky s reťazou Vozík má dvojicu kolies uložených na valivých ložiskách. Vozíky sú navzájom prepojené ťažnou reťazou. Ich rozostup je 528 mm. Vozík je opatrený otvorom pre uchytenie závesu, ktorý slúži na zavesenie dopravného odliatku. Máčacia kabína s príslušenstvom Základné technické údaje Rozmer pracovného priestoru : dĺžka 7 450 mm šírka 3 150 mm Rozmer odkvapávacieh o tunela : dĺžka 3 700 mm šírka 1 800 mm šírka 3 150 mm Množstvo vzduchu vháňaného : 32 580 m3/hod Rozmer vzduchu odsávaného : 36 216 m3/hod Inštalovaný príkon el. energie : 30 kW Popis kabíny na mačanie odliatkov s príslušenstvom V priestore máčacej kabíny sa zabezpečuje nanášanie NH máčaním odliatkov. Podľa požadovanej technológie na nanášaní môžu súčasne pracovať dvaja zamestnanci. Zariadenie pozostáva z nasledovných častí : máčacia kabína s odkvapávacím tunelom, vzduchotechnicko-klimatizačné zariadenie, odsávacie zariadenie, prívod stlačeného vzduchu elektro časť. 1.2.2.1.Máčacia kabína s odkvapávacím tunelom Tvoria jeden spoločný celok. Odliatky vchádzajú zavesené na reťazovom dopravníku cez vstupný otvor 800 x 1 00 mm a odkvapávací tunel opúšťajú cez výstupný otvor rovnakých rozmerov. Do mačacej kabíny sa vstupuje dverami. Kabína je osvetlená 3+3 svietidlami nad pracovným priestorom. Vypínače el. osvetlenia sú umiestnené pri dverách na stĺpoch reťazového dopravníka. 1.2.2.2.Vzduchotechnicko-klimatizačné zariadenie Vzduchotechnicko-klimatizačné zariadenie je umiestnené vo väčšej miestnosti prístavku. Jeho úlohou je zabezpečiť dostatok a správnu teplotou vzduchu vháňaného do mačacej kabíny. Vzduch je nasávaný z vonkajšieho priestoru cez látkovo-tkaninové filtre, časť vzduchu je súbežne nasávaná aj z priestoru Novej haly-pracovného priestoru linky a v zmiešavacej komore je mikroprocesorovým regulátorom MRS- 4 podľa klimatických podmienok a druhu farby a tak vháňaný do kabíny. Ohrievaný vzduch vstupuje do kabíny cez rozvádzacie otvory v strope. 1.2.2.3.Odsávacie zariadenie Priestor kabíny je odsávaný cez podlahové rošty z filtra za sklenných vlákien von do ovzdušia. Filtre typu KS PA GRUN3 sa menia podľa potreby (stupňa znečistenia) tak. Aby odsávanie bolo dostatočne účinné. 1.3. Tunelová sušiareň 1.3.1. Základné technické údaje Vonkajšie rozmery: šírka 3 050 mm výška 3 700 mm dĺžka 20 000 mm Pracovný priestor šírka 1 350 mm výška 2 700 mm dĺžka 20 000 mm Vyhrievací prostriedok : horúca para 170ºC, 0,8 Mpa (max. 210ºC, 1,8 Mpa) Inštalovaný el. príkon : 31 kW Sušiaca teplota : max. 90 ºC Množstvo odsávaného vzduchu : 900 m3/hod Čas sušenia : 15-40 min. Popis tunelovej sušiarne Sušiareň je určená na sušenie NH nanesených na odliatkov, ktoré sú dopravované na závesnom reťazovom dopravníku. Sušiareň je teplovzdušná, atmosferická, vyhrievaná horúcou parou a je vybavená automatickou reguláciou teploty, ktorá udržuje nastavenú sušiacu teplotu. Sušiace zariadenie pozostáva z týchto častí : konštrukcia tunela sušiarne, cirkuláčné ventilátory (12), súprava pre prívod a odvod vzduchu, vzduchová clona, parné ohrievače, meracie, ovládacie a kontrolné zariadenie, prívod pary a odvod kondenzátu, elektrovýzbroj. Sušené odliatky sú pri prechode sušiarňou ofukované prúdom teplého vzduchu. Vzduch od cirkulačných ventilátorov je vháňaný cez parné ohrievače (SPTR 16.2.115.4. 630x1300, výhrevná plocha 13,3 m2 ), bočné konštrukcie a navádzacie plechy, ktoré sú posúvateľné a umožňujú rozdelenie vzduchu. V dolnej časti článku vstupuje cez žalúzie do sušiaceho priestoru. Časť cirkulačného vzduchu, nasýteného výparmi NH je odsávaná cez rekuperátor odsávacou súpravou von do atmosféry a je nahrádzaná čerstvým vzduchom prihrievaným v rekuperátore. Celkový pomer vzduchu sa reguluje regulačnou klapkou na saní a šupátkami odsávacieho potrubia. Aby bol únik tepla a výparov zo sušiarne do okolia minimálny, musí sušiareň pracovať ako mierne podtlaková. Sušiaca teplota je zabezpečovaná automatickou reguláciou, ktorú obstaráva elektrorozvádzač pomocou jednotlivých orgánov. Na vizuálnu kontrolu sušiacej teploty sú použité teplomery s pevným stonkom (typ 231 A 004 A 287 042 A 091), umiestnené na stene sušiarne. Na snímanie teploty a jej automatickú reguláciu je použitý odporový teplomer Pt 100 . Porucha odsávacieho a cirkulačného ventilátora je signalizovaná svetelne a chod cirkulačných ventilátorov je elektricky viazaný na chod odsávacieho ventilátora. Stroje pre výrobu jadier -ZL I Vstreľovací objem 20 litrov Uzatváracia sila stranových dielov 3900 daN Sila tlaku stolu 6200 daN Upínacia sila vákua stranových dielov 960 daN Veľkosť upínacích dosiek stranových dielov, v/š 300/600 mm Maximálne vákuum -0,8 bar Zdvih stolu 400 mm Zdvih stranových dielov 300 mm Max. zdvih vertikálneho vyhadzovača 70 mm Svetlosť medzi otvorenými stranovými dielmi 800 mm Celková váha stroja s riadením, hydraulikou a kabínou 6400 kg Rozmery jadrovníkov a hmotnosti Max. šírka jadrovníku vertik./horiz. deleného 400/790 mm Max. hĺbka 870 mm Max. výška 630 mm Min. šírka (vertikálne delený) 200 mm Min. výška a.) 2/3-dielny, vertik. alebo horizont. 335 mm b.) 4-dielny, vertikálne a horizontálne 395 mm Max. výška vrchného dielu jadrovníka 230 mm Štandartná zaplyňovacia plocha 410x410 mm Max. zaplyňovacia plocha 710x550 mm Štandartná vstreľovacia plocha, priemer 280 mm Vstreľovacia plocha so vstreľovacou hlavou 440x440 mm Max. hmotnosť jadrovníka 400 kg Max. hmotnosť horného dielu jadrovníka 100 kg Časy (bez zaplyňovania, vstrelu a odvzdušnenia) Priemerný takt stroja 22 s Takt stroja u horizontálne deleného jadrovníka 20 s Takt stroja u vertikálne deleného jadrovníka 22 s Takt stroja u 4-dielneho (horiz.+vertik.) del.jadrovníka 25 s Energetické podmienky Doporučený výkon odsávania kabíny 3000 m3/hod Spotreba vzduchu pri nepretržitej prevádzke pri 6 bar 7 m3/hod Celkový výkon stroja pri 400 V, 50 Hz 7,5 kW Výkon stroja aj s integrovaným zaplyňovacím prístrojom 11,5 kW Hydraulika Max. pracovný tlak 200 bar Obsah nádrže hydrauliky 120 litrov Hydraulika chladená vzduchovým chladičom Hydraulický olej HLP-46 Zaplyňovací generátor typ LG-1 Prípojka pre kanister s amínom 8 mm Výkon dávkovacieho čerpadla pre zdvih 0,5 cm3 Ukazovateľ hladiny naplnenia 0,075 litrov Rozsah tlaku zaplyňovania 0,3-4,8 bar Teplota ohrevu max. 120°C Hmotnosť prístroja 280 kg Doporučená hmotnosť jadra 1-40 kg Výkon pri 400 V, 50 Hz 3,5 kW Výkon ohrevu 3 kW Pneumatický prevádzkový tlak 6 bar Spotreba vzduchu pri neprerušovanej prevádzke pri 6 bar max.50 m3/h 4.1. Všeobecný popis vstreľovacieho automatu Použitie vstreľovacieho automatu : Vstreľovací automat série LL20 slúži k výrobe zlievárenských jadier metódou Cold-box. Je koncipovaný pre dlhodobé zaťaženie a umožňuje výrobu jadier na jadrovníku skladajúceho sa až zo šiestich častí (s horizontálnym, vertikálnym alebo kombinovaným delením, resp. s dodatočnou možnosťou využitia volných častí). Stroj sa skladá zo vstreľovacej jednotky, vyhadzovačov jadier, ktoré sú zabudované vo vyhadzovacej stanici a z hydraulických a pneumatických systémov rôznych funkcií. Výroba jadra je plne automatická, kde kompletný cyklus beží podľa parametrov, ktoré navolí obsluha na monitoru stroja. Stroj umožňuje samozrejme priebeh cyklu tiež v ručnom režime. Nakoľko je výmena jadrovníku veľmi rýchla, je stroj vhodný ako pre malosériovú, tak aj pre veľkosériovú výrobu jadier. Prevádzka Zlieváreň II ( rozmiestnenie tg. zariadení viď. Prilohu č. 10 Stredisko Čistiareň Základné parametre zariadení čistiarne. Čistiaca komora CKM - 3 Max. rozmer čisteného odliatku 2x2x1,25 m Priemer otočného stola 2 m Max. hmotnosť čisteného odliatku 5000kg Rýchlosť metanej drte 80 m.s-1 Čistiaca komora CKM - 4 Max. rozmer čisteného odliatku 3x3x1,25 m Priemer otočného stola 3 m Max. hmotnosť čisteného odliatku 10000 kg Rýchlosť metanej drte 80 m.s-1 Pásový tryskač PTB – 3 Pracovný priestor 1220x1070 mm Hmotnostný obsah 500-600 kg Max. hmotnosť čisteného odliatku 40 kg Rýchlosť metanej drte 90 m.s-1 Tryskač metací stolový - TMS-2.4/3 Napätie 380 V Otáčky metacieho kolesa 2250 ot./min Obežný priemer lopatky 520 mm Rýchlosť metanej drte 80 m.s-1 Pásový tryskač PTB - 5 Pracovný priestor 1500x1800 mm Hmotnostný obsah 1500 kg Max. hmotnosť čisteného odliatku 500 kg Rýchlosť metanej drte 90 m.s-1 Stojanová brúska SB 75 Najväčšia obvodová rýchlosť kotúča 45 m.s-1 Rozmery brúsneho kotúča 750x80x303 mm Kyvadlová brúska KB 75 Najväčšia obvodová rýchlosť kotúča 45 m.s-1 Rozmery brúsneho kotúča 600x80x305 mm Kyvadlová píla VOKA TP 25 Obvodová rýchlosť kotúča 80 m.s-1 Rozmery brúsneho kotúča 500x80x4,5 mm Kotúčová píla PHA - 27 Max. hrúbka rezaných tyčí 270, 210 mm Rozsah otáčok kotúča stupňovite meniteľný 5,5;7,5;10;13 ot.min-1 Rezná rýchlosť meniteľná podľa  pílového kotúča a počtu otáčok Ručná brúska vzduchová uhlová BVU 180 Počet otáčok naprázdno 8500 ot.min-1 Rozmery brúsneho kotúča 180x22,2 mm  Hrúbka brúsneho kotúča 8-10 mm Pracovný pretlak vzduchu 0,4-0,6 MPa Vnútorná svetlosť hadice  16 mm Hmotnosť brúsky 4,25 kg Ručná brúska vzduchová uhlová BÖHLER TS 230 Rozmery brúsneho kotúča 230x22,2 mm  Hrúbka brúsneho kotúča 10 mm Pracovný pretlak vzduchu 0,4-0,6 MPa Hmotnosť brúsky 6,2 kg Ručná brúska vzduchová BV 50 Počet otáčok naprázdno 1500 ot.min-1 Max. priemer brúsneho kotúča 50 mm Pracovný pretlak vzduchu 0,4-0,6 MPa Hmotnosť brúsky 1,45 kg Pneumatický sekáč BÖHLER GL-61 Počet úderov 1800/min Pracovný pretlak vzduchu 0,4-0,6 MPa Hmotnosť sekáča 6,5 kg Pneumatický sekáč RS-5 Počet úderov 2600/min Pracovný pretlak vzduchu 0,6 MPa Hmotnosť sekáča 5,3 kg Prevážací vozík VMZ-13 Pracovný pretlak vzduchu 0,4 MPa Max. nosnosť vozíka 5 t Max. rýchlosť vozíka 4 km.h-1 Prevážací vozík Akumulátorový Pohon elektromotormi napájanými z akumulátorov Max. nosnosť vozíka 10 t Max. rýchlosť vozíka 10 km.h-1 Univerzálny hrotový sústruh SU - SS 63 A Max. nožný  obrobku 630 mm Max. dĺžka obrobku 2750 mm Max. hmotnosť obrobku 6000 kg Karusel SKE 12 Max.  obrobku 1350 mm Max. výška obrobku 1000 mm Max. hmotnosť obrobku 5000 kg Otočná vŕtačka VR - 8 Veľkosť pracovného priestoru 6400x6400x4200 mm Plocha základne 2380x1380 mm Max. vzdialenosť vretena od základne 2125 mm Vodorovná vyvrtávačka W - 160 Max. hrúbka vŕtania vretena 1600 mm Pojazd vretennýka po stojane 2500 mm Pojazd stojana po lôžku 3000 mm Vodiaca plocha lôžka 1400 mm Zariadenie pre elektrohydraulické čistenie odliatkov Max. rozmery odliatkov 1800x1000x700 mm Max. hmotnosť plnenia 2,5 t Doporučená hmotnosť odliatkov 0,01-2,5 t Objem vody v technickom kúpeli 10 m3 Spotreba vody na 1 t odliatkov 0,3 m3 Celková hmotnosť zariadenia 12,8 t Mokré hladinové odlučovače typu MHG, MHK a MHM Max. objemový prietok dvojky (2) 10000 m3/hod Max. objemový prietok trojky (3) 15000 m3/hod Max. objemový prietok šesťky (6) 30000 m3/hod 2 ks plynových žíhacích pecí Užitočné rozmery pece: Užitočná šírka 3 000 mm Užitočná výška(nad žíhacími podložkami) 2 400 mm Užitočná dĺžka 5 000 mm Svetlé rozmery pece Šírka otvoru dverí 3 460 mm Výška otvoru dverí 2 500 mm Pracovná šírka pece 3 460 mm Pracovná výška pece 2 500 mm Pracovná dĺžka pece 5 500 mm Hmotnosť vsádzky Max.hmotnosť bez žíhacích podložiek 30 000 kg Približná hmotnosť žíhacích podložiek 4 000 kg Max.teplota pracovného priestoru 1 100°C Topný systém : Topný plyn Koksárenský plyn Výhrevnosť 17 MJ/m Počet horákov 10 Príkon pece 2 200 kW Max.spotreba plynu 466 m3/hod. (objem pri T=0°C a p=101 325 Pa) Max.spotreba predohriateho vzduchu 2 160 m3/hod. Teplota predohriateho vzduchu 400 °C Topný plyn Výhrevnosť plynu 17 MJ/m3 Merná hmotnosť plynu 1,0122 kg/m3 (pri T=0°C a p=101 325 Pa) Medza výbušnosti spodná 5 % Medza výbušnosti horná 10,9 % Prevádzkový pretlak plynu 4 kPa Horáky Druh vysokorýchlostné Typ Škoda C 20 K Umiestnenie vodorovné - po oboch stranách pece - nad úrovňou voza Dodávateľ Škoda Klatovy Spôsob regulácie pece programová - riadiacim počítačovým systémom Regulácia tepelného príkonu horákov v topných zónach Cyklické ovládanie Regulácia horákov Trojpolohová (max.-min.-0) Počet topných zón 2 Max. rýchlosť ohrevu pece so vsádzkou V rozsahu teplôt 20-600°C max.200°K/hod. V rozsahu teplôt 600-1080°C max.100°K/hod. Presnosť regulácie teploty V rozsahu teplôt 200-600°C 15°K V rozsahu teplôt 600-1080°C 5°K Rekuperátor Rurkový Chladiaci systém Médium Vzduch Počet vzduchových trysiek 10 Umiestnenie trysiek Vodorovne po oboch stranách pece- pod úrovňou stropu Max. spotreba chladiaceho vzduchu 10 000 m3/hod. Max. rýchlosť chladenia pece so vsádzkou v rozsahu teplôt 1 080-600°C max.160°K/hod. V rozsahu teplôt 600-400°C max. 80°K/hod V rozsahu teplôt 400-300°C max. 40°K/hod. Poklesom teploty pod 300°C sa ventilátor automaticky vypne, takže riadené ochladzovanie je možné len do 300°C, nižšie už len samovoľne v peci, alebo mimo pece na vzduchu. Elektrická energia Prúdová sústava 3 PEN 50 Hz 380 V/TNC 1 PEN 50 Hz 220V//TNC Celkový elektrický príkon pece cca 50 kW (Bez pohonu voza) Rozmery komína Svetlý priemer  800 mm Výška cca 25 m Základné parametre zariadení formovne : Výsypníková stanica na kremenné ostrivo Dĺžka výsypnikovej stanice 45092 mm Šírka výsypnikovej stanice 5045 mm Objem hlbinných zásobníkov 330 m3 Pásová doprava Výkon pásovej dopravy 20 m3/hod Šírka dopravných pásov 500 mm Bubnová sušiaca pec Výkon sušiacej pece 7,5-10 t/hod Vstupná vlhkosť piesku 8-12 % Výstupná vlhkosť piesku max.1,5 % Palivo - koksárenský plyn Výhrevnosť 17500 kJ/hod Max. tepelný príkon 7,53.106 kJ/hod Teplota sušenia 300-400°C Výstupná teplota piesku 70-80°C Sklon sušky 0,052 rad (3°) Predpísaný tlak plynu 1,47-1,96 kPa Pneumatická doprava Počet tlakových staníc 7 Pracovný tlak vzduchu 0,5-0,6 MPa Spotreba vzduchu 8-10 m3/hod Výkon KP1 2300 lit. - 5 m3/hod Výkon KP2 2300 lit. - 5 m3/hod Výkon KP3 1100 lit. - 2 m3/hod Výkon KP4 1100 lit. - 2 m3/hod Výkon KP5 1100 lit. - 4 m3/hod Výkon KP6 1100 lit. - 4 m3/hod Výkon KP8 1100 lit. - 2 m3/hod Dĺžka potrubia  - Js 8 600 m Dĺžka potrubia  - Js 1 700 m Dĺžka trás: suška–bet. Zásobníky 175 m Bet. zásobníky - oceľ mixéry 100 m Bet. zásobníky - oceľ IMF15 120 m Bet. zásobníky - sivá mixéry 190 m Bet. zásobníky - NK mixéry 155 m Miešač kolesový MK-2 Max.výkon pri 5min.int.miešania 4m3/hod Max. hmotnosť jednej dávky 500 kg Miešač ramenový MJP-100P Max. výkon 0,4 m3/hod Max. hmotnosť jednej dávky 50 kg Miešač ramenový GISAG AMF-150 Max. výkon 1,5 m3/hod Max. hmotnosť jednej dávky 200 kg Miešač kolesový KM Max. výkon 0,08 m3/hod Max. hmotnosť jednej dávky 10 kg Kontinuálny miešač IMF 15 Výkon miešača 15 t/hod Rotácia ramena 270° Dĺžka miešacieho hriadeľa 2072 mm Dĺžka prídavného ramena 2700 mm Výška výpustu FZ 1300 mm Posuvná plošina Dĺžka 13200 mm Šírka 3100 mm Kontinuálny miešač AMD 20 Výkon miešača 15 t/hod Dĺžka miešacieho hriadeľa 2300 mm Dĺžka prídavného ramena 2150 mm Výška výpustu FZ 1300 mm Kontinuálny miešač BASIC I Výkon miešača 1,5-4 t/hod Dĺžka ramena miešača 1700 mm Výška výpustu FZ 950 mm Vstreľovací stroj KS-25/2 Objem zásobníka 160 dm3 Objem vstreľovacej hlav 25 dm3 Veľkosť pracovného stola 1000x630 mm Max. vonkajší rozmer jadrovníkov : Bez upínacích zariadení 1000x630x475 mm S upínacím zariadením 500x560x400 mm Pracovný tlak 0,6 MPa Miešačka MKW-030 Max. výkon 3,2 m3/hod Max. hmotnosť jednej dávky 400 kg Miešačka MJP - 125 P Max. výkon 1,0 m3/hod Max. hmotnosť jednej dávky 125 kg Negatívne vytriasacie rošty Nosnosť NRS 1,6 1,6 t Nosnosť NRH 5 5 t Nosnosť NRH 2x5 10 t Foromat FRP 40 Max. veľkosť form.rámu 1250x700 mm 1000x800 mm Max.rozteč stola a dol.dosky 630 mm Max. lisovací zdvih 160 mm Max. zdvih rámu 280 mm Max. prestavenie dol. dosky 280 mm Celková hmotnosť 4,6 t Prevádzkový tlak 0,6 MPa 10 t výparníková stanica CO2 Otvárací pretlak poist. ventilu 2,1 MPa Otvárací pretlak poist. vent. na odparovači 2,1 MPa Prietržný pretlak membr.poistky 2,9 MPa Zapnutie chladenia pri pretlaku 1,9 MPa Vypnutie chladenia pri pretlaku 1,8 MPa Zapnutie signalizácie pri pretlaku v zásobníku 1,0 Mpa Výkon vykur. telies v odparovači CO2 pri teplote zmesi do 40°C 100 % od 40°C-70°C 75 % nad 70°C 0 % Signal. stavu hladiny v zásobníku plavákom 1-10 t Max.odober kvapalného CO2 150kg/hod Mokré hladinové odlučovače typu MHG, MHK a MHL Max.prietok jednotky(1) 5000 m3/hod Max.prietok trojky (3) 15000 m3/hod Max.prietok štvorky (4) 20000 m3/hod Max.prietok päťky (5) 25000 m3/hod Max.prietok šesťky (6) 30000 m3/hod Zdvíhacie zariadenia Mostové žeriavy ovládané z kabín : nosnosť 5-80 t rozpätie 9,6-28,2 m výška zdvihu 9-12 m Mostové žeriavy ovládané zo zeme : Nosnosť 3,5 t rozpätie 4,8-15,4 m výška zdvihu 4-10 m Elektrické kladkostroje : nosnosť 0,5-3,2 t výška zdvihu 3-10 m Elektrické lanové vrátky : nosnosť 3 a 5 t výška zdvihu do 35 m Portálové žeriavy : nosnosť 5 t Profilové nožnice NPM-10 Dĺžka nožov 200 mm Počet zdvihov 24/min Výkon elektromotora 1,5 kW Počet otáčok elektromotora 1400/min Ohýbačka háčkov OH 16 Max.  ohýbaného drôtu 16 mm Praktická priemerná výroba 670 ks/hod Prevádzkový tlak 0,6 MPa Spotreba vzduchu na 1 cyklus 2,8 dm3 Celková hmotnosť 270 kg Dva koľajové trolejové vozíky Dĺžka vozíka (plošiny) 6000 mm Šírka vozíka (plošiny) 2000 mm Ložná plocha bez vodiča 11,76 m2 Nosnosť 12 t Hodinový výkon motora 4,4 kWh Menovité otáčky motora 1400 ot/min Rýchlosť pojazdu 3,4 km/hod Základné parametre zariadení taviarne Elektrická oblúková pec Nominálna kapacita 6 t Max. kapacita 7,5 t Nominálny výkon transformátora 3000 kVA Priemer elektród 300 mm Vzdialenosť elektród 920 mm Priemer kúpeľa 2200 mm Hĺbka kúpeľa 460 mm Vnútorný priemer vane 3700 mm Rozmery vsádzk. otvoru 400x600 mm Sklon pece na vsádzkovaciu stranu 15° Sklon pece na odpichovú stranu 40° Spotreba chladiacej vody 20 m3/hod Maximálny tlak chladiacej vody 0,15 MPa Tlak stlačeného vzduchu 0,6 MPa Doba tavby pri nomin.kapacite 3 hod Spotreba elektród na 1 t vsádzky 7-8 kg Váha konštrukcie 43,7 t Výmurovka : vaňa – dechtdolomitové tehly KOMAH-M10 dechtdol. pechovacia zmes KOMAT veko - špeciál DINAS tehly 0845-891363,2370 Stredofrekvenčná indukčná pec typu ISTOL 2x2 t Menovitý obsah pece 2 t Menovitý príkon pece 1200 kW Frekvencia 600 Hz Napätie 3000 V Merná spotreba energie 630 kWh/t Menovitý taviaci výkon 1,8 t/hod Stredofrekvenčná indukčná pec typu ISTOL 2x0,5t Menovitý príkon pece 350 kVA Frekvencia 1000 Hz Napätie 750 V Taviaci príkon 700 kWh/t  10% Menovitá teplota 1600°C Menovitý obsah pece 0,5 t Taviaci výkon 0,4 t/hod  10% Chladenie cievky vodou typu DEMI Množstvo vody 2,5 m3/hod Tlak vody 0,3 Mpa Max. vstupná teplota vody 30°C Stredofrekvenčná indukčná pec typu ISTOL 2x0,1 t Menovitý obsah pece 0,1 t Hmotnosť pece 1,08 t Menovitý príkon pece 200 kVA Frekvencia 2000 Hz Napätia 800 V Merná spotreba energie 800 kWh/t Spotreba chladiacej vod 1,3 m3/hod Max. vstupná teplota vody 35°C Typ chladiacej vody DEMI Prevádzka Modeláreň ( rozmiestnenie tg. zariadení viď. Prilohu č.11 Vonkajší sklad reziva Slúži pre uskladnenie drevnej hmoty Sušičky reziva –sklad reziva Slúžia na dosušovanie drevnej hmoty na 8-12%vlhkosti. Pri sušení sa používa para a teplý vzduch bez škodlivých emisií. Narezovňa Je časť prevádzky, kde začína prvotné spracovanie drevnej hmoty- skracovanie, omietanie ,hrubé hobľovanie, lepenie špároviek Stredná hala Slúži na presnejšie opracovanie materiálu-frézovanie na stolárskej fréke, hobľovanie-hrubkovanie, dlabanie a iné Kovodielňa Výroba jednotlivých kovových častí modelových zariadení, spevňovanie exponovaných častí modelových zariadení a výroba kovových technologických prvkov pri výrobe modelových zariadení Výdajňa Výdaj ručného el. náradia, rozných vrtacích, dlabacích,frezovacich a iných nástrojov Prebiehajú v nej najdôležitejšie technologické operácie pri výrobe modelových zariadení a to: rysovanie, presné opracovanie pripravených materiálov-sústruženie, brúsenie, frézovanie a iné. Odsávanie Slúži na odsávanie drevného prachu a pilín pri opracovaní drevnej hmoty vo všetkých halách prevádzky, kde sú umiestnené drevo obrábacie stroje. Brusiareň Slúži na údržbu a brusiareň jednotlivých nástrojov ako sú : frézy, hobľovacie nože ,vrtáky, pílové kotúče, pílové listy a iné Lakovňa Konečná povrchová úprava modelových zariadení s použitím nitroceloluzových ale aj polyuretánových náterových hmôt. Vybavená je odsávaním exhalátov zo spomínaných náterových hmôt. Epoxydáreň Príprava epoxidov radu CHS-371 ,372 a iných liacich hmôt. |  |

| 3.2 |  | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov |  |  |  | Projektovaná kapacita |  |  | Technická charakteristika |  |  |  | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SKLAD pomocných materiálov pre zlievárenskú výrobu Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 20 ton |  |  |  |  | Materiál uložený v sklade na betónovej podlahe na drevených paletách a v regáloch |  | 1/161 - 2 /1 |  |  |
| 2 | SKLAD pomocných materiálov pre zlievárenskú Skladovaný materiál .neobs.NL výrobu |  |  |  | 30 ton |  |  | Materiál uložený v sklade na betónovej podlahe na drevených paletách a v regáloch |  |  |  | 1/161 - 2/2 |  |  |
| 3 | SKLAD pomocných materiálov pre zlievárenskú výrobu Skladovaný materiál obsahuje NL |  |  |  | 30 ton |  |  | Materiál uložený v sklade na betónovej podlahe na drevených paletách , na záchytných vaniach |  |  |  | 1/161 - 2/3 |  |  |
| 4 | SKLAD pomocných materiálov Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 2 tony |  |  | Materiál uložený v sklade na betónovej podlahe na drevených paletách a v regáloch |  |  |  | 1/161 - 2/4 |  |  |
| 5 | SKLAD pomocných materiálov pre zlievárenskú výrobu Skladovaný materiál obsahuje NL |  |  |  | 25 tony |  |  | Materiál uložený v sklade na betónovej podlahe na drevených paletách na záchytných vaniach |  |  |  | 1/161 - 2/5 |  |  |
| 6 | SKLAD náhradných dielov pre údržbu Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 4 tony |  |  | Materiál uložený v sklade v regáloch na betónovej podlahe |  |  |  | 1/161 - 2/6 |  |  |
| 7 | SKLAD hutného materiálu pre údržbu Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 5 tony |  |  | Materiál uložený v sklade betónovej podlahe |  |  |  | 1/161 - 2/7 |  |  |
| 8 | SKLAD ropných produktov a liehu Skladovaný materiál obsahuje NL |  |  |  | 10tony |  |  | Materiál uložený v sklade na záchytných vaniach na betónovej podlahe |  |  |  | 1/161 - 2/8 |  |  |
| 9 | MEDZISKLAD pomocných materiálov pre zlievárenskú výrobu Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 3 x 110 tony |  |  | Kovové zásobníky slúžiace pre uloženie zliev. Piesku |  |  |  | 1/161/1 |  |  |
| 10 | MEDZISKLAD pomocných materiálov pre zlievárenskú výrobu Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 3 x 110 tony |  |  | Kovové zásobníky slúžiace pre uloženie zlievárenského piesku |  |  |  | 2/161/1-3 |  |  |
| 11 | MEDZISKLAD pomocných materiálov pre zlievárenskú výrobu Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 21 m3 |  |  | Kovový zásobník slúžiaci ako medzisklad suroviny pred vstupom do procesu výroby |  |  |  | 2/161/4 |  |  |
| 12 | MEDZISKLAD pomocných materiálov pre zlievárenskú výrobu Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 21 m3 |  |  | Kovový zásobník slúžiaci ako medzisklad suroviny pred vstupom do procesu výroby |  |  |  | 2/161/5 |  |  |
| 13 | MEDZISKLAD pomocných materiálov pre zlievárenskú výrobu Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 21 m3 |  |  | Kovový zásobník slúžiaci ako medzisklad suroviny pred vstupom do procesu výroby |  |  |  | 2/161/5 |  |  |
| 14 | MEDZISKLAD pomocných materiálov pre zlievárenskú výrobu Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 21 m3 |  |  | Kovový zásobník slúžiaci ako medzisklad suroviny pred vstupom do procesu výroby |  |  |  | 2/161/6 |  |  |
| 15 | MEDZISKLAD pomocných materiálov pre zlievárenskú výrobu Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 21 m3 |  |  | Kovový zásobník slúžiaci ako medzisklad suroviny pred vstupom do procesu výroby |  |  |  | 2/161/7 |  |  |
| 16 | Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 20,25 m3 |  |  | Drevený zásobník slúžiaci ako medzisklad suroviny pred vstupom do procesu výroby ,v spodnej časti betónová podlaha |  |  |  | 2/161/8 |  |  |
| 17 | MEDZISKLAD suroviny Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 20,25 m3 |  |  | Drevený zásobník slúžiaci ako medzisklad suroviny pred vstupom do procesu výroby ,v spodnej časti betónová podlaha |  |  |  | 2/161/9 |  |  |
| 18 | MEDZISKLAD suroviny Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 77,75 m3 |  |  | Drevený zásobník slúžiaci ako medzisklad suroviny pred vstupom do procesu výroby ,v spodnej časti betónová podlaha |  |  |  | 2/161/10 |  |  |
| 19 | MEDZISKLAD suroviny Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 57,5 m3 |  |  | Drevený zásobník slúžiaci ako medzisklad suroviny pred vstupom do procesu výroby ,v spodnej časti betónová podlaha |  |  |  | 2/161/11 |  |  |
| 20 | MEDZISKLAD suroviny Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 7,5 m3 |  |  | Drevený zásobník slúžiaci ako medzisklad suroviny pred vstupom do procesu výroby ,v spodnej časti betónová podlaha |  |  |  | 2/161/12 |  |  |
| 21 | MEDZISKLAD suroviny Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 9 x 18 m3 |  |  | Kovový prenosný zásobník slúžiaci ako medzisklad suroviny pred vstupom do procesu výroby |  |  |  | 2/161/13-21 |  |  |
| 22 | MEDZISKLAD vratného materiálu Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 19,5 m3 |  |  | Betónový zásobník slúžiaci ako medzisklad suroviny pred vstupom do procesu výroby |  |  |  | 2/161/22 |  |  |
| 23 | MEDZISKLAD vratného materiálu Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  |  |  |  | Skladka voľne sypaného kovového vrátu pred vstupom do procesu výroby |  |  |  | 2/161/23-24 |  |  |
| 24 | MEDZISKLAD vratného materiálu Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  |  |  |  | Skladka voľne sypaného surového železa pred vstupom do procesu výroby |  |  |  | 2/161/25-27 |  |  |
| 25 | MEDZISKLAD pomocných materiálov pre zlievárenskú výrobu Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 50 ton |  |  | Materiál uložený v medzisklade na betónovej podlahe |  |  |  | 2/161/28 |  |  |
| 26 | MEDZISKLAD pomocných materiálov pre zlievárenskú výrobu Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 50 ton |  |  | Materiál uložený v medzisklade na betónovej podlahe |  |  |  | 2/161/29 |  |  |
| 27 | MEDZISKLAD pomocných materiálov pre zlievárenskú výrobu Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 50 ton |  |  | Materiál uložený v medzisklade na betónovej podlahe |  |  |  | 2/161/30 |  |  |
| 28 | MEDZISKLAD -DROBNÝ ŠROT Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 96 M3 |  |  | Betónový zásobník slúžiaci ako medzisklad suroviny pred vstupom do procesu výroby |  |  |  | 3/162/1 |  |  |
| 29 | MEDZISKLAD -DROBNÝ ŠROT Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 96 M3 |  |  | Betónový zásobník slúžiaci ako medzisklad suroviny pred vstupom do procesu výroby |  |  |  | 3/162/2 |  |  |
| 30 | MEDZISKLAD -DROBNÝ ŠROT Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 125 M3 |  |  | Betónový zásobník slúžiaci ako medzisklad suroviny pred vstupom do procesu výroby |  |  |  | 3/162/3 |  |  |
| 31 | MEDZISKLAD -VRÁT Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 125 M3 |  |  | Betónový zásobník slúžiaci ako medzisklad suroviny pred vstupom do procesu výroby |  |  |  | 3/162/4 |  |  |
| 32 | MEDZISKLAD -ŠROT OCEĽOVÝ Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 92 M3 |  |  | Betónový zásobník slúžiaci ako medzisklad suroviny pred vstupom do procesu výroby |  |  |  | 3/162/5 |  |  |
| 33 | MEDZISKLAD -ŠROT OCEĽOVÝ Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 64 M3 |  |  | Betónový zásobník slúžiaci ako medzisklad suroviny pred vstupom do procesu výroby |  |  |  | 3/162/6 |  |  |
| 34 | MEDZISKLAD -ŠROT OCEĽOVÝ Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 64 M3 |  |  | Betónový zásobník slúžiaci ako medzisklad suroviny pred vstupom do procesu výroby |  |  |  | 3/162/7 |  |  |
| 35 | MEDZISKLAD -PIESOK ZLIEVÁRENSKÝ Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 530 M3 |  |  | Zásobník s betónovou podlahou, s prepadovými roštami,ohradený plechovou stenou z troch strán |  |  |  | 3/162/8 |  |  |
| 36 | MEDZISKLAD -PIESOK ZLIEVÁRENSKÝ Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 290 m3 |  |  | Zásobník s betónovou podlahou, s prepadovými roštami,ohradený plechovou stenou z troch strán |  |  |  | 3/162/9 |  |  |
| 37 | MEDZISKLAD -ŠROT OCEĽOVÝ Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 92,4 m3 |  |  | Betónový zásobník slúžiaci ako medzisklad suroviny pred vstupom do procesu výroby |  |  |  | 3/162/10 |  |  |
| 38 | MEDZISKLAD -ŠROT OCEĽOVÝ Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 92,4 m3 |  |  | Materiál uložený v medzisklade na betónovej podlahe |  |  |  | 3/162/11 |  |  |
| 39 | MEDZISKLAD -ŠROT OCEĽOVÝ Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 98 m3 |  |  | Materiál uložený v medzisklade na betónovej podlahe |  |  |  | 3/162/12 |  |  |
| 40 | MEDZISKLAD -ŠROT OCEĽOVÝ Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 98 m3 |  |  | Materiál uložený v medzisklade na betónovej podlahe |  |  |  | 3/162/13 |  |  |
| 41 | MEDZISKLAD -ŠROT OCEĽOVÝ Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 98 m3 |  |  | Materiál uložený v medzisklade na betónovej podlahe |  |  |  | 3/162/14 |  |  |
| 42 | SKLAD bentonitu /GÉKO/ Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 4 x 82 m3 |  |  | 4 železobetónové sila každé vybavené tkanivovým filtrom FTI 4/26 slúžia na uskladnenie vstupnej suroviny-úletov. Sila sú v spodnej časti vybavené turniketovými podávačmi a zároveň zabezpečuje dávkovanie do podaváčov .Únik materiálu nehrozí |  |  |  | 3/162/15-18 |  |  |
| 43 | SKLAD pre uskladnenie zlievárenských pieskov Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 12 x 177 m3 |  |  | 12 železobetónové sila každé vybavené tkanivovým filtrom FTI 4/26 slúžia na uskladnenie vstupnej suroviny-úletov. Sila sú v spodnej časti vybavené turniketovými podávačmi a zároveň zabezpečuje dávkovanie do podaváčov.Únik materiálu nehrozí |  |  |  | 3/162/19-30 |  |  |
| 44 | MEDZISKLAD – rampa s oceľovou konštrukciou, ktorá slúži na uskladnenie pomocných materiálov pre zlievárenskú výrobu Skladovaný materiál .neobs.NL |  |  |  | 50 ton |  |  | Kovová plošina |  |  |  | 3/162/31 |  |  |
| 45 |  |  | MEDZISKLAD farieb pre povrchovú úpravu odliatkov Skladovaný materiál obsahuje NL |  | 3 tony |  |  | Plechový prístrešok vybavený záchytnými vaňami pre prípad úniku NL |  |  | 3/162/32 |  |  |  |
| 3.3 |  | Názov ostatných súvisiacich činnosti |  | Charakteristika a opis činnosti |  |  | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady |  |  |  |  |  | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Všetky činnosti súvisiace s činnosťou VSŽ Foundry, s.r.o. sú rozpísané v žiadosti a prílohách. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1. | Prehľad hmotných tokov a údaje o vstupoch a výstupoch | Viď odkazy uvedené v prílohe č. 13 Prehľad hmotných ,energetických tokov, zodpovednosti a iné dôležité údaje sú pre každú tavbu presne určené a evidované v „TAVEBNÝCH LISTOCH“ viď. príloha č.14 | 13 14 |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 1. | Materiálovo- energetická bilancia | Viď odkazy uvedené v 4.1.1. | - |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
|  | -Detailný technologický predpis-technologický reglement pre prevádzku Zlieváreň I -Detailný technologický predpis-technologický reglement pre prevádzku Zlieváreň II - Plán pre prípad zhoršenia akosti povrchových a podzemných vod spol. VSŽ Foundry,s.r.o. - Havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi -pre spol. VSŽ Foundry, s.r.o. - STPP a TOO pre ZZO. - Program odpadového hospodárstva | 15 16 17 18 19 20 |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Základné suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prevádzka Zlieváreň I |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DENATUROVANÝ LIEH | Veľmi horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti, bez farby, vo vode rozpustný | - | 16,08 | 100 |
| 2 |  | ECOCURE 30 | Žltohnedá kvapalina typického zápachu ,vo vode veľmi malo rozpustná | 108-95-2-50-00 | 9,6 | 100 |
| 3 |  | ECOCURE 60 | Tmavohnedá tekutina a aromatickým zápachom, vo vode veľmi malo rozpustná | 101-68-8 | 10,29 | 100 |
| 4 |  | FARBA S 2000 ZAKLADNÁ | Stredne viskózna kvapalina, ,zápach po org. rozpúšťadlách ,vo vode nerozpustná | 96-29-7 64742-82-1 1330-20-3 | 20 | 100 |
| 5 |  | KATALIZATOR AMIN , DI | Tekutá bezfarebná kvapalina ,bez farby, so zápachom aminov, s vodou miešateľná | 598-56-1 | 1,12 | 100 |
| 6 |  | KYSELINA FOSFOREČNÁ | Kašovitá bezfarebná látka ,bez zápachu ,silno kyslá,vo vode nerozpustná | 7664-38-2 | 1,0 | 100 |
| 7 |  | Ložiskový olej 22 PD,32 PD,46, 68 PD | Žltá kvapalina bez zápachu vo vode nerozpustná | - | 0,2 | 100 |
| 8 |  | NAFTA MOTOROVA | Žltá kvapalina s vodou nemiešateľná | 64742-81-0 | 4,4 | 100 |
| 9 |  | NOVANOL 165,170 | Silne zásaditá kvapalina, vo vode rozpustná | 109-95-2 64-17-5 112-34-5 1310-58-3 | 0,84 | 100 |
| 10 |  | OLEJ HYDRAULICKÝ HM 46 | Žltá olejovitá kvapalina s charakteristickým zápachom, vo vode nerozpustná | - | 0,38 | 100 |
| 11 |  | OLEJ PREMOL PP 7, 13 Olej OMALA 100, SPIRAX A 90 | Hnedá kvapalina bez zápachu, vo vode nerozpustný | 68641-42-3-14 | 0,8 | 100 |
| 12 |  | Plastické mazivo MADIT AK 2 | Polomäkká konzistencia,žltohnedej farby, s charakteristickým zápachom,nerozpustná látka,ktorá pláva na povrchu | 101316-72-7 | 0,07 | 100 |
| 13 |  | RIEDIDLO S 6001 | Číra bezfarebná kvapalina ,zápach po org. rozpušť.,vo vode nerozpustný | 64742-82-1 108-83-3 | 7 | 100 |
| 14 |  | TENOSIL 301 MPX | Kvapalina sivej ,silne alkoholového zápachu, vo vode čiastočné rozpustná | 67-63-0 14808-60-7 | 2,16 | 100 |
| 15 |  | WEISSFILM Z 70 | Kvapalina krémovej farby s alkoholovým zápachom ,rozpúšťadlo je rozpustné vo vode, pevná zložka nie je rozpustná vo vode | - | 1,0 | 100 |
| 16 |  | Koks smolný | Pevná látka | - | 145,7 | 100 |
| 18 |  | BENTONIT –GEKO OPTIMY | Prášková látka | 14808-60-7 | 520 | 100 |
| 19 |  | CARBOLUXON Z 160 | Kamenouholný prach | - | 170 | 100 |
| 20 |  | PIESOK Zlievárenský | Tuhá látka | - | 1089 | 100 |
| P. č. | Prevádzka Zlieváreň II | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| 1 |  | AKTIVATOR 100 T1 | Žltohnedá kvapalina s charakteristickým zápachom, vo vode dobre rozpustná | 98-11-3 7664-93-9 | 3,38 | 100 |
| 2 |  | AKTIVÁTOR 100 T 3 | Žltohnedá kvapalina s charakteristickým zápachom, vo vode dobre rozpustná | 104-15-4 7664-93-9 | 1 | 100 |
| 3 |  | AKTIVÁTOR 3423 | Žltohnedá kvapalina s charakteristickým zápachom, vo vode dobre rozpustná | 104-15-4 107-21-1 7664-93-9 | 15,2 | 100 |
| 4 |  | AKTIVÁTOR 500 T1 | Hnedá kvapalina ,so slabým charakteristickým zápachom, s vodou plne miešateľná | 98-11-3 104-15-4 7664-93-9 25331-41-9 | 30,5 | 100 |
| 5 |  | CARBOPHEN 5692 | Červenohnedá kvapalina s vnímateľným zápachom, s vodou miešateľná | 1310-58-3-107-22-1 112-34-5 122-99-6 108-95-2 | 8 | 100 |
| 6 |  | DENATUROVANÝ LIEH | Veľmi horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti, bez farby, vo vode rozpustný | - | 22 ,692 | 100 |
| 7 |  | FARBA DG 43– AKRYL ZAKLADNA | Stredne viskózna kvapalina, ,zápach po org. rozpušťadlach, vo vode nerozpustná | - | 0,165 | 100 |
| 8 |  | IZOPROPYLALKOHOL | Číra kvapalina s typickým alkoholovým zápachom s vodou úplne miešateľný | 67-63-0 | 0,16 | 100 |
| 9 |  | KALTHARZ U 204 U | Kvapalina hnedej farby vo vode rozpustitelná | 97-00-0 107-21-1 50-00-0 | 168 | 100 |
| 10 |  | KALTHARZ 304 | Kvapalina hnedej farby vo vode rozpustitelná | 97-00-0 107-21-1 50-00-0 | 2,4 | 100 |
| 11 |  | LOXIA 4031 | Striebrosivá kvapalina s charakteristickým zápachom vo vode nerozpustná | 6442-49-0 64742-48-4 67-63-0 | 0,342 | 100 |
| 12 |  | Ložiskový olej 22 PD,32 PD,46, 68 PD | Žltá kvapalina bez zápachu vo vode nerozpustná | 64742-18-3 | 0,2 | 100 |
| 13 |  | MAGNEZITSLICHTE 5848 | Hustá zelená kvapalina, so zápachom po alkohole, vo vode čiastočne rozpustitelná | 67-63-0 67-56-1 64742-49-0 64742-82-1 | 2,0 | 100 |
| 14 |  | NAFTA MOTOROVA | Žltá kvapalina s vodou nemiešateľná | - | 4,4 | 100 |
| 15 |  | OLEJ EMULZIN H | Viskózna kvapalina hnedej farby, s charakteristickým zápachom, vo vode rozpustný | - | 0,385 | 100 |
| 16 |  | Olej hydraulický RANDO HD | Bledá kvapalina s charakteristickým zápachom, vo vode nerozpustná | 64742-54-7 | 0,38 | 100 |
| 17 |  | OLEJ PREMOL PP 7, 13 Olej OMALA 100, SPIRAX A 90 | Hnedá kvapalina bez zápachu, vo vode nerozpustný | 68641-42-3-14 | 0,8 | 100 |
| 18 |  | Petrolej | Bezfarebná najviac slabo nažltlá kvapalina, bez prísad a typickým zápachom. Vo vode je nerozpustný, pláva na povrchu vody. | - | 27 l | 100 |
| 19 |  | Plastické mazivo MADIT AK 2 | Polomäkká konzistencia,žltohnedej farby,s charakteristickým zápachom,nerozpustná látka,ktorá pláva na povrchu | 101316-72-7 | 0,03 | 100 |
| 20 |  | RIEDIDLO C 6000 | Čira kvapalina so zápachom po organických rozpúšťadlách, vo vode nerozpustný | 71-36-3 79-20-9 141-78-6 123-86-4 108-80-3 | 0,18 | 100 |
| 21 |  | RIEDIDLO S 6001 | Číra bezfarebná kvapalina ,zápach po org. rozpušť.,vo vode nerozpustný | 64742-82-1 108-88-3 | 0,2 | 100 |
| 22 |  | SPECOTIN 354 N 358,359 | Kvapalina bielej farby, so zápachom alkoholu, vo vode rozpustná | 67-63-0 | 5,6 | 100 |
| 23 |  | Syntol HD 205 | Číra viskózna kvapalina, žltá kvapalina bez zápachu, vo vode nerozpustná | 143-22-6 111-46-6 112-59-4 | 0,012 | 100 |
| 24 |  | Technický benzín | Vodojasnej farby alebo slabo nažltlej, vo vode praktický nerozpustný | 92045-57-3 | 0,022 | 100 |
| 25 |  | TRICHLORETYLEN | Kvapalina čírej farby ,sladkokyslého zápachu, vo vode takmer nerozpustný | 79-01-6 | 0,375 | 100 |
| 26 |  | VODNÉ SKLO 44-46 | Bezfarebná až mliečna kvapalina ,bez zápachu | 134-09-8 | 4,1 | 100 |
| 27 |  | WEISSFILM Z 70 | Kvapalina krémovej farby s alkoholovým zápachom ,rozpúšťadlo je rozpustné vo vode, pevná zložka nie je rozpustná vo vode | - | 0,3 | 100 |
| 28 |  | ZIRKOFLUID 3139 KBV | Kvapalina so zápachom po alkohole, s vodou je miešateľný | 67-63-0 67-56-1 | 52,2 | 100 |
| 29 |  | Bentonit GEKO |  | 14808-60-7 | 86 | 100 |
| 30 |  | Piesok zlievárensky-kremičitý | Tuha látka, piesok rôznej zrnitosti | - | 3418 | 100 |
| 31 |  | Piesok chromitový | Tuha látka, piesok rôznej zrnitosti | - | 58 | 100 |
|  |  | Vápno | Pevná sivo-biela látka bez zápachu | 1305-78-8 1309-48-4 1317-65-3 144808-60-7 | 23 | 100 |
|  | Prevádzka Modeláreň |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Biresin G 26, 24,30 pryskyrica | Tekutina modrej farby ,charakteristického zápachu, vo vode nerozpustná | 2521-63-5 64742-47-8 108-32-7 | 0,08 | 100 |
| 2 |  | Biresin G 24,26,30 tvrdidlo | Tekutina béžovej farby ,charakteristického zápachu s vodou nemiešateľná | 9016-87-9 | 0,65 | 100 |
| 3 |  | EPOXID 371 | Kvapalne viskózna kvapalina, žltkastej farby vo vode nerozpustný | 84-74-2 | 0,2 | 100 |
| 5 |  | EPOXID 372 | Kvapalne viskózna kvapalina, žltkastej farby ,vo vode nerozpustný | 97-88-1 | 0,2 | 100 |
| 6 |  | Fermež ľanová | Žltá kvapalina, zápach po fermeži a organických rozpúšťadlách ,vo vode nerozpustná. | 64742-82-1 | 0,019 | 100 |
| 7 |  | Lak nitroceloluzový C 6000 | Číra slabo nažltla kvapalina ,zápach po organických rozpušťadlach, vo vode nerozpustný | 71-36-3 79-20-9 141-78-6 123-86-4 | 0,6 | 100 |
| 8 |  | Lak U7082POLYNA | Nízko viskózna kvapalina ,priehľadná nažltlého zafarbenia, zápach po organických rozpúšťadlách | 141-78-6 | 0,12 | 100 |
| 9 |  | Lepidlo na drevo DUVILAX | Biela viskózna kvapalina vo vode nerozpustná | 9003-20-7 7732-18-5 84-69-5 9003-89-5 | 0,02 | 100 |
| 10 |  | Petrolej | Bezfarebná najviac slabo nažltlá kvapalina, bez prísad a typickým zápachom. Vo vode je nerozpustný, pláva na povrchu vody. | - | 0,027 | 100 |
| 11 |  | TVRDIDLO P11 | Stredne viskózna kvapalina, vo vode nerozpustná | - | 0,05 | 100 |
| 12 |  | Farba C2001 | Stredne viskózna kvapalina, ,zápach po org. rozpušťadlach, vo vode nerozpustná | 84-74-2 78-83-1 141-78-6 123-86-4 92045-57-3 108-88-3 | 0,16 | 100 |

Výroba tekutého kovu:  ZL I  12 964,7 t /2004

ZL II  8776 t  / 2004

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
| ZL I ZL II | USS Košice USSteel | - príprava form. zmesí - Chladenie pecí - odlučovače - príprava form. zmesí - kalenie odliatkov - chladenie pecí - odlučovače | 0,15 1 0,6 0,2 0,26 1 2 | 0,7 4 3 1 0,8 4 8 | 16 98 49 18 23 88 166 | 4 268 25 590 12 796 4620 6160 23000 43206 | 0,329 1,9738 0,987 0,526 0,7019 0,381 0,203 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prevádzkovú vodu spol. VSŽ Foundry,s.r.o. nakupuje od spol. USSteel Košice s.r.o. Hlavným zdrojom tejto prevádzkovej vody je CHÚV Krásna n/H,ktorá je vybudovaná 10 km od USSteel Košice ,v katastrálnom území obce Krásna nad Hornádom. Zdrojom surovej vody pre CHÚV je rieka Hornád,z ktorej je voda napúšťaná do umelého jazera vytvoreného ťažbou štrku na pravej strane rieky. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozvody vody v rámci celého USSK (dodávateľa pre VSŽ Foundry, s.r.o.) prevádzkuje DZ Energetika( Vodné hospodárstvo) Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely je odoberaná z rozvodov vody DZ Energetika. Ochladená voda z chladiacej veže je zokruhovaná a potrubnými rozvodmi dopravovaná cez čerpaciu stanicu k jednotlivým taviacim elektrickým peciam .Pre rozvody slúžia nasledovné čerpacie stanice: - Stanica cirkulačnej vody ( pri usadzovacích nádržiach)- prečerpava ochladenú vodu vo vnútornom cirkuláčnom okruhu do chladiaceho systému taviacich peci ISTOL 2x 2,ISTOL 2x 0,5,Elektrickej oblúkovej pece - Čerpacia stanica č.1 ( pri kuplovej peci DOBROCHOTOV) – prečerpáva znečistenú vodu z mokrých hladinových odlučovačov (zhromažďovanú v centrálnej nádrži) do usadzovacej nádrže a následne predčistená voda prepadáva do kanalizácie USSteelu. - Čerpacia stanica č.2 ( pri indukčnej peci ISTOL 2 x 2) prečerpáva znečistenú vodu zo zásobníka vnútorného okruhu do chladiacej veže. |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
| 1 | Nakupovaná voda z USS Košice | Voda na pitné ,hygienické a sociálne účely | 0,2 0,3 | 0,6 0,9 | 18 36 | 4 813 9420 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
|  | Pitnú vodu nakupuje spol. VSŽ Foundry , s. r.o. zo spol . U.S.Steel Košice. Dodávka pitnej vody pre spol. U. S. Steel Košice, s.r.o sa zabezpečuje vodovodom z vodného zdroja Gyňov. Odberné miesta pitnej vody na prevádzky sú znázornené na prílohe č. 20 -na prípojné miesto č.1 je napojená prev. Zlieváreň II a AB budova -na prípojné miesto č.2 je napojená budova šatne Zlievárne I -na prípojné miesto č.3 je napojený sklad modelov a budova Údržby -na prípojné miesto č.4 je napojená prev. Modeláreň -na prípojné miesto č.5 je napojená prev. Zlieváreň I V prípade úniku nebezpečných látok do pôdy na území spoločnosti nehrozí priame znečistenie zdroja pitnej vody. V prípade poškodenia rozvodov pitnej vody v mieste vzniku mimoriadneho zhoršenia vôd je možnosť odstavenia hlavného prívodného potrubia v spolupráci so závodným dispečingom divízneho závodu Energetika zamestnancami správy hlavných rozvodov pitnej vody. Zásobovanie tvorí sústava studní a čerpacej stanice nachádzajúcich sa cca 10 km juhovýchodne od areálu USSteel na pravej strane údolnej nivy rieky Hornád, v katastrálnom území obcí Gyňov-Seňa-Kechnec. Výtlačným potrubím DN 250 zaústeným do akumulačnej nádrže ,odkiaľ je voda transportovaná do vodojemu, kde sa zmiešava s nakupovanou pitnou vodou od VVS a následne je dopravovaná do USSteel. Odberné miesto pozostáva z 8-mich studní s priemernou výdatnosťou 100-300 l/s. Nositeľom podzemnej vody sú štrkové náplavy Hornádu. Z dôvodu nepostačujúceho množstva vody z vlastných zdrojov sa v priemere 57 m 3 /hod odoberá z vodovodného skupinového privádzača Drienovec-Košice. Monitoring kvality pitnej vody sa vykonáva v mesačných intervaloch pričom samotný odber a vykonávanie analýz je zabezpečované akreditovaným laboratóriom RÚVZ v Košiciach. Z výsledkov rozborov pitnej vody vyplýva, že pitná voda dodávaná do rozvodov z vodného zdroja Gyňov vyhovuje požiadavkám horeuvedenej vyhlášky a zodpovedá podmienkam pre hromadné zásobovanie pitnou vodou. |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
|  | Prevádzky spoločností VSŽ Foundry , s.r.o. sú napojené na kanalizačnú sústavu USSK. Systém odvádzania odpadových vôd (ďalej len OV) zo spoločnosti USSK je zabezpečovaný systémom jednotnej kanalizačnej sústavy, ktorou sú odvádzané priemyselné, splaškové vody a vody z povrchového odtoku. Kanalizačná sústava pozostáva z objektových radov kanalizácie na ktoré sú napojené jednotlivé prevádzky divíznych závodov a podnikateľských subjektov podnikajúcich v areáli USSKošice. /príloha č. 21/ Objektové rady sú vyústené do siete hlavných kanalizačných radov, ktoré sú privádzané do vyústeného objektu D1 z ktorého sú OV odvádzané kmeňovou stokou do sedimentačnej nádrže čistiarne odpadových vôd ČOV Sokoľany. V tejto časti dochádza k mechanickému čisteniu a k zachytávaniu plávajúcich ropných látok z OV. Predčistená OV je upravovaná chemickým procesom čírenia a následne vypúšťaná do recipientu. Časť vyčistenej odpadovej vody je po prefiltrovaní vo filtračnej stanici dopravovaná do technologického procesu ako priemyselná voda. Pre zabezpečenie dodržiavania kvality vyčistených odpadových vôd vypúšťaných do recipientu je nutné aby, jednotliví producenti OV vypúšťali do kanalizácie USSK vody v požadovanej kvalite, ktorá je určená kanalizačným poriadkom U. S. Steel Košice s.r.o.. |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | C.AS | Výroba (t.rok-1) Rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Prevádzka Zlieváreň I Prevádzka Zlieváreň II | Odliatky z uhlíkatých a legovaných ocelí, sivých a tvárnych liatin Odliatky z uhlíkatých a legovaných ocelí, sivých a tvárnych liatin a zliatin Cu | Odliatok na báze Fe Odliatok na báze Fe a Cu | - - | 7848,24 3804,55 |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.	Vstupy  energie a palív- prevádzka Zlieváreň I

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5 | Koks | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.7 | VOŤ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.8 | VOĽ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.10 | Iné plyny - koksárenský | 15 217 GJ | 17,4 MJ/m3 | 15 217 |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 4420 l | 0 | 0 |
| 3.1.12. | Druhotná energia | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 11 218 MWh | X | 40 385 |
| 3.1.15 | Nákup tepla | 26 400 GJ | X | 26 400 |
| 3.1.16 | Iné palivá | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ | 82 002 | 0 | 82 002 |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | 0 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | 0 |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | 0 |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | 0 |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | 0 |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | 0 |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | 0 |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatická formovacia linka | 2 237 MWh | 91 % | 91% |
| 2 | Elektrická indukčná pec JUNKER | 8 572 MWh | 91 % | 91 % |
| 3 | Vykurovanie haly Zlieváreň I horúcou parou | 20 952 GJ | 100% | 100% |
|  | Ostatné spotrebiče sú na prílohe č. 22 Celková spotreba ostatných spotrebičov na prevádzke Zlieváreň I je 407 MWh. |  |  |  |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | 82 002 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | 0 |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 82002 |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | 26 400 |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | 0 |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | 0 |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 55 602 |

3.5	Merná spotreba  energie – Zlieváreň I

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
|  | Odliatky | t. tk | 865 kWh/t.tk | 3,1 GJ/t.tk | - | - |

Pozn.:   Teplo sa nevyužíva pri výrobe, iba na vykurovanie a prípravu TÚV.

3.1.	Vstupy  energie a palív - Zlieváreň II

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5 | Koks | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.7 | VOŤ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.8 | VOĽ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.10 | Iné plyny - koksárenský | 44 783 GJ | 17,4 MJ/m3 | 44 783 |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 4440 l | 0 | 0 |
| 3.1.12. | Druhotná energia | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 8 084 MWh | X | 29 102 |
| 3.1.15 | Nákup tepla | 11 537 GJ | X | 11 537 |
| 3.1.16 | Iné palivá | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ | 85 422 | 0 | 85 422 |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív – Zlieváreň II

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | 0 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | 0 |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | 0 |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | 0 |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | 0 |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | 0 |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | 0 |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrická oblúková pec | 4 255 MWh | 91% | 91% |
|  | Elektrická indukčná pec ISTOL 2 x 2 | 725 MWh | 91% | 91% |
|  | Elektrická indukčná pec ISTOL 0,5 x 0,5 | 20 MWh | 91% | 91% |
|  | Žíhacia vozová pec č. 1 | 822 494 m3 koks. plynu | 91% | 91% |
|  | Žíhacia vozová pec č. 1 | 735 508 m3 koks. plynu | 91% | 91% |
|  | Celková spotreba ostatných spotrebičov na prevádzke Zlieváreň II je 4 419 MWh. Viď príloha č. 23 pre ZL II |  |  |  |

3.4	Využitie energií – Zlieváreň II

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | 85 422 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | 0 |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 85 422 |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | 11 537 |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | 0 |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | 0 |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 73 885 |

3.5	Merná spotreba  energie – Zlieváreň II

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
|  | Odliatky | t. tk | 915 kWh/t.tk | 3,3 GJ/t.tk | - | - |

Pozn.  Teplo sa nevyužíva pri výrobe, iba na vykurovanie a prípravu TÚV.

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) g.t-1 |
| 1 | Elektrická indukčná pec JUNKER OPP-B kombinovaný odlučovač s Venturiho trubicou | TZL | 8 | 0,03 | - | 0,1751 | 13,506633 |
|  |  | CO | 11 | 0,04 | - | 1,0043 | 77,468300 |
|  |  | NOx | 0 | 0 | - | 0,1596 | 12,311015 |
|  |  | Mangán | 0 | 0,002 | - | 0,0108 | 0,83307 |
| 2 | Automatická formovacia linka -zóna odlievania | TZL | 4 | 0,1 | - | 1,100241 | 85,03671 |
|  |  | CO | 26 | 0,7 | - | 3,56664 | 275,11879 |
|  |  | NOX | 0 | DL | - | 0,04632 | 3,5729713 |
|  |  | SO2 | 0 | DL | - | 1,482240 | 114,33508 |
|  | Automatická formovacia linka -prípr. Zmesi Automatický filter typu AC PULL- pulzačný tkaninový filter | TZL | 2 | 0,1 | - | 0,04678 | 3,608454 |
| 3 | Bubnová sušiaca pec BS 1610 Mokry hladinový odlučovač MHK 4 | TZL | 15 | 0,104 | - | 0,1082 | 8,3461894 |
|  |  | CO | 89 | 0,5965 | - | 0,5672 | 43,751928 |
|  |  | NOX | 12 | 0,0804 | - | 0,076 | 5,862388 |
|  |  | SO2 | 17 | 0,1139 | - | 0,1083 | 8,3539031 |
| 4 | Otryskávacia linka STEM Vybav. kazetovými filtrami | TZL | 1 | 0,004 | - | 0,0111 | 0,8562172 |
| 5 | Jadrové stroje SPC Vybavené pračkou plynov | TOC | 2 | 0,003 | - | 0,015 | 1,1570502 |
| 6 | Linka na povrchovú úpravu odliatkov | TZL | 0,3 | 0,004 | - | 0,0077 | 0,5939524 |
|  |  | TOC | 112 | 1,676 | - | 10,3405 | 79,76319 |
| 7 | Elektrická oblúková pec Mokrý hladinový odlučovač MHL 6 | TZL | 71 |  | - | 6,0352 | 687,6937 |
|  |  | CO | 272 | 4,8 | - | 5,9737 | 680,68596 |
|  |  | SO2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|  |  | NOX | 8 | 0,134 | - | 0,1312 | 14,949863 |
|  |  | MANGÁN | 2,4 | 39,3 | - | 0,1998 | 22,766636 |
| 8 | Elektrická indukčná pec ISTOL 2 x2 Odsávanie ZL do vydúchu | TZL | 12 | 0,06 | - | 0,2589 | 29,500911 |
|  |  | CO | 11 | 0,1 | - | 0,0071 | 0,8090246 |
|  |  | NOx | 2 | 0 | - | 0,0143 | 1,6294439 |
|  |  | Mangán | 0 | 0 | - | 0,00080 | 0,0911577 |
| 9 | Elektrická indukčná pec ISTOL 2 x0,5 Odsávanie ZL do vydúcha | TZL | 3 | 0,03 | - | 0,0133 | 1,5154968 |
|  |  | CO | 0 | DL | - | 0,0071 | 0,8090246 |
|  |  | NOx | 4 | 0 | - | 0,0143 | 1,6294439 |
|  |  | Mangán | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|  |  | Cu | 0 | 0 | - | 0,0003 | 0,0341841 |
| 10 | Formovacie zmesi VL V 54 IMF Mokrý hladinový odlučovač MHK 5 | TZL | 5 | 0,07 | - | 0,088 | 10,027347 |
| 11 | Uvoľňovanie odliatkov V9 1,6 t rošt -SL Mokrý hladinový odlučovač MHK 3 | TZL | 2 | 0,03 | - | 0,3655 | 41,647675 |
| 12 | Uvoľňovanie odliatkov V 58 5 t rošt,OL Mokrý hladinový odlučovač MHK 5 | TZL | 11 | 0,22 | - | 0,2817 | 32,098906 |
| 13 | Uvoľňovanie odliatkov V 5 -pásová doprava ,5 t rošt, SL Mokrý hladinový odlučovač MHK 5 | TZL | 19 | 0,1 | - | 0,2195 | 25,011394 |
| 14 | Uvoľňovanie odliatkov V 11,V 12, SL ,10 t rošt Mokrý hladinový odlučovač MHG 6 | TZL | 6 | 0,12 | - | 0,0334 | 3,805834 |
| 15 | Pásová doprava SL V 7, Mokrý hladinový odlučovač MHG 6 | TZL | 2 | 0,01 | - | 0,1098 | 12,511394 |
| 16 | Uvoľňovanie odliatkov V 59,V 60, 10 t rošt, OL Mokrý hladinový odlučovač MHG 6 | TZL | 2 | 0,04 | - | 0,1591 | 18,128988 |
| 17 | Žíhacia vozová pec č. 1 | TZL | 12 | 0,05 | - | 0,0401 | 4,5692798 |
|  |  | CO | 0 | 0 | - | 0,345 | 39,311759 |
|  |  | NOx | 24 | 0,1 | - | 0,1623 | 18,4936 |
|  |  | SO2 | 28 | 0,116 | - | 0,1885 | 21,479033 |
| 18 | Žíhacia vozová pec č. 2 | TZL | 3 | 0 | - | 0,0628 | 7,1558796 |
|  |  | CO | 7 | 0,03 | - | 0,1642 | 18,710118 |
|  |  | NOx | 2 | 0,1 | - | 0,0531 | 6,050592 |
|  |  | SO2 | 12 | 0,1 | - | 0,2753 | 31,369644 |
| 19 | Čistenie odliatkov PTB 5 Mokrý hladinový odlučovač MHG 2 | TZL | 19 | 0,1 | - | 0,1454 | 16,567912 |
| 20 | Čistenie odliatkov PTB 3 Mokrý hladinový odlučovač MHG 2 | TZL | 35 | 0,1 | - | 0,0048 | 0,5469462 |
| 21 | Čistenie odliatkov CKM 3 Mokrý hladinový odlučovač MHG 2 | TZL | 35 | 0,26 | - | 0,3336 | 38,012762 |
| 22 | Čistenie odliatkov CKM 4 Mokrý hladinový odlučovač MHG 2 | TZL | 55 | 0,4 | - | 0,3097 | 35,289425 |
| 23 | Modeláreň -Lakovňa | TZL | 0,7 | 0,016 | - | 0,0019 | 0,2164995 |
|  |  | TOC | 10 | 0,246 | - | 0,767 | 87,397447 |
|  |  |  |  |  | - |  |  |
| 24 | Jadrovňa V13,V14 Mokrý hladinový odlučovač MHK 6 | TZL | 10 | 0,1576 | - | 0,031 | 3,5323609 |
| 25 | Bubnová sušiaca pec 1408 Mokrý hladinový odlučovač MHK 3 | TZL | 34 | 0,29 | - | 0,494 | 56,289881 |
|  |  | CO | DL | 0,00 | - | 0,0669 | 7,6230628 |
|  |  | NOx | 47 | 0,337 | - | 0,4853 | 55,298541 |
|  |  | SO2 | 30 | 0,213 | - | 0,1316 | 14,995442 |
| 26 | Pásová doprava V 55 Mokrý hladinový odlučovač MHL 6 | TZL | 47 | 0,49 | - | 0,5946 | 67,752962 |

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JUNKER | Oceľový výduch | Elektrická indukčná pec JUNKER | 0,5 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 25 | 1,27 | 23 |
| 2 | AFL –odlievanie | Oceľový výduch | Automatická formovacia linka -zóna odlievania | 0,9 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 25 | 7,46 | 28 |
|  | AFL –príprava zmesí | Oceľový výduch | Automatická formovacia linka -prípr. zmesi | 1,6 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 25 | 16,26 | 17 |
| 3 | BS 1610 | Oceľový výduch | Bubnová sušiaca pec BS 1610 | 0,7 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 25 | 1,76 | 56 |
| 4 | STEM | Oceľový výduch | Otryskávacia linka STEM | 0,5 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 24 | 1,21 | 15 |
| 5 | SPC | Oceľový výduch | Jadrové stroje SPC | 0,5 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 24 | 0,81 | 23 |
| 6 | FL V1 | Oceľový výduch | Linka na povrchovú úpravu odliatkov, máčanie, V1 | 0,8x0,5 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 25 | 5,42 | 20,6 |
|  | FL V2 | Oceľový výduch | V2 | 0,8x0,5 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 25 | 5,23 | 22,8 |
|  | Suš.tunel | Oceľový výduch | Linka na povrchovú úpravu odliatkov ,tunel suš. | 0,31x 0,22 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 25 | 0,53 | 85 |
| 7 | Elektrická oblúková pec | Oceľový výduch | Elektrická oblúková pec | 0,7 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 25 | 4,74 | 40 |
| 8 | ISTOL 2 x2 | Oceľový výduch | Elektrická indukčná pec ISTOL 2 x2 | 0,4 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 25 | 1,38 | 33 |
| 9 | ISTOL 2 x0,5 | Oceľový výduch | Elektrická indukčná pec ISTOL 2 x0,5 | 0,4 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 27 | 2,55 | 24 |
| 10 | V 54 ,IMF | Oceľový výduch | Formovacie zmesi VL V 54 IMF | 0,7 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 25 | 4,28 | 23 |
| 11 | Rošt 1,6 t | Oceľový výduch | Uvoľňovanie odliatkov V9 1,6 t rošt -SL | 0,6 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 25 | 3,53 | 21 |
| 12 | V 58 rošt 5 t | Oceľový výduch | Uvoľňovanie odliatkov V 58 5 t rošt,OL | 0,7 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 25 | 5,74 | 28 |
| 13 | V 10 V 5 Rošt 5t | Oceľový výduch | Uvoľňovanie odliatkov V 5 -pásová doprava ,5 t rošt, SL | 0,5 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 25 | 1,47 | 23 |
| 14 | V 11,Rošt 10 t ,SL | Oceľový výduch | Uvoľňovanie odliatkov V 11,V 12, SL ,10 t rošt | 0,8 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 25 | 5,7 | 23 |
| 15 | SL V 7 | Oceľový výduch | Pásová doprava SL V 7, | 0,62 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 25 | 0,61 | 31 |
| 16 | V 60 Rošt 10 t | Oceľový výduch | Uvoľňovanie odliatkov V 59,V 60, 10 t rošt, OL | 0,7 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 25 | 6,35 | 24 |
| 17 | ŽP 1 | Oceľový výduch | Žíhacia vozová pec č. 1 | 0,8 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 27 | 1,35 | 92 |
| 18 | ŽP 2 | Oceľový výduch | Žíhacia vozová pec č. 2 | 0,8 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 25 | 1,34 | 28 |
| 19 | PTB 5 | Oceľový výduch | Čistenie odliatkov PTB 5 | 0,5 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 25 | 1,49 | 23 |
| 20 | PTB 3 | Oceľový výduch | Čistenie odliatkov PTB 3 | 0,45 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 25 | 0,98 | 27 |
| 21 | CKM 3 | Oceľový výduch | Čistenie odliatkov CKM 3 | 0,62 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 25 | 2,055 | 23 |
| 22 | CKM 4 | Oceľový výduch | Čistenie odliatkov CKM 4 | 0,5 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 25 | 1,98 | 23 |
| 23 | Výduch Lakovne | Oceľový výduch | Modeláreň -Lakovňa | 0,5 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 13 | 6,61 | 23 |
| 24 | V13,V14 | Oceľový výduch | Jadrovňa V13,V14 | 0,65 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 25 | 4,37 | 25 |
| 25 | BS 1408 | Oceľový výduch | Bubnová sušiaca pec 1408 | 0,65 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 25 | 2,53 | 48 |
| 26 | V 55 | Oceľový výduch | Pásová doprava V 55 | 0,55 | 48˚ 43 sš 21˚ 16 vd | 25 | 2,91 | 27 |

- Bloková schéma –viď príloha č. 24“ Rozmiestnenie výduchov......“

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Sokoliansky potok |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | 4-32-05-045 |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | 8,5 |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | Rozhodnutím Okresného úradu Košice-okolie č.2000/04499-OŽP/Kš zo dňa 8.11.2000 bolo povolené vypúšťanie OV z ČOV do Sokoľanského potoka s nasledovnými limitmi znečistenia v OV: - Kvalita OV na odtoku z ČOV do Sokoľanského potoka: Povolené množstvo vypúšťaných OV: Qpriem.= 824 l/s, 71 233 m3/deň, 26 000 000 m3/rok Ukazovateľ; Koncentračné hodnoty; Bilančné hodnoty. mg/l; Bilančné; hodnoty. priemer; max.; kg/deň; t/rok. pH; 6 - 8,5; 6,0 - 9,0. Nerozpustné látky; 60; 95; 4272; 1552. Rozpustné látky; 700; 1000; 835; 18 189. Ropné látky; 0,2; 1,5; 14; 5,18. Fenoly; 0,02; 0,1; 1,4; 0,5. Kyanidy celkové; 0,2; 0,2; 14; 5. Železo celkové; 1,5; 3; 106; 38,7. Amoniakálny dusík; 1,5; 3; 106; 38,7. Chróm šesťmocný; 0,1; 0,1; 7; 2,6. Chróm celkový; 0,5; 0,5; 35,6; 13. Sírany; 150; 250; 10679; 3898. Chloridy; 200; 300; 14238; 5196. Zinok; 0,05; 0,07; 3,6; 1,3. BSK5; 8; 10; 569,5; 207,7. CHSKcr; 40; 60; 2 848; 1039. |

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1 | Dažďová voda | Voda z atmosferických zrážok zvedená do Kanalizačnej siete USSteel | 0,3 | 2 | 25,9 | 9,46 | 0,4359447 |
| 2 | Splašková voda | Voda zo sociálnych zariadení, šatní | 0,5 | 2 | 51 | 14182 | 0,653548 |
| 3 | Odlučovacie zariadenia | Odpadová voda z odlučovacích zariadení, ktorá prechádza cez usadzovacie nádrže a následne je vypušťaná do kan. siete | 2 | 5 | 170 | 47377 | 2,18327 |
| 4 | Odpadová voda z Laboratória | Odpadová voda je upravovaná v neutralizačnej stanici a následne vypúštaná do kanalizácie USS V súčasnej dobe skúšky vzoriek sa nevykonávajú chemickou analýzou | 0,002 | 0,05 | 0,18 | 50 | 0,0023031 |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Odpadové vody produkované v technologických objektoch prevádzok spol. VSŽ Foundry s.r.o. sú odvádzané kontinuálne objektovou kanalizačnou sieťou. Prevádzky sú napojené na hlavné rady kanalizácie do stoky „ B2“ a „B4“ objektovými radmi a a prípojkami: Do stoky B2: - prevádzka Modeláreň a usádzovacie nádrže prevádzky Zlieváreň II Do stoky B4: - prevádzka Zlieváreň I, šatňa ZL II, administratívna budova VSŽ Foundry, s.r.o., prevádzka Zlieváreň II (viď príloha č. 21) ČOV Sokoľany zabezpečuje finálne čistenie odpadových vôd (OV) pred vypustením vyčistenej odpadovej vody do recipienta / Sokoľanského potoka/ a výrobu priemyselnej vody. Hlavný technologický proces pozostáva z: - predčistenia odpadových vôd, - fyzikálno - chemického čistenia, - filtrácie, - zo strojného odvodnenia kalu. Predčistenie OV Úlohou predčisťovacieho procesu je zachytenie suspendovaných látok, plávajúcich olejov, zníženie obsahu železa, hodnoty biologickej spotreby kyslíka a chemickej spotreby kyslíka. Predčisťovací proces prebieha v sedimentačnej nádrži s objemom 45 000 m3, kde doba zdržania OV je 4 - 6 hodín. Vzniknutý kal na dne nádrže je odčerpávaný do odstredivky. Mechanicky predčistené OV sa odvádzajú do ČOV. Fyzikálno - chemické čistenie OV Čírenie prebieha v šiestich číriacich reaktoroch pracujúcich na princípe dokonale vznášaného vločkového mraku. Na čírenie sú použité koagulačné činidlá (síran železnatý a hydroxid vápenatý) a pomocné flokulujúce činidlo NALCO. Časť vyčírenej OV je odvádzaná na filtráciu a druhá časť je bez filtrácie vypúšťaná do Sokoľanského potoka. Usadený kal z číričov je odvedený do odstredivky. Filtrácia Filtrácia prebieha na piatich DDF (pieskových) filtrov a prefiltrovaná voda je odvádzaná ako priemyselná voda pre U. S. Steel Košice, s.r.o. Z celkovej produkcie vyčistených OV predstavuje priemyselná voda 12 %. Strojné odvodnenie kalu Strojné odvodnenie kalu prebieha v odstredivke, kde sa odvodnený kal dopravuje do zberného kontajnera a odstredená voda sa odvádza do sedimentačnej nádrže ČOV. Systém merania kvality OV sa vykonáva kontinuálne. Fyzikálno-chemické laboratórium ČOV Sokoľany, ktoré vykonáva analýzy je napojené na počítačový systém „ Ekologis“- Ekologický informačný systém environmentálnej kvality, do ktorého sú ukladané a archivované údaje o kvalite OV. Čistiareň odpadových vÔd USS Ke Sokoľany - Účel zariadenia: Zariadenie ČOV je určené pre úpravu odpadových vôd z USS. Množstvo vody pritekajúce na úpravu je minimálne 600 l/s a maximálne 1400 l/s. Z tohto množstva sa ďalej upravuje 200 - 500 l/s filtráciou. Filtrovaná voda sa využíva ako vratná voda do USS. Ostatná (vyčistená) upravená voda sa vypúšťa do Sokoľanského potoka. Pre úpravu je určená odpadová voda z USS, ktorá je odoberaná zo stávajúcej sedimentačnej nádrže. Predčistená odpadová voda zo sedimentačnej nádrži sa upravuje čírením v alkalickej oblasti tak, aby pH vyčírenej vody neprekročilo hodnotu 9. Čírenie sa vykonáva síranom železnatým (FeSO4) a hydroxidom vápenatým (Ca(OH)2) za použitia pomocného organického flokulantu (NALCO). Úprava sa vykonáva v šiestich čiričoch DUKLA o priemere 16 m, pred ktoré sú predradené flokulačné komory (pre každý čírič jedna) s priemerom 3 m a s bočnými miešadlami. Časť vyčírenej vody z číričov v množstve max 500 l/s sa filtruje na 5 ks DDF filtroch s priemerom 5 m a filtrovaná voda sa čerpá späť do USS. Ostatná voda sa bez filtrácie vypúšťa do Sokoľanského potoka. Dávkovanie chemikálií na čírenie sa vykonáva tak, že do flokulačnej komory sa najprv nadávkuje FeSO4 a prvá dávka Ca(OH)2. Množstvo hydroxidu vápenatého sa zvolí také, aby hodnota pH za flokulačnou komorou nebola vyššia jako 8. Zostávajúci podiel Ca(OH)2 sa privádza do spodnej časti kónusu reaktora a jeho výška bude taká, aby hodnota pH vody odtekajúcej z čírič nebola vyššia ako 9. Pomocný flokulant sa dávkuje cca do 2/3 výšky kónusu reaktora. FeSO4 sa dopravuje nákladným autom v tuhom stave a skladuje sa v zemných nádržiach pod vodou vo forme nasýteného roztoku. Pre samotné dávkovanie sa nasýtený roztok prečerpáva v potrebnom množstve cez ionexový filter naplnený filtračným pieskom na zachytávanie mechanických nečistôt do riediacich nádrží. V nich sa pripravuje 10%-ný roztok síranu, ktorý sa dávkuje do flokulačnej komory číriča. Hydroxid vápenatý sa dopravuje špeciálnym vozidlom ako 90%-ný vápenný hydrát. Z prepravníka sa pneumaticky dopravuje do 3 ks zásobníkov. Vlastné dávkovanie na prípravu 1-2% vápenného roztoku v riediacich nádržiach sa vykonáva pomocou turniketového zariadenia. Pre každý číriaci reaktor je samostatná riediaca nádrž o obsahu 1,6 m3, z ktorej sa dávkuje potrebné množstvo vápennej vody. Pomocný organický flokulant (NALCO) sa postupne zriedi až na 0,01%-ný roztok, ktorý je pre ďalšie použitie výhodnejší. Dávkovacie čerpadlo je spoločné ako pre síran s regulovateľnými otáčkami. Množstvo vypúšťanej vody z ČOV je merané v profile Parschallovho žľabu, zabudovanom na výtoku do Sokoľanského potoka. Výška hladiny v mernom profile je snímaná ultrazvukovým hladinomerom a vyhodnocovaná kontinuálne s výsledkom udania množstva prietoku. Odpadové vody z prevádzok spoločností VSŽ Foundry , s r.o. sú odvádzané kanalizačnou sústavou spol. U. S. Steel Košice. V rámci spol. U. S. Steel Košice, s r.o. sa vykonáva denný monitoring kvality odpadových vôd z hlavných radov kanalizácie spol. USSK. Cieľom monitoringu je zistenie znečistenia odpadových vôd nebezpečnými látkami. V prípade zistenia zhoršenia kvality odpadových vôd (ďalej len OV) v kanalizačných šachtách sa vykonáva vzorkovanie OV proti prúdu toku za účelom zistenia pôvodcu znečistenia vôd. Pri zistení zdroja sa uvedený stav hlási závodnému dispečingu závodu ktorého prevádzka spôsobuje znečisťovanie OV. Povinnosťou každého zamestnanca ktorý zistí znečistenie odpadových vôd nebezpečnými látkami je informovať dispečing spoločnosti v zmysle bodu 1.1.. Zamestnanci dispečingu spoločností informujú obsluhu čistiarne odpadových vôd ČOV Sokoľany o znečistení odpadových vôd ŠL a OŠL. Táto následne vykonáva častejšie monitorovanie odpadových vôd na prítoku do čistiarne. V prípade nadmerného znečistenia odpadových vôd zabezpečí ich odklon do havarijnej nádrže čím sa zamedzí možný únik týchto látok do recipientu. V čistiarni odpadových vôd sa nachádza aj automatický monitoring odpadových vôd, ktorý zabezpečuje sledovanie kvality pritekajúcich a odtekajúcich odpadových vôd z ČOV Sokoľany. Prevádzky spoločnosti sú napojené na hlavné rady kanalizácie B2 a B4. Do stoky B4 - objektový rad B42 do šachty D 84 - objektový rad B43 do šachty D 86 Do stoky B2 - objektový rad B22 do šachty D 49 - objektový rad B23 do šachty D 53 - objektový rad B24 do šachty D 54 Objektové rady a prípojky prevádzkuje a udržuje spoločnosť VSŽ Foundry,s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
|  | Prevádzka Zlieváreň I Prevádzka Zlieváreň II Prevádzka Modeláreň | príloha č. 25 Do stoky B4 - objektový rad B42 do šachty D 84 - objektový rad B43 do šachty D 86 kontrolované parametre: : pH, vodivosť, NL 105˚C,RL 105˚C, RL 550˚C,CHSK Cr,BSK 5,tepl.vzorky Do stoky B4 - objektový rad šatne do šachty D 93 - objektový rad prev. ZL II do šachty D 91 - objektový rad usadzovacích nádrží do šachty D57 stoky B2 kontrolované parametre: : pH,vodivosť,NL 105˚C,RL 105˚C,RL 550˚C,CHSK Cr,BSK 5,tepl. vzorky - objektový rad prevádzky Modeláreň do šachty D53 stoky B2 kontrolované parametre: : pH,vodivosť,NL 105˚C,RL 105˚C,RL 550˚C,CHSK Cr,BSK 5, kyanidy, NEL, tepl. vzorky |  |  | Čistenie odpadových vôd zabezpečuje majiteľ a prevádzkovateľ kanalizačnej siete spol USSteel Košice s.r.o.,.Za čistenie odpadových vôd spoločnosť platí ročný poplatok podľa spoplatneného ukazovateľa BSK 5 a podielu na znečistení . /príloha č.26/ |  |  |  |  |

- Hodnoty prípustného znečistenia OV vypúšťaných do kanalizácie USS Ke a pritekajúcich na PČOV.

| Ukazovateľ | Koncentračné hodnoty |
| --- | --- |
|  | mg/l |
| pH | 6 - 8,5 |
| Nerozpustné látky | 300 |
| Rozpustné látky | 750 |
| Extrahovateľné látky | 10 |
| z toho Ropné látky | 3 |
| Fenoly jednomocné | 0,2 |
| Kyanidy | 0,2 |
| Železo celkové | 15 |
| Chróm celkový | 0,5 |
| Chróm šesťmocný | 0,1 |
| Sírany | 250 |
| Chloridy | 350 |
| CHSK | 80 |
| BSK5 | 20 |
| Sulfidy | 0,05 |
| Fosfor | 0,8 |

Prípustné hodnoty platia pre všetky subjekty vypúšťajúce odpadové  vody do kanalizácie USSteel .

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
| - | Odpadové vody nepreberáme | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
|  | Odpadové vody nepreberáme ,teda ani nečistime |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| - | Odpadové vody nepreberáme | – | - | - | - | - | - | - |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Odpadové vody prevádzka neprodukuje |  |  |  |  |  |  |  |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Odpadové z kanalizačnej siete USSteel prechádzajú čistiacim procesom a následne vypúšťané do Sokoľanského potoka. Monitoring a kvalitu vypúšťaných odpadových vôd zabezpečuje spol USSteel a následne za príslušné množstvo vyčistených odpadových fakturuje spoločnosti VSŽ Foundry,s.r.o. V prípade zistenia vypúšťania nadlimitných odpadových vôd do kanalizačnej siete USSteel a následného vplyvu na vodné a vodou viazané ekosystémy by spol. VSŽ Foundry, s.r.o. bola okamžité upozornená dispečingom USSteelu ,čo sa ešte nestalo. |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok neprodukujeme |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok neprodukujeme |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
| Neprodukujeme a nevypúšťame |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| Neprodukujeme a nevypúšťame |  |  |  |  |  |  |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Odpadové vody do podzemných vôd neprodukujeme a nevypúšťame . |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
|  | Odpadové vody do podzemných vôd neprodukujeme a nevypúšťame . |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| Odpadové vody do podzemných vôd nevypúšťame |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| Odpadové vody do podzemných vôd nevypúšťame |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Spoločnosť nezisťovala stav podzemných vôd. |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Nie je predpoklad, aby vypúšťané odpadové mali vplyv na pôdu a pôdou viazané ekosystémy. |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
| - | Neaplikujeme | 0 | 0 |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Neaplikujeme | - | - | - | - |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Neaplikujeme |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Nevypúšťame a skládku odpadov neprevádzkujeme |  |  |  |  |  |

- Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu |  | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Názov: Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými odpadmi Kat číslo: 170204 Kateg.odpadu: N | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Pevný materiál znečistený škodlivinami | 1,05 | - | 1,05 | KOSIT ,a.s. Košice | - |  |
| 2 | Názov: Absorbenty, filtračné materiály, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami : Kat číslo: 150202 Kateg.odpadu: N | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Pevný materiál znečistený škodlivinami | 1,69 | - | 1,69 | KOSIT ,a.s. Košice | - |  |
| 3 | Názov: Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami : Kat číslo: 170409 Kateg.odpadu: N | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Pevný materiál znečistený škodlivinami | 2,1 | - | 2,1 | KOSIT ,a.s. Košice | - |  |
| 4 | Názov: Nechlórované minerálne hydraulické oleje Kat číslo: 130110 Kateg.odpadu: N | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Tekutý odpad s obsahom škodlivín | 1,88 | 1,88 | - | ENZO-VERONIKA-VES,a.s. DEŽERNICE | - |  |
| 5 | Názov: Kaly z obrábania obsahujúce NL Kat číslo: 120114 Kateg.odpadu: N | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Kašovitý materiál ,znečistený NL | - | - | - | KOSIT ,a.s. Košice | - |  |
| 6 | Názov: Olovené batérie Kat číslo: 160601 Kateg.odpadu: N | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Pevný materiál znečistený škodlivinami | 0,3 | 0,3 | - | ENZO-VERONIKA-VES,a.s. DEŽERNICE | - |  |
| 7 | Názov: Rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény Kat číslo: 120109 Kateg.odpadu: N | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Tekutý odpad s obsahom škodlivín | 0,2 | - | 0,2 | KOSIT ,a.s. Košice | - |  |
| 8 | Názov: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami Kat číslo: 150110 Kateg.odpadu: N | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Pevný materiál znečistený škodlivinami | 3,6 | - | 3,6 | KOSIT ,a.s. Košice | - |  |
| 9 | Názov: Odpady z odstraňovania farby obsahujúce org. rozp. a nebezpečné látky Kat číslo: 080117 Kateg.odpadu: N | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Pevný materiál znečistený škodlivinami | 0,81 | - | 0,81 | KOSIT ,a.s. Košice | - |  |
| 10 | Názov: Zmesi alebo oddelené zložky betónu ,tehál , obkl. obsahujúci nebezpečné látky Kat číslo: 170106 Kateg.odpadu: N | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Pevný materiál znečistený škodlivinami | - | - | - | KOSIT ,a.s. Košice | - |  |
| 11 | Názov: Iné kyseliny Kat číslo: 060106 Kateg.odpadu: N | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Tekutý odpad s obsahom škodlivín | 0,82 | - | 0,82 | ENZO-VERONIKA-VES,a.s. DEŽERNICE | - |  |
| 12 | Názov: Odpady obsahujúce ortuť Kat číslo: 060404 Kateg.odpadu: N | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Pevný materiál znečistený škodlivinami | 0,23 | - | 0,23 | ENZO-VERONIKA-VES,a.s. DEŽERNICE | - |  |
| 13 | Názov: Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 160209 až 160212 Kat. číslo: 160213 Katter. Odpadu:N | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Pevný materiál znečistený škodlivinami | - | - | - | ENZO-VERONIKA-VES,a.s. DEŽERNICE | - |  |
| 14 | Názov: Vyradené anorg. chemikálie pozostávajúce z NL Kat číslo: 160507 Kateg.odpadu: N | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Tekutý odpad s obsahom škodlivín | - | - | - | KOSIT ,a.s. Košice | - |  |
| 15 | Názov: Stavebné materiály obsah. Azbest Kat číslo: 170605 Kateg.odpadu: N | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Pevný materiál znečistený škodlivinami | - | - | - | KOSIT ,a.s. Košice | - |  |
| 16 | Názov: Zmesi betónu ,tehal,obklad. bez NL Kat číslo: 170107 Kateg.odpadu: O | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Pevný materiál neznečistený škodlivinami | 0,4 | - | 0,4 | KOSIT ,a.s. Košice | - |  |
| 17 | Názov: Plasty a guma Kat číslo: 191204 Kateg.odpadu: O | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Pevný materiál neznečistený škodlivinami | 12,6 | - | 12,6 | Marius Pedersen,a.s. TRENČÍN | - |  |
| 18 | Názov: Vyradené káble Iné ako uvedené v 170410 Kat číslo: 170411 Kateg.odpadu: O | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Pevný materiál neznečistený škodlivinami | - | - | - | KOSIT ,a.s. Košice | - |  |
| 19 | Názov: Použité brúsne nástroje a brúsne materiály bez NL Kat číslo: 120121 Kateg.odpadu: O | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Pevný materiál neznečistený škodlivinami | 1,08 | - | 1,08 | Marius Pedersen,a.s. TRENČÍN | - |  |
| 20 | Názov: Pecná troska Kat číslo: 100903 Kateg.odpadu: O | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Pevný materiál neznečistený škodlivinami | 1552,57 | - | 1552,57 | USStell Košice | - |  |
| 21 | Názov: Odlievacie jadra a formy použité na odlievanie,iné ako uvedené v 109007 Kat číslo: 100908 Kateg.odpadu: O | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Pevný materiál neznečistený škodlivinami | 6188,4 | - | 6188,42 | USStell Košice | - |  |
| 22 | Názov: Iné kaly a filtráčne koláče Kat číslo: 100215 Kateg.odpadu: O | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Pevný materiál neznečistený škodlivinami | 55,26 | - | 55,26 | USStell Košice | - |  |
| 23 | Názov: Opotrebované pneumatiky Kat číslo: 160103 Kateg.odpadu: O | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Pevný materiál neznečistený škodlivinami | - | - | - | ENZO-VERONIKA-VES,a.s. DEŽERNICE | - |  |
| 24 | Názov: Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 160209 až 160213 Kat číslo: 160214 Kateg.odpadu: O | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Pevný materiál neznečistený škodlivinami | 0,710 | 0,71 |  | ENZO-VERONIKA-VES,a.s. DEŽERNICE | - |  |
| 25 | Názov: Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako 160209uvedené v 161103 Kat číslo: 161104 Kateg.odpadu: O | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Pevný materiál neznečistený škodlivinami | 93 | - | 93 | Marius Pedersen,a.s. TRENČÍN | - |  |
| 26 | Názov: Transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB Kat číslo: 160209 Kateg.odpadu: N | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Pevný materiál obsahujúci škodliviny | - | - | - | Marius Pedersen,a.s. TRENČÍN | - |  |
| 27 | Názov: Piliny,hobliny,odrezky.... Kat číslo: 030105 Kateg.odpadu: O | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Pevný materiál neobsahujúci NL | 34,2 | 34,2 | - | Predaj zamestnancom | - |  |
| 28 | Názov: Zmesový komunálny odpad Kat číslo: 200301 Kateg.odpadu: O | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Pevný materiál neobsahujúci škodliviny | 26 | - | 26 | KOSIT ,a.s. Košice | - |  |
| 29 | Názov: Piliny a triesky zo železných kovov Kat číslo:120101 Kateg.odpadu: O | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Pevný materiál neobsahujúci škodliviny | 223,68 | 223,68 | - | - | - |  |
| 30 | Názov: Meď ,bronz, ,mosadz Kat číslo:170401 Kateg.odpadu: O | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Pevný materiál neobsahujúci škodliviny | 0,07 | 0,07 | - | - | - |  |
| 31 | Názov: Papier a lepenka Kat číslo:200101 Kateg.odpadu: O | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Pevný materiál neobsahujúci škodliviny | 1,71 | 1,71 | - | Zberné suroviny Žilina | - |  |
| 32 | Názov: Iné tuhé zneč .látky iné ako 100911 Kat číslo:100912 Kateg.odpadu: O | Prevádzka | Uskladnenie v zmysle TOS na zberných miestach a následný odvoz na základe zmluvy oprávnenou firmou | Pevný materiál neobsahujúci škodliviny | 352,6 | - | 352,6 | USSteel Košice | - |  |

Príloha  č. 27: Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2004

  - Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

Spoločnosť  VSŽ Foundry, s.r.o. na  základe ROZHODNUTIA č. ŠSOH 2005/01771-4-GAB má súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie  odpadov podľa §7 odst .1 písm.c/zákona o odpadoch. (príloha č. 28)

Spôsob nakladania s odpadmi :

Zhodnocované odpady sú jednak nakupované zo spol. U.S.Steel Košice s.r.o., na základe zmluvy č.TC 2005-9 a zároveň vznikajú pri vlastnej činnosti spoločnosti prevážne v hrubovni v množstve cca 240 t/ rok. Nakupované odpady sú do zariadenia dopravované železničnou a automobilovou dopravou. Po doprave sa nakupovaný odpad uskladňuje v zásobníkoch :

Prevádzka Zlieváreň I 	              –    2 zásobníky o objeme 57,5m3

- 7 zásobníkov o objeme 18 m3

- 2 voľné skládky na vratný materiál

Prevádzka Zlieváreň II	              -     2 zásobníky o objeme 96 m3

- 2 zásobníky o objeme 125 m3

- 1 zásobník o objeme 92 m3

- 3 zásobníky o objeme 98 m3

- 2 zásobníky o objeme 92,4 m3

Dodávky šrotu sú upravované na určené rozmery. Vykládka odpadov je zabezpečená pomocou magneto–drapákových žeriavov a prekladá sa do zásobníkov na dočasné uloženie pred zhodnotením. Denná spotreba odpadov je v priemere 43 t v závislosti od zákaziek. Všetky dodávky prechádzajú cez vstupnú kontrolu kvality, hmotnosti a merania rádioaktivity podľa inertných pracovno-bezpečnostných predpisov. Samotné zhodnocovanie kovového odpadu prebieha v následovných taviacich agregátoch :

- Indukčná pec JUNKER, typ MFT Ge 6000

- Indukčná pec ISTOL 2x2

- Indukčná pec ISTOL 2x 0,6

- Elektrická oblúková pec

Konečným produktom je výroba odliatkov zo sivej liatiny, oceľoliatiny, tvárnej liatiny a zliatin farebných kovov.

Súhlas sa vzťahuje na nasledovné druhy odpadov:17 04 05- železo a oceľ

12 01 01 –piliny a triesky zo železných kovov

12 01 03 – piliny a triesky z neželezných kovov

170401-meď ,bronz ,mosadz

17 04 02 – hliník

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 04 05 | zhodnotenie | Železný šrot | 10 500 | 10 500 | 0 | Pretavovanie v elektrických peciach spoločnosti | - |

5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vytriasacie rošty pri rámovaní odliatkov z formovacích rámov |  |  |  |  |  |  |
|  | Mostové žeriavy pri preprave bremena na prevádzkach |  |  |  |  |  |  |
|  | Pásová doprava pri preprave formovacích zmesí |  |  |  |  |  |  |
|  | Stojanové a ručné brúsky pri čistení odliatkov a brúsení naliatkov |  |  |  |  |  |  |
|  | Otryskávacie zariadenia čistenie odliatkov od zbytkov formovacej zmesí |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlievárenská činnosť neovplyvňuje prostredie mimo hranicu alebo hygienické pásmo spoločnosti. Všetky technologické zariadenia sú v stavebných objektoch spoločnosti a hluk neovplyvňuje prevádzky spol. USSteel Košice, s.r.o. Tiež v okolí prevádzok VSŽ Foundry, s.r.o. sa nenachádzajú obytné zóny. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Viď. Bod 5.1 |  |  |  |  |  |  |

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlievárenská činnosť neovplyvňuje prostredie mimo hranicu alebo hygienické pásmo spoločnosti. Všetky technologické zariadenia sú v stavebných objektoch spoločnosti a vibrácie neovplyvňujú prevádzky spol. USSteel Košice, s.r.o. Tiež v okolí prevádzok VSŽ Foundry, s.r.o. sa nenachádzajú obytné zóny |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Viď. Bod 5.1 |  |  |  |  |  |  |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | Situačná mapa VSŽ Foundry,s.r.o. | 29 |
|  | Umiestnenie prevádzok VSŽ Foundry,s.r.o. v areáli USSteel Košice,s.r.o. | 29 a |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Oblasť Košickej kotliny je vzhľadom na teplotné pomery relatívne suchá. Priemerné úhrny zrážok sa pohybujú v rozmedzí 600 850 mm. Z hľadiska všeobecných dejov a zmien počasia košická panva a jej okolie patrí do jednotnej cirkulačnej oblasti. Podľa veterných pomerov je košická panva súčasťou východného Slovenska s výrazne prevládajúcim severným vetrom.( fúka od severu na juh, častokrát sa stáča od severu na juhozápad ) Jeho prevládajúci vplyv je podmienený znížením a zúžením Karpát. Druhý prevládajúci výskyt pripadá na južný vietor ( fúka z juhu na sever ), ktorý je v niektorých polohách stáčaný viac k juhozápadu alebo k juhovýchodu.V ročnom priemere je v oblasti Košickej kotliny cca 70 dní so silným a okolo 15 dní s búrlivým vetrom. Ročná priemerná hodnota anorganického podielu TZL v okolí skládok je 2,792 g/m2*30 dní ( priemer zo stanovíšť č. 6,7,9,10,13,24,25,27,34,35 podľa mapy rozloženia PS ). Dosahovaná kvalita ovzdušia širšieho okolia vyhovuje zdravotnému stavu lesov. Aj keď je USSK situovaný v oblasti, ktorá podľa bývalej Vyhlášky č.112/93 Z.z. patrila do zoznamu zaťažených oblastí, rovinný charakter územia a prúdenie vetra zabezpečujú vcelku dobré rozptylové podmienky. |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Územie na ktorom sídli spoločnosť VSŽ Foundry nespadá pod chránené oblastí |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Areál USSK je lokalizovaný 12 km juhozápadne od Košíc v západnej Turniansko – Bodvianskej časti Košickej kotliny pri úpätí posledných výbežkov Spišsko – gemerského rudohoria. Z viacerých vodných tokov sú v tejto oblasti najvýznamnejšie rieka Hornád a potoky Ida a Sokoľanský potok. Na geologickej stavbe širšieho okolia sa zúčastňujú v západnej oblasti horniny Spišsko – gemerského rudohoria , na južnej, východnej a severnej časti neogénne sedimenty Košickej panvy a neogénne vulkanity Slanského pohoria. Košická kotlina predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru. Záujmové územie je v podstate rovinné s miernym sklonom k juhozápadu, cca 230 m na severe po 205 m na južnom ohraničení areálu. Nadmorské výšky areálu USSK sa pohybujú v rozmedzí 206 - 210 m n. m. Pôdny kryt okolia USSK je využívaný na poľnohospodársku produkciu. Lesné plochy v blízkom okolí sú len málo zastúpené, prevažujú umelé topoľovité lesy vysadené severovýchodne od areálu kombinátu ako ochranné lesy. Medzi najviac dotknuté územia z hľadiska priemyselného znečistenia patria katastrálne územia miest a obcí Bočiar, Haniska, Košice, Sokoľany a Veľká Ida. Okolo USSK je vyhlásené užšie a širšie pásmo hygienickej ochrany. V užšom pásme ležia obce Šaca,Poľov,Veľká Ida, Haniska a Hutníky. V širšom pásme sú obce Pereš, Lorinčík,Vyšný Lánec, Perín – Chým a Grajciar. |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Z geomorfologického hľadiska záujmové územie patrí do Košickej kotliny, ktorá predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru. Kvartérne sedimenty sú zastúpené hlavne náplavmi podradne terasovými štrkami Hornádu.Povrch územia pokrývajú hliny s polohami pieskov. Mocnosť tejto vrstvy je premenlivá od 1,5 do 5 m. Vrstva povrchových hlín s polohami pieskov je pestrá. Piesky sú zvodnené, resp. veľmi vlhké.V hĺbke 0,4 až 5 m pod povrchom terénu, v podloží hlinitej vrstvy sa nachádza vrstva štrkov. Zasahuje do hĺbky 4 5 m pod povrchom terénu. Najčastejšie mocnosť štrkov je 2 až 4 m. Terasové štrky dosahujú mocnosť 7,2 7,4 m. V podloží kvartérnych sedimentov boli overené v hĺbke 6,0 12 m neogénne íly. Neogénne íly boli vizuálne vyhodnotené ako ílové hliny, íly a hliny prevážne tuhej, menej tuhej až pevnej konzistencie. Podzemná voda v čase prieskumných prác bola narazená pod vrstvou hlín a aluviálnych štrkov v hĺbke 1,4 4 m p. t. Druhý horizont bol narazený v štrkoch alebo pestrých bazálnych náplavov, ktoré sa nachádzajú pod polohami hlín, 5,2 m 5,8 m p.t. Obidva vodné horizonty v priestore týchto náplavov po narazení vystúpili a podzemná voda sa ustálila na úrovni 1,4 m p.t. Územie areálu U.S Steel sa nachádza v pásme 4o MSK regionálnej seizmickej intenzity. Záujmové územie a jeho širšie okolie je odvodňované potokmi Ida a Sokoľanským potokom. Juhozápadná časť areálu a okolia je odvodňovaná sústavou kanálov Gombašského a Perínskeho odpadového kanála, ktoré vyúsťujú do potoka Ida. Územie, ktoré odvodňuje Sokoľanský potok patrí do povodia rieky Bodvy. JJZ smerom sa nachádzajú Perínske rybníky. Sú napájané z potoka Ida a odtok z nich je do Perínskeho potoka. Kvalita vody v rybníkoch je pre chov rýb vyhovujúca. Hydrogeologický kolektor podzemnej vody je tvorený súvrstvím piesčitých štrkov. Ich hrúbka je premenlivá. Priepustnosť štrkov tvoriacich hydrogeologický kolektor sa udáva nasledovne: -priemerný koeficient prietočnosti T = 3,3 - 1,0 . 10-3.s-2 a koeficient filtrácie kf = 2,6 - 6,2 . 10-4 m.s-1 . Hladina podzemnej vody v závislostí na zrážkach kolíše v rozmedzí 1-2 m s max. amplitúdou 2,5 - 3,5 m. Generálny smer prúdenia podzemnej vody JZ. |  |
| 2.5 | Ostatné | - |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | Neevidujeme staré záťaže | - |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Pre súčasné ZZO sa používajú nasledovne odlučovacie zariadenia: - Automatická formovacia linka: Automatický filter typu AC PULL- pulzačný tkaninový filter - STEM –kazetový odsávač prachu -mokré hladinové odlučovače s vyhrabávačom kalu alebo bez vyhrabávača kalu - OPP-B kombinovaný odlučovač s Venturiho trubicou |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Odlučovacie zariadenia spolu s technologickými zariadeniami boli inštalované postupne od sedemdesiatych rokov po súčasnosť. Tieto odlučovacie zariadenia na zachytávanie tuhých emisií zabezpečujú plnenie emisných limitov. |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zachytávané tuhe znečisťujúce látky sú vyhrabávačom vyhrabávané do bední, usadzované v usadzovacích nádržiach vodného hospodárstva ,alebo z prachových filtrov oklepávané do pristavených kontajnerov. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Tieto odlučovacie zariadenia na zachytávanie tuhých emisií zabezpečujú v súčasnej dobe plnenie emisných limitov- účinnosť je dostatočná. |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Zachytené emisie sú odvážané na skládku odpadov v kategórií „ostatný odpad“ ( príloha č.30) |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Neboli určené. |

1.a

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Vody |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Taviace agregáty používajú chladiacu vodu, ktorá v chladiacom systéme cirkuluje a ochladzuje sa v chladiacej veži. Taviaca pec JUNKER ma systém chladenia zdokonalený samostatným chladičom. Odpadové vody z mokrých hladinových odlučovačov prechádzajú cez usadzovacie nádrže a spolu so splaškovými vodami odvádzané kanalizačnou sieťou do čističky odpadových vôd v Sokoľanoch. Laboratórium má samostatnú neutralizačnú stanicu ktorá slúži na likvidáciu kyslých odpadových vôd. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Technologické zriadenia v prevádzkach Zlievární boli postupne uvádzané do prevádzky od začiatku sedemdesiatych rokov . |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Vypúšťané odpadové vody z technológie Zlievární nemajú zásadný vplyv na vpúšťané odpadové vody do ČOV v Soloľanoch. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Účinnosť technológie predčistenia odpadových vôd do ČOV v Sokoľanoch je dostačujúca. |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Zachytené emisie sú odvážané na skládku odpadov v kategórií „ostatný odpad“ ( príloha č.30) |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Neboli v spoločnosti určené. |

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Na všetkých ZZO odlučovacie zariadenia na zachytávanie tuhých emisií zabezpečujú s dostatočnou rezervou plnenie emisných limitov . Na Linke na povrchovú úpravu odliatkov v sušiacom tuneli sú prekračované fugitívne emisie . V súčasnosti na tejto linke prebiehajú skúšky na základovanie odliatkov farbami ,ktoré neobsahujú organické rozpúšťadla. V prípade úspešných skúšok zariadenie bude spĺňať najprísnejšie kritéria zariadení na povrchovú úpravu odliatkov. Bol vypracovaný Redukčný plán (príloha č.31) ,a týmto plánom sa prevádzka musí riadiť. Tiež v Lakovni prevádzky Modelárne boli prekročené fugitíne emisie. Tam to bolo spôsobené ale započítaním všetkých organických rozpúšťadiel ,ktoré boli použité mimo Lakovne pri pomocných prácach. |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | V súčasnosti prebiehajú skúšky náterov ,ktoré neobsahujú organické rozpúšťadla. |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Zabezpečenie fugitívných emisií a emisných limitov. |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie množstva výparov org. uhlíka. |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Známa až po zavedení technológie |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Po zavedení vybranej technológie bude určený presný postup. |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Zatiaľ neurčené. |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpady |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Trvale |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Predchádzanie vzniku odpadov sa zabezpečuje držiavaním technologických postupov . Dodržiavanie riadiacej dokumentácie je pravidelne kontrolované internými a externými auditormi. (certifikovaná spoločnosť ISO 9001) . - predaj odpadov KOVOHUTAM Krompachy, kto |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Dodržiavaním stanovených techológických postupov a pravidelných kontrol sa zníži množstvo vyprodukovaných odpadov a následne aj nepriaznivý vplyv na životné prostredie. |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Dostačujúca . V uplynulom období bolo v tejto oblasti zaznamenané výrazné zníženie vznikajúcich odpadov . |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Zatiaľ neboli definované. |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Odpady |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | -Zavedenie Regenerácia odpadovej formovacej zmesi ,odpad 100908 „ Odlievacie jadra a formy použité na odlievanie??, na prevádzke Zlieváreň II v súčasnosti v prípravnom procese - predaj odpadov KOVOHUTAM Krompachy |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | . -V súčasnosti (v mesiaci december 2005) je pripravovaná investičná akcia regenerácie odpadových zlievárenských pieskov na prevádzke Zlieváreň II. -Na základe zmluvy s KOVOHUTAMI Krompachy pokračuje zhodnocovanie odpadovej formovacej zmesi v technogickom procese tejto spoločnosti. Uvedená spoločnosť má Súhlas na zhodnocovanie tohto odpadu. KOVOHUTY Krompachy odpad 100908 „ Odlievacie jadra a formy použité na odlievanie „ opätovné použijú pri tavebnom procese výroby farebných zliatin ako surovinu. |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | -Regenerácia použitej formovacej zmesí - zhodnotenie odpadu ,ktorý bol až do tejto doby skládkovaný. |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Po zavedení regenerácie bude mať výrazný plyv na zníženie odpadu 100908 „ Odlievacie jadra a formy použité na odlievanie „ |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Bližšie neurčené |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

      - Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Prevádzky spol. VSŽ Foundry, s.r.o. |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Na mieste vzniku odpadu |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Manuálny |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | V prípade nezmenenej technológie výroby minimálne raz za 5 rokov, prípadne na základe odborného posudku osoby oprávnenej pre vydávanie odborných posudkov podľa vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z.z. - o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovení osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení neskorších predpisov. |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Komisionálny odber vzoriek |
| 1.7 | Sledované veličiny Pri zneškodnení odpadu na skládkach USSK: Skládka U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Pri prvej dodávke odpadu na zneškodnenie na skládke je potrebné zabezpečiť vykonanie prvotnej analýzy odpadu vo vodnom výluhu v rozsahu podľa prílohy č. 6 Prevádzkového poriadku Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.. Pri opakovanej analýze odpadu na zneškodnenie na skládke bude rozsah vykonania analýzy určený pre každý druh odpadu osobitne podľa odborného posudku osoby oprávnenej pre vydávanie odborných posudkov podľa vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z.z. Pri výrazných zmenách v technológii výroby je potrebné vykonať novú analýzu odpadu v rozsahu zodpovedajúcemu prvej dodávke odpadu. Skládka nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice s.r.o. –I., II., III. – kazeta – Pri prvej dodávke odpadu na zneškodnenie na skládke je potrebné zabezpečiť vykonanie prvotnej analýzy odpadu vo vodnom výluhu v rozsahu podľa prílohy č. 6 Prevádzkového poriadku Skládky odpadov na nebezpečný odpad, spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.. Ak ide o nebezpečné odpady s nebezpečnými vlastnosťami, ktoré vyplývajú z celkového zloženia odpadov, za analytickú kontrolu odpadov je možné považovať údaje o relevantných nebezpečných vlastnostiach z dostupnej odbornej literatúry Pri opakovanej analýze odpadu na zneškodnenie na skládke bude rozsah vykonania analýzy určený pre každý druh odpadu osobitne podľa odborného posudku osoby oprávnenej pre vydávanie odborných posudkov podľa vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z.z. Pri výrazných zmenách v technológii výroby je potrebné vykonať novú analýzu odpadu v rozsahu zodpovedajúcemu prvej dodávke odpadu. Externé zneškodnenie: Pri zneškodnení odpadu skládkovaním prostredníctvom externých spoločností je rozsah totožný ako pri skládkach USSK. Pri zneškodnení odpadu prostredníctvom externých spoločností iným spôsobom ako skládkovaním rozsah analýzy závisí od požiadaviek externých odberateľov. |  |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | - |
| 1.9 | Analytické metódy | JMAKO |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Číslo osvedčenia o akreditácii 3436/00 |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Odber vzoriek odpadov – ENVIRONCENTRUM s.r.o. Analýzy výluhov odpadov – EKOLAB – Ing. Eva Jusková s.r.o. |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | EKOLAB – Ing. Eva Jusková s.r.o. Werferova 1 040 01 Košice |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Číslo osvedčenia o akreditácii 3436/00 |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Odber vzoriek odpadov: O vykonaní odberu vzorky odpadu je spoločnosťou ENVIRONCENTRUM s.r.o. vystavený „Protokol o odbere vzoriek odpadov“. Originál protokolu sa archivuje u ekológa spoločnosti. Vykonanie analýz odpadov: O vykonaní analýzy odpadu je spoločnosťou EKOLAB – Ing. Eva Jusková s.r.o. vystavený „Protokol z analytickej kontroly odpadov“. Originál protokolu sa archivuje u ekológa spoločnosti. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | - |

Ovzdušie

Emisie sa merajú u všetkých zdrojov so sústredeným odvodom spalín.

Emisie sa monitorujú jednorázovo periodicky .

Opis spôsobu jednorázových periodických meraní :

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | znečistenie ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Výduchy ZZO, |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | potrubie, komín |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek Stanovenie hmotnostných koncentrácií tuhých ZL sa vykonáva manuálnym odberom s použitím poloautomatickej gravimetrickej meracej aparatúry KS 104. Meranie pozostáva z troch fáz: 1. izokinetický odber vzoriek odpadového plynu v mieste merania so zachytením tuhých čiastočiek na filtri v súlade s príslušnými metodikami, 2. sušenie a váženie filtrov v laboratóriu 3. spracovanie nameraných údajov a laboratómych výsledkov do meracích protokolov s použitím emisného softvéru, výpočet hmotnostnej koncentrácie, objemového prietoku a hmotnostného toku TZL. Všetky hodnoty koncentrácií plynných ZL a hodnoty súvisiacich stavových a referenčných veličín (teplota a obsah O2 v odpadovom plyne) sú merané pomocou emisných meracích systémov ENDA 680 P a BA 3006. Meranie látkového zloženia plynu - SPH hmotnostnej koncentrácie O2, CO2, CO, SO2, NO ako N02, a TOC je vykonávané s použitím dvoch odberových (extraktívnych) emisných meracích systémov (EMS - samostatný pre meranie koncentrácie TOC, spoločný pre ostatné zložky) Meranie koncentrácií O2, CO2, CO, S02 a NO ako N02 sa vykonáva pomocou emisného meracieho systému ENDA 680 P. Vzorka odpadového plynu je odoberaná s použitím viacotvorovej odberovej sondy s integrovaným primárnyrn vyhrievaným filtrom prachu, odkial' je vedená vyhrievanou teflónovou hadicou do úpravnej jednotky (peltierov chladič, jemné filtre) na odlúčenie vlhkosti a TZL zo vzorky a následne cez nevyhrievanú teflónovú hadičku, ventily a prietokomery do membránových čerpadiel a do multikomponentného analyzátora. Pre meranie TOC sa používa merací systém Bernath Atomic model 3006. Vzorka plynu pre stanovenie koncentrácie TOC je odoberaná pomocou sondy a vyhrievanej teflónovej hadice (na vstupe dochádza k primárnemu odlúčeniu tuhých častíc), a horúca vedená do analyzátora pri nastavenom prietoku. Na vstupe do analyzátora je zabudovaný filter s pórovitosťou 0,3 ~m kde dochádza ku druhému stupňu odlučovania tuhých častíc zo vzorky. Takto upravená vzorka odpadového plynu je spolu s vodíkom a spal'ovacím vzduchom privádzaná do plameňovo ionizačného detektora (FID), kde dochádza ku detekcii celkových uhl'ovodíkov vyjadrených ako koncentrácia sumárneho uhlíka (TOC). Vzorka plynu pre stanovenie koncentrácie TOC je odoberaná pomocou sondy a vyhrievanej teflónovej hadice (na vstupe dochádza k primárnemu odlúčeniu tuhých častíc), a horúca vedená do analyzátora pri nastavenom prietoku. Na vstupe do analyzátora je zabudovaný filter s pórovitosťou 0,3 ~m kde dochádza ku druhému stupňu odlučovania tuhých častíc zo vzorky. Takto upravená vzorka odpadového plynu je spolu s vodíkom a spal'ovacím vzduchom privádzaná do plameňovo ionizačného detektora (FID), kde dochádza ku detekcii celkových uhl'ovodíkov vyjadrených ako koncentrácia sumárneho uhlíka (TOC). |  |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1x3 až 1x6 rokov v závislosti od výšky nameraného hmotnostného toku ZL |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | ustálený režim prevádzky pri 1 až 0,9 násobku menovitého výkonu. Meracie miesto v súlade s STN 9097. |
| 1.7 | Sledované veličiny | TZL, PZL, ref. veličiny (O2, tlak, teplota) |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek - Pre meranie TZL sa používa manuálna extraktačná gravimetrická metóda. Metóda je stanovená postupom podl'a STN EN 13284-1a STN ISO 9096 a v intemom pracovnom postupe (SMEP-O8-IPP). Pre meranie PZL a referenčných veličín sa používa manuálna extraktačná automatická metóda prostredníctvom multifunkčného analyzátora a analyzátora FID. Metodika je stanovená v interných pracovných postupoch (SMEP- 01-IPP, SMEP-06-IPP) v súlade s OTN ŽP radu 2000 (najmä 2003, 2003-1, 2003-3). Odber vzorky vykonávaný v súlade s OTN ŽP 2010 a STN ISO 10396, a v súlade s vyhláškou MŽP SR č.474/2000 Z.z. Za účelom zistenia objemového prietoku odpadového plynu sa vykonáva meranie rýchlosti prúdenia odpadového plynu v potrubí počas jednotlivých odberov vzorky s použitím meracej aparatúry KS 404. Objemový prietok odpadového plynu sa vypočítavá s použitím nameraných rýchlostí v meracích bodoch umiestnených v meracom priereze a vypočítanej plochy potrubia. Zároveň sa meria aj teplota a vlhkosť' odpadového plynu. Odber vzorky TZL a ďalšie súvisiace merania stavových veličín, ktorých namerané hodnoty sú použité na výpočet objemového prietoku, sú vykonávané v meracom mieste, ktoré spína požiadavku STN ISO 9096 na polohu umiestnenia (úsek potrubia alebo komína s dĺžkou najmenej 2,5 násobku hydraulického priemeru potrubia alebo komína). Pred meraním sa za účelom výberu reprezentatívneho bodu pre odber vzorky zvyčajne vykonáva meranie koncentračného profilu odpadového plynu v celom priereze potrubia z dôvodu zistenia homogenity prúdenia. Na odber vzorky sa používa viacotvorová sonda s dĺžkou 2 m, ktorá počas odberu vzorky odpadového plynu integruje pripadnú nehomogenitu z viacerých odberových bodov ležiacich na jednej priamke v priereze potrubia. Do EMS teda vstupuje reprezentatívna vzorka v danom priereze potrubia. .Interná kalibrácia emisného meracieho systému sa vykonáva v laboratórnych podmienkach (dvojbodovým spôsobom podľa interných pracovných postupov), pričom pred začatím a po skončení jednorazového merania sa podľa ustanovení kapitoly 11 OTN ŽP 2003-3 vykonáva overenie driftu nuly a rozsahu (v referenčnom bode) pozostávajúce z troch opakovaných meraní nuly a referenčného bodu po dobu 5 minút v každom bode. Merané koncentrácie referenčných plynov sa zaznamenávajú do pamäťového modulu EMS ako priemerné hodnoty v intervale jednej minúty. |  |
| 1.9 | Analytické metódy | Váženie vzorky zachyteného prachu – váhy SARTORIUS BL 210 S. |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Dôverný údaj oprávnenej meracej spoločnosti |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | externá fy. : EKO-TERM-SERVIS s.r.o, Košice |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Laboratórium EKO-TERM-SERVIS s.r.o, Košice a EKOLAB s.r.o. |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | autorizácia od MŽP SR ( potvrdenie č. 03/642/2000-2.1 z 30.6.2000 ). |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Údaje sú získavané v elektronickej forme z analyzátorov, resp. pri analytických metódach zapisované do denníkov. Následne sú spracované do protokolov z meraní. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | - |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Odpadové vody |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Prevádzky spoločnosti sú napojené na hlavné rady kanalizácie B2 a B4. Do stoky B4 - objektový rad B42 do šachty D 84 - objektový rad B43 do šachty D 86 Do stoky B2 - objektový rad B22 do šachty D 49 - objektový rad B23 do šachty D 53 - objektový rad B24 do šachty D 54 Do stoky B4 - objektový rad B42 do šachty D 84 - objektový rad B43 do šachty D 86 kontrolované parametre: : pH,vodivosť,NL 105˚C,RL 105˚C,RL 550˚C,CHSK Cr,BSK 5,tepl.vzorky Do stoky B4 - objektový rad šatne do šachty D 93 - objektový rad prev. ZL II do šachty D 91 - objektový rad usadzovacích nádrží do šachty D57 stoky B2 kontrolované parametre: : pH,vodivosť,NL 105˚C,RL 105˚C,RL 550˚C,CHSK Cr,BSK 5,tepl. vzorky - objektový rad prevádzky Modeláreň do šachty D53 stoky B2 kontrolované parametre: : pH,vodivosť,NL 105˚C,RL 105˚C,RL 550˚C,CHSK Cr,BSK 5, kyanidy, NEL, tepl. vzorky |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | - II - |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | - Odbery vzoriek odpadových vôd vykonávané zaškoleným meracím technikom odboru ekológia USSK /certifikát o absolvovaní školenia z VÚVH Bratislava /, - Analýzy vzoriek odpadových vôd - Laboratórium ekológie USSK, /v zmysle platných STN /, |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | - odbery na základe mesačných plánov |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | - |
| 1.7 | Sledované veličiny | Popis v bode 1.2 |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | meranie vlastnikom kanalizačnej sústavy USSteel Košice ,s.r.o. |
| 1.9 | Analytické metódy | - |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Analýzy vzoriek odpadových vôd - Laboratórium ekológie USSKE, odbery vzoriek odpadových vôd - zaškoleným meracím technikom odboru ekológia USSK, |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Laboratórium ekológie USSKE, |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Bez akreditácie |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Protokoly o skúškach v písomnej podobe /príloha č. 33) |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | - |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Všetky oblasti |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | - |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | - |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | - |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | - |
| 2.6 | Sledované veličiny | - |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | - |
| 2.8 | Analytické metódy | - |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | - |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | - |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | - |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | - |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | - |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Jednotlivé odpady sú zhromažďované samostatné podľa druhov | Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov | Kritérium splnené |
|  |  | Nebezpečné odpady sa zhromažďujú samostatne a sú označované určeným spôsobom | Zhromažďovať oddelené NO podľa ich druhov a označovať ich určeným spôsobom | Kritérium splnené |
|  |  | Využiteľné odpady sú prednostné zhodnocované ( v KOVOHUTÁCH Krompachy) , alebo sa predávajú v zmysle súhlasu Ob- Ú ZP Košice | Zhodnocovať odpady pri svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému | Kritérium splnené |
|  |  | Nevyužiteľné odpady sú zneškodňované na skládkach USSK a iných spoločností v zmysle zmlúv (príloha č. 38) | Zabezpečovať zneškodňovanie odpadov, ak nie je možné zabezpečiť ich zhodnotenie | Kritérium splnené |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | Obsah organických látok v náterových hmotách: Farba syntetická: (20 t /rok 2004) | Používanie nízkorozpúšťadlových náterových hmôt Parametre nepublikované | Nevyhovuje Druh povrchovej úpravy odliatkov závisí od požiadaviek zákazníkov. |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | Využívanie cirkulačnej vody pre chladenie taviacich agregátov | Ochladzovanie vody v chladiacich vežiach | Vyhovuje |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | Efektivne využivanie elektrickej energie pri taveni kovu | Pre oblúkové pece: 500-700 kWh/t Pre indukčné pece 520-800 kWh/t | Vyhovuje Vyhovuje |
| 1.5 | Ďalšie parametre | - | - | - |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Znečisťujúca látka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Indikátor | BATmg/m3 |  | Zdôvodnenie rozdielov |  |
| 1 | Elektrická indukčná pec JUNKER OPP-B kombinovaný odlučovač s Venturiho trubicou | TZL | prašnosť | 20-200 |  | vyhovuje |  |
|  |  | CO | 11 | 150 |  | vyhovuje |  |
|  |  | NOx | 0 | 50-250 |  | vyhovuje |  |
|  |  | Mangán | 0 | neuvedené |  | neurčené |  |
| 2 | Automatická formovacia linka -zóna odlievania | TZL | prašnosť | 20-200 |  | vyhovuje |  |
|  |  | CO | 26 | 150 |  | vyhovuje |  |
|  |  | NOX | 0 | 50-250 |  | vyhovuje |  |
|  |  | SO2 | 0 | 70-130 |  | vyhovuje |  |
|  | Automatická formovacia linka -prípr. Zmesi Automatický filter typu AC PULL- pulzačný tkaninový filter | TZL | prašnosť | 20-200 |  | vyhovuje |  |
| 3 | Bubnová sušiaca pec BS 1610 Mokry hladinový odlučovač MHK 4 | TZL | prašnosť | 20-200 |  | vyhovuje |  |
|  |  | CO | 89 | 150 |  | vyhovuje |  |
|  |  | NOX | 12 | 50-250 |  | vyhovuje |  |
|  |  | SO2 | 17 | 70-130 |  | vyhovuje |  |
| 4 | Otryskávacia linka STEM | TZL | prašnosť | 20-200 |  | vyhovuje |  |
| 5 | Jadrové stroje SPC | TOC | 2 | neuvedené |  | neurčené |  |
| 6 | Linka na povrchovú úpravu odliatkov | TZL | prašnosť | 20-200 |  | vyhovuje |  |
|  |  | TOC | 112 | neuvedené |  | vyhovuje |  |
| 7 | Elektrická oblúková pec Mokrý hladinový odlučovač MHL 6 | TZL | prašnosť | 20-200 |  | vyhovuje |  |
|  |  | CO | 272 | 150 |  | nevyhovuje |  |
|  |  | SO2 | 0 | 70-130 |  | vyhovuje |  |
|  |  | NOX | 8 | 50-250 |  | vyhovuje |  |
|  |  | MANGÁN | 2,4 | neuvedené |  | neurčené |  |
| 8 | Elektrická indukčná pec ISTOL 2 x2 Odsávanie ZL do vydúchu | TZL | prašnosť | 20-200 |  | vyhovuje |  |
|  |  | CO | 11 | 150 |  | vyhovuje |  |
|  |  | NOx | 2 | 50-250 |  | vyhovuje |  |
|  |  | Mangán | 0 | neuvedené |  | neurčené |  |
| 9 | Elektrická indukčná pec ISTOL 2 x0,5 Odsávanie ZL do vydúchu | TZL | prašnosť | 20-200 |  | vyhovuje |  |
|  |  | CO | 0 | 150 |  | vyhovuje |  |
|  |  | NOx | 4 | 50-250 |  | vyhovuje |  |
|  |  | Mangán | 0 | neuvedené |  | neurčené |  |
|  |  | Cu | 0 | Neuvedené |  | neurčené |  |
| 10 | Formovacie zmesi VL V 54 IMF Mokrý hladinový odlučovač MHK 5 | TZL | prašnosť | 20-200 |  | vyhovuje |  |
| 11 | Uvoľňovanie odliatkov V9 1,6 t rošt -SL Mokrý hladinový odlučovač MHK 3 | TZL | prašnosť | 20-200 |  | vyhovuje |  |
| 12 | Uvoľňovanie odliatkov V 58 5 t rošt,OL Mokrý hladinový odlučovač MHK 5 | TZL | prašnosť | 20-200 |  | vyhovuje |  |
| 13 | Uvoľňovanie odliatkov V 5 -pásová doprava ,5 t rošt, SL Mokrý hladinový odlučovač MHK 5 | TZL | prašnosť | 20-200 |  | vyhovuje |  |
| 14 | Uvoľňovanie odliatkov V 11,V 12, SL ,10 t rošt Mokrý hladinový odlučovač MHG 6 | TZL | prašnosť | 20-200 |  | vyhovuje |  |
| 15 | Pásová doprava SL V 7, Mokrý hladinový odlučovač MHG 6 | TZL | prašnosť | 20-200 |  | vyhovuje |  |
| 16 | Uvoľňovanie odliatkov V 59,V 60, 10 t rošt, OL Mokrý hladinový odlučovač MHG 6 | TZL | prašnosť | 20-200 |  | vyhovuje |  |
| 17 | Žíhacia vozová pec č. 1 | TZL | prašnosť | 20-200 |  | vyhovuje |  |
|  |  | CO | 0 | 150 |  | vyhovuje |  |
|  |  | NOx | 24 | 50-250 |  | vyhovuje |  |
|  |  | SO2 | 28 | 70-130 |  | vyhovuje |  |
| 18 | Žíhacia vozová pec č. 2 | TZL | prašnosť | 20-200 |  | vyhovuje |  |
|  |  | CO | 7 | 150 |  | vyhovuje |  |
|  |  | NOx | 2 | 50-250 |  | vyhovuje |  |
|  |  | SO2 | 12 | 70-130 |  | vyhovuje |  |
| 19 | Čistenie odliatkov PTB 5 Mokrý hladinový odlučovač MHG 2 | TZL | prašnosť | 20-200 |  | vyhovuje |  |
| 20 | Čistenie odliatkov PTB 3 Mokrý hladinový odlučovač MHG 2 | TZL | prašnosť | 20-200 |  | vyhovuje |  |
| 21 | Čistenie odliatkov CKM 3 Mokrý hladinový odlučovač MHG 2 | TZL | prašnosť | 20-200 |  | vyhovuje |  |
| 22 | Čistenie odliatkov CKM 4 Mokrý hladinový odlučovač MHG 2 | TZL | prašnosť | 20-200 |  | vyhovuje |  |
| 23 | Modeláreň –Lakovňa | TZL | prašnosť | 20-200 |  | vyhovuje |  |
|  |  | TOC | 10 | neurčené |  | neurčené |  |
| 24 | Jadrovňa V13,V14 Mokrý hladinový odlučovač MHK 6 | TZL | prašnosť | 20-200 |  | vyhovuje |  |
| 25 | Bubnová sušiaca pec 1408 Mokrý hladinový odlučovač MHK 3 | TZL | prašnosť | 20-200 |  | vyhovuje |  |
|  |  | CO | DL | 150 |  | vyhovuje |  |
|  |  | NOx | 47 | 50-250 |  | vyhovuje |  |
|  |  | SO2 | 30 | 70-130 |  | vyhovuje |  |
| 26 | Pásová doprava V 55 Mokrý hladinový odlučovač MHL 6 | TZL | prašnosť | 20-200 |  | vyhovuje |  |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpadové vody zo spoločnosti VSŽ Foundry,s.r.o. sú odvádzané jednotnou kanalizačnou sieťou spol. USSteel Košice a následné upravované v mechanicko-chemickej čističke odpadových vôd v Sokoľanoch. Odpadové vody vypúšťané z ČOV v Sokoľanoch spĺňajú stanovené podmienky určené OÚ ŽP Košice. |  |  |  |  |  |  |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | - |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | - |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | - |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | - |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | - |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | - |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | - |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 1 | Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku |
| 2 | Havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi |
| 3 | Prevádzkový poriadok pre ochranu zdravia pri práci s chemickými faktormi |
| 4 | STPP a TOO pre veľké ZZO |
| 5 | Program odpadového hospodárstva pre spol. VSŽ Foundry ,s.r.o. |
| 6 | Požiarny štatút spoločnosti |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | 1.Odpojenie energetických médií ( odpojenie plynu od rozvodu USSteel ,odpojenie prívodu elektrickej energie v hlavných rozvodniach, odstavenie prívodu pitnej a úžitkovej vody 2.Demontaž a odvoz technologických celkov a vybavenia prevádzky 3. Odvoz odpadov, výrobných a pomocných surovín, polotovarov . 4.Sanacia budov |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
|  | - |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Neplánujeme | - | - |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
| 1 | Environmentálna politika spoločnosti (príloha č. 32) |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | 1.Odpojenie energetických médií ( odpojenie plynu od rozvodu USSteel ,odpojenie prívodu elektrickej energie v hlavných rozvodniach, odstavenie prívodu pitnej a úžitkovej vody 2.Demontaž a odvoz technologických celkov a vybavenia prevádzky 3. Odvoz odpadov, výrobných a pomocných surovín, polotovarov . 4.Sanacia budov |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
| 1 | Identifikácia žiadateľa VSŽ Foundry,s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel 044 54 Košice |
| 2 | Zdôvodnenie žiadosti Žiadosť o integrované povolenie prevádzky bola vypracovaná a povoľovaciemu orgánu predložená na základe §29.odstavec 1,zákona č. 245/2003 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia |
| 3 | Opis prevádzky a jej základných parametrov Spoločnosť VSŽ Foundry, s.r.o. tvoria tri výrobné prevádzky: -prevádzka Zlieváreň I -prevádzka Zlieváreň II prevádzka Modeláreň Základný opis prevádzky Zlieváreň I Zlieváreň I zabezpečuje všetky činnosti potrebné k výrobe odliatkov z viacerých druhov sivých a tvárnych liatin hmotnostných skupín od 1 do 140 kg. Prevádzka Zlievárne I má tri základné pracoviská: 1. Taviareň 2. AFL 3. Čistiareň Taviareň – zabezpečuje prípravu tekutého kovu podľa naplánovaného sortimentu výroby jej dielčie delenie je nasledovné: a. príprava surovín b. pec Junker 2x 6ton c. sušenie a žíhanie paniev Formovňa – zabezpečuje prípravu foriem pre odlievanie včítane výroby jadier a ich povrchovú úpravu, prípravu formovacích zmesí pre formovací uzol, samotné formovanie do formovacích rámov 1000x800x300/300 mm , zakladanie jadier do foriem, skladanie foriem, odoberanie tekutého kovu do paniev a odlievanie do foriem, vytĺkanie odliatkov a odoberaní z foriem po stuhnutí a vychladnutí kovu. tieto činnosti predstavujú súčasne aj dielčie delenie pracoviska Rozhodujúce zariadenia tvoria: Automatická formovacia linka od fy Foundry automation a jadrárske stroje SPC 30 a 7 a jadrársky stroj Laempe 20. Čistiareň – úlohou čistiarne je spracovať odliatky odobraté z formovne na úroveň ktorá je dohodnutá s odberateľom odliatkov. Základnými uzlami pracoviska čistiareň sú: a závesný priebežný tryskáč CH 12x18,5, stoly brusičov vybavené ručnými brúskami a stacionárne brúsky typu AHS 600. K povrchovej úprave slúži Farbiaca linka vybavená odsávanými komorami pre máčanie a a sušenie náterových hmôt. Základný opis prevádzky Zlieváreň II Na prevádzke Zlieváreň II sú vyrábané tvarové odliatky o hmotnosti 5kg až 6t . Prevádzka ZL II je umiestnená v samostatnej výrobnej hale skladá sa z troch stredísk : 1.Čistiareň s hrubovňou 2.Formovňa 3.Taviareň 1. Čistiareň s hrubovňou : Hlavnou úlohou čistiarne je vyčistenie odliatych odliatkov od zostatkov formovacej zmesi , prípadne ich ďalšia úprava. Odliatky z ocelí, tvárnych a sivých liatin prípadne bronzov sú vybraté z foriem ( vyrámované ) a naložené na plošiny koľajových trolejových vozíkov , ktorými sú prevezené na čistiareň. V stredisku čistiareň sa odliatky otrieskajú oceľovými brokmi , čím sa z odliatkov odstráni prebytočná formovacia zmes. Potom sa z odliatkov odstránia naliatky a vtokové sústavy. V žíhacích peciach sú odliatky tepelne spracované podľa požiadaviek zákazníka. Ak zákazník požaduje opracovanie tak sú odliatky aj opracované-hrubované. Hotové odliatky sú pripravené na expedičnej skládke. 2. Formovňa : V Stredisku formovňa je hlavnou úlohou výroba jadier a foriem a ich skladanie tak ,aby boli pripravené na odliatie. Stručný prehľad technologických operácií je nasledovný : Na stredisku formovňa sú vyrábané formy a jadrá z furanových zmesí , CT zmesí , Novanolových zmesí prípadne z bentonitových zmesí. Formovacie zmesi sú pripravované v kontinuálnych miešačoch , kolesových miešačoch alebo ramenových miešačoch. Formovacie zmesi sú nasypané do foriem a jadrovníkov , kde vytvrdnú. Vytvrdnuté formy a jadrá sú ošetrované nátermi a skladané k sebe tak , aby vytvorili pracovné dutiny foriem. Pracovné dutiny foriem sú vyplnené tekutým kovom , ktoré po stuhnutí vytvoria odliatky. Surové vychladnuté odliatky (s vtokovými sústavami a náliatkami) sú vyberané z foriem úderom formovacích rámov priamo o ťažkú kokilu , alebo na vytriasacích roštoch. 3. Taviareň Hlavnou úlohou taviarne je výroba tekutého kovu požadovaného chemického zloženia ,štruktúry a mechanických vlastností podľa požiadaviek zákazníka, a jeho odliatie do pripravených zložených foriem vyrobených vo formovni. Stručný prehľad technologických operácií je nasledovný : Ocele , tvárne liatiny, sivé liatiny , neželezné kovy (bronzy) a špeciálne zliatiny sú pripravované – tavené v elektrickej oblúkovej peci ( EOP) , v stredofrekvenčných indukčných peciach o rôznych objemoch. Z elektrických pecí je kov prelievaný do liacich panví a z liacich panví je tekutý kov určeného chemického zloženia , vlastností a teploty odlievaný do zložených foriem. Základný opis prevádzky Modeláreň Medzi hlavné časti prevádzkovej činnosti modelárne patrí: - predvýrobná príprava výroby modelových zariadení, - skladovanie a sušenie reziva, - výroba drevených a epoxidových modelov, - výroba kovových častí modelov a kovanie exponovaných častí modelových zariadení, - tmelenie a lakovanie modelových zariadení, - skladovanie modelov. Na prevádzke modeláreň sa vyrábajú tak drevené ako aj epoxidové modely. K výrobe drevených modelov sa používa mäkké alebo tvrdé drevo. Výber drevnej hmoty je podmienený triedou zhotovenia – životnosťou modelového zariadenia. Pri výrobe modelových zariadení z epoxidových resp. liacich hmôt sa pristupuje pri výrobe modelov, ktoré sú určené buď na automatickú formovaciu linku pre ZL 1, alebo pri väčšej sérii na formovacích strojoch pre ZL 2. |
| 4 | Opis vstupov do prevádzky Základnou vstupnou surovinou pre výrovu liatiny a následne odliatkov je kovový šrot a surové železo nakupované predovšetkým zo spol. USSteel Košice. |
| 5 | Opis zdrojov znečisťovania a ďalšich vplyvov prevádzky na životné prostredie Povoľovaná prevádzka je veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia. Tuhé a plynné znečisťujúce látky sú zachytávané niekoľkými typmi odlučovacích zariadení. Výstupné koncentrácie tuhých a plynných znečisťujúcich látok dosahujú stanovené emisné limity . Ani jeden ZZO nie je v súčasnosti zaradený do triedy“ B“ . Pri linke na povrchovú úpravu odliatkov sú prekračované fugitívne emisné limity ,ale tento problém sa v súčasnosti rieši. |
| 6 | Opis stavu územia Územie na ktorom sídli spoločnosť VSŽ Foundry nespadá pod chránené oblastí a sídli v areáli USSteelu. Areál USSK je lokalizovaný 12 km juhozápadne od Košíc v západnej Turniansko – Bodvianskej časti Košickej kotliny pri úpätí posledných výbežkov Spišsko – gemerského rudohoria. Z viacerých vodných tokov sú v tejto oblasti najvýznamnejšie rieka Hornád a potoky Ida a Sokoľanský potok. Na geologickej stavbe širšieho okolia sa zúčastňujú v západnej oblasti horniny Spišsko – gemerského rudohoria , na južnej, východnej a severnej časti neogénne sedimenty Košickej panvy a neogénne vulkanity Slanského pohoria. Košická kotlina predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru. Medzi najviac dotknuté územia z hľadiska priemyselného znečistenia patria katastrálne územia miest a obcí Bočiar, Haniska, Košice, Sokoľany a Veľká Ida. Okolo USSK je vyhlásené užšie a širšie pásmo hygienickej ochrany. V užšom pásme ležia obce Šaca,Poľov,Veľká Ida, Haniska a Hutníky. V širšom pásme sú obce Pereš, Lorinčík,Vyšný Lánec, Perín – Chým a Grajciar. |
| 7 | Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi. V povoľovanej prevádzke z opatrení na obmedzenie emisií sa plánuje so zavedením technológie vodou rieditelných náterových hmôt , čo vyrieši prekračovanie fugitívných emisných limitov na tejto linke. Na prevádzke Zlieváreň II sa v tejto dobe pripravuje zavedenie regenerácie odpadovej formovacej zmesí, čo výrazne zňiži množstvo zneškodňovania tohto odpadu skládkovaním. |
| 8 | Opis monitoringu Emisie sa merajú u všetkých zdrojov so sústredeným odvodom znečisťujúcich látok. Monitoring sa vykonáva diskontinuálnymi meraniami v závislosti od hmotnostného toku. |
| 9 | Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami V prevádzkach Zlievárni boli odstavené Kuplové taviace pece a pretavovanie kovového šrotu prebieha v elektrických indukčných a oblúkovej peci, čo výrazne znižuje množstva vznikajúcich odpadov a emisií do ovzdušia. Táto technológia výroby liatiny je patrí v súčasnosti medzi najlepšie dostupné technológie v celosvetovom merítku podľa BAT. |
| 10 | Opis opatrení preventívneho charakteru Preventívne opatrenia pre danú prevádzku sú stanovené v prevádzkovej dokumentácií : -Súbory technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre zabezpečenie prevádzky zdrojov znečisťovania, Program odpadového hospodárstva, Plán opatrení pre prípady havarijného zhoršenia akosti vôd ,PBTP, Detailné technologické prepisy atď. |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Ochrana ovzdušia |  |
| 1 | Prevádzkovať zdroje znečisťovania ovzdušia v súlade s platnou dokumentáciou (súbory TPP a TOO) a platnou legislatívou. | Trvale |
| 2 | Pripraviť a realizovať plánované investičné akcie.(Regenerácia odpadovej formovacej zmesí na prev Zlieváreň II, a zavedenie náterových hmôt pri základovaní odliatkov bez organických rozpúšťadiel. | 2006 a 2007 |
|  | Ochrana vôd |  |
| 1 | Ochranu vôd zabezpečovať podľa vypracovaného „Plánu opatrení pre prípad havarijného zhoršenia vôd“ | Trvale |
| 2 | Dodržiavať platný kanalizačný poriadok a s povinnosťami oboznámiť zodpovedných zamestnancov | Trvale |
|  | Odpadové hospodárstvo |  |
| 1 | Zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov | Trvale |
| 2 | Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením , odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom | Trvale |
| 3 | Zhromažďovať oddelené nebezpečné odpady podľa ich druhov ,označoať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. | Trvale |
| 4 | Odovzdávať odpady len oprávnenej osobe | Trvale |
| 5 | Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá | Trvale |
| 6 | Ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy | Trvale |
| 7 | Umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup do stavieb, priestorov a zariadení | Trvale |
| 8 | Vykonávať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve | Trvale |
| 9 | Pri preprave NO dodržiavať ust. §20 zákona o odpadoch | Trvale |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ovzdušie | Elektrická indukčná pec JUNKER OPP-B kombinovaný odlučovač s Venturiho trubicou | Oceľový výduch | TZL CO NOX Mangán | TZL=150 g/m3 NOx=500 mg/m3 Mn=5 mg/m3 | Dosahuje Limit pre CO neurčený Dosahuje Dosahuje |
| 2 | ovzdušie | Automatická formovacia linka -zóna odlievania Automatická formovacia linka -prípr. Zmesi Automatický filter typu AC PULL- pulzačný tkaninový filter | Oceľový výduch | TZL CO NOX SO2 | TZL=150 mg/m3 NOx=500 mg/m3 SO2=500 mg/m3 | Dosahuje Limit pre CO neurčený Dosahuje Dosahuje |
| 3 | ovzdušie | Bubnová sušiaca pec BS 1610 Mokrý hladinový odlučovač MHK 4 | Oceľový výduch | TZL CO NOx SO2 | TZL=150 g/m3 NOx=500 mg/m3 SO2=500 mg/m3 | Dosahuje Limit pre CO neurčený Dosahuje Dosahuje |
| 4 | ovzdušie | Otryskávacia linka STEM | Oceľový výduch | TZL | TZL=150 mg/m3 | dosahuje |
| 5 | ovzdušie | Jadrové stroje SPC | Oceľový výduch | TOC | TOC=50 mg/m3 | dosahuje |
| 6 | ovzdušie | Linka na povrchovú úpravu odliatkov | Oceľový výduch | TZL TOC | TZL=150 mg/m3 TOC=50 mg/m3 | Dosahuje dosahuje |
| 7 | ovzdušie | Elektrická oblúková pec Mokrý hladinový odlučovač MHL 6 | Oceľový výduch | TZL CO SO2 NOx Mangán | TZL=150 mg/m3 SO2=500 mg/m3 NOx=500 mg/m3 Mn=5 mg/m3 | Dosahuje Limit pre CO neurčený Dosahuje Dosahuje Dosahuje |
| 8 | ovzdušie | Elektrická indukčná pec ISTOL 2 x2 Odsávanie ZL do výduchu | Oceľový výduch | TZL CO NOx Mangán | TZL=150 mg/m3 NOx=500 mg/m3 Mn=5 mg/m3 | Dosahuje Limit pre CO neurčený Dosahuje Dosahuje |
| 9 | ovzdušie | Elektrická indukčná pec ISTOL 2 x0,5 Odsávanie ZL do výduchu | Oceľový výduch | TZL CO NOx Mangán Cu | TZL=150 mg/m3 NOx=500 Mn=5 mg/m3 Cu=5 mg/m3 | Dosahuje Limit pre CO neurčený Dosahuje Dosahuje Dosahuje |
| 10 | ovzdušie | Formovacie zmesi VL V 54 IMF Mokrý hladinový odlučovač MHK 5 | Oceľový výduch | TZL | TZL=150 mg/m3 | dosahuje |
| 11 | ovzdušie | Uvoľňovanie odliatkov V9 1,6 t rošt -SL Mokrý hladinový odlučovač MHK 3 | Oceľový výduch | TZL | TZL=150 mg/m3 | dosahuje |
| 12 | ovzdušie | Uvoľňovanie odliatkov V 58 5 t rošt,OL Mokrý hladinový odlučovač MHK 5 | Oceľový výduch | TZL | TZL=150 mg/m3 | dosahuje |
| 13 | ovzdušie | Uvoľňovanie odliatkov V 5 -pásová doprava ,5 t rošt, SL Mokrý hladinový odlučovač MHK 5 | Oceľový výduch | TZL | TZL=150 mg/m3 | dosahuje |
| 14 | ovzdušie | Uvoľňovanie odliatkov V 11,V 12, SL ,10 t rošt Mokrý hladinový odlučovač MHG 6 | Oceľový výduch | TZL | TZL=150 mg/m3 | dosahuje |
| 15 | ovzdušie | Pásová doprava SL V 7, Mokrý hladinový odlučovač MHG 6 | Oceľový výduch | TZL | TZL=150 mg/m3 | dosahuje |
| 16 | ovzdušie | Uvoľňovanie odliatkov V 59,V 60, 10 t rošt, OL Mokrý hladinový odlučovač MHG 6 | Oceľový výduch | TZL | TZL=150 mg/m3 | dosahuje |
| 17 | ovzdušie | Žíhacia vozová pec č. 1 | Oceľový výduch | TZL CO NOx SO2 | TZL=150 mg/m3 NOx=500 mg/m3 SO2=500 mg/m3 | Dosahuje Limit pre CO neurčený Dosahuje Dosahuje |
| 18 | ovzdušie | Žíhacia vozová pec č. 2 | Oceľový výduch | TZL CO NOx SO2 | TZL=150 mg/m3 NOx=500 mg/m3 SO2=500 mg/m3 | Dosahuje Limit pre CO neurčený Dosahuje Dosahuje |
| 19 | ovzdušie | Čistenie odliatkov PTB 5 Mokrý hladinový odlučovač MHG 2 | Oceľový výduch | TZL | TZL=150 mg/m3 | dosahuje |
| 20 | ovzdušie | Čistenie odliatkov PTB 3 Mokrý hladinový odlučovač MHG 2 | Oceľový výduch | TZL | TZL=150 mg/m3 | dosahuje |
| 21 | ovzdušie | Čistenie odliatkov CKM 3 Mokrý hladinový odlučovač MHG 2 | Oceľový výduch | TZL | TZL=150 mg/m3 | dosahuje |
| 22 | ovzdušie | Čistenie odliatkov CKM 4 Mokrý hladinový odlučovač MHG 2 | Oceľový výduch | TZL | TZL=150 mg/m3 | dosahuje |
| 23 | ovzdušie | Modeláreň -Lakovňa | Oceľový výduch | TZL | TZL=150 mg/m3 | dosahuje |
| 24 | ovzdušie | Jadrovňa V13,V14 Mokrý hladinový odlučovač MHK 6 | Oceľový výduch | TZL TOC | TZL=150 mg/m3 TOC=50 mg/m3 | Dosahuje dosahuje |
| 25 | ovzdušie | Bubnová sušiaca pec 1408 Mokrý hladinový odlučovač MHK 3 | Oceľový výduch | TZL CO NOx SO2 | TZL=150 mg/m3 NOx=500 mg/m3 SO2=500 mg/m3 | Dosahuje Limit pre CO neurčený Dosahuje Dosahuje |
| 26 | ovzdušie | Pásová doprava V 55 Mokrý hladinový odlučovač MHL 6 | Oceľový výduch | TZL | TZL=150 mg/m3 | dosahuje |
| 27 | Ochrana vôd | Odpadové vody z prevádzok spoločnosti | Odpadové vody čisti ČOV v Sokoľanoch spol. USSteel Košice, ktorá sleduje plnenie limitov vypúšťanej OV |  |  |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Určené vyhláškou MŽP č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 2 | Určené vyhláškou MŽP č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 3 | Určené vyhláškou MŽP č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 4 | Určené vyhláškou MŽP č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 5 | Určené vyhláškou MŽP č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 6 | Určené vyhláškou MŽP č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 7 | Určené vyhláškou MŽP č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 8 | Určené vyhláškou MŽP č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 9 | Určené vyhláškou MŽP č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 10 | Určené vyhláškou MŽP č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 11 | Určené vyhláškou MŽP č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 12 | Určené vyhláškou MŽP č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 13 | Určené vyhláškou MŽP č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 14 | Určené vyhláškou MŽP č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 15 | Určené vyhláškou MŽP č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 16 | Určené vyhláškou MŽP č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 17 | Určené vyhláškou MŽP č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 18 | Určené vyhláškou MŽP č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 19 | Určené vyhláškou MŽP č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 20 | Určené vyhláškou MŽP č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 21 | Určené vyhláškou MŽP č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 22 | Určené vyhláškou MŽP č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 23 | Určené vyhláškou MŽP č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 24 | Určené vyhláškou MŽP č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 25 | Určené vyhláškou MŽP č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 26 | Určené vyhláškou MŽP č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Doriešenie prekračovania emisných fugitivných limitov na Linke na povrchovú úpravu odliatkov prevádzky Zlieváreň I a v Lakovni prevádzky Modelárne | 2007 |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | -Realizácia regenerácie linky na odpadové formovacie zmesí na prevádzke Zlieváreň II - pokračovať vo vývoze odpadovej formovacej zmesi „Odlievacie jadra a formy použité na odlievanie k.č.100908“ spol. KOVOHUTY Krompachy ,ktorá uvedený odpad ďalej zhodnocuje pri technologickom procese tavenia farebných kovov | 2006 |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prevádzkovať v súlade s platnou dokumentáciou ,dodržiavať technologickú disciplínu a THN | Trvalé |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Postupovať podľa platných súborov TPP a TOO | Trvalé |
| 2 | Postupovať podľa plánu opatrení pre prípady havarijného zhoršenia vôd | Trvalé |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| - | Nie sú navrhované | - |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| - | Nie sú navrhované | - |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| 1 | Evidencia údajov: - správy z jednorazových meraní ZZO - denné výkazy o prevádzke ZZO - spotreba vstupných surovín /kovového šrotu na zhodnotenie/ - výroba liatiny - množstva vznikajúcich odpadov - spotreba pitnej a priemyselnej vody |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
|  | Nie sú |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1 | Slovenská inšpekcia životného prostredia ,IŽP Košice |
| 2 | U.S.Steel Košice, s.r.o. |
| 3 | EUROCAST Košice, s.r.o. |
| 4 | Mestská časť Košice -Šaca |
| 5 | Magistrát mesta Košice |
| 6 | VSŽ Foundry, s.r.o. |
| 7 | Krajský úrad ŽP- Košice, odb. ŠVS,ŠS VV a VK |
| 8 | Obvodný úrad ŽP-Košice mesto, odbor ŠSOH, ŠSOO, ŠSOP a K, |
| 9 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

...................................................                             ..............................................

Dr. Ing. Frank Göttert				    Ing. Juraj Mičko

konateľ spoločnosti 		                            	       konateľ spoločnosti

### Dátum  :  30.11.2005

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
|  | Nie sú |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
|  | Zmluvy na zneškodňovanie odpadov |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Výpis z katastra nehnuteľností |  |  |  |  |  | 5 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| 1. |  | Stavebné a kolaudačné rozhodnutia |  | - | - | - | 4 |
| 2. | Odpady | Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a na zhromažďované odpadov... |  | 12.9.2005 | 1.9.2008 | - | 28 |
| 3. | Odpady | Súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácností |  | 27.5.2005 | 1.5.2008 | - | 35 |
| 4. | Odpady | Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi |  | 22.4.2005 | 1.4.2008 | - | 36 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je. |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | 34 |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je. |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je. |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je. |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je. |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |
|  | odpady |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ROZHODNUTIE –schválenie POH |  |  | 30.6.2005 | 37 |
|  |  |  | Zmluvy na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov |  |  |  | 38 |
|  | Ochrana vôd |  | Karty bezpečnostných údajov |  |  |  | 42 |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Imisno-prenosové posúdenie |  |  |  |  |  | 39 |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Správy z meraní ZL |  |  |  |  |  | 40 |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | 41 |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
|  | - |