SLOVENSKÉ  CUKROVARY, s.r.o. Cukrovarská 726 , 926 01 Sereď

Žiadosť o zmenu vydaného povolenia prevádzky podľa     zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania

životného prostredia

september 2012

Obsah:

I.

A		Údaje identifikujúce prevádzkovateľa	6

1		Základné informácie	6

2		Informácie o povoľovanej prevádzke	6

3		Ďalšie informácie o prevádzke	7

4		Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky	7

5		Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia	7

6		Utajované a dôverné údaje	8

B		Údaje o prevádzke a jej umiestnení	8

1		Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb	8

2		Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého  závodu	9

3		Opis prevádzky	9

4		Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly	18

5		Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky	20

C	   Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa   v prevádzke používajú alebo  vyrábajú	20

1		Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú	20

1.1		Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok	20

1.2		Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely	27

1.3		Voda používaná na pitné a sociálne účely	27

2		Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú	27

2.1		Výrobky alebo skupiny určených výrobkov	27

2.2		Medziprodukty	27

3		Energie v prevádzke používané alebo vyrábané	27

3.1		Vstupy energie a palív	27

3.2		Vlastná výroba energií z palív	27

3.3		Opis všetkých spotrebičov energií	27

3.4		Využitie energií	28

3.5		Merná spotreba energie	28

D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných    množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí	28

1		Znečisťovanie ovzdušia	28

1.1		Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií	28

1.2		Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií	28

2		Znečisťovanie povrchových vôd	28

2.1		Recipienty odpadových vôd	28

2.2		Produkované odpadové vody	28

2.2.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd	28

2.2.2 Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd	31

2.3		Odpadové vody preberané od iných pôvodcov	31

2.3.1 Zoznam preberaných odpadových vôd	31

2.3.2Zoznam ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových vôd	32

2.4		Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd	32

2.5		Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém	32

2.6		Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie	33

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie	33

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok

vypúšťaných do verejnej kanalizácie	33

2.6.3 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok  vypúšťaných do verejnej kanalizácie	33

3		Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd	33

3.1		Znečisťovanie podzemných vôd	33

3.1.1Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd	33

3.1.2Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd	33

3.1.3 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd  (pôdy)	33

3.1.4 Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém	33

3.2		Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach	33

3.2.1 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy	33

3.2.2 Zoznam ukazovateľov znečisťovania pôdy	33

3.2.3 Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu a pôdou viazaný ekosystém	33

3.3		Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky	33

4		Nakladanie s odpadmi	34

4.1		Zdroje a množstvá produkovaných odpadov	34

4.2		Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov	37

5		Zdroje hluku	37

6		Vibrácie	38

E		Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste	51

1		Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia	51

1.1		Mapa lokality a širšie vzťahy	51

2		Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia	51

3		Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia	58

F	  Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník  na prechádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií	58

1	  Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)	58

2	Navrhované technológie a techniky na prechádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)	59

G	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke  ___________________________________ 	_60

1.  Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov	60

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov	60

H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia	61

1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia	61

2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia	63

I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou	64

1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou	64

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami	65

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia	65

2.2	 Znečisťovanie vody a pôdy	66

J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzenie ich prípadných následkov	66

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok	66

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie	67

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov	67

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činností prevádzky	 68

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu	       68

6	Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia	69

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)	69

K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu	70

L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia	71

M	Návrh podmienok povolenia	75

1	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.	75

2	Určenie emisných limitov	75

3	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník	76

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie	76

5	Podmienky hospodárenia s energiami	77

6.Opatrenia pre predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov	77

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania	77

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky __________________________________________ 77

9.  Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovaťdo informačného systému	79

10		Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke	79

N	 Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí

dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv	80

O		Prehlásenie	81

P		Prílohy k žiadosti:	82

1		Údaje s označením „utajované a dôverné“	82

2		Ďalšie doklady	82

3		Zoznam použitých skratiek a značiek	85

Úvod

Výmera plôch pre pestovanie cukrovej repy sa každý rok zvyšuje z dôvodu mierneho nedostatku cukru na európskom a svetovom trhu. Cukrovary preto zvyšujú svoju spracovateľskú kapacitu podľa svojich spracovateľských možností. Slovenské Cukrovary s.r.o. plánujú spracovávať vo svojom závode v Seredi na 550 tis. ton repy. Z tohto dôvodu by sme chceli navýšiť celkové množstvo repy na kampaň v rámci zmeny IPKZ (zo 450 tis. ton na 550 tis. ton). Toto zvýšené množstvo repy znamená aj zvýšený počet dní kampane ( zo 112 dní na 125 dní) a tiež zvýšenie dennej spracovateľskej kapacity (zo  4000 t/deň na 4650 t/deň). Pre zvýšenie dennej spracovateľskej kapacity sa využije modernizácia, resp. doplnenie strojno-technologických zariadení a využitie rezerv existujúcich zariadení.

V ďalšom texte sú navrhované zmeny v pôvodnej žiadosti (doplnenej o zmeny v roku 2007) uvedené zeleným písmom. Ostatné ostáva v nezmenenej forme.

## Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

### Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Slovenské cukrovary s.r.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | spoločnosť s ručením obmedzeným |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  | nie |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  | nie |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  | nie |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Cukrovarská 726, 926 01 Sereď |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa | Nelíši sa |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.cukrovary.sk |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing.Ružena Brádňanová, gen.riaditeľ a konateľ Ing. Dušan Janíček - prokurista |  |  |
| 1.8 | IČO | 31568386 |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | 15.83, 40.11, 40.30 105.03 |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava pod registračným číslom18787/T | Príloha č. | 1 |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Dušan Janíček : Fax: 031 7884113 e-mail dusan.janicek@agrana.com |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | EKOCONSULT-enviro, a.s. Miletičova 23, 821 09 Bratislava tel.: +4212-5556 9758, +4212-5556 2250 mobil: +421 904 682 936 fax: +4212-5024 4329 e-mail: zubor@ekoconsult.sk číslo osvedčenia: 39/228/2005-6 |  |  |

### Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Výroba cukru VS 37 07 40 205 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Cukrovarská 726, 926 01 Sereď |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Trnavský kraj, k.ú. Sereď. Areál cukrovaru a teplárne sa nachádza v juhozápadnej priemyselnej zóne mesta Sereď. Zo severnej strany je cukrovar ohraničený starým cintorínom, z východnej strany areál ohraničuje Cukrovarská cesta s obytnou zónou. Západnú časť areálu ohraničujú kalové polia a záhradkárska osada, z južnej strany je ohraničený areálom bývalej Niklovej huty. |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 217 neexponovaných – počas cukrovarníckej kampane 138 neexponovaných – mimo kampane |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | existujúce prevádzky: od roku 1907 predpokladané ukončenie prevádzky: najbližších 10 rokov nepredpokladáme. |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 6.4. b2, |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | Prevádzka a spracovanie na účely výroby potravín s kapacitou väčšou ako 300 t.deň-1. |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | 750 t.deň-1 – výroba cukru |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hodín) | 750 t.deň-1 , 3000 hod 125 dní) |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č.2 a 3 zákona č. 223/2001 | Nevykonávame – zmluvné zabezpečenie |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. | 6.14.1 Cukrovary – Stredný zdroj znečistenia |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Nemáme |

### Ďalšie informácie o prevádzke

Bez zmeny

### Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

Bez zmeny

### Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Výroba cukru |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 6851/OIPK-1527/05-Mz/670740205 |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nerelevantné | X | Príloha č. |  |
|  |  | Nerelevantné | X |  |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | - V oblasti odpadov - Podľa §8 ods. 2, písm. c) bod 8 – udelenie predĺženia súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 2. V oblasti ochrany zdravia ľudí -Podľa § 8 ods. 2, písm. f) bod 4 – posudzovanie návrhov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 3.kapacitné zvýšenie výroby cukru |  |  |  |

### Utajované a dôverné údaje

## Bez zmeny

## Údaje o prevádzke a jej umiestnení

### Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| 1. | Cukrovar Prevádzka Slovenských cukrovarov, s.r.o, Sereď (ďalej len cukrovar) sa nachádza v juhozápadnej časti mesta Sereď s napojením železničnou vlečkou na železničnú trať Sereď – Galanta. Cukrovar 105 ročnú históriu. Pozemok cukrovaru je rovinatý.. V rámci areálu je vybudovaná vlastná cestná sieť pre prejazd nákladných automobilov a železničnú vlečku, ktorá slúži v súčasnosti na dovoz časti cukrovej repy . Doprava ostatnej repy a ostatných pomocných materiálov je zabezpečovaná automobilovou dopravou. Spracovanie cukrovej repy je sezónne. Prebieha počas cukrovarníckej kampane a trvá okolo 110 - 125 dní (cca od 10.9. do 15.1.). Počas kampane sa prevádzka využíva v troch pracovných zmenách t.j. 24 hodín denne. V rámci areálu sú vybudované rozvody inžinierskych sietí napojené na vonkajšiu sieť. Príjem cukrovej repy sa začína na váhe repy – cestná váha na vstupe, kde sa súčasne odoberajú aj vzorky repy na analýzy. Priamo z váhy ide repa na pevný bod plavenia, odkiaľ prechádza na čistenie, ktoré zabezpečujú kameňolapače (2 ks), zelinolapače (2 ks), odlučovač vody a repná pračka. Odtiaľ sa repa dopravuje repným dopravníkom do zásobníkov repy k rezačkám. Rezky padajú na pás a odtiaľ do difúzie, kde sa protiprúdom rezkolisovej vody a kondenzátu vylúhujú. Vylúhované rezky (rezky ochudobnené o cukor) idú potom do rezkolisov, kde sú zbavené tzv. rezkolisovej vody. Vylisované rezky sa využívajú na skrmovanie v živočíšnej výrobe. Z difúzie odchádza tiež vyťažená šťava (difúzna šťava obsahujúca vyextrahovaný cukor), ktorá prechádza ďalej čistením. Čistenie a zahusťovanie šťavy Difúzna šťava získaná z rezkov obsahuje okrem cukru aj iné zlúčeniny a nečistoty, ktoré je potrebné odstrániť. Preto ide do predčeriča Brüghel-Müller, kde sa predčerí vápenným mliekom a vratným zahusteným kalným podielom z prvej filtrácie na predčerovací prídavok vápna, ktorý je 0,2 – 0,4 % CaO. Predčerená šťava ide ďalej na dočerenie. Dočerovacia dávka je 1,1 – 1,5 % CaO. Šťava prechádza sústavou zahrievačov a následne sa stabilizuje v dočeriči. Odtiaľ ide čerpadlom do I. saturácie (nasycovanie saturačným plynom), kde pomocou CO2 vzniká zrazenina CaCO3 (saturačný kal), ktorá viaže na svoj povrch nečistoty šťavy. Takto saturovaná šťava ide samospádom do dekantéra. Číry podiel z dekantéra odchádza do nádrže pred II. saturáciu a kalný podiel sa filtruje na kalolisoch. Filtrát prechádza do nádrže pred II saturáciu a ďalej postupuje do II. saturácie, kde prebieha ďalšia reakcia CaO a CO2. Z druhej saturácie šťava ide na kontinuálny zahusťovací filter (KZF), odfiltruje sa zrazenina, ďalej šťava postupuje na bezpečnostnú dofiltráciu na kalolisoch, kde dostaneme ľahkú šťavu. Pre zvýšenie kapacity spracovania sa zvýšila kapacita I. aj II. saturácie doplnením dvoch saturačných telies. Táto sa ešte zahusťuje v odparkovej stanici na ťažkú šťavu o sacharizácii 65 – 70 Bx. Kapacita odparkovej stanice bola posilnená pridaním ďalšieho telesa odparky s teplovýmennou plochou 3000 m2 Vápno a saturačný plyn sa vyrábajú vo vápenke tepelným rozkladom vápenca. Získané pálené vápno sa hasí filtrátom s obsahom cukru alebo vodou na vápenné mlieko. Varenie cukrovín Cukor sa získava z ťažkej šťavy varením – kryštalizáciou vo varostrojoch. Kryštálová cukrovina sa varí zo štandardného sirupu, čo je zmes ťažkej šťavy a maišky (rozpustený medziproduktný cukor + rozpustený afinačný cukor + sirupy podľa technickej kvality). Ako základ navárania slúži štandardný sirup, ktorý sa očkuje očkovacou cukrovinou, tá sa pripravuje zo štandardného sirupu + mikroočko (zmes mikrokryštálov cukru + izopropylalkohol). Odstredením kryštálovej cukroviny sa získa kryštálový cukor, ktorý postupuje do sušiarne cukru a odtiaľ do sila. Pri odstredení cukroviny vzniká kryštálový biely sirup (ten sa vracia späť do štandart sirupu) a kryštálový zelený sirup, ktorý sa používa na varenie medziproduktovej cukroviny. Medziproduktová cukrovina sa varí zo zeleného sirupu a jej odstredením sa získa už vyššie spomenutý medziprodukt a zelený sirup. Kapacita medziproduktových odstrediviek sa posilnila zabudovaním 1ks odstredivky typu BUCKAU-WOLF. Zo svetlého a zeleného sirupu sa varí zadinová cukrovina. Jej odstredením sa získava zadina a ako posledný sirup – melasa, ktorá sa využíva v kvasnom priemysle a živočíšnej výrobe. Získanie obchodovateľného cukru Odstredením kryštálovej cukroviny získame cukor, ktorý prechádza ešte sušiarňou a triediacimi sitami, magnetmi (zachytávanie feroprímesí) do sila alebo na iné uskladnenie. Celý proces výroby je plne automatizovaný, riadený z velína. Cukor sa balí do týchto balení: 1 kg, 50kg, 1 000 kg alebo voľne ložený cukor, expedovaný v cisternách. V súčasnosti sa balí iba kryštálový cukor, výroba práškového cukru bola ukončená v roku 2011. |

### Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

### Bez zmeny

### Opis prevádzky

Technologický proces výroby cukru začína čistením cukrovej repy a jej následnou dopravou do zásobníkov nad rezačkami. Tri rezačky porežú repu na tzv. sladké rezky, ktoré postupujú cez dopravníky do difúzie. V difúzii sa cukor obsiahnutý v rezkoch dostáva do vody vstupujúcej do difúzie protiprúdne oproti rezkom. Vzniká takto difúzna šťava, ktorú je ďalej potrebné vyčistiť a zbaviť všetkých necukrov. Vysladené rezky postupujú na rezkolisovú stanicu, kde sa z rezkov vytlačí prebytočná šťava, ktorá sa vracia späť do procesu. Rezky sa uskladňujú na skladovej ploche a využívajú sa ako vedľajší produkt. Čistenie cukorných štiav sa realizuje v epuračnej linke, ktorá zahŕňa proces čerenia, saturácie a filtrácie.  Pre dosiahnutie zvýšenej kapacity spracovania sa zväčšil objem saturačných telies pridaním 2 saturačných kolón (telies). Vyčistená šťava postupuje do odparkovej stanice, kde sa prechodom cez odparkové telesá zahustí na požadovanú hustotu. Pre účinnejšie odparovanie sa taktiež 7 existujúcich odparkových telies doplnili jedným telesom, ktoré zabezpečí zväčšenie odparovacej plochy o 3000 m2, čím sa dosiahne požadovaný stupeň zahustenia cukorných štiav. Takto vzniknutá šťava sa ďalej varí vo varostrojoch na varni v trojstupňovom procese výroby cukru. Uvarená cukrovina sa po ustálení vo vypúšťacích nádržiach-refrižerantoch ďalej vytáča na odstredivkách. Odstredivky sú technologické zariadenia, ktoré slúžia na oddelenie cukru od cukorného sirupu. Táto stanica bola posilnená jednou odstredivkou, pre zabezpečenie zvýšenej výroby cukru. Cukor ďalej postupuje cez dopravné cesty cukru pozostávajúce z trasáka cukru, kapsového výťahu a dopravníka cukru do sušiarne cukru. Dopravné cesty boli komplet vymenené za nové s vyššou kapacitou pre dopravu až 750 t cukru za deň a viac. Vysušený cukor sa skladuje v cukorných silách. Podľa potreby a zákaziek sa cukor balí v baliarni do priemyselných, alebo spotrebiteľských balení.  Celý technologický proces je vykonávaný na technologickom zariadení, ktoré bolo pre tento účel projektované a vyrobené. Všetky procesy sú riadené automaticky prostredníctvom riadiaceho systému DELTA V. Výroba cukru v repnej kampani sa realizovanými zmenami zvýši na 750 t.deň-1 , t.j. spracovanie 4650 t.deň-1.

Zvýšenie dennej kapacitnej normy sa dosiahne realizáciou opísaných technických opatrení, ktoré spočívajú v nahradení resp. doplnení stávajúcich zariadení za výkonnejšie ale aj využitím existujúcich rezerv väčšiny technologických zariadení.

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika |  | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Váha repy a pevný bod plavenia (Kameňolapače, PráČka repy) | - množstvo dopravenej repy: 4650 t. deň-1 | Rieši príjem cukrovej repy z nákladných automobilov a plavenie repy na čistenie. Daný prevádzkový súbor zabezpečuje čistenie repy od mechanických nečistôt - zeminy, kameňov a rastlinných zvyškov (vňať, korienky a pod.), ktoré sú súčasťou dodávky repy. Uvedené mechanické nečistoty sú oddeľované od repy systémom kameňolapačov a zelinolapačov. Tie sú odvážané mimo územia cukrovaru. V repnej pračke sa repa premieša a dočisťuje sa vodou. Praním repy sa odstraňujú minerálne nečistoty z repy. Rekonštrukcia dopravných ciest na repu, výmena pračky repy - typ ZVÚ Hradec Králové, rok výroby 1085 – rapasovaná. Ešte na váhe sa odoberú vzorky repy na stanovenie čistoty a cukornatosti. V tomto procese vzniká odpadová voda z plavenia. |  | 5 a |
| 3.1.2 | Doprava repy do zásobníka | Max. množstvo dopravenej repy: 4650 t. deň-1 | Uvedený prevádzkový súbor rieši dopravu repy výťahom k rezačkám repy. Sú inštalované 2 výťahy, ale v prevádzke je vždy len jeden výťah. |  | 5b |
| 3.1.3 | Rezanie repy a Difúzia | 4650 t. deň-1 inštalované 3 ks rezačiek a to: 1 ks typu PERNER a 2 ks typ Maguin. Extrakcia prebieha v difuzéry DC 12. | Inštalácia novej rezačky Maguin GRT (Francúzsko) s výkonom 1400 t.deň-1 Očistená repa sa v bubnových rezačkách reže na sladké rezky, z ktorých sa následne extrahuje cukor vodou. Šťava obsahujúca vyextrahovaný cukor sa nazýva difúzna šťava a rezky ochudobnené o cukor sa nazývajú vysladené rezky. Difúzna šťava je po extrakcii spracovávaná v tomto technologickom postupe: - predčerenie s pridaním vápenného mlieka - dočerenie s vápenným mliekom - saturácia I doplnené teleso - odoberanie zrazenín z čírej tekutiny a následne lisovanie v kalolisoch - prečerpávanie do nádrže s prísadou vápenného mlieka - zahrievanie v nádrži - saturácia II doplnené teleso - prečerpávanie celého objemu do nádrže a následne prechod cez kalolis - prečerpávanie číreho podielu z kalolisov do nádrže a tuhého podielu (saturačný kal) na skládku - zahusťovanie látkovými filtrami a prečerpávanie do nádrží - odparovanie vody a zahusťovanie v 5 -stupňovej odparke |  | 5c |
| 3.1.4 | Doprava vysladených rezkov | množstvo vysladených rezkov 3350 t.deň-1 | Zabezpečí dopravu vysladených rezkov. Z difúzie sú vysladené rezky dopravované hrablicovým dopravníkom do rozdeľovacieho šneku nad rezkolisy odkiaľ sa rozdeľujú do rezkolisov. |  | 5c |
| 3.1.5 | rezkolisná stanica | 3350 t.deň-1 mokré rezky 3350 t.deň-1, lisované rezky 1500 t. deň-1, | Inštalácia výkonnejších rezkolisov : - FERIANY (Taliansko) s výkonom 800t.deň-1 - STORD (Nórsko) s výkonom 600t.deň-1 Rezkolisná stanica predstavuje technologické zariadenie na zvýšenie obsahu sušiny vylúhovaných repných rezkov. Hlavné časti rezkolisov sú: - lisovacie šnekovice - sito obopínajúce šnekovice - pohon rezkolisov - podstava rezkolisov - zakrytovanie Odlisovaná rezkolisová voda prechádza sitami a steká do nádrže umiestnenej pod sitami, odkiaľ je odvádzaná k ďalšiemu použitiu. Vylisované repné rezky sú dopravované na skládku rezkov. Používajú sa rezkolisy typu RS 64 S, RS 64SW, RS 68 S. |  | 5c |
| 3.1.6 | Doprava rezkov na skládku | 1500 t.deň-1 | Doprava rezkov na skládku je zabezpečená dopravným pásom, Odvoz rezkov zo skládky je len nákladnou dopravou. |  | 5c |
| 3.1.7. | hlavná výrobná budova | 4800 t.deň-1 difúznej šťavy | Zvýšenie kapacity zabezpečia: - výkonnejšie odstredivky SMAG CC 1100/340E – 3 kusy - Nádrž na barometrickú kondenzáciu s Ø 2600 mm (stará má Ø 2100 mm ) - Ohrev štiav zabezpečia: - nový doskový barometricky ohrievač FA 184 B6 - doskový ohrievač FA 192 B6 - zahrievač ľahkých štiav VT 80 CDL s plochou 82 m2 (súčasný má plochu 50 m2) - zahrievač FA 184 B61 s plochou 150 m2 (súčasný má plochu 126 m2) Taktiež budú vymenené súčasné 2 kusy čerpadiel (DSP-125 42 l.s-1) za výkonnejšie čerpadlá SULZER APP-33-125 s výkonom 55 l.s-1 – 2 kusy. - Výmena 5 ks kalolisov za 2 ks kalolisov typ LFAK 1250, inštalovanie 6 ks filtrov KZF. Na zvýšenie kapacity denného spracovania cukrovej repy sa okrem rezervy na existujúcich strojnotechnologických zariadeniach cukrovaru využije : Rekonštrukcia epuračnej linky - teleso I.saturácie bez vracania vysaturovanej šťavy do predčeriča objem v 75 m3 -teleso II.saturácie , objem 75 m3 Úprava potrubí odparky -zabudovanie nového telesa odparky a úprava potrubného rozvodu , odparovacia plocha nového telesa odparky 3000m2 Odstredivka na B produkt -inštalácia výkonnejšej kontinuálnej odstredivky SC 1350 KM-30o do odstredivkovej stanice Dopravná cesta cukru do sušičky -trasák na cukor , kapacita 50 t/hod. -kapsový, reťazový výťah, 50 t/hod. -2 dopravné žľabové šneky do sušiča cukru, priem. 500 mm Čistenie a zahusťovanie šťavy má niekoľko fáz. V prvej fáze sa pridáva rozpustné vápenné mlieko a CO2. Pridané látky sa v šťave zrazia na pevnú hmotu uhličitanu vápenatého a na svoj povrch naviažu necukry. Tie sa následne 3 krát odfiltrujú. Týmto procesom sa získava vyčistená ľahká šťava a produkujú sa tiež saturačné kaly. Vyčistená ľahká šťava je ďalej zahusťovaná odparovaním v päťstupňovej odparke na ťažkú šťavu, väčšinou na 65 – 70 % sušiny. Varenie cukrovín - získaná ťažká šťava je varená vo varostrojoch, pri teplote 75 – 80 ºC a podtlaku, v trojproduktovom systéme varenia tak, aby sa vyťažilo maximum cukru. Trojproduktový systém varenia pozostáva z varenia kryštálovej cukroviny, medziproduktovej cukroviny a zadinovej cukroviny. Celý proces prebieha vo vákuu, kde sa zo zárodkov kryštálov tvoria čisté biele kryštály cukru (podrobnejší opis pozri tiež v kapitole B 1). Odstredením kryštálovej cukroviny v odstredivkách sa získava kryštál, ktorý sa ďalej suší. Výmena dopravných ciest na cukor vrátane trasáku, kapsového výťahu a dopravníka. Výmenou sa zvýši kapacita výroby cukru na 750 t.deň-1 |  | 5d,5e |
| 3.1.8. | Sušiareň, CUKORNÉ SILO A baliarne cukru | 750 t.deň-1 cukru | Sušenie – získaný kryštálový cukor sa suší pri teplote približne 85 ºC v sušičke prefiltrovaným teplým vzduchom, aby sa neznečistil. Inštalovanie výkonnejších ventilátorov na teplý vzduch pre sušenie max.750 t cukru za deň. Vysušený cukor sa potom chladí studeným vzduchom asi na 35 ºC a odchádza buď do sila alebo do zásobníkov v baliarňach. Balenie – hotový cukor sa balí do veľkých spotrebiteľských balení a tiež do veľkých vakov pre priemysel. Práškový cukor sa vyrába mletím kryštálového cukru na cukornom mlyne. Je dodávaný v 1 kg a 15 kg balení. |  | 5 f |
| 3.1..9. | usadzovacie nádrže | 2 ks Usadzovacia nádrž 1: Zastavaná plocha: 55000 m2 Užitočný objem nádrže: 82500 m3 Usadzovacia nádrž 2 : Zastavaná plocha: 30000 m2 Užitočný objem nádrže: 45000 m3 | Slúžia na uskladnenie odpadových vôd z čistenia repy s obsahom zeminy. |  | nepredkladáme |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika |  | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |  |
| 1. | SKLADOVANIE SATURAČNÝCH KALOV | Výmera 400 m2 | Objekt skladovania saturačných kalov pozostáva zo spevnenej skladovacej plochy, ktorá je z dvoch strán opatrená prefabrikovanými opornými stenami do výšky 2,5 m od upraveného terénu. Dažďové vody sú odvádzané kanálom do ČOV. |  | nepredkladáme |
| 2. | Odvodnenie spevnených plôch | dvojkomorová jímka o objeme 150 m3. - trojkomorová zberná jímka s objemom 150 m3 - 55 kusov uličných vpustov. - potrubie DN 800 mm, dĺžky 45 m. - potrubie DN 900 mm - 18 kusov revíznych šácht - odlučovač ropných látok s kapacitou 250 l.s-1. | Na plavenie a pranie repy sa používa povrchová voda z toku Váh. Povolený odber 70 l.s-1. Plaviaci a prací okruh je uzavretý, čerstvá voda sa pridáva pri praní repy do práčky. Voda z plavenia a prania repy je odpadovým kanálom odvádzaná do záchytnej jamy pred ČOV. Z vody sú odstránené plávajúce organické nečistoty, kal z usadzovacích nádrží je odčerpávaný do usadzovacích jám a odsedimentovaná voda z usadzovacích nádrží sa znovu vracia do záchytnej nádrže pred ČOV. Vyčistená voda v ČOV sa vracia do nádrže vrátených vôd, odkiaľ sa znova používa na plavenie. Prebytok vyčistenej vody je odvádzaný do nádrže (rybníka) pred BIOČOV. Po skončení kampane sa všetky spevnené plochy dôkladne opláchnu, prívod do prečerpávacej šachty sa vodotesne uzatvorí a dažďové vody budú pretekať zbernou jímkou do existujúcej výustnej stoky. Dažďové vody zo striech a dažďové vody zo spevnených plôch, u ktorých nie je predpoklad znečistenia ropnými látkami sú odvádzané areálovou kanalizáciou bez čistenia do verejnej kanalizácie. |  | nepredkladáme |
| 3. | Sklad olejov a mazív | Otvorený sklad horľavých kvapalín , obvodové kovové steny plocha : 244m2 Max. skladované množstvo olejov na sklade je 1600 l Ročná spotreba olejov je Max. skladované množstvo mazív na sklade je 100 kg Ročná spotreba mazív a olejov je 9,4 ton | Sklad slúži na dočasné uskladnenie olejov a mazív. Sklad olejov a mazív bol vybudovaný v 70 – tých rokoch a slúži pre skladovanie čerstvých a opotrebovaných olejov (čerstvé oleje sú skladované v 200 l sudoch a opotrebované oleje v skladovacích nádržiach NON 12). Tiež sú tu skladované prázdne obaly od ropných látok a odpeňovačov. Podlaha skladu je betónová, nie je opatrená ochranným náterom proti pôsobeniu ropných látok. V júli 2005 bol sklad olejov rozdelený na 2 časti – sklad olejov a sklad prázdnych obalov. Podlaha v sklade olejov bola opravená, 2 x natretá epoxidovou, izolačnou , protišmykovou náterovou hmotou DURABOND SA spolu aj s ochranným múrikom, ktorý slúži ako zberná jama. V sklade olejov sa skladujú všetky prázdne obaly od chemikálií a olejov, ktoré sa následne likvidujú v súlade so zák.č.223/2001 Z.z. o odpadoch. Okolo celého skladu prázdnych obalov je vybudovaný ochranný múrik 25 cm, ktorý slúži ako zberná jímka. Sklad je zabezpečený pred zrážkovými vodami (strecha, oceľový plášť). |  |  |
| 4. | Sklad pomocných kampaňových materiálov | Sklad pomocných kampaňových materiálov / PKM/ o celkovej ploche 375m2 je rozdelený na 2 skladovacie plochy: - skladovanie pevných látok bez záchytnej jímky max.skladovacia kapacita 22 500 kg za kampaň - skladovanie kvapalných látok so záchytnou jímkou o objeme 1 m3 max.skladovacia kapacita 37 000 kg za kampaň - kvapalné látky sú skladované v 1 m3 kontajneroch | Sklad PKM bol vybudovaný v r. 2003 z pozinkovaného plechu , zastrešený , uzatvorený s betónovou podlahou a soklom. Sklad PKM –je rozdelený na dve skladovacie plochy s betónovým soklom: - sklad kvapalných látok - odpeňovačov, biocídov , anti-inkrustantov, kys.sírovej , formaldehydu má podlahu vyspadovanú do stredu, kde je betónový spádový žľab, prepojený kameninovým potrubím do záchtnej jímky o objeme 1 m3 - sklad, kde sú skladované pevné látky - sóda, chlórové vápna, luh sodný šupinkovitý je podlaha bez spádu Vrchná vrstva podlahy v oboch je opatrená protikyselinovým náterpm GEM SEAL 2x , GEM COTE 2x a GEM GARD 1 x. |  | Príloha č 7 Súhlas OÚŽP Galanta na vybudovanie skladu pomocných kampaňových materiálov a záchytnej havarijnej vane o objeme 1,4 m3 Osvedčenie o skúške vodotesnosti nádrže NaOH – príloha č. 8 |
| 5. | Manipulačné plochy – POTRUBNÉ rozvody | Manipulačná plocha s kys.sírovou a formaldehydom pozostáva zo záchytnej jamy o objeme cca 19,5 m3 , v jame sú osadené zberné jímky pod 2 kusmi 1m3 kontajnermi na kys.sírovú a 1m3 kontajnerom na formaldehyd. Dĺžka oceľového potrubia pre kys. sírovú je cca je cca 40 m a pre formaldehyd je cca 40m | Kontajnery na kys. sírovú a formalín sú uložené v záchytnej jame, ktorá bola vybudovaná pod nádrž na kys.sírovú. V súčasnosti sú v tejto nádrži vložené ešte jedna zberná jama pod 2 kusmi 1m3 kontajnermi na kys.sírovú a jedna zberná jama pod 1m3 kontajnerom na formaldehyd. a odtiaľ sa potrubím prečerpávajú do hlavného výrobného objektu oceľovým nadzemným potrubím .. Doprava škodlivých látok potrubím sa vykonáva len v prípade kyseliny sírovej a formaldehydu, ktoré sú do hlavného výrobného objektu dopravované oceľovým nadzemným potrubím. |  | príloha č.7 |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činností | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady |  | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Váha | Váha je dimenzovaná pre hmotnosť 60000 kg. Váha je malý klasický murovaný stavebný objekt, situovaný v areáli cukrovaru, zo zastavanou plochou 75m2, do ktorého je vyvedený elektronický systém (na vstupe i na výstupe) | Údaje o hmotnosti sa z cestnej váhy prenášajú elektronicky. Vlastná váha je osadená na železobetónovej základovej doske s obvodovými stenami do výšky vozovky. Vaňa je odvodnená cez lapol do kanalizácie. |  | nepredkladáme |
| 3.3.2. | Stanica skúšky repy (RÜPRO) | Laboratórium pre vykonávanie analýz repy | Stanica skúšky repy počas repnej kampane 24 hodín denne zabezpečuje potrebné skúšky a analýzy repy ako sú čistota repy, cukornatosť a pod. |  | nepredkladáme |
| 3.3.4 | Trafostanica 4 x 1 000 kVA | Bloková typová transformačná stanica, polozapustená typ EH2 od firmy ELEKTRO HARAMIA. Transformátor je epoxidový typ TRIHAL o príkone 1250 kVA od Schneider Electric | Transformačná stanica je určená pre trvalú prevádzku vo vonkajšom prostredí podľa STN 38 37 16. Základnými časťami trafostanice sú káblový priestor (vaňa), stavebné teleso (skelet) a strecha. Stanica je rozdelená medzistenou na časť rozvádzačov NN a VN a transformátorovú časť. Chladenie transformátora je prirodzené, zabezpečené vetracími otvormi v obvodovej stene TS ako aj vstupných dverách. |  | nepredkladáme |
| 3.3.5. | VÁPENKA | Tepelným rozkladom vápenca (CaCO3) vzniká CaO a CO2. HasenímCaO vzniká vápenné mlieko (Ca (OH)2). Vápenná pec pozostáva z 3 pásiem – chladiace , páliace a plniace Výška pece je 21,2 m , vonkajší priemer 3350 mm objem pece 80m3 Plnenie pece : 200 -220 vozíkov 1 vozík – 650 kg vápenca a 50 kg koksu Ročná potreba vápenca je 8 000 ton Vápenec sa dováža vo frakcií 63 – 90 mm. Pozri prílohu č.9 – kúpnopredajná zmluva. Ročná potreba vápenca je 19 000 ton | Vo vápenke sa vyrába z vápenca vápenné mlieko a CO2 pôsobením tepla. Potrebné teplo sa vyrába spaľovaním koksu. Šachtová pec sa naplní vápencom a koksom (6-10 kg koksu na 100 kg vápenca), ktoré sa sušia a predohrievajú unikajúcimi spalinami vápennej pece. Spaliny vápennej pece sa zodpovedajúco ochladia. Predohriaty koks sa zapaľuje pri cca 650 – 680 0C. Akonáhle je k dispozícii dostatok kyslíka zo vzduchu, spaľuje sa koks. Teplo, ktoré sa pri tom uvoľňuje, rozkladá vépenec. Koks je úplne spálený. Jadro vápenca sa rozkladá pomocou tepla uloženého v plášti. Spaľovací vzduch prúdi zdola, ochladzuje vápenec a sám sa pri tom zohrieva. Pálené vápno opúšťa pec cez 3 vibrátory. Spaliny z vápennej pece sa musia pred ich ďalším použitím vyčistiť to znamená, že plyny sú vedené cez stupeň premývania, cez laver. Plyn nazývaný saturačný plyn opúšťa laver. Nečistoty sa dostávajú do pracej vody, ktorá čiastočne recirkuluje a časť – prebytok odteká do plaviacej vody. Vápenné mlieko sa používa na čistenie difúznej šťavy. Čistená šťava sa potom nasycuje saturačným plynom. Saturačný plyn (CO2) s vápenným mliekom vytvoria zrazeninu – saturačný kal, ktorý sa oddeľuje v dekantéroch a lisuje na membránových lisoch. Číry podiel sa ešte raz saturuje a vyčistená šťava, ktorá sa získa po následnej filtrácii sa nazýva ľahká šťava. Ročná potreba vápenca je 8000 ton. Emisie vznikajúce pri výrobe vápenného mlieka sú voľne vypúšťané do ovzsušia. V procese vzniká: preosiatý vápencový štrk, zostatkové vápno pri vyprazdňovaní pece na konci kampane a hrubá jemná krupica z hasenia vápna, ktoré sa zúžitkujú na spevňovanie ciest, pre rybársky zväz na alkalizáciu vôd.. Ročná potreba vápenca je 19 000 ton |  | nepredkladáme |
| 3.3.6. | Čistiareň odpadových vôd | Viacstupňové čistenie odpadových vôd (OV) pozostáva z: -mechanického predčistenia, - anaeróbneho a aeróbneho biologického čistenia OV. Kapacita ČOV = 2160 m3.deň-1. | Na ČOV mechanický stupeň, sú odvádzané a čistené vody z plavenia a prania repy, barometrické OV (vody vznikajúce priamo vo výrobe pri odparovaní vody z riedkej šťavy) a technologické voda z prevádzka cukrovaru. Racionalizáciou vodného hospodárstva cukrovaru sa významne zredukovalo množstvo OV, ale výrazne stúpla ich koncentrácia, čo sa prejavilo i na prevádzkovaní biologickej časti ČOV. ČOV je pravidelne uvádzaná do prevádzky pred začiatkom cukrovarníckej kampane. Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd. Podmienky povolenia vypúšťania *): 1). hodnoty povoleného množstva vypúšťaných OV Q = 25,0 l.s-1, t.j. 2160 m3.deň-1 2).maximálne koncentračné a bilančné hodnoty BSK5 = 50,00 mg.l-1 = 10,80 t.rok-1 CHSKCr = 20,00 mg.l-1 = 43,20 t.rok-1 NL = 50,00 mg.l-1 = 10,80 t.rok-1 Meranie množstva vypúšťaných OV z BIOČOV je zabezpečené indukčným prietokomerom, systému ZOKOGAWA – pre objemové meranie prietoku elektricky vodivých kvapalín v uzatvorenom potrubí. Súčasťou merného zariadenia je „Krivka maximálnej chyby meradla“. |  | nepredkladáme |

*) Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd podľa § 8 zákona č.138/1973 Zb. o vodách v znení zákona č.238/1993 Z.z., vydané ObÚŽP Galanta rozhodnutím č.j. 1567/95/Bar.-I zo dňa 10.01.1996 do recipientu Váh, riečny km 78,988 v k.ú mesta Sereď (príloha č.3).

### Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 4.1.1 | Príjem, doprava repy na čistenie a čistenie repy | Príjem cukrovej repy sa začína vo vážnici – cestná váha na vstupe. Ďalej sa cukrová repa autami prepravuje k pevnému bodu plavenia, kde sa začína – čistenie repy. Daný prevádzkový súbor zabezpečuje čistenie repy od mechanických nečistôt – zeminy, kameňov a rastlinných zvyškov (vňať, korienky a pod.), ktoré sú súčasťou dodávky repy. Uvedené mechanické nečistoty sú oddeľované od repy systémom odlučovačov (lapače kameňov, rastlinných zvyškov, usadzovacie nádrže), deponované do zberných zásobníkov a odvážané mimo územia cukrovaru. | 5b |
| 4.1.2. | Doprava repy do zásobníka , rezanie repy a difúzia | Prevádzkový súbor doprava repy do zásobníka zabezpečuje dopravu repy transportným pásom k do zásobníka nad rezačkami. Repa sa poreže tromi rezačkami na rezky.Rezky padajú na pás a odtiaľ do difúzie, kde sa protiprúdom rezkolisovej vody a kondenzátu vylúhujú – extrakcia. Vylúhované rezky (rezky ochudobnené o cukor) idú potom do rezkolisov, kde sú zbavené tzv. rezkolisovej vody. Vylisované rezky sa využívajú na skrmovanie v živočíšnej výrobe. Z difúzie odchádza tiež vyťažená šťava (difúzna šťava obsahujúca vyextrahovaný cukor), ktorá prechádza ďalej čistením. | 5b, 5c |
| 4.1.3. | Čistenie šťavy | Difúzna šťava získaná z rezkov obsahuje okrem cukru aj iné zlúčeniny a nečistoty, ktoré je potrebné odstrániť. Preto ide do predčeriča Brüghel-Müller, kde sa predčerí vápenným mliekom a vratným zahusteným kalným podielom z prvej filtrácie na predčerovací prídavok vápna, ktorý je 0,2 – 0,4 % CaO. Predčerená šťava ide ďalej na dočerenie. Dočerovacia dávka je 1,1 – 1,5 % CaO. Šťava prechádza sústavou zahrievačov a následne sa stabilizuje v dočeriči. Odtiaľ ide samospádom do I. saturácie (nasycovanie saturačným plynom), kde pomocou CO2 vzniká zrazenina CaCO3 (saturačný kal), ktorá viaže na svoj povrch nečistoty šťavy. Takto saturovaná šťava ide na I. filtráciu – kalolisy a kontinuálne zahusťovacie filtre (KZF), filtrát prechádza ďalej II. saturáciou, kde prebieha ďalšia reakcia CaO a CO2. Po druhej filtrácii na KZF a vyvárke, kde sa CaHCO3 mení na nerozpustný CaCO3 a dofiltrácii nakoniec dostávame ľahkú šťavu. | 5d |
| 4.1.4 | Zahusťovanie šťavy | Ľahká šťava sa zahusťuje v päťstupňovej odparke na ťažkú šťavu o sacharizácii 65 – 70 %. | 5e |
| 4.1.5 | Varenie cukrovín | Získaná ťažká šťava je varená vo varostrojoch, pri teplote 75 – 80 ºC a podtlaku, v trojproduktovom systéme varenia tak, aby sa vyťažilo maximum cukru. Trojproduktový systém varenia pozostáva z varenia kryštálovej cukroviny, medziproduktovej cukroviny a zadinovej cukroviny. Celý proces prebieha vo vákuu, kde sa zo zárodkov kryštálov tvoria čisté biele kryštály cukru. | 5f |
| 4.1.6. | Sušenie a balenie | Kryštál sa ďalej suší pri teplote 85 0C, vysušený a následne ochladený odchádza do sila alebo zásobníkov v baliarni. Hotový cukor sa balí do veľkých spotrebiteľských balení a tiež veľkých vakov pre priemysel. Práškový cukor, ktorý sa vyrába mletím kryštálového cukru je dodávaný v 1 kg a 15 kg balení | 5 f |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 4.2.1. | Príjem, doprava repy na čistenie a čistenie repy | VSTUPY: cukrová repa...........................................4650 t.deň-1 voda na čistenie repy............................ 500 m3.deň-1 VÝSTUPY: zemina z repy........................................1125 t.den-1 zelina a úlomky repy..............................300 t.den-1 kamene...................................................65,6 t.den-1 piesok.....................................................9,75 t.den-1 odpadová voda z čistenia repy.............100 m3.deň-1 |  |
| 4.2.2. | Doprava repy do zásobníka , rezanie repy a difúzia | VSTUPY: cukrová repa...........................................4650 t.den-1 voda na extrakciu...................................3600 t.den-1 VÝSTUPY: vňať a odpad.............................................225 t.den-1 difúzna šťava........................................4800 t.den-1 lisované rezky........................................1500 t.den-1 rezkolisová voda...................................2 550 t.den-1 |  |
| 4.2.3. | Čistenie šťavy | VSTUPY: difúzna šťava..........................................4800 t.den-1 pálené vápno (CaO)................................79,2 t.den-1 saturačný plyn (CO2)..............................62,4 t.den-1 vápenné mlieko (Ca (OH)2).....................240 t.den-1 VÝSTUPY: ľahká šťava..........................................8 166 t.deň-1 saturačné kaly.......................................276 t.deň-1 |  |
| 4.2.4. | Zahusťovanie šťavy | VSTUPY: ľahká šťava..........................................8 166 t.deň-1 VÝSTUPY: ťažká šťava.......................................... 782 t.deň-1 bridová para (odparená voda)..................5 931 t.deň-1 - vracia sa späť do výrobného procesu |  |
| 4.2.5 | Varenie cukrovín | VSTUPY: ťažká šťava...............................................782 t.deň-1 kléra..........................................................270 t.deň-1 (vzniká rozpustením medziproduktu a ľahkej šťavy) VÝSTUPY: cukor..........................................................750 t.deň-1 melasa........................................................163 t.deň-1 |  |

### Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

Jedná sa o 100 ročnú prevádzku cukrovaru, ku ktorej sa nezachovala projektová dokumentácia.

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Program odpadového hospodárstva vypracovaný v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. (o odpadoch) v znení zákona č.24/2004 Z.z. a zákona č. 443/2004 Z.z | 13 |
| 2. | Havárijný plán pre zber, zhromažďovanie a prepravu nebezpečných odpadov v zmysle vyhláška MŽP SR č. 283/2001 | 14 |
| 3. | Prevádzkový poriadok skladu nebezpečných odpadov vypracovaný v zmysle vyhláška MŽP SR č. 283/2001 | 15 |
| 4. | Havárijný plán pre prípad úniku nebezpečných látok do životného prostredia v areáli prevádzkarne cukrovar Sereď, vypracovaný v súlade so zákonom č.364/2004 Z.z. o vodách | 16 |
| 6. | Plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd v areáli prevádzakárne cukrovar spracovaný v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 556/2002 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona | 18 |
| 7. | Prevádzkový poriadok BIOČOV (Pokyny pre bezpečnosť práce, Požiany poriadok, havarijný poriadok ČOV spracovaný podľa zákona č.138/1973 Zb. o vodách. | 19 |
| 8. | Prevádzkový poriadok kanalizácie vypracovaný v súlade s OTN 73 6710 | 20 |
| 9. | Prevádzkový poriadok odkaliska spracovaný v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 556/2002 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona | 11 |
| 10. | Správa z oprávneného merania Meranie emisií základných znečisťujúcich látok zo stacionárneho zdroja znečisťovania spracované v súlade so zákonom č. 478/2002 Z.z. (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov. - kotol K2 - kotolňa na plynné palivo HBV - kotolňa na plynné palivo SILO | 21 a,b, c |
| 11. | Akustická štúdia č. 04-019-s. Imisie hluku v obytnej zóne Vonkajší rad počas cukrovarníckej kampane spracovaná podľa Nariadenia vlády SR č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami | 22 |
| 12. | Meranie a vyhodnotenie vibrácií v obytnom prostredí, v zmysle NV č.40/2002 Z.z. | 23 |
| 13. | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečistenia – výroba tepla. | 24 |

## Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

### Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

#### Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

#### Bližšie charakteristiky nových (doplnených) používaných surovín sú uvedené v Bezpečnostných informačných listoch a kartách bezpečnostných údajov pomocných materiálov  v prílohe č. 25

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis vlastností | CAS | Ročná spotreba (t.rok-1) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čistenie repy Okruh plaviacej vody | Surovina: repa Pomocné látky: odpeňovače: Glanapon DS 5 | plodina Kvap. prírodné mastné kyseliny a ich estery s neutrálnymi substanciami., nehorľavý, netoxický, hustoty 930±20 kg/m3, s bodom tuhnutia - 10 0C. | Nemá Nemá Odpovedá smerniciam „Food and Drug Administration USA“, spadajúcim pod § 173.340 | 550 000 10 | 14 nerelevantné |
| 2. | Vylúhovanie rezkov | Surovina: Vyčistená repa | plodina zbavená nečistôt | Nemá | 550 000 | 14 |
| 3. | Čistenie a zahusťovanie šťavy a varenie cukrovín | Pomocný materiál: Vápenec- pozostáva z uhličitanu vápenatého (CaCO3) – 96 %, uhličitanu horečnatého -2 %, oxidu kremičitého - max.1,5 %, ostatné oxidy – 0,5 %. Uhličitan vápenatý sa pôsobením tepla rozpadá na oxid vápenatý (CaO) a oxid uhličitý (CO2) Glanapon DS44 Glanapon DS98 Glanapon DS 33 odpeňovač Magnoflock Ditioničitan sodný | Z vápenca sa vo vápenke tepelným rozkladom vyrába vápno a saturačný plyn. Získané pálené vápno sa hasí filtrátom s obsahom cukru alebo vodou na vápenné mlieko. Kvapalina, nehorľavá, netoxická , hustoty 1020±20 kg/m3, s bodom tuhnutia - 20 0C. kombinácia rôznych alkylenoxidpolymérov. Neobsahuje minerálny ani silikónový olej. S vodou tvorí stabilnú emulziu. Viskózna kvapalina, neionogénny sorbitanester, nehorľavá netoxická, hustoty 1000 kg/m3, Kvapalina, nehorľavá, netoxická , hustoty 0,98-0,90 g/cm3, emulgovateľná Tuhá mierne toxická, nehorľavá látka, aktívnou zložkou je polyakrylamid, hustoty 750 kg/m3, Biely pichľavý prášok, toxický. Samovznietiva pri 190 0C. R7 – môže zapričiniť požiar, R22 – zdraviu škodlivý po požití R31 – pri styku s kyselinami vyvíja jedovaté plyny | Nemá Nemá Odpovedá smerniciam „Food and Drug Administration USA“, spadajúcim pod § 173.340 Nemá 25085-02-3 7775-14-6 | 19 000 55 2 2 4,5 0,5 | nerelevantné nerelevantné nerelevantné nerelevantné nerelevantné |
|  |  | Uhličitan draselný Používa sa na vývarku odparky od inkrustácie, 1 x ročne po kampani | Pevná biela hygroskopická látka, bez zápachu. Dráždivá na oči, dýchacie cesty a pokožku R36,37,38 | 584-08-7 | 3 | nerelevantné |
|  |  | Fosforečnan sodný Používa sa na vývarku odparky od inkrustácie, 1 x ročne po kampani | Tuhá nehorľava látka s leptavými účinkami, R 34 | 10101-89-0 | 1 | nerelevantné |
|  |  | Izopropylalkohol Používa sa na výrobu slury, mikroočka, potrebného na vytvorenie zárodkov zrniečok cukru vo varostrojoch na kornfus | Priehľadná bezfarebná látka vyrobená na báze alkoholu. Ide o eozpúšťadlo. | 67-63-0 | 2 | nerelevantné |
|  |  | Antiprex SSC Používa sa ako antikrustačné činidlo. Riedi sa v pomere 1:2 | Je to plne neutralizovaná polykarboxylová kyselina olejovitej konzistencie. Nemá ráždivé účinky na pokožku. Nie je prchavá | nemá | 10 | nerelevantné |
|  |  | Vápenný hydrát (Ca(OH)2 Používa sa na výrobu vápenného mlieka v prípade poruchy vápenky, inak sa bežne nepoužíva | Prášok bielej farby bez zápachu, reaguje s vodou – exotermická reakcia, dráždivá látka, v roztoku s vodou môže spôsobiť poleptanie pokožky a očí | nemá | 400 | nerelevantné |
|  |  | Hydroxid sodný (NaOH) Používa sa vo výrobe na úpravu alkality, zmäkčovanie šťavy, zabraňuje inkrustácii odparky. | Tuhá biela látka, bez zápachu, žieravina - silné leptavé účinky, R 35- spôsobuje silné poleptanie | 1310-73-2 | 400 | nerelevantné |
| 4 | Dezinfekcia | Pomocný materiál: Chlórové vápno- chlórnan vápenatý Vyrába sa pôsobením chlóru na hydroxyd vápenatý. Chlórnan sódny používa sa na dezinfekciu Coburon 900 Nalco Sucazur AQZ 1451 Formaldehyd (formalín) | Tuhá biela látka s chlórovým zápachom, žieravina s možnosťou samovznetenia a leptavými účinkami, R8, 22, 31, 34, 50. Je nebezpečný pre životné prostredie. je jedovatý pre vodné organizmy, pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn, je škodlivý po požití. Nesmie sa dostať nezriedený resp. zneutralizovaný do povrchových a podzemných vôd. kvaplný žltý roztok R34- leptavé účinky R31-– pri styku s kyselinami vyvíja jedovaté plyny Nehorľavá, toxická kvapalina s aktívnou látkou Dimetylditiokarbamát sodný. Mierne toxická. Pri kontakte s kyselinami môže tvoriť jedovatý sírovodík R 22,50/53,31 Bezfarebná , žierava tekutina obashujúca : Kvartérne amoniové zlúčenina a banzyl_C12-16 alkyldimethyl, chloridy R 34 – spôsobuje poleptanie bezfarebná kvapalina, pichľavého zápachu., jedovatá, zaradená do kategórie č.3 –možný karcinogén nebezpečná pre ŽP R39/23/24/25/34/40/43. Spôsobuje poleptanie, pri styku s pokožkou môže spôsobiť senzibilizáciu, možnosť karcinogénneho účinku. | 7778-54-3 7681-52-9 124-04-1 Odpovedá smerniciam „Food and Drug Administration USA“, spadajúcim pod § 173.320 128-04-1 50-000-0 | 5 18 0 0 55 | nerelevantné nerelevantné nerelevantné nerelevantné Nerelevantné |
|  |  | Kyselina peroxyoctová 40 % (Persteril) Používa sa v malých množstvách na dezinfekciu rezkov – zabránenie tvorby infekcie | Priemyselná chemikália, vodný roztok | 79-21-0 | 3 | Nerelevantné |
|  |  | Kyselia sírová Používa sa na úpravu pH a dezinfekciu vody do difúzie | Pevná látka žltej farby. | 7704-34-9 | 60 | Nerelevantné |
|  |  | Hydrogénsíričitan sodný – Bisulfit Používa sa na zamedzenie tvorby farebných látok v cukornej šťave | Kvapalná, bezfarebná látka s prenikavým zápachom | 7631-90-5 | 25 |  |
|  |  | Soľ priemyselná Používa sa na posyp komunikácií | Tuhá látka |  | 1 |  |
|  |  | BetaStab 10 A Používa sa na dezinfekciu difúzneho procesu | Kvapalná látka žltého až hnedého sfarbenia so živicovou arómou S36/37/39 | 468-28-0 | 15 |  |
|  |  | Kebo DS Používa sa ako antinkrustant v odparke | Kvapalná látka žltého sfarbenia polykarbonát | - | 25 |  |
|  |  | PRAESTOL 855 BS Používa sa ako flokulačný prostriedok na BIČOV | Tuhá látka v práškovej forme polymér R52/53 | 75150-29-7 | 2 |  |
|  |  | FILLFLOC PA 501 Používa sa ako flokulačný prostriedok na zlepšenie sedimentácie | Tuhá látka zrnitá rozpustný polymér | - | 2 |  |
|  |  | LITHOSOLVENT CS Používa sa ako inhibítor korózie v odparke | Kvapalná látka žltého sfarbenia R22-41 | 61827-42-7 | 0,5 |  |
| 5. | Sklad plynov | Pomocný materiál: Stlačené plyny na zváranie: kyslík acetylén oxid uhličitý Propán-bután | stlačený plyn stlačený plyn stlačený plyn stlačený plyn | 7782-44-7 74-86-2 124-38-9 nemá | 103 fl 64 fl 1 fl 495 | Nerelevantné |
| 6. | Údržba | Pomocný materiál: Madit A 00, používa sa na mazanie kĺznych častí Plastické mazivo NH 2 Používa sa na mazanie valivých ložísk Madit Ol-32 Používa sa ako mazací olej Madit PP 90 Používa sa na mazanie prevodov a mechanických rozvodov. Madit PP80 automobilový prevodový olej, Madit M8 AD automobilový motorový olej Madit OH-HM 46 Hydraulický olej. Používa sa u vysokona mechanicky a tepelne máhaných mechanizmov. Madit TB 46 Turbínový olej Madit OK-VC 100 Kompresorový olej Uhličitan sodný kalciovaný Používa sa na odstraňovanie nánosov (inkrustácie) na stenách trubiek v odparkách. | plastické mazivo, obsahujúce zložky, ktoré môžu spôsobiť rakovinu. V prírode sa nerozkladá. pastovitá látka polomäkkej konzistencie, červenej až bordovej farby, nerozpustná vo vode.. pripravok nesmie znečistiť zeminu, vodné zdroje a kanalizáciu. Nažltlá kvapalina, nie je toxická. pri úniku do vodného prostredia spôsobí uhynutie vodnej flóry a fauny. Číra olejovitá kvapalina tmavožltej farby, netoxická. Tieto prípravky pri úniku do vodného prostredia vytvoria na povrchu súvislý film, ktorý zabráni prestupu kyslíka do vodného prostredia a spôsobí uhynutie vodnej flóry a fauny. Číra viskózna kvapalina, žltej až hnedočervenej farby. Ćíra viskózna, tmavožltá kvapalina, nerozpustná vo vode., netoxická pri úniku do vodného prostredia vytvoria na povrchu súvislý film, ktorý zabráni prestupu kyslíka do vodného prostredia a spôsobí uhynutie vodnej flóry a fauny. Bezfarebná prášková (granulovaná) látka. Ľahko rozpustná soľ. | 74869-21-9 74869-21-9 101316-71-6 101316-72-7 nemajú 101316-72-7 101316-72-7 497-19-8 | Celkové množstvo všetkých používaných plastických mazív a olejov je 20 12 | Nerelevantné |

#### Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

Bez zmeny

#### Voda používaná na pitné a sociálne účely

Bez zmeny

### Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

#### Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

Bez zmeny

#### Medziprodukty

Bez zmeny

### Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

#### Vstupy energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (Nm3.rok-1) | Výhrevnosť (GJ.m-3 ) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | 2 400 000 | 0,0334 | 80 160 |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | 38 000 | 0,0137 | 248,55 |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | Nepoužívame |  |  |
| 3.1.5 | Koks | Nepoužívame |  |  |
| 3. 1.6 | Iné pevné palivá | Nepoužívame |  |  |
| 3.1.7 | VOŤ | Nepoužívame |  |  |
| 3.1.8 | VOĽ | Nepoužívame |  |  |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | Nepoužívame |  |  |
| 3.1.10 | Iné plyny | Nepoužívame |  |  |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 37 472,311 litrov |  |  |
| 3.1.12 | Druhotná energia | Nemáme |  |  |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | Nemáme |  |  |
| 3.1.14 | Nákup el. energie v MWh | 6 102 761 |  |  |
| 3.1.15 | Nákup tepla | Nemáme |  |  |
| 3.1.16 | Iné palivá | Nemáme |  |  |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ | 997 002 |  | Len pre cukrovar 80 160 |

Zdroj: Slovenské cukrovary,s.r.o.,  Sereď

- Vlastná výroba energií z palív

Bez zmeny

#### Opis všetkých spotrebičov energií

Bez zmeny

#### Využitie energií

Bez zmeny

#### Merná spotreba energie

## Bez zmeny

## Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

### Znečisťovanie ovzdušia

#### Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

Bez zmeny

#### Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

Bez zmeny

2.  Znečisťovanie povrchových vôd

### Recipienty odpadových vôd

Bez zmeny

### 2.2.  Produkované odpadové vody

### Zoznam zdrojov odpadových vôd

Pozri prílohu č. 34

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (1.s-1) | max. (1.s-1) | m3.deň-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (t cukru) |
| 1. | CUkrovar V rámci technológie výroby cukru odpadové vody priemyselné vznikajú pri: - plavení repy, - praní repy, - čistení podláh - zahusťovaní šťavy (barometrické vody) | Anorganicky a organicky znečistené vody z čistenia a plavenia repy. Jednotlivé podiely predstavujú: -ťažký anorg. balast kamene a piesok cca 0,5 – 1,5 %, -ľahký anorg. balast zemina cca 5,5 – 12%, -organický balast cca 0,4 – 0,8 %. Tieto odpadové vody sú z hľadiska produkcie znečistenia významné. Technologické odpadové vody, priesaky vplyvom netesnosti, oplachové, podlahové vody. Tieto vody sú zvedené do plaviaceho a pracieho okruhu a nie sú separované tak, aby tvorili samostatný prúd pritekajúci na biologickú ČOV. Pri odparovaní – barometrickej kondenzácii vznikajú tzv. barometrické vody. | Neuvádzame | neuvádzame | 1 252 | 123 984 | 2,80 |
| 2. | Sociálne zariadenia Spevnené plochy Splaškové vody Dažďové vody - sociálne zariadenia, -kuchyňa, - spevnené plochy v cukrovare | Splaškové vody zo sociálnych zariadení a kuchyne. dažďové vody zo spevnených plôch v cukrovare. | neuvádzame | neuvádzame | neuvádzame | 49 555 | nerelevantné |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
|  | Povrchová voda potrebná na plavenie a umývanie repy sa recykluje v uzavretom plaviacom okruhu. Na plavenie repy sa používa povrchová voda z toku Váh, repa sa plaví pomocou plaviacej vody z kanálov repy, cez dva kameňolapače, dva zelinolapače a lapač korienkov ku práčke. Do práčky sa pri praní repy pridáva čistá voda. Plaviaca a pracia voda zmiešaná s repnou zeminou je odpadovým kanálom odvádzaná do záchytnej jamy pred ČOV. Z vody sú pred čistením na ČOV odstránené plávajúce organické nečistoty, Mechanický stupeň čistenia odpadových vôd pozostáva zo štyroch usadzovacích nádrží so strojným stieraním kalu. kal z usadzovacích nádrží je odčerpávaný do usadzovacích jám a odsedimentovaná voda z usadzovacích jám sa znovu vracia do záchytnej nádrže pred ČOV. Vyčistená voda v ČOV sa vracia do nádrže vrátených vôd, odkiaľ sa znovu používa na plavenie. Prebytok vyčistenej vody je odvádzaný do rybníka pred BIOČOV. Do usadzovacích jám je odčerpávaný aj prebytok bridových vôd. Biologický stupeň čistenia odpadových vôd tvorí: - vstupná čerpacia stanica, - ohrev odpadovej vody, - anaeróbny reaktor, - flokulačný tank, - lamelový usadzovák - čerpacia stanica kalu, - plynové hospodárstvo, - velín Odpadová voda sa čerpá z rybníka čerpacou stanicou cez ohrev vody do anaerobného reaktora. Odpadová voda sa ohrieva v parokontaktnom zahrievači z barometrickej kondenzácie. V anaerobnom reaktore dochádza pomocou metánových baktérií nachádzajúcich sa v reaktore (dovoz kalu z mestskej ČOV pred zahájením prevádzky BIOČOV) k odbúravaniu organických substancií v rádových jednotkách viac ako 90% na metán a oxid uhličitý. Dôležitý je pritom úzky kontakt medzi privádzanou odpadovou vodou a organizmami, ktorý je zabezpečený intenzívnym premiešavaním recirkulačným čerpadlom, takže sa v maximálnej miere zamedzuje usadeninám v nádrži. Prebytočný kal je odvádzaný z výtlaku reciklujúceho kalu na kalové polia – usadzovacie nádrže pri ČOV. Vyprodukovaný bioplyn sa privádza do horáku zbytkového plynu, ktorý je počas kampane trvale v prevádzke, kde sa plyn bezpečne likviduje spaľovaním. Zapálenie plynu je riadené automatikou. Anaeróbne predčistená voda, zbavená anaeróbneho kalu v lamelovom usadzováku nateká samospádom do aerobného reaktora, kde sa pomocou vháňaného vzduchu dmúchadlami voda vyčistí na požadované parametre a odteká do recipientu Váh. Výsledky analýz odpadových vôd sú uvedené v prílohe č. 34 Odpadové vody z okaliska strusky , na ktoré je povolenie (OÚ ŽP) na vypúšťanie (pozri prílohu č. 35) vznikajú len v malom množstve a stihnú sa vypariť. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zneškodňovanie odpadových vôd Vyčistené odpadové vody priemyselné sú odvádzané betónovým prekrytým kanálom do toku Váh. Povolené vypúšťané množstvo je 25 l.s-1 (podľa povolenia OUŽP Galanta č. A 2003/00520-OŽP-2737/2002-OV) – pozri prílohu č.33 a 33 a. |  |  |  |  |  |  |

### Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (mg.l-1) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (mg.l-1) zobrané z kontroly SIŽP | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (t cukru) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
| 1. | Slovenské cukrovary a.s., prevádzkáreň Sereď/ plavenie a čistenie repy | neuvádza me | BSK5 | 1336 | 165 | 41,1 | 5,1 | 1,15 . 10-4 | nerelevantné |
|  |  |  | CHSKCr | 2419 | 300 | 115,8 | 14,3 | 3,22 . 10-4 | nerelevantné |
|  |  |  | NL | 4900 | 607 | 40,1 | 49,7 | 20,2 . 10-4 | nerelevantné |
|  |  |  | pH | - | - | 7,3 | neuvádzame | - | - |

Zdroj: Rozhodnutie  OUŽP Galanta (č. A 2003/00520-OŽP-2737/2002-OV)

Výsledky merania odpadových vôd vypúšťaných z teplárne a cukrovaru sú uvedené v prílohe č.34

Povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd z odkaliska strusky do recipientu Váh príloha č. 35

### .     Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

### Zoznam preberaných odpadových vôd

Producentov splaškových a zrážkových odpadových vôd tvoria firmy sídliace v areáli bývalého š. p. Niklová huta, Sereď.

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (1.s-1) | Qmax (1.s-1) | m3.deň-1 | m3.rok-1 |
| 1. | ĽHS | U všetkých producentov sa jedná o splaškové a zrážkové odpadové vody. | n e u v á d z a m e | n e u v á d z a m e | 22,02 | 8 040 |
| 2. | Agrokovo |  |  |  | 0,21 | 76 |
| 3. | Machtrade |  |  |  | 3,86 | 1408 |
| 4. | Igomix |  |  |  | 1,99 | 729 |
| 5 | Ferromin |  |  |  | 2,03 | 743 |
| 6 | LM-lamináty |  |  |  | 0,25 | 90 |
| 8 | EFFECT |  |  |  | 5,65 | 2062 |
| 9 | Univerzum |  |  |  | 1,13 | 413 |
| 10 | PPZ Consul. |  |  |  | 0,62 | 226 |
| 11 | Brutto |  |  |  | 0,57 | 210 |
| 12 | Tatrabent |  |  |  | 2,04 | 745 |
| 13 | Športklub |  |  |  | 2,34 | 853,6 |
| 14 | Čajkov |  |  |  | 3,20 | 1167 |
| 15 | Pevas |  |  |  | 0,61 | 223 |
| 16 | Stavstroj |  |  |  | 6,02 | 2198 |
| 17 | Hirk |  |  |  | 1,15 | 420 |
| 18 | Fountec |  |  |  | 6,70 | 2445 |
| 19 | Račák |  |  |  | 0,50 | 183 |
| 20 | Veka |  |  |  | 0,75 | 274 |
| 21 | Fermi |  |  |  | 0,55 | 202 |
| 22 | Forchem |  |  |  | 0,93 | 1798 |
| 23 | Agrochemix |  |  |  | 4,82 | 1759 |
| 24 | Rio-ipo |  |  |  | 0,34 | 123 |
| 25 | LÁC |  |  |  | 0,69 | 252 |
| 26 | DIPEX |  |  |  | 4,04 | 1476 |
| 27 | COLoRLAK |  |  |  | 6,84 | 2496 |
| 28 | SKLOPLAST |  |  |  | 9,78 | 3570 |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
| 1. | Uvedené odpadové vody sú vypúšťané do areálovej kanalizácie a do prečerpávacej stanice, odkiaľ sú vypúšťané priamo do recipientu Váh bez predchádzajúceho čistenia. |  |  |  |  |  |

### Zoznam ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových vôd

Bez zmeny

### Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X - Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (m3.s-1) Q355 | Produkované množstvo (m3.rok-1) | Ukazovatele znečistenia (mg.1-1/ t.rok-1) |
| 1. | Neuvádza me | Neuvádzame | Slovenské cukrovary a.s., prevádzkareň Sereď/ Plavenie a čistenie repy, čistenie a zahusťovanie šťavy | tok Váh r. km 79,8 | BSK5 6,9 mg.l-1 CHSKCr 23,2 mg.l-1 NL 36 mg.l-1 NEL 0,036 mg.l-1 pH 8,4 | 35 860 | 123 984 | BSK5 50/10,8 CHSKCr 200/43,2 NL 50/10,8 N-NH4 10/2,16 Ncelk. 20/4,32 Pcelk. 3,0/0,65 pH 6,0-9,0 |
| 2. | Neuvádzame | Neuvádzame | Slovenské cukrovary a.s., prevádzkareň Sereď/Tepláreň | tok Váh r. km 76,8 | BSK5 6,8 mg.l-1 CHSKCr 23,3 mg.l-1 NL 36 mg.l-1 NEL 0,036 mg.l-1 pH 8,4 | 35 860 | 34 830 | neuvádzame |

### Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | CUKROVAR Podľa zoznamu ukazovateľov znečistenia odpadových vôd (pozri kap. D 2.2.2.) nie je predpoklad výrazného negatívneho ovplyvnenia vody a na vodu viazaných ekosystémov. Rieka Váh predstavuje nadregionálny biokoridor, plniaci okrem iného aj funkciu genofondového rezervoáru rýb celoslovenského významu. Na uvedenú funkciu však vypúšťanie odpadových vôd z cukrovaru nemá a ani nebude mať za normálnych vodných stavov významný vplyv. Negatívne ovplyvnenie kvality vôd recipientu môže nastať len pri nízkych vodných stavoch, kedy môžu byť koncentrácie znečisťujúcich látok v recipiente vyššie. Príčinou daného stavu bude totiž menšie riedenie vypúšťaných vyčistených odpadových vôd vodami recipientu. Vypúšťanie odpadových vôd je viazané len na dobu repnej kampane (september – december). . Q355 = 35 860 m3.s-1., prietok na výustnom objekte Q0 = 7 m3.s-1 (*) Na základe výpočtu vychádzajúceho zo zmiešavacej rovnice je vplyv vypúšťania vyčistených odpadových vôd na kvalitu vody v recipiente pre jednotlivé ukazovatele znečistenia zanedbateľný. Výsledky výpočtov koncentrácií pre jednotlivé ukazovatele znečistenia sú nasledovné: Priemerná koncentrácia v recipiente (mg.l-1 ) (*) Vypočítaná koncentrácia (mg.l-1) BSK5 4,000 4,0072 CHSKCr 7,960 7,9810 NL 14,000 14,005 |

(*) Údaj SHMÚ 2004: Kvalita povrchových vôd na Slovensku 2002 – 2003).

### Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

### Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Bez zmeny

### Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Bez zmeny

### Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Bez zmeny

### Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

#### Znečisťovanie podzemných vôd

##### Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

Bez zmeny

##### Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

Bez zmeny

##### Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd (pôdy)

Bez zmeny

##### Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

Bez zmeny

#### Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

##### Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

Bez zmeny

##### Zoznam ukazovateľov znečisťovania pôdy

Bez zmeny

##### Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

Bez zmeny

#### Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

Bez zmeny

### Nakladanie s odpadmi

#### Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 020401 Zemina z čistenia a prania repy O | Čistenie a pranie repy | D4 | Kašovitý netoxický odpad | 126 565 | 126 565 | 0 | Dolná Streda – odkalisko - | neuvádzame |
| 2. | 020402 Uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality O | Čistenie a zahusťovanie šťavy | D1 | Zrazenina CaCO3 Netoxický | 23 819 | 23 819 | 0 | Dolná Streda – odkalisko – | neuvádzame |
| 3. | 020403 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O | Čistenie repy | D4 | Kašovitý netoxický odpad | 3 | 0 | 3 | Slovenské cukrovary s.r.o.Sereď | neuvádzame |
| 4. | 020501 Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O | Údržba, opravy vo výrobe v hociktorej prevádzke | D1 | Tuhý,netoxický odpad | 50,105 | 0 | 50,105 | Komplex Lobbe, s.r.o. Pusté Sady | neuvádzame |
| 5. | 150 03 Obaly z dreva O | Údržba, opravy vo výrobe v hociktorej prevádzke | R1 | Pevný netoxický odpad | 5 | 5 | 0 | ARDOX, s.r.o. Jatov Slovenské cukrovary, s.r.o, Sereď – pre domácnosti | neuvádzame |
| 6. | 100101 Popol, škvára a prach z kotlov O | Tepláreň | D1 | Tuhý netoxický odpad | 800 | 0 | 800 | Pezinské tehelne a.s.Pezinok | neuvádzame |
| 7. | 100102 Popolček z uhlia O | Tepláreň | D1 | Tuhý netoxický odpad | 3 800 | 0 | 3800 | Holcim a.s.Rohožník | neuvádzame |
| 8. | 101304 Odpady z pálenia a hasenia vápna O | Výroba páleného vápna | D4 | Tuhý netoxický odpad | 1 822 | 1 822 | 0 | Slovenské cukrovary, s.r.o, Sereď | neuvádzame |
| 9. | 160103 Opotrebované pneumatiky O | Osobná doprava | D1 | Pevný netoxický odpad | 0,32 | 0 | 0,32 | Singh Servis, s.r.o., Šaľa | neuvádzame |
| 10. | 170107 Zmesi betónu, tehál a obkladových dlaždíc a keramiky iné ako uved. v 1701063 O | Údržba a opravy | D1 | Pevný netoxický stavebný odpad | 15,675 | 0 | 15,675 | Lobbe, Pusté Sady | neuvádzame |
| 11. | 170405 Železo a oceľ O | Údržba a opravy | R4 | Pevný netoxický stavebný odpad | 26,25 | 26,25 | 0 | MaJami, s.r.o., Sereď | neuvádzame |
| 12. | 150106 Zmiešané obaly O | Balenie cukru | R3 | Pevný netoxický odpad | 1,15 | 1,15 | 0 | Komplex Lobbe, s.r.o. Pusté Sady | neuvádzame |
| 13. | 140603 Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel (Y8) N | Servisné stoly v dielňach | R2 | Tekutý nebezpečný odpad | 0,5 | 0,5 | 0 | NCH Slovakia, Bratislava | neuvádzame |
| 14. | 080312 odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látka (Y12) N | kancelárske práce ako rozmnožovanie , tlačiarne | R4 | tuhý toxický odpad | 0,2 | 0,2 | 0 | ARGUSS, s.r.o., Bratislava | neuvádzame |
| 15. | 130205 Nechlórované minerálne,motorové,prevodové a mazacie oleje (Y8) N | Údržba a oprava | R9 | Tekutý nebezpečný odpad | 2,5 | 2,5 | 0 | Singh Servis, s.r.o., Šaľa | neuvádzame |
| 16. | 150110 Obaly obsahujúce zvyšky neb.látok alebo kontaminované neb. látkami (Y12) N | Dovoz materiálov a čistiacich prostriedkov | D1 | Pevný toxický odpad | 0,5 | 0 | 0,5 | Singh Servis, s.r.o., Šaľa | neuvádzame |
| 17. | 150111 Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý materiál N | Dovoz materiálov a čistiacich prostriedkov | D1 | Pevný toxický odpad | 0,5 | 0 | 0,5 | Singh Servis, s.r.o., Šaľa | neuvádzame |
| 18. | 150202 Absorbenty, filtr. materiály vrátane olejových filtrov inak nešpec. (Y8) N | Údržba a opravy | D1 | Pevný toxický odpad | 1,0 | 0 | 1,0 | Singh Servis, s.r.o., Šaľa | neuvádzame |
| 19. | 160107 Olejové filtre (Y8) N | Doprava | D1 | Pevný toxický odpad | 0,1 | 0 | 0,1 | Singh Servis, s.r.o., Šaľa | neuvádzame |
| 20. | 160121 Nebezpečné dielce iné ako uvedené v 160107-11,13 a 14 (Y8) N | Doprava | D1 | Pevný toxický odpad | 2,0 | 0 | 2,0 | VYFAKO , s.r.o. Nitrianska Blatnica | neuvádzame |
| 21. | 160213 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti N | Celá prevádzka | R4, R5 | Pevný toxický odpad | 1,675 | 1,675 | 0 | ARGUSS, s.r.o., Bratislava | neuvádzame |
| 22. | 160601 Olovené batérie (Y31) N | Doprava | R4 | Pevný toxický odpad | 0,4 | 0,4 | 0 | Mach Trade, Sereď | neuvádzame |
| 23. | 160303 Anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky N | Celá prevádzka | R4 | Pevný toxický odpad | 1,0 | 1,0 | 0 | Singh Servis, s.r.o., Šaľa | Neuvádzame |
| 24. | 160305 Organické odpady obsahujúce nebezpečné látky N | Celá prevádzka | R4 | Pevný toxický odpad | 1,0 | 1,0 | 0 | Singh Servis, s.r.o., Šaľa | Neuvádzame |
| 25. | 160506 Laboratórne chemikálie pozostávajúce s nebezpečných látok, alebo obsahujúce NL,vrátane zmesí laboratórnych chemikálií N | laboratórium | R4 | Pevný toxický odpad | 0,5 | 0,5 | 0 | Singh Servis, s.r.o., Šaľa | Neuvádzame |
| 26. | 200121 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť (Y29) N | Údržba v cukrovare a teplárni | R3 | Pevný toxický odpad | 0,2 | 0,2 | 0 | Singh Servis, s.r.o., Šaľa | Neuvádzame |
| 27. | 020108 Agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky N | Repné rajóny | R4 | Pevný toxický odpad | 2,0 | 2,0 | 0 | Singh Servis, s.r.o., Šaľa | neuvádzame |
| 28. | 130802 Stavebné materiály obsahujúce azbest N | Údržba a oprava | Dl | Tekutý nebezpečný odpad | 10,0 | 0 | 10,0 | ASA, s.r.o. Zohor | neuvádzame |
| 29. | 170605 Iné emulzie N | Údržba a oprava | R9 | Tekutý nebezpečný odpad | 2,0 | 2,0 | 0 | Singh Servis, s.r.o., Šaľa | neuvádzame |
| 30. | 120812 Vosky a tuky N | Údržba a oprava | R9 | Kašovitý nebezpečný odpad | 0,2 | 0,2 | 0 | Singh Servis, s.r.o., Šaľa | neuvádzame |

Vysvetlivky pre spôsob nakladania s odpadom:

O- ostatný odpad

N – nebezpečný odpad

R – zhodnocovanie odpadov,

R1 -  využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom,

R2 – spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel,

R3 – recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane          kompostovania a iných biologických transformačných procesov,

R4 – recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín,

R5 – recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov,

R9 – využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom

D – zneškodňovanie odpadov,

D1 - uložením do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)

D4 – ukladanie do povrchových nádrží.

Y – kód nebezpečných odpadov:

Y8 – odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia

Y12 – odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov

Y29 – odpady obsahujúce ortuť, zlúčeniny ortuti

Y31 – odpady obsahujúce olovo, zlúčeniny olova.

- V zmysle zákona č.223/2001 Z.z.o odpadoch v znení neskorších zákonov v prílohe č.13 predkladáme Program odpadového hospodárstva do roku 2005 a Rozhodnutie Okresného úradu v Galante,  ktorým sa schvaľuje Program odpadového hospodárstva do roku 2005 príloha č. 36.

- Pre manipuláciu s nebezpečnými odpadmi v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.238/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch  je spracovaný prevádzkový poriadok skladu nebezpečných odpadov – príloha č.15 a havarijný plán – príloha č. 14.

- Súhlas OÚ ŽP Galanta  na nakladanie s nebezpečným odpadom je rozhodnutie OÚ životného prostredia Galanta – príloha č. 37

- Zmluvy s organizáciami pre odber, prepravu, ďalšie nakladanie a zneškodňovanie odpadov – príloha č. 38

- Súhlas OU životného prostredia Galanta pod č. OÚŽP-914/2004-OH-Ur,  na opdovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti – príloha č. 39

#### Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

Bez zmeny

### Zdroje hluku

Bez zmeny

### Vibrácie

Bez zmeny

## Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

### Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

#### Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prehľadná situácia záujmového územia - Situácia širších vzťahov M 1: 10 000 | 40 |

### Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

Priamo dotknuté územie predstavuje existujúci areál cukrovaru Slovenské cukrovary s.r.o. Sereď, nachádzajúci sa na okraji intravilánu mesta Sereď. Zo severnej a východnej strany je ohraničený obytnou zástavbou mesta a cintorínom, z juhozápadu areálom bývalej Niklovej Huty a zo západnej strany je hranica tvorená železničnou traťou Sereď – Leopoldov.

Záujmové územie cukrovaru tvorí katastrálne územie mesta Sereď. Tvorené je intravilánom mesta a rozsiahlymi monotónnymi plochami ornej pôdy. V záujmovom území sa nachádza tiež niekoľko poľnohospodárskych dvorov, v blízkosti priamo dotknutého areálu je to napr. bývalý hospodársky dvor Nový Majer, v minulosti so zameraním na živočíšnu výrobu.

| Charakteristika |  | Opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Klimatické podmienky Podľa klimatických oblastí patrí záujmové územie do oblasti teplej (počet letných dní v roku je nad 50), podoblasti suchej, okrsku teplého, suchého, s miernou zimou, s dlhším slnečným svitom (priemerná teplota v januári je nad – 3°C, trvanie slnečného svitu vo vegetačnom období nad 1500 hodín). Podľa klimatogeografických typov patrí záujmové územie do typu nížinnej klímy suchej až mierne suchej, s miernou inverziou teplôt, teplého subtypu (suma teplôt 10 oC a viac je 3000 až 3200, januárová teplota – 1 až – 4 °C, júlová teplota 19,5 až 20,5 oC, amplitúda 22 – 24 °C → uvedené údaje reprezentujú priemer za obdobie 1931 – 1960). Dlhodobá priemerná ročná teplota v záujmovom území predstavuje hodnotu 9,9 °C, čo ho zaraďuje medzi najteplejšie oblasti Slovenska. Najchladnejším mesiacom v sledovanom období 1961 – 1990 bol január (priemerná mesačná teplota predstavovala – 1,3 °C), najteplejším mesiacom je júl (s hodnotou priemernej mesačnej teploty 19,2 °C). V záujmovom území spadne od 550 do 650 mm atmosférických zrážok. Priemerný ročný úhrn zrážok v Seredi za obdobie 1961 – 1990 bol 550 mm. Z ročného úhrnu zrážok je zrejmé, že hodnoty vytvárajú krivku s vrcholom v júni alebo júli, s najväčším poklesom v januári a februári. Najstálejšie úhrny zrážok sa vyskytujú v mesiacoch december, marec a jún, naopak najpremenlivejšími mesiacmi sú z tohto hľadiska február a október. Výskyt maximálnych denných úhrnov zrážok je v priebehu roka časovo obmedzený na obdobie letnej búrkovej činnosti a ich výška je viac ovplyvnená miestnou poveternostnou situáciou než reliéfom. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou s výškou 1 cm a viac dosiahol počas roka hodnotu necelých 40 dní. Obdobie so súvislou snehovou pokrývkou býva spravidla krátke a často prerušované roztopením snehu. Záujmové územie je dobre prevetrávané, v lete (jún – august) prevláda juhovýchodné prúdenie vetra, koncom zimy a v jarných mesiacoch severozápadné prúdenie. Najviac bezveterných dní pripadá na jesenné mesiace, pričom výskyt bezvetria je nízky. Z hľadiska početnosti smerov vetra – najčastejšie, t.j. 40 % v roku sa vyskytuje severozápadný vietor, 10 % v roku pripadá na juhovýchodný vietor a severný vietor má najnižšie zastúpenie len 8 % v roku. Konfigurácia terénu - rovinaté územie a jeho vetranosť nedáva predpoklady pre tvorbu častých dlhotrvajúcich inverzií. Krátkodobé inverzie - nočné sa vyskytujú v letnom polroku, dlhodobé - celodenné sa vyskytujú v zimnom období. Výskyt celodenných inverzií je menej ako 30 dní v roku. Priemerný počet dní s hmlou je cca 30 dní v roku - najmä v zimnom období. Kvalita ovzdušia Medzi najväčšie zdroje znečisťovania ovzdušia v záujmovom území patrí predmetný cukrovar, ZIPP Sereď - výroba stavebných hmôt a doprava (predovšetkým po ceste I/62 prechádzajúcej stredom mesta a po ceste I/51). V minulosti predstavovala veľký zdroj znečisťovania ovzdušia aj Niklová huta, ktorá je od roku 1993 mimo prevádzky. V areáli bývalého podniku pôsobí v súčasnosti niekoľko nezávislých podnikateľských subjektov, ktorý tu prevádzkujú rôzne druhy činností. Kvalitu ovzdušia v záujmovom území sekundárnou prašnosťou ovplyvňuje tiež skládka luženca bývalej Niklovej huty, ktorá je pozostatkom výroby niklu. Halda sa nachádza južne od Serede za hutou, v katastrálnom území Sereď a Dolná Streda. Skladovaný luženec (cca 6 – 6,5 mil. ton) obsahuje veľké množstvo oxidov železa, zvyšky niklu, chróm a ďalšie kovy. Pri suchom počasí a silnom nárazovom vetre je zdrojom prašnosti v južnej časti mesta, i keď situácia sa v posledných rokoch zlepšila úpravami povrchu skládky zatrávňovaním a skrápaním. Zdrojom prašnosti v záujmovom území sú tiež prachové búrky a prenos hmôt (spraše, sprašové hliny, piesčité spraše) zo severu a severozápadu, z okolia Trnavskej tabule prevládajúcimi vetrami. V širšom záujmovom území – okrese Galanta bolo v roku 2003 lokalizovaných 79 zdrojov znečisťovania ovzdušia, z toho 4 veľké. Medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia okresu patria okrem predmetného cukrovaru (prevádzkareň Sereď) aj liehovar Krystal Sedín, s.r.o. a Technické služby mesta Galanta. Prevádzkareň Sereď predstavuje podľa prílohy č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. nasledujúce zdroje znečisťovania ovzdušia: - technológia výroby cukru (číslo kategórie 6.14.2 – cukrovary s projektovanou výrobnou kapacitou cukru ≥ 1 t.hod-1) - stredný zdroj Počas cukrovarníckej kampane dochádza k znečisťovaniu ovzdušia procesmi výroby pary a elektrickej energie v teplárni a tiež nákladnými vozidlami privážajúcimi repu na spracovanie. Do ovzdušia sú emitované TZL, NOx, SO2 a CO. Zdroj: 1) Slovenské elektrárne a.s., Vodné elektrárne, o.z. Trenčín – Vodné dielo Sereď – Hlohovec, Environmentálna štúdia, jún 1995. 2) SAŽP B. Bystrica, Centrum revitalizácie zaťažených oblastí Prievidza, Stredisko Trnava – Správa o stave životného prostredia Trnavského kraja k roku 2002, 2003. 3) Sireco s.r.o., Bratislava – Výber lokality pre PSA, 2001. | neuvádzame |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | ### Chránené územia V priamo dotknutom území a jeho bezprostrednom okolí sa chránené územia ani ich ochranné pásma nevyskytujú. Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí v dotknutom území všeobecná ochrana (1. stupeň). V záujmovom území sa nachádza chránený areál Park v Seredi, ktorý patrí do pôsobnosti ŠOP Správy CHKO Dunajské Luhy. Vyhlásený bol v roku 1983, na výmere 8,42 ha. Predmetom ochrany sú významné prírodné hodnoty. Park je významný aj z vedeckovýskumného, náučného a kultúrneho hľadiska. V širšom okolí záujmového územia sa nachádza NPR Dubník (k.ú. Vinohrady n. Váhom), PR Mačiansky háj (k.ú. Veľká Mača) a CHA Vlčkovský háj (k.ú. Vlčkovce, okres Trnava). Zdroj: 1) SAŽP B. Bystrica, Centrum revitalizácie zaťažených oblastí Prievidza, Stredisko Trnava – Správa o stave životného prostredia Trnavského kraja k roku 2002, 2003. 2) Vojenský kartografický ústav, š.p., Harmanec – Nitrianska pahorkatina – Hlohovec, Edícia letných turistických máp 1 : 50 000, 1997. | neuvádzame |
| 2.3 | Opis krajiny | Charakteristika územia Záujmové územie predstavuje typickú poľnohospodársku krajinu, intenzívne využívanú. Dominujú veľkoplošné oráčiny s pestovaním rôznych plodín, najmä obilnín a krmovín. Prvky prírodného, resp. poloprírodného charakteru sú viazané vo forme brehových porastov na tok Váhu. Prevládajú porasty lužného charakteru s prevahou topoľa šľachteného (79 %), menšie zastúpenie má topoľ čierny a biely (7 %). Zvyšok drevinovej skladby dopĺňa jaseň, dub, vŕby, orech čierny, ojedinele sa vyskytuje i agát biely s javorom jasenolistým. Zastúpenie lesov v záujmovom území je nízke, čo korešponduje aj s údajom za okres Galanta, v rámci ktorého je lesnatosť len 4,2 %, čo ho zaraďuje k okresu s najnižšou výmerou LPF v SR. Samotné mesto Sereď možno charakterizovať ako mestské sídlo s urbanizovanou krajinou, počet trvale žijúcich obyvateľov je podľa posledného sčítania 17 406. Priamo dotknuté územie má rovinatý charakter terénu. Lokalizované je v priemyselnej zóne na periférii mesta. Z hľadiska prítomných prvkov súčasnej krajinnej štruktúry ako vizuálnych bariér vytvára priamo dotknuté územie tzv. uzavretý typ priestoru, kde v pohľade dominujú vertikálne prvky súčasnej krajinnej štruktúry (okolitá zástavba mesta, komíny a pod.). V dosahu viditeľnosti dominujú negatívne prvky, ako okraj mesta, cesty, železnica. Zdroj: 1) Slovenské elektrárne a.s., Vodné elektrárne, o.z. Trenčín – Vodné dielo Sereď – Hlohovec, Environmentálna štúdia, jún 1995. 2) ŠÚ SR - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, Základné údaje, 2001. 3)SAŽP B. Bystrica, Centrum revitalizácie zaťažených oblastí Prievidza, Stredisko Trnava – Správa o stave životného prostredia Trnavského kraja k roku 2002, 2003. | neuvádzame |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Geologický vývoj Vývoj záujmového územia v minulosti determinovali procesy fluviálneho pôvodu v podmienkach rôzneho prejavu neotektonických pohybov a s tým spätými exogénnymi javmi. Váh koncom obdobia pliocénu tiekol v širokej a plytkej doline medzi súčasnými Malými Karpatmi a Považským Inovcom, pravdepodobne v línii Nové Mesto nad Váhom, Trnava, Veľký Grob. Pod vplyvom endogénnych a exogénnych síl „prekladal“ svoje koryto a pred vyústením do vtedajšieho jazera (morského zálivu) akumuloval transportovaný materiál. V spojitosti s poklesom ústredných častí Podunajskej panvy, ktorý mal charakter synklinoriálneho prehybu, sa postupne zarezával do vlastných starších akumulácií (náplavov). Začal tak vytvárať novú dolinu s riečnymi terasami. Jej os bola vzhľadom na súčasné pomery situovaná bližšie k Malým Karpatom. Počas pleistocénu v súvislosti s klimatickými zmenami (striedanie ľadových a medziľadových dôb), Váh naďalej striedavo akumuloval a zarezával sa (erodoval) nielen do vlastných náplavov, ale i neogénneho podložia. Tým je možné vysvetliť absenciu najstarších kvartérnych fluviálnych sedimentov. Koncom pleistocénu sa koryto Váhu nachádzalo bližšie k dnešnej Trnavskej pahorkatine. Vplyvom celkového úklonu Podunajskej panvy k východu sa najintenzívnejšie poklesávajúce oblasti presunuli do priestoru Komárna. Tento proces sa odrazil aj v záujmovom území presunom osi toku Váhu smerom k východu. Navievanie spraší prevládajúcimi vetrami od západu a severozápadu taktiež prispievalo k zužovaniu pôvodnej nivy Váhu od západu na východ a k jej celkovému presunu týmto smerom. Na prelome pleistocénu a holocénu bol už Váh stabilizovaný približne v osi súčasnej nivy, na spojnici Červeník – Veľká Mača s lokálnymi vergenciami. V súčasnom období, počas holocénu i recentu Váh akumuluje svoje náplavy a buduje tak agradačný val. Vzhľadom na relatívne krátke časové obdobie jeho vývoja však nemá typickú podobu. Je veľmi plochý a ako forma reliéfu nevýrazný, takže tok v podstate preteká v depresii medzi starším valom v osi súčasnej nivy a svahmi Nitrianskej pahorkatiny. Váh si aj v súčasnosti zachováva v medzihrádzovom priestore tendenciu presúvať sa na východ. Geomorfologické pomery a geologická stavba územia Podľa mapy geomorfologických jednotiek patrí priamo dotknuté územie do Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Panónska panva, provincie Západopanónska panva, subprovincie Malá dunajská kotlina, oblasti Podunajská nížina celku Podunajská rovina, časti Uľanská mokraď. Geomorfologicky sa územie zaraďuje do základného typu reliéfu, reliéfu rovín a nív s recentnými agradačnými valmi. Územie nivy Váhu je budované fluviálnym komplexom, na okrajoch lokálne proluviálnym komplexom. Fluviálny komplex je na väčšine povrchu územia reprezentovaný nivnou fáciou s vrstvami hlín, ílov, pieskov s rôznym obsahom jemnozrnnej prímesi. Mocnosť nivnej fácie je v úseku od Zeleníc smerom k Seredi prevažne od 0,4 – 3,0 m, maximálne do 3,3 m. Korytovú fáciu zastupujú štrkopiesčité fluviálne sedimenty Váhu, ktorých báza je v okolí Hlohovca v hĺbke 5,0 – 7,0 m, smerom k Seredi sa ich mocnosť ojedinele zvyšuje až na 11,5 m. Podložie fluviálnych sedimentov tvoria pliocénne sedimenty – íly, piesky, pieskovce. Ich povrch je rozbrázdený eróznou činnosťou Váhu – čoho odrazom je aj rôzna mocnosť fluviálnych sedimentov. Kvartér je vyvinutý vo forme už spomenutých fluviálnych sedimentov. Podstatnú časť súvrstvia tvoria piesčité štrky, ktorých hrúbka dosahuje 8 – 10 m. Povrch štrkov je prekrytý nivnými hlinami a eolickými sprašami, hrubými 1 – 2 m. Geodynamické javy Zo súčasných geodynamických procesov v území aluviálnej nivy je najvýznamnejšia erózia toku Váhu. Prevláda bočná erózia Váhu, ktorá je výrazná najmä v nárazových častiach meandrov, kde dochádza i v súčasnosti k modelácii brehovej línie. Okrem akumulačných a eróznych fluviálnych procesov sa v území vyskytujú aj eolické procesy. Ďalšie geodynamické procesy sú viazané najmä na oblasť priľahlých častí svahov Nitrianskej pahorkatiny. Vývoj a dynamika zosunov je tu podmienená vývojom doliny Váhu i samotného toku, ktorý, ako už bolo sa pod vplyvom tektonických síl posúva smerom na východ pod svahy pahorkatiny. Zdroj: 1) Slovenské elektrárne a.s., Vodné elektrárne, o.z. Trenčín – Vodné dielo Sereď – Hlohovec, Environmentálna štúdia, jún 1995. 2) Mazúr, E., Lukniš, M. - Geomorfologické jednotky, M 1 : 500 000, Atlas SSR, 1980. Hydrogeologické a hydrologické pomery územia Podľa hydrogeologickej rajonizácie spadá záujmové územie do rajónu Q 048 Podunajská nížina – severná časť – fluviálne štrkopiesčité náplavy. Hlavným nositeľom zvodnenia v záujmovom území sú pleistocénne štrkopiesčité vrstvy. Tvoria samostatný kolektor oddelený nepriepustným podložím – neogénnymi ílmi a málo priepustným až nepriepustným nadložím – nivnými hlinami. Neogénne nezvodnené polohy sú dokumentované aj v okolí Serede v hĺbke 9 m. Poloha hladiny zväčša nedosahuje nadložie nivných hlín, z čoho je možné usudzovať, že podzemná voda má v záujmovom území z väčšej časti roka režim voľnej hladiny. Režim kvartérnych podzemných vôd je v predmetnom území formovaný prevažne podzemným prítokom a čiastočne Váhom, resp. sezónne v malej miere aj infiltráciou zo zrážok. Hlavný smer prúdenia podzemných vôd pri priemernom prirodzenom stave je SSZ – JJV, v užšej pririečnej zóne Váhu (cca 500 – 700 m) lokálne SZ – JV. Z hydroizohýps a smerov prúdenia pri rôznych stavoch vyplýva, že Váh formuje režim podzemných vôd najmä v užšej pririečnej zóne. Váh v tejto zóne pôsobí infiltračno-drenážne. Z bilancie priemerných hodnôt zrážok a výparu vyplýva, že v dlhodobom priemere sa navzájom kompenzujú. Výnimkou sú jarné mesiace po jún, kedy sa vyskytuje väčšie množstvo zrážok a výpar je nízky, ale nástupom vegetačného obdobia nadobúdajú zasa význam evapotranspiračné procesy odčerpávajúce vodu už z nenasýtenej zóny. V prevažnej väčšine územia boli zistené hodnoty koeficientu filtrácie v rozmedzí priemerne 1 – 3,5.10-3 m.s-1. Najpriepustnejšie plochy sa vyskytujú v oblasti západne od Serede. Hĺbka hladiny podzemnej vody závisí od morfológie terénu a režimového rozkyvu. Ustálená hladina podzemných vôd sa pohybuje v hĺbke 3 až 4 m. Podľa Palmer-Gazdovej klasifikácie sú podzemné vody základného výrazného až nevýrazného vápenato-hydrogénuhličitanového typu. Počas predchádzajúcej výrobnej činnosti bývalého š.p. Niklová huta Sereď dochádzalo k enormnému úniku kontaminantov do prostredia, v dôsledku čoho sú podzemné vody v okolí ešte aj v súčasnosti značne znečistené. Na poznanie rozsahu znečistenia bolo vykonaných niekoľko prieskumných prác, ktorými sa preukázalo enormné znečistenie podzemných vôd v oblasti, a to hlavne vysokými koncentráciami amónnych iónov, síranov, dusičnanov a chloridov. Zdroj: 1) Slovenské elektrárne a.s., Vodné elektrárne, o.z. Trenčín – Vodné dielo Sereď – Hlohovec, Environmentálna štúdia, jún 1995. 2) SHMÚ, Bratislava - Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2002, 2003. 3)Peugeot Citroën Automobiles Slovakia, s.r.o. – Kotolňa, centrálny sklad odpadov a sklad prevádzkových kvapalín, Zámer, apríl 2004. Hydrologické pomery Záujmové územie patrí do povodia rieky Váh. Jej inundačné územie je charakteristické vlastnosťami ramennej sústavy so zvyškami početných prietočných a mŕtvych ramien. Pravostranné územie odvodňuje rieka Dudváh spájajúca pôvodne okrajové korytá ramennej sústavy Váhu. Odtokové pomery územia formujú taktiež pravostranné prítoky Dudváhu, ako aj odvodňovací systém "vnútorných" vôd medzi Váhom a Dudváhom, v záujmovom území zastúpený vodným tokom Derňa. Z hľadiska odtokových pomerov patria uvedené vodné toky do oblasti vrchovinno-nížinnej s dažďovo snehovým typom odtoku s akumuláciou vôd v decembri až januári, vysokou vodnatosťou vo februári až apríli a s najnižšími prietokmi v septembri. Rieka Váh je v hornom úseku toku znečisťovaná odpadovými vodami, najmä zo SeVaK Liptovský Mikuláš, SCP a.s. Ružomberok, z niektorých podnikov v Žiline, najmä Považské chemické závody, HYZA (spracovanie hydiny), Veterinárna asanačná spoločnosť, teplárne a i. V strednom úseku je Váh znečisťovaný husto osídlenými oblasťami s rozvinutým priemyslom, kde najväčšími znečisťovateľmi sú VaK a priemysel z mestských aglomerácií Dubnica, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Piešťany. Na dolnom toku je Váh zasa zaťažovaný svojimi prítokmi Dolný Dudváh a Trnávka (pretekajú v blízkosti záujmového územia). Uvedené prítoky vykazujú takmer vo všetkých skupinách ukazovateľov IV. a V. triedu kvality. Podľa pozorovaní SHMÚ v dvojročí 2000 – 2001 bola voda Váhu v mieste odberu Nad Sereďou v IV. akostnej triede (silne znečistená voda) v skupine mikrobiologických ukazovateľov, pričom rozhodujúcim ukazovateľom bol obsah koliformných baktérií. Kyslíkový režim a biologické ukazovatele vykazovali v sledovanom období III. triedu, čo je znečistená voda, základné fyzikálno-chemické ukazovatele a nutrienty boli v II. akostnej triede. Pririečna zóna Váhu v záujmovom území priamo nespadá pod systematické sledovanie kvality podzemných vôd vykonávané SHMÚ Bratislava, resp. nie je v nej lokalizovaný žiadny vrt základnej pozorovacej siete SHMÚ. Z tohto hľadiska sú podzemné vody povodia Váhu sledované len v úsekoch od Varína po Hlohovec a od Galanty po Komárno. Výsledky analýz sú hodnotené podľa STN 75 7111 „Kvalita vody. Pitná voda“. V hornom úseku od Varína po Hlohovec došlo k prekročeniu limitných hodnôt v prípade mangánu a celkového obsahu železa. Z aniónov bola zaznamenaná nadlimitná koncentrácia síranov (objekt Malé Orvište – Ostrov). Namerané boli aj zvýšené obsahy nepolárnych extrahovateľných látok (vo vrtoch Jaslovské Bohunice a Malé Orvište – Ostrov). V úseku od Galanty po Komárno, ktorý reprezentuje pririečnu zónu dolného Váhu majú podzemné vody najhoršiu kvalitu zo všetkých oblastí a to aj napriek tomu, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa ich kvalita v pozorovacích objektoch čiastočne zlepšila. Dôkazom sú vysoké koncentrácie mangánu, železa, chloridov a arzénu. Pôdy záujmového územia sú piesočnaté, hlinité alebo piesočnatohlinité, miestami ílovité. Podložím sú kvartérne dobre triedené a uľahnuté štrkopiesky, alebo piesky, miestami výplne bývalých ramien tokov s významným podielom organogénnych sedimentov. Podľa dostupných informácií kontaminácia povrchových vrstiev pôdy je nízka, neprekračuje prahové hodnoty. Zdroj: 1) Sireco s.r.o., Bratislava – Výber lokality pre PSA, 2001. 2) Slovenské elektrárne a.s., Vodné elektrárne, o.z. Trenčín – Vodné dielo Sereď – Hlohovec, Environmentálna štúdia, jún 1995. 3) SHMÚ, Bratislava – Kvalita povrchových vôd na Slovensku 2000 – 2001, 2002. | neuvádzame |
| 2.5 | Ostatné | Vplyvy stavby na životné prostredie a prevádzkové riziká Horninové prostredie a reliéf Z hľadiska vplyvu existujúcej prevádzkarne Sereď na horninové prostredie prichádza do úvahy len havarijný únik ropných látok z nákladných automobilov privážajúcich cukrovú repu na spracovanie a odvážajúcich vyrobený cukor. Uvedený vplyv na horninové prostredie je však málo pravdepodobný, nakoľko nákladné autá sa pohybujú len po spevnených plochách a dažďové odpadové vody sú odvedené do systému verejnej kanalizácie mesta Sereď. Vplyv hodnotíme ako málo významný aj vzhľadom na to, že je na úrovni bežných rizík spojených s danými, resp. podobnými typmi prevádzky. Prevádzka cukrovaru v súčasnosti nemá a ani nebude mať žiadny vplyv na reliéf záujmového územia. Ovzdušie Vplyvy prevádzky cukrovaru na ovzdušie sú dané emisiami z kotolne HVB a Sila, teplárne a príslušnej dopravy. Bodovým zdrojom znečisťovania ovzdušia sú kotolňa HVB a Sila, ktoré slúžia na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody a tepláreň zabezpečujúca výrobu vodnej pary a elektrickej energie pre cukrovar a iné subjekty. Podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. (príloha č. 2) možno uvedené zdroje kategorizovať nasledovne: - kotolňa na plynné palivo HVB a kotolňa na plynné palivo SILO – stredný zdroj znečisťovania ovzdušia (číslo kategórie 1.1.2 - technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším až do 50 MW), Emisie vznikajúce ich prevádzkou (CO, SO2, NOx a TZL) podliehajú zákonom stanoveným emisným limitom (vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z.z.), ktoré nesmú byť prekročené: - pre HVB a SILO: TZL 5 mg.m-3 SO2 35 mg.m-3 CO 100 mg.m-3 NOx 200 mg.m-3 Líniovým zdrojom znečisťovania ovzdušia sú predovšetkým v období cukrovarníckej kampane nákladné automobily privážajúce repu na spracovanie a odvážajúce cukor, prípadne odpad. Toto znečistenie je viazané na oblasti prejazdov nákladných automobilov, t.j. pozdĺž cestných komunikácií a areál cukrovaru. Frekvencia nákladných automobilov počas obdobia cukrovarníckej kampane predstavuje maximálne 264 vozidiel za deň, priemerne cca 208 vozidiel za deň. Plynné exhaláty a pevné úlety sa v ovzduší čiastočne riedia, a to jednak veterným prúdením, ale aj vzdušnými prúdmi vyvolanými pohybom dopravných prostriedkov. V záujmovom území prevláda severozápadný a juhovýchodný smer vetra, z čoho vyplýva, že produkované znečistenie je a bude odnášané smerom od obytných častí Serede. Plošný zdroj znečisťovania ovzdušia predstavuje technológia výroby cukru, ktorá je podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení vyhlášky č. 410/2003 Z.z. stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia (číslo kategórie 6.14.2 – cukrovary s projektovanou výrobnou kapacitou cukru > 1 t.hod-1). Vplyvy cukrovaru na ovzdušie hodnotíme vzhľadom na hore uvedené ako významné. Voda Predmetný cukrovar – prevádzkareň Sereď odoberá vodu z povrchového toku Váh pre technologické účely a tiež pitnú vodu pre sociálne a pitné účely, ktorú odoberá z vlastného zdroja - jednej vŕtanej studne, hĺbky 99,6 m, situovanej v Dolnej Strede. Časť vody na sociálne a pitné účely je možné v prípade potreby odoberať aj z verejného vodovodu. Množstvo odobratej povrchovej vody závisí od dĺžky kampane, je však v súlade s povoleným množstvom. Splaškové odpadové vody a dažďové vody sú vypúšťané do verejnej kanalizácie, recipientom pre priemyselné odpadové vody je rieka Váh. Cukrovar má vybudovanú vlastnú mechanicko-biologickú ČOV, takže nedochádza k nadmernému biologickému zaťažovaniu povrchového toku. Počas prevádzky v prípade dodržania pracovnej disciplíny je znečistenie povrchových a podzemných vôd nepravdepodobné, potenciálnou možnosťou znečistenia je obdobne ako u horninového prostredia len havarijný únik ropných látok z nákladných automobilov. Vplyvy na povrchové a podzemné vody hodnotíme ako málo významné. Pôda Nakoľko ide o existujúcu prevádzku nedôjde k novému záberu pôdy. Prevádzka cukrovaru nemá ani z hľadiska druhu alebo množstva produkovaných emisií do ovzdušia také dopady, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu pôd záujmového územia. Ku kontaminácii môže dôjsť obdobne ako u horninového prostredia a podzemných vôd len pri náhodných havarijných únikoch. Uvedené vplyvy na pôdu možno považovať za zanedbateľné. Pozitívnym vplyvom na pôdy záujmového územia je materiálové zhodnotenie odvodnených saturačných kalov a zeminy z čistenia a prania repy, ktoré sa využívajú na rekultiváciu pozemkov za účelom zvyšovania pôdnej úrodnosti. Fauna a flóra Nepriaznivé vplyvy na faunu záujmového územia nevyplývajú priamo z titulu výroby v cukrovare, ale spočívajú v premávke nákladných automobilov zvážajúcich repu, ktorá je počas cukrovarníckej kampane značne frekventovaná. Dochádza tým jednak k vyrušovaniu živočíchov, pričom vylúčené nie sú ani priame strety živočíchov s automobilmi. Nakoľko však ide o urbanizované prostredie a druhové zloženie fauny záujmového územia je chudobné hodnotíme vplyvy na faunu ako málo významné. Priame vplyvy na flóru záujmového územia cukrovar nemá. Nepriame vplyvy môžu spočívať v ovplyvnení pôd a tým následne pestovaných kultúr emisiami vymývanými zrážkami z ovzdušia. Vzhľadom na množstvo produkovaných emisií, ktoré musia spĺňať zákonom stanovené emisné limity a dobré rozptylové podmienky územia možno uvedené vplyvy považovať iba za málo významné. Krajina Nakoľko ide o existujúcu prevádzku nedôjde k novému vplyvu na štruktúru ani scenériu krajiny. Negatívny vplyv z hľadiska optického vnímania areálu cukrovaru, zmierňuje fakt, že areál je situovaný v priemyselnej zóne na okraji mesta a splýva s okolitou zástavbou, takže netvorí výraznú dominantu vo voľnej krajine. Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie I pri dobrom technickom stave technologických zariadení, ich pravidelnej kontrole a údržbe, ako aj striktnom dodržiavaní pracovnej disciplíny a bezpečnostných predpisov musíme pripustiť, že existujú riziká, ktoré môžu počas prevádzky cukrovaru vzniknúť a nedajú sa celkom vylúčiť. Z rizík činností havarijného charakteru prevažuje možnosť vzniku požiaru. Z hľadiska protipožiarnej ochrany cukrovar nepredstavuje stavbu so zvláštnymi nárokmi na požiarnu ochranu. Objekty ako administratívna budova, výrobné priestory a skladovacie plochy sú opatrené príslušnými zariadeniami požiarnej ochrany vrátane hydrantov. Možnosť havarijnej kontaminácie prostredia, môže nastať najmä počas kampane v súvislosti s prípadnou haváriou nákladných automobilov, spojenou s únikom ropných látok, alebo únikom skladovaných chemikálií. V prípade havárie potrubia môže dôjsť tiež k úniku odpadových vôd odvádzaných na ČOV. Neoddeliteľnou súčasťou cukrovaru je aj vlastná tepláreň, z prevádzky ktorej vyplývajú nasledovné havarijné situácie: - havarijný únik zemného plynu s rizikom explózie, - havarijný únik olejov nesprávnou manipuláciou so sudmi pri vydávaní olejov, pri prečerpávaní a výmene olejov, - havarijný únik opotrebovaných olejov pri preplnení nádrže, pri vyprázdňovaní a doprave, - havarijný únik kyseliny chlorovodíkovej pri poškodení nádrže, spojovacieho potrubia, - havarijný únik hydroxidu sodného, síranu železnatého pri poškodení nádrže, resp. spojovacieho potrubia - havarijný únik škvary a popolčeka pri doprave potrubím na odkalisko, - únik nebezpečných odpadov pri nesprávnej manipulácii, nedodržaní predpisov pre likvidáciu škodlivých látok a ich obalov, ako aj zaobchádzaní s nimi, - pri preprave a odvoze odpadov. K únikom nebezpečných látok do pôdy a následne do podzemných vôd by mohlo dôjsť len v prípade celkového porušenia skladov, prasknutia záchytnej vane, ďalej v prípade prasknutia sudu pri jeho preprave, resp. rozbití nádoby pri preprave a dopĺňaní zásob. K rizikovým situáciám môže dôjsť tiež v dôsledku prírodnej katastrofy, sabotáže alebo vojnového konfliktu. Za týchto situácii vyplýva z charakteru prevádzkovanej činnosti možnosť kontaminácie horninového prostredia a podzemných vôd ropnými látkami z dopravných mechanizmov a skladovacích priestorov chemikálií. Prevádzkovaná činnosť – výroba a balenie cukru sa nezaraďuje medzi rizikové činnosti z hľadiska pracovného prostredia. Prípadné riziká pracovného úrazu budú minimalizované výberom pracovníkov, príslušnou kontrolou ich zaškolenia a dodržiavania bezpečnostných predpisov. Ďalšie možné riziká za dodržania bezpečnostných predpisov nepredpokladáme. | neuvádzame |

### Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odkalisko strusky – Dolná Streda Celková plocha 6 ha. Na odkalisko počas cukrovarníckej kampane sú ukladané saturačné kaly a zemina z prania repy. Taktiež je ukladaný odpad vznikajúci pri výrobe tepla a elektrickej energie - škvara, prach a popolček z uhlia, ktoré sú na odkalisko dopravované potrubím. Dopravným médiom je voda z Váhu. | neuvádzame |

## Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na prechádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

### Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Kotolňa na plynné palivo HVB Inštalovaný je jeden kotol K1 s menovitým tepelným príkonom 0,38 MW a menovitým tepelným výkonom 0,35 MW. Kotol má samostatný odvod spalín, ako palivo slúži zemný plyn naftový. Odpadové plyny predstavujú vlhké spaliny zo spaľovania zemného plynu. Regulácia spaľovania je automatická, s možnosťou ručného režimu. Na obmedzenie vzniku emisií ako koncové technológie sú použité: - keramický filter - odlučovač tuhých látok s účinnosťou odlučovača pre častice väčšie ako 1 μm. Kotolňa na plynné palivo SILO Inštalovaný je jeden kotol K1 s menovitým tepelným príkonom 0,455 MW a menovitým tepelným výkonom 0,489 MW. Kotol má samostatný odvod spalín, ako palivo slúži zemný plyn naftový. Odpadové plyny predstavujú vlhké spaliny zo spaľovania zemného plynu. Regulácia spaľovania je automatická, s možnosťou ručného režimu. Na obmedzenie vzniku emisií ako koncové technológie sú použité rovnaké zariadenia ako u kotolne HVB, t.j.: - keramický filter - odlučovač tuhých látok s účinnosťou odlučovača pre častice väčšie ako 1 μm. Sušička a dopravné cesty cukru Odstredením kryštálovej cukroviny v odstredivkách sa získava kryštál, ktorý odchádza dopravníkom do sušičky. V nej sa suší pri teplote približne 85 ºC prefiltrovaným teplým vzduchom, aby sa neznečistil. Vysušený cukor sa potom ešte pred balením chladí studeným vzduchom asi na teplotu 35 ºC. Výfuk zo sušičky sa nachádza na streche prístrešku výrobnej budovy. Na zachytávanie TZL slúži mokrý odlučovač. Baliareň, sklad cukru a cukorné silo Ochladený cukor zo sušičky odchádza do sila. V objektoch skladu a baliarne sa nachádzajú priemyslové filtre FVU27.V a 35.V – regenerovateľné odlučovacie zariadenia pre zachytávanie prachov zo znečistených vzdušnín. Jedná sa o podtlakový vzduchotechnický systém s ventilátorom vo veku filtra. Regenerácia sa vykonáva spätným preplachom s využitím podtlaku vo filtri a výtlaku z ventilátora. Slúžia na zachytávanie prachov z cukorného mlyna, z cukorných ciest a kilových baličiek. Cukorné silo slúži na skladovanie voľne sypaného cukru. Nachádzajú sa v ňom dva priemyslové filtre FVU slúžiace na zachytávanie prachov z cukorných ciest. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Kotol v kotolni HVB a kotolni SILA – od r. 2003, Sušiareň a Silo 1 realizované od roku 1985, Silo 2 realizované od roku 1997. |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Používané technológie a techniky sú v súčasnosti pre prevádzku cukrovaru ekologicky a ekonomicky prijateľné. Sledované znečisťujúce látky (CO, NOx) spĺňajú zákonom stanovené emisné limity. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Účinnosť: 87 ± 2 % |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Emisie sú zachytávane na priemyslových filtroch a odlučovačoch TZL, ktoré sú zneškodňované podľa platnej legislatívy zmluvným zabezpečením. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Neuvádzame |

### Navrhované technológie a techniky na prechádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Voda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Vybudovanie denitrifikačnej nádrže pre prevádzku cukrovaru |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Realizácia v roku 2007. |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Plnenie limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vyplývajúcich z Nariadenia vlády SR č. 491/2002 Z.z. |
| 2.5 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Ochrana kvality povrchových vôd od amónného dusíka |
| 2.6 | Účinnosť technológie a techniky | V súčasnosti nevieme. |
| 2.7 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Odpadové vody budú čistené v ČOV a následne vypúšťané do recipientu Váh. |
| 2.8 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | 5 miliónov |

## Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

### Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Pôda |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Trvalé opatrenie |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | 1. Vysladené rezky sa využívajú na skrmovanie v živočíšnej výrobe. 2. Vysladené rezky, repné skrojky, korienky, vňate a burinu pestovatelia repy využívajú na kompostovanie. 3. Saturačné kaly sa využívajú na rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy. 4. Zemina z čistenia repy sa používa na rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy (pozri prílohu č. 41). 5. Nečistoty z prania repy sa využívajú v stavebníctve na zavážanie terénnych nerovností pri realizácii výstavby. |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - zlepšenie fyzikálnych a chemických vlastností pôdy, - rezky používané na skrmovanie sú výživným doplnkovým krmivom s priaznivými účinkami na zažívací trakt dobytka. |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | 100 % |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Finančné prostriedky vynakladané na rekultiváciu pozemku predstavujú cca 3 milióny Sk ročne. |

### Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Pôda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Doba realizácie - do roku 2005, stav realizácie – prípravná fáza |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Zvýšiť informovanosť pracovníkov a.s. o možnostiach v nakladaní s odpadmi, ich zhodnocovaní a zneškodňovaní a zaviesť separovaný zber v prípade vybudovania zariadenia na triedenie komunálneho odpadu v rámci okresu. |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zavedením separovaného zberu komunálneho odpadu sa zníži jeho množstvo zneškodňované ukladaním na skládku Pusté Sady. Šetrenie prírodných zdrojov. |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | predpokladaná účinnosť 60 % |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | predpoklad 400 000 Sk ročne. |

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Pôda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Do roku 2010 |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Separovať biologicky rozložiteľné zložky komunálnych odpadov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie (cca 35 % z celkového množstva biologicky rozložiteľných odpadov), pokiaľ to bude možné. |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zneškodňovaných skládkovaním. Šetrenie prírodných zdrojov, zvyšovanie pôdnej úrodnosti. |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Účinnosť neuvádzame, nakoľko závisí od možnosti vybudovania zariadenia na kompostovanie odpadov v okrese. |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Neuvádzame |

## Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

### Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Výstup z komína kotolne HVB |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Kotol K1/ vertikálny úsek potrubia |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Diskontinuálny spôsob merania. Podľa interného pracovného postupu IPP AEE–URAP – č. 02/99 Meranie koncentrácie oxidu siričitého, oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého, kyslíka, výpočet podielu oxidu uhličitého a objemového prietoku. Metodika bola spracovaná na základe predpisu MSA 0101-98 a tvorí súčasť príručky kvality skúšobného laboratória AEE–URAP č. PK 01/99. Odber vzoriek pomocou odberovej sondy. |
| 1.5 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | 1 x za 6 rokov pri ustálenej prevádzke |
| 1.6 | Podmienky merania / odberu vzoriek | - výkon zariadenia ustálený - menovitý tepelný príkon kotla 0,38 MW, spotreba zemného plynu 57,5 m3.hod-1 - minimálny príkon (najnižší povolený tepelný príkon) 0,29 MW, spotreba zemného plynu 30,6 m3.hod-1 - za miestom kde nedochádza k čisteniu odpadových plynov - počet odberov = 3 pri každom príkone - čas odberu vzorky = 30 minút - počet vykonaných meraní plynných znečisťujúcich látok = 3 pri každom príkone. |
| 1.7 | Sledované veličiny | oxidy dusíka vyjadrené ako NO2, oxid uhoľnatý |
| 1.8 | Metóda merania / odberu vzoriek | oxidy dusíka vyjadrené ako NO2 = EMS – NDIR oxid uhoľnatý (CO) = EMS – NDIR |
| 1.9 | Analytické metódy | Meranie koncentrácie plynných znečisťujúcich látok (NO2, CO) bolo vykonané analyzátorom Hartmann & Braun AO URAS 10 E s príslušnou sústavou úpravy vzorky odpadného plynu a zaznamenávaním výsledkov merania vyhodnocovacou časťou s monitorovacím systémom EnvEmi v. 2.007 firmy ENVItech. |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | sú uvedené v tabuľke č. 9, na strane 14 Správy z oprávneného merania – príloha 21 b |
| 1.11 | Vlastné meranie / dodávateľ | AEE – URAP s.r.o., Agentúra energetiky a ekológie, Trenčín. |
| 1.12 | Miesto vykonávania analýz / laboratórium | AEE – URAP s.r.o., Agentúra energetiky a ekológie, Trenčín. |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | 01/121/2004-6.1 |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Správy z oprávnených meraní a ich archivácia. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Nepripravujeme žiadne zmeny. |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Výstup z komína kotolne SILO |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Kotol K1/ vertikálny úsek potrubia |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Diskontinuálny spôsob merania. Podľa interného pracovného postupu IPP AEE–URAP – č. 02/99 Meranie koncentrácie oxidu siričitého, oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého, kyslíka, výpočet podielu oxidu uhličitého a objemového prietoku. Metodika bola spracovaná na základe predpisu MSA 0101-98 a tvorí súčasť príručky kvality skúšobného laboratória AEE–URAP č. PK 01/99. Odber vzoriek pomocou odberovej sondy. |
| 1.5 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | 1 x za 6 rokov pri ustálenej prevádzke |
| 1.6 | Podmienky merania / odberu vzoriek | - výkon zariadenia ustálený - menovitý tepelný príkon kotla 0,489MW, spotreba zemného plynu 51,4 m3.hod-1 - minimálny príkon (najnižší povolený tepelný príkon) 0,21 MW, spotreba zemného plynu 22,2 m3.hod-1 - za miestom kde nedochádza k čisteniu odpadových plynov - počet odberov = 3 pri každom príkone - čas odberu vzorky = 30 minút - počet vykonaných meraní plynných znečisťujúcich látok = 3 pri každom príkone. |
| 1.7 | Sledované veličiny | oxidy dusíka vyjadrené ako NO2, oxid uhoľnatý |
| 1.8 | Metóda merania / odberu vzoriek | oxidy dusíka vyjadrené ako NO2 = EMS – NDIR oxid uhoľnatý (CO) = EMS – NDIR |
| 1.9 | Analytické metódy | Meranie koncentrácie plynných znečisťujúcich látok (NO2, CO) bolo vykonané analyzátorom Hartmann & Braun AO URAS 10 E s príslušnou sústavou úpravy vzorky odpadného plynu a zaznamenávaním výsledkov merania vyhodnocovacou časťou s monitorovacím systémom EnvEmi v. 2.007 firmy ENVItech. |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | sú uvedené v tabuľke č. 9, na strane 14 Správy z oprávneného merania – príloha 21 c |
| 1.11 | Vlastné meranie / dodávateľ | AEE – URAP s.r.o., Agentúra energetiky a ekológie, Trenčín. |
| 1.12 | Miesto vykonávania analýz / laboratórium | AEE – URAP s.r.o., Agentúra energetiky a ekológie, Trenčín. |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | 01/121/2004-6.1 |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Správy z oprávnených meraní a ich archivácia. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Nepripravujeme žiadne zmeny. |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Voda |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Pravý breh Váhu, riečny km 79,8 (odpadové vody priemyselné). |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Meranie množstva vyčistených odpadových vôd sa vykonáva na odtoku z BIO ČOV. Meranie koncentrácie ukazovateľov znečistenia sa vykonáva na výpustnom objekte. |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Manuálne |
| 1.5 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | 10 dňový cyklus počas kampane |
| 1.6 | Podmienky merania / odberu vzoriek | V bezdažďovom období. |
| 1.7 | Sledované veličiny | pH, CHSK, BSK5, RL, NL |
| 1.8 | Metóda merania / odberu vzoriek | Zlievaná vzorka počas 24 hodín. |
| 1.9 | Analytické metódy | pH – potenciometrické stanovenie CHSK – stanovenie CHSK dichrómanom draselným BSK5 – stanovenie kyslíka pred a po 5 dňovej inkubácií NL – gravimetrické stanovenie. |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Meranie množstva: indukčný prietokomer systému FLOMAG-ICM. |
| 1.11 | Vlastné meranie / dodávateľ | a.s. Slovenské cukrovary, prevádzkareň Sereď. |
| 1.12 | Miesto vykonávania analýz / laboratórium | Laboratórium cukrovaru. |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Nemáme autorizované laboratórium |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Evidencia meraní a rozborov a ich archivácia a oznámenie výsledkov meraní a rozborov orgánu štátnej vodnej správy. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Nepripravujeme zmeny v blízkej budúcnosti. |

### Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ovzdušie a voda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Nepripravujeme nové opatrenia a technické zariadenia na monitorovanie prevádzky a emisií vypúšťaných do životného prostredia. Pre monitorovanie emisií do ovzdušia a vôd budeme realizovať doterajšie spôsoby monitorovania. Od roku 2006 realizujeme zlepšenie systému monitorovania a to meraním emisií 2 x za kampaň. |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek |  |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek |  |
| 2.6 | Sledované veličiny |  |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek |  |
| 2.8 | Analytické metódy |  |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 2.10 | Vlastné meranie / dodávateľ |  |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania |  |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu |  |

## Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

### Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Modernizácia biologického stupňa ČOV z dôvodu nedostatočnej účinnosti čistenia odpadových vôd. | Technológia „na konci potrubia“, ako je čistenie odpadových vôd. | Modernizácia BIOČOV bola zrealizovaná v roku 1996. |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | Repné rezky sa využívajú na skrmovanie v živočíšnej výrobe. | Vedľajší produkt využitý ako krmivo v zhode s platnou legislatívou. | Repné rezky priamo odoberajú pestovatelia repy |
|  |  | Saturačné kaly a zemina z čistenia repy sa využívajú na rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy. | Zhodnotenie odpadov | Použité na rekultiváciu pozemkov v Šintave |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | Prebytočné barometrické odpadové vody, technologické odpadové vody a kalové vody sú zvedené do plaviaceho a pracieho okruhu. Plaviaca voda sa znova používa na transport repy a jej prebytok sa odčerpá do nádrže, odkiaľ sa berie na čistenie do BIO ČOV. Nemáme Úprava cukrovej repy už na poli je uvedená v zmluvných podmienkach s jednotlivými dodávateľmi repy. Kondenzát z výroby sa vracia cez kondenzačnú stanicu do zberača kondenzátu v kotolni a po odplynení je zavedený späť do kotlov. | Opakované použitie vody Dopravnú vodu opakovane využívať v čo najväčšej miere Použitie mechanických dopravníkov namiesto plavenia Úpravu cukrovej repy (orezávanie a zbavenie sa hliny) vykonávať už na poli Recyklácia vody – spätné získanie kondenzátu pre napájaciu vodu do kotla | Použité Použité Nerealizované, ani v dohľadnej dobe realizácia neplánovaná z dôvodov nedostatku investícií. Využíva sa Využíva sa |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | Výroba pary a elektriny na mieste, čím sa značne zvýši koeficient účinnosti. Zahusťovanie ľahkej šťavy na ťažkú je realizované odparovaním v päťstupňovej odparke. Odparená voda – brida sa používa na ohrev ďalších telies odparky, ohrev štiav a v ďalšej technológii. Odparka sa ohrieva vodnou parou vyrobenou v kotolni. Para pritom kondenzuje a vracia sa naspäť do kotolne alebo sa používa ako technologická voda. Veľké balenia cukru v cisternách, v 1000 kg big-bag, 50 kg balenia s vákuovou uzávierkou, 5 kg balenia a 1 kg balenia cukor múčka. | Výmena tepla medzi výrobnými krokmi Regenerácia tepla pri zahusťovaní šťavy. Obmedzenie strát rozsypanín cukru pri balení – presné umiestnenie zberných klapiek. | Využíva sa. Máme vlastnú výrobu pary a elektrickej energie Využíva sa Obmedzenie strát je zabezpečené veľkokapacitným balením cukru pre priemyselné spracovanie a pri menších baleniach je zabezpečená sústavná kontrola zberných klapiek. |
| 1.5 | Ďalšie parametre | - Mechanické predčistenie plaviacich, pracích a technologických odpadových vôd, - Optimalizácia biologického čistenia odpadových vôd spočívajúca v modernizácii anaeróbneho a aerobného čistenia odpadových vôd. | Optimalizácia biologického čistenia odpadových vôd: Mechanické predčistenie Miešacie a vyrovnávacie nádrže Biologické predčistenie – anaeróbne Úplné biologické čistenie: jednostupňový proces s aktivovaným kalom, Sekvenčný šaržový reaktor, Uzavreté prevzdušňované lagúny. | Modernizácia biologického stupňa ČOV. |

### Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

#### Znečisťovanie ovzdušia

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečistenia | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kotolňa HVB a SILO/ výstup z komínov | Plynné znečisťujúce látky | TZL SO2 NO2 CO TZL SO2 NO2 CO | Parameter BAT nie je stanovený. Podľa prílohy č. 4 vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z., v znení nesk. predpisov platia nasledovné emisné limity: 10 mg.m-3 35 mg.m-3 200 mg.m-3 100 mg.m-3 10 mg.m-3 35 mg.m-3 200 mg.m-3 100 mg.m-3 | HBV: nezisťuje sa nezisťuje sa 111 mg.m-3 11 mg.m-3 SILO: nezisťuje sa nezisťuje sa 108 mg.m-3 66 mg.m-3 | Nie sú rozdiely. Skutočné namerané hodnoty sú v súlade s emisnými limitmi vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. |

#### Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečistenia | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cukrovar/odtok z ČOV | Priemyselná odpadová voda | pH BSK5 CHSKC NL N-NH4 Ncelk. Pcelk. | Parameter BAT nie je stanovený. Podľa NV SR č. 491/2002 Z.z.: 6,0 - 9,0 60 mg.l-1 200 mg.l-1 60 mg.l-1 10/20 mg.l-1 20/35 mg.l-1 3,0 mg.l-1 | 6,5 – 8,0 40 mg.l-1 140 mg.l-1 30 mg.l-1 10 mg.l-1 30 mg.l-1 3,0 mg.l-1 | Nie sú rozdiely Projektované parametre sú v súlade s NV SR č. 491/2002 Z.z. |

## Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzenie ich prípadných následkov

### Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Minimalizácia zásob repy. To znamená, že zabezpečujeme výkup repy počas 24 hodín |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Kampaň 2005 |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zabránenie zahnívaniu repy a tým nárastu organického odpadu, ako aj skrátenie čakacej doby dovozcov repy na vykládku. Zníženie emisií z nákladnej dopravy a množstva organického odpadu. |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | Úspora vstupnej suroviny – cukrovej repy a úspora palív pre nákladné automobily dovážajúce repu. |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Nemáme samostatne vyčíslené |

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Prečerpávanie vody z TEC do cukrovaru a využívaním brídovej vody v TEC, čím sa zníži spotreba vody v TEC |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Kampaň 2007 |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie spotreby vody, čím sa chráni životné prostredie. |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | Úspora vody |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Nemáme samostatne vyčíslené |

### Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Úprava odparky |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Kampaň 2005 |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Znížiť spotrebu primárnej energie na výrobu cukru na 250 kWh na tonu cukrovej repy je jedným z cieľov environmentálnej politiky našej spoločnosti. Šetrenie prírodných zdrojov. |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | Nemáme vyčíslené |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | Nemáme vyčíslené |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Nemáme vyčíslené |

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Regenerácia tepla pri zahusťovaní ľahkej šťavy na ťažkú. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Kampaň 2005. |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Para vyrobená v kotolni sa používa na ohrev päťstupňovej odparky, v ktorej prebieha zahusťovanie šťavy. Para pritom kondenzuje a vracia sa naspäť do kotolne alebo sa môže použiť ako technologická voda. |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | Nemáme vyčíslené |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | Nemáme vyčíslené |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Nemáme vyčíslené |

### Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 1. | Pravidelné hodnotenie identifikovaných zdrojov potenciálnych havarijných únikov. Sú to tieto kontrolné opatrenia: - Postupy riadenia - Automatizácia riadenia - Prevádzkové postupy - Preventívne technické opatrenia - Riešenie a riadenie procesu - Zachytávanie (uzavretie priestoru) - Konštrukcia a riadenie procesu - Aktualizácia havarijných postupov a plánov. |
| 2. | Riadenie technologického procesu riadiacim systémom MOOR pre tieto technologické celky (prevádzkové súbory): - repník, - extrakcia, - epurácia (čistenie repnej šťavy), - odparka - varňa, - kotolňa, Biologická ČOV – riadiaci systém YOKOGAWA. |
| 3. | Pravidelné preškoľovania pracovníkov prichádzajúcich do styku, resp. akýmkoľvek spôsobom manipulujúcich s nebezpečnými látkami a pravidelné nácviky zásahov. |
| 4. | Na predchádzanie havarijného znečistenia vôd: - vypracovať prevádzkový poriadok všetkých zariadení, v ktorých sa manipuluje s látkami škodiacimi vodám (sklad olejov, sklad pomocných technologických látok, nádrž na kyselinu sírovú) a kontrolovať dodržiavanie zásad daných príslušným prevádzkovým poriadkom, - zisťovať a lokalizovať možné úniky znečisťujúcich látok vizuálne, alebo vykonávaním rozborov vôd, - pravidelná kontrola a údržba strojnotechnologických zariadení a skladov, Na obmedzenie následkov havarijného znečistenia vôd: - okamžité zachytenie uniknutých škodlivých látok pomocou vhodných absorbčných materiálov, - pri väčšom úniku škodlivých látok utesnenie kanalizačných vpustí, - sledovanie akosti znečistenej podzemnej vody, ak je riziko prieniku znečisťujúcich látok do pôdy, - dodržanie príslušných predpisov na zneškodnenie nebezpečných látok a uvedenie zasiahnutého miesta čo najskôr do pôvodného stavu. |
| 5. | Dobudovať skladovacie a manipulačné plochy pre kyselinu sírovú a formaldehyd. |
| 6. | Pravidelná protikorózna úprava oceľových konštrukcií. |

### Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému rizík |
| --- | --- |
| 1. | V prípade skončenia činnosti prevádzky sa a.s. Slovenské cukrovary, prevádzkareň Sereď zaväzuje, že vykoná opatrenia uvedené v kapitole K a to: a) odstavenie prevádzky podľa prevádzkových predpisov, b) vypustenie technologických roztokov v súlade s predpismi a havarijným plánom, c) odstavenie a odstránenie zdroja energií, d) vyrobený produkt a nespotrebované suroviny v nepoškodených obaloch sa riadne uskladnia, e) použité suroviny a zvyšky kvapalných médií sa zneškodnia, f) odstavenie a odstránenie priemyselnej a pitnej vody, g) rozobratie technologického zariadenia, armatúr a zhodnotenie ich technického stavu z hľadiska ďalšieho využitia, h) vykonanie odborného posúdenia stavu znečistenia manipulačných plôch, záchytných nádrží a celého príslušného areálu, ch) na základe výsledkov posúdenia uvedenie areálu cukrovaru do uspokojivého stavu. |

### Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
|  | Pre každý prevádzkový súbor je spracované: - opis a funkcia strojnotechnologického zariadenia, - obsluha zariadenia a jeho údržba, - bezpečnostné predpisy pre prevádzkový súbor, - postup prípravy zariadení do prevádzky, tzv. nábeh výroby, - ovládanie a štandardný režim prevádzkového súboru, - odstavovanie prevádzkového súboru |

### Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zvýšenie kapacity spracovania repy na 4 000 t za deň. | Po súčasných úpravách technologických prevádzok a modernizácii biologickej ČOV, ako aj vybudovaní a rekonštruovaní rozvodov inžinierskych sietí a spevnených plôch, čo bude zrealizované v rokoch 2005 – 2007 plánujeme zvýšenie kapacity spracovania repy na 4 000 t za deň. | Roky 2007 – 2010. |

### Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
| 1. | Nepredkladáme |

## Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| 1. | V priebehu najbližších desiatich rokov prevádzkovateľ cukrovaru neplánuje ukončenie svojej činnosti. |
| 2. | V prípade, že sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť cukrovaru alebo odstráni celú stavbu cukrovaru oznámi túto skutočnosť v dostatočnom predstihu povoľujúcemu orgánu. Súčasne zašle tomuto orgánu aktuálny postup skončenia činnosti, ktorý bude obsahovať nasledovné opatrenia: a) odstavenie prevádzky podľa prevádzkových predpisov, b) vypustenie technologických roztokov v súlade s predpismi a havarijným plánom, c) odstavenie a odstránenie zdroja energii, d) vyrobený produkt a nespotrebované suroviny v nepoškodených obaloch sa riadne uskladnia. e) použité suroviny a zvyšky kvapalných médií sa zneškodnia f) odstavenie a odstránenie priemyselnej a pitnej vody, g) rozobratie technologického zariadenia, armatúr a zhodnotenie ich technického stavu z hľadiska ďalšieho využitia, h) vykonanie odborného posúdenia stavu znečistenia manipulačných plôch, záchytných nádrží a celého príslušného areálu ch) na základe výsledkov posúdenia uvedenie areálu cukrovaru do uspokojivého stavu. |

## Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| P. č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
| 1. | Identifikácia žiadateľa: Slovenské cukrovary, s.r.o. Cukrovarská 726, 926 01 Sereď |
| 2. | Zdôvodnenie žiadosti: Existujúca prevádzka akciovej spoločnosti Slovenské cukrovary Rimavská Sobota, prevádzkareň Sereď podľa prílohy č. 1 zákona NR SR č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov podlieha integrovanému povoleniu. Výroba cukru spadá do kategórie činnosti 6.4. b2 – prevádzky na úpravu a spracovanie na účely výroby potravín alebo krmív, rastlinných surovín s výrobnou kapacitou väčšou ako 300 t hotových výrobkov za deň. Slovenské cukrovary, prevádzkareň Sereď plánujú výrobu na 448 t.deň-1. |
| 3. | Opis prevádzky a jej základných parametrov: Cukrovar Spracovanie cukrovej repy je sezónne. Prebieha počas cukrovarníckej kampane a trvá okolo 112 dní (cca od 10.9. do 15.1.). Počas kampane sa prevádzka využíva v troch pracovných zmenách t.j. 24 hodín denne. Základ technologického procesu tvorí čistenie cukrovej repy a jej následné spracovanie v difúzií. Difúzna šťava získaná z rezkov obsahuje okrem cukru aj iné zlúčeniny a nečistoty, ktoré je potrebné odstrániť, čo sa realizuje prídavkom vápna, saturáciou a filtráciou. Vápno a saturačný plyn sa vyrábajú vo vápenke tepelným rozkladom vápenca. Získané pálené vápno sa hasí filtrátom s obsahom cukru alebo vodou na vápenné mlieko. Varenie cukrovín Cukor sa získava z ťažkej šťavy varením – kryštalizáciou vo varostrojoch. Kryštálová cukrovina sa varí zo štandardného sirupu, čo je zmes ťažkej šťavy a maišky. Ako základ navárania slúži štandardný sirup, ktorý sa očkuje očkovacou cukrovinou, tá sa pripravuje zo štandardného sirupu + mikroočko. Odstredením kryštálovej cukroviny sa získa kryštálový cukor, ktorý postupuje do sušiarne cukru a odtiaľ do sila. Ako posledný sirup je melasa, ktorá sa využíva v kvasnom priemysle a živočíšnej výrobe. Získanie obchodovateľného cukru Odstredením kryštálovej cukroviny získame cukor, ktorý prechádza ešte sušiarňou a triediacimi sitami, magnetmi (zachytávanie feroprímesí) do sila alebo na iné uskladnenie. Celý proces výroby je plne automatizovaný, riadený z velína. Väčšinou je cukor expedovaný v cisternách a veľkých baleniach: 1000 kg, a 50 kg balení. V 15kg a 1 kg balení je dodávaný len práškový cukor. |
| 4. | Vstupy do prevádzky: VSTUPY: cukrová repa...........................................4 000 t.deň-1 voda na čistenie repy............................ 476 m3.deň-1 pálené vápno (CaO)................................79,2 t.den-1 saturačný plyn (CO2)..............................62,4 t.den-1 vápenné mlieko (Ca (OH)2).....................240 t.den-1 VÝSTUPY: zemina z repy.........................................1125 t.den-1 zelina a úlomky repy................................275 t.den-1 kamene....................................................65,6 t.den-1 piesok.......................................................9,75 t.den-1 odpadová voda z čistenia repy................100 m3.deň-1 cukor..........................................................650 t.deň-1 melasa........................................................163 t.deň-1 |
| 5. | Zásobovanie vodou: Cukrovar je zásobovaný pitnou vodou z vlastného vodného zdroja, vŕtanej studne, hlbokej 99,6 m, ktorá je situovaná v katastrálnom území Dolná Streda. Povolené množstvo odberu podzemných vôd: Qp = 4,0 l.s-1 Qp = 346 m3.d-1 Qroč = 122 830 m3.rok-1 Cukrovar je zásobovaný povrchovou vodou pre technologické účely z toku Váh. V prípade potreby je možné odoberať vodu z verejného vodovodu. |
| 6. | Zásobovanie elektrickou energiou, plynom a hnedým uhlím: Zemný plyn je odoberaný z STL plynovodu. Hnedé uhlie akciová spoločnosť kupuje. Plyn a hnedé uhlie sa využívajú na výrobu pary pre technológiu, výrobu elektrickej energie a na vykurovanie. Zásobovanie elektrickou energiou je počas kampane pokryté vlastnou výrobou elektrickej energie. |
| 7. | Zdroje znečisťovania a vplyv na životné prostredie Emisie zdroj emisií - technológia výroby cukru, skladovanie vápenca, hasenie vápna a dopravné cesty, silo, sklad, balenie cukru: TZL - výpal vápna: TZL, SO2, NO2, CO. Vzhľadom na dobré rozptylové podmienky, prevládajúci smer vetrov, málo inverzných dní a dní s hmlou nevznikajú v území nepriaznivé situácie vyplývajúce zo špecifických emisií. Krátkodobé lokálne nepriaznivé vplyvy môžu nastať počas cukrovarníckej kampane pri frekventovanej doprave nákladných automobilov a nepriaznivých poveternostných podmienkach. Kvalitu ovzdušia v záujmovom území sekundárnou prašnosťou ovplyvňuje tiež skládka luženca bývalej Niklovej huty, ktorá je pozostatkom výroby niklu. Zdrojom prašnosti v záujmovom území sú tiež prachové búrky a prenos hmôt (spraše, sprašové hliny, piesčité spraše) zo severu a severozápadu, z okolia Trnavskej tabule prevládajúcimi vetrami. Odpadové vody Pri čistení a plavení repy vznikajú anorganicky a organicky znečistené vody. Jednotlivé podiely predstavujú: -ťažký anorganický balast kamene a piesok: cca 0,5 – 1,5 %, -ľahký anorganický balast zemina: cca 5,5 – 12%, -organický balast: cca 0,4 – 0,8 %. Tieto odpadové vody sú z hľadiska produkcie znečistenia významné. Technologické odpadové vody, priesaky vplyvom netesnosti, oplachové, podlahové vody sú zvedené do plaviaceho a pracieho okruhu a nie sú separované tak, aby tvorili samostatný prúd pritekajúci na biologickú ČOV. Pri odparovaní – barometrickej kondenzácii vznikajú tzv. barometrické vody. Sociálne zariadenia produkujú odpadové vody splaškové, zo spevnených plôch areálu cukrovaru sú odvádzané odpadové vody dažďové. Podľa zoznamu ukazovateľov znečistenia odpadových vôd nie je predpoklad výrazného negatívneho ovplyvnenia vody recipientu a na vodu viazaných ekosystémov. Rieka Váh predstavuje nadregionálny biokoridor, plniaci okrem iného aj funkciu genofondového rezervoáru rýb celoslovenského významu. Na uvedenú funkciu však vypúšťanie odpadových vôd z cukrovaru nemá a ani nebude mať za normálnych vodných stavov významný vplyv. Negatívne ovplyvnenie kvality vôd recipientu môže nastať len pri nízkych vodných stavoch, kedy môžu byť koncentrácie znečisťujúcich látok v recipiente vyššie. Príčinou daného stavu bude totiž menšie riedenie vypúšťaných vyčistených odpadových vôd vodami recipientu. Vypúšťanie odpadových vôd je viazané len na dobu repnej kampane (september – december). Na základe výpočtu vychádzajúceho zo zmiešavacej rovnice je vplyv vypúšťania vôd na kvalitu vody v recipiente pre jednotlivé ukazovatele znečistenia zanedbateľný. Emisie hluku Ako zdroje hluku pôsobia: - objekty: logistika, baliareň, sklad, cukorné silo, ČOV, vápenka, výrobná budova, linka na dopravu repy, - doprava. Emisie hluku najmä počas cukrovarníckej kampane negatívne vplývajú na pohodu a kvalitu života a zdravotný stav dotknutých obyvateľov. Od 1.12.2005 bola doprava do cukrovaru presmerovaná cez priemyselnú zónu |
| 8. | Charakteristika územia Cukrovar má storočnú históriu. Pozemok cukrovaru je rovinatý. Areál cukrovaru a teplárne sa nachádza v juhozápadnej priemyselnej zóne mesta Sereď. Zo severnej strany je cukrovar ohraničený starým cintorínom, z východnej strany areál ohraničuje Cukrovarská cesta s obytnou zónou. Západnú časť areálu ohraničujú kalové polia a záhradkárska osada, z južnej strany je ohraničený areálom bývalej Niklovej huty. Prevádzka Slovenských cukrovarov, a.s. Rimavská Sobota, prevádzkareň Areál cukrovaru je napojený železničnou vlečkou na železničnú trať Sereď – Galanta. V rámci areálu sú vybudované rozvody inžinierskych sietí napojené na vonkajšiu sieť. Areál nezasahuje do žiadnych ochranných pásiem ani chránených území či kultúrnych pamiatok. |
| 9. | Opatrenia v oblasti emisií a nakladania s odpadmi Emisie Bude využívaný doterajší spôsob diskontinuálneho merania emisií základných znečisťujúcich látok. Odpady 1. Vysladené rezky sa využívajú na skrmovanie v živočíšnej výrobe. 2.Vysladené rezky, repné skrojky, korienky, vňate a burinu pestovatelia repy využívajú na kompostovanie. 3. Saturačné kaly sa využívajú na rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy. 4. Zemina z čistenia repy sa používa na rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy. 5. Nečistoty z prania repy sa využívajú v stavebníctve na zavážanie terénnych nerovností pri realizácii výstavby. |
| 10. | Monitoring: Vykonávať meranie množstva vyčistených priemyselných odpadových vôd z výroby cukru počas kampane na odtoku z biologickej ČOV indukčným prietokomerom, systému YOKOGAWA – pre objemové meranie prietoku elektricky vodivých kvapalín v uzatvorenom potrubí. Sledovať koncentráciu vybraných ukazovateľov znečistenia vypúšťaných priemyselných odpadových vôd z výroby cukru počas kampane a zdokumentovať dosiahnutie súladu s hodnotami stanovenými v Rozhodnutí Obvodného úradu životného prostredia Galanta Vykonávať meranie množstva vyčistených priemyselných odpadových vôd z odkaliska strusky počas kampane na odtoku z biologickej ČOV indukčným prietokomerom, systému YOKOGAWA – pre objemové meranie prietoku elektricky vodivých kvapalín v uzatvorenom potrubí. Sledovať koncentráciu vybraných ukazovateľov znečistenia vypúšťaných priemyselných odpadových vôd z odkaliska strusky počas kampane a zdokumentovať dosiahnutie súladu s hodnotami stanovenými v Rozhodnutí Obvodného úradu životného prostredia Galanta č. A 2003/00466-OŽP-2736/2002-OV zo dňa 31.12.2004. Vykonávať meranie množstva vypúšťaných komunálnych odpadových vôd z kanalizácie a prečerpávacej stanice z areálu bývalého š. p. Niklová huta Sereď na odtoku prečerpávacej stanice elektrostatickým snímačom typu KZS – 3 v uzavretom potrubí DN 400. Sledovať koncentráciu vybraných ukazovateľov znečistenia vypúšťaných komunálnych odpadových vôd z z kanalizácie a prečerpávacej stanice z areálu bývalého š. p. Niklová huta Sereď a zdokumentovať dosiahnutie súladu s hodnotami stanovenými v Rozhodnutí Obvodného úradu životného prostredia Galanta č. A 2003/00361-OŽP-2506/2002-OV zo dňa 28.10.2004. Vykonávať meranie emisií základných znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (tepláreň – veľký zdroj, kotolňa HVB – stredný zdroj, kotolňa SILO – stredný zdroj) raz za 3 roky počas kampane v zmysle zákona NR SR č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a preukazovať dodržiavanie emisných limitov určených vyhláškou MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. |
| 11. | Porovnanie parametrov technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou: 1.BAT - Technológia „na konci potrubia“, ako je čistenie odpadových vôd. - Optimalizácia biologického čistenia odpadových vôd. Akciová spoločnosť Slovenské cukrovary Rimavská Sobota modernizuje biologický stupeň ČOV z dôvodu nedostatočnej účinnosti čistenia odpadových vôd. Čistenie odpadových vôd pozostáva: - mechanického predčistenia - miešacie a vyrovnávacie nádrže - biologické predčistenie – anaeróbne a aerobné 2. BAT – Opakované použitie vody. - Dopravnú vodu opakovane využívať v čo najväčšej miere. Prebytočné barometrické odpadové vody, technologické odpadové vody a kalové vody sú zvedené do plaviaceho pracieho okruhu. Plaviaca voda sa znova používa na transport a pranie repy a jej prebytok sa odčerpá do nádrže, odkiaľ sa berie na BIO ČOV. 3. BAT - Vedľajší produkt využitý ako krmivo v zhode s platnou legislatívou. Repné rezky sa využívajú na skrmovanie v živočíšnej výrobe. 4. BAT – Úpravu cukrovej repy (orezávanie a zbavenie sa hliny) vykonávať už na poli. Úprava cukrovej repy už na poli je zakotvená v zmluvných podmienkach s jednotlivými dodávateľmi repy. 5. BAT – Zhodnocovanie odpadov. Saturačné kaly a zemina z čistenia repy sa využívajú na hnojenie a rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy. 6. BAT – Výmena tepla medzi výrobnými krokmi. - Regenerácia tepla pri zahusťovaní šťavy. Výrobou pary a elektrickej energie na mieste sa značne zvýšil koeficient účinnosti. Zahusťovanie ľahkej šťavy na ťažkú je realizované odparovaním v päťstupňovej odparke. Odparená vody – brida sa používa na ohrev ďalších telies odparky, ohrev štiav a v ďalšej technológii. |
| 12. | Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami: Parameter BAT nie je stanovený |
| 13. | Opatrenia preventívneho charakteru: 1. Pravidelné hodnotenie identifikovaných zdrojov potenciálnych havarijných únikov. Sú to tieto kontrolné opatrenia: - Postupy riadenia - Automatizácia riadenia - Prevádzkové postupy - Preventívne technické opatrenia - Riešenie a riadenie procesu - Zachytávanie (uzavretie priestoru) - Konštrukcia a riadenie procesu - Aktualizácia havarijných postupov a plánov. 2. Riadenie technologického procesu riadiacim systémom PCS 7 firmy Siemens pre tieto technologické celky (prevádzkové súbory): - repník, - extrakcia, - epurácia (čistenie repnej šťavy), - odparka - varňa, - kotolňa, - biologická ČOV. 3. Vykonávanie pravidelnej kontroly a protikoróznej úpravy oceľových konštrukcií. |

## Návrh podmienok povolenia

### Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Ovzdušie |  |
| 1. | Raz ročne počas kampane preukazovať dodržiavanie určených emisných limitov prevádzky Správou z merania uskutočneného oprávnenou organizáciou. | raz za tri roky počas kampane (september – december) |
| 2. | Prijatie a zavedenie opatrení na zníženie hluku, z dôvodu prekročenia limitných hodnôt v zmysle Nariadenia vlády SR č. 40/2002 Z.z. | Kampaň 2006 |

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Vody |  |
| 1. | Dodržiavanie povoleného množstva vypúšťaných priemyselných odpadových vôd z BIO ČOV do Váhu. | raz ročne počas kampane (september – december) |
| 2. | Sledovať kvalitu vypúšťaných odpadových vôd z BIO ČOV vykonávaním rozborov vzoriek počas kampane. | raz ročne počas kampane (september – december) |

### Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Ovzdušie | Kotolňa na plynné palivo HVB a SILO – kotol K1 v každej kotolni | Výstup z komínov | TZL SO2 NOx CO | 10 mg.m-3 35 mg.m-3 200 mg.m-3 100 mg.m-3 | TZL a SO2 sa nezisťujú. Emisné limity pre NOx a CO sú plnené už v súčasnosti. |
| 2.2 | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Uvedené emisné limity sú určené vyhláškou MŽP SR č. 706/2002 Z.z. (príloha č. 4, časť I., bod 1.8) v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Voda | a.s. Slovenské cukrovary, prevádzkareň Sereď – priemyselné odpadové vody z cukrovaru | Pravý breh Váhu, riečny km 79,8 | pH CHSKCr BSK5 NL N-NH4+ Ncelk. Pcelk. | p 6,0 – 9,0 p 200 mg.l-1 p 50 mg.l-1 p 50 mg.l-1 p 10 mg.l-1 p 20 mg.l-1 p 3 mg.l-1 | 2005 |
| 2.1.2. | Voda | a.s. Slovenské cukrovary, prevádzkareň Sereď – komunálne odpadové vody z teplárne (areál bývalého š. p. Niklová huta Sereď) | Pravý breh Váhu, riečny km 76,8 | pH CHSKCr BSK5 NL | p 6,5 m 8,5 p 40 mg.l-1 m 60 mg.l-1 p 30 mg.l-1 m 50 mg.l-1 p 60 mg.l-1 m 100 mg.l-1 | 2005 |
| 2.2 | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | CUKROVAR Navrhované hodnoty pre jednotlivé ukazovatele vypúšťaného znečistenia sú určené Rozhodnutím č. A 2003/00520-OŽP-2737/2002-OV vydaného Obvodným úradom životného prostredia Galanta, odborom štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva dňa 31.12.2004, s platnosťou do 31.12.2014. príloha č. 33 |  |  |  |  |  |

Vysvetlivky: p - limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v zlievanej vzorke za určité časové obdobie.

m – maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke.

### Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reguláciou dávky vápna docieliť dostatočné čerenie, hydrolýzu odpadových vôd a úsporu vápna. Vzhľadom k uvedenej nepriaznivej skutočnosti, z hľadiska zahlinenia repy je potrebné, pri zvažovaní ďalšieho zvyšovania výroby riešiť zvýšenie účinnosti suchého odhlinenia na odľahčenie plaviaceho okruhu. | kampaň 2005 |

### Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obalový materiál od čistiacich a dezinfekčných prostriedkov zbierať oddelene, podľa ich obchodovateľnosti. | 09/2005 |
| 2. | Udržiavanie správnej regulácie zásob, aby nevznikal odpad zo surovín. | 09/2005 |
| 3. | Využívať novo dobudovávané zariadenia v okrese na materiálové zhodnocovanie odpadov. | 09/2005 |
| 4. | Separovať biologicky rozložiteľné zložky komunálnych odpadov a zabezpečiť ich kompostovanie, pokiaľ to bude možné. | 09/2005 |

### Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Využívať odpadové teplo z výroby cukru napr. na ohrev odpadovej vody pri anaeróbnom čistení. | kampaň 2005 |
| 2. | Využívať vznikajúci bioplyn, resp. vzniknuté teplo pri jeho spaľovaní v procese čistenia odpadových vôd alebo v procese výroby cukru. | do r. 2010 |

### Opatrenia pre predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Identifikácia potenciálnych bežných operácií, kde môže dôjsť k havarijnému úniku. | Kampaň 2005 |
| 2. | Vypracovanie kontrolných opatrení na predchádzanie, vylúčenie alebo zníženie rizík spojených s identifikovanými potenciálnymi nehodami. | Kampaň 2005 |
| 3. | Pravidelná aktualizácia havarijných postupov a plánov a školenia zamestnancov. | Kampaň 2005 |

### Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Neuvádzame, nespôsobujeme cezhraničné vplyvy. | nerelevantné |

### Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vybudovanie novej kanalizácie a ČOV v investorstve s producentmi komunálnych odpadových vôd, alebo návrh a realizácia takého riešenia, ktoré odstráni jestvujúci protizákonný stav. Toto opatrenie sa nerealizovalo nakoľko nedošlo k dohode so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. Pozri prílohu č. 44 | Do decembra 2006 |

### Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| 1. | Vykonávať meranie množstva vyčistených priemyselných odpadových vôd z výroby cukru počas kampane na odtoku z biologickej ČOV indukčným prietokomerom, systému YOKOGAWA – pre objemové meranie prietoku elektricky vodivých kvapalín v uzatvorenom potrubí. Sledovať koncentráciu vybraných ukazovateľov znečistenia vypúšťaných priemyselných odpadových vôd z výroby cukru počas kampane a zdokumentovať dosiahnutie súladu s hodnotami stanovenými v Rozhodnutí Obvodného úradu životného prostredia Galanta č. A 2003/00520-OŽP-2737/2002-OV zo dňa 31.12.2004. (príloha č. 33) Miesto odberu: výustný objekt Doba odberu: zlievaná vzorka počas 24 hodín Početnosť odberu: 9 vzoriek za kampaň Spôsob kontroly: koncentračné hodnoty (p) * sa sledujú v 24 hodinovej zlievanej vzorke získanej zlievaním minimálne 12 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín. Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov znečistenia: pH potenciometrické stanovenie, BSK5 stanovenie kyslíka pred po 5-dňovej inkubácii v tme pri 20 ºC s inhibíciou nitrifikácie prídavkom alyltiomočoviny, CHSKCr stanovenie CHSK dichrómanom draselným, NL gravimetrické stanovenie po filtrácii cez 0,45μm filtračnú membránu, sušenie pri 105ºC, N-NH4 absorbčná spektrofotometria, Ncelk. stanovenie dusíka absorbčnou spektrofotometriou po jeho prevedení na amoniakálny dusík metódou katalytickej mineralizácie po redukcii s Devardovou zliatinou, stanovenie N-Kjeldahl+N-NO2+N-NO3, Pcelk. absorbčná spektrofotometria s molybdénanom amónnym po kyslej mineralizácii. Odovzdávanie výsledkov: v písomnej forme raz ročne do 15. februára orgánu štátnej vodnej správy. |
| 2. | Vykonávať meranie množstva vyčistených priemyselných odpadových vôd z odkaliska strusky počas kampane na odtoku z biologickej ČOV indukčným prietokomerom, systému YOKOGAWA – pre objemové meranie prietoku elektricky vodivých kvapalín v uzatvorenom potrubí. Meranie množstva vyčistených odpadových vôd sa nevykonáva. Počas doterajšej prevádzky nedošlo k vypúšťaniu priemyselných odpadových vôd do recipientu Váh, pretože z pritekajúcej hydrozmesi po rozložení sa v kazete stihne voda odpariť. Sledovať koncentráciu vybraných ukazovateľov znečistenia vypúšťaných priemyselných odpadových vôd z odkaliska strusky počas kampane a zdokumentovať dosiahnutie súladu s hodnotami stanovenými v Rozhodnutí Obvodného úradu životného prostredia Galanta č. A 2003/00466-OŽP-2736/2002-OV zo dňa 31.12.2004 – príloha č. 35 Miesto odberu: výustný objekt Doba odberu: zlievaná vzorka počas 24 hodín Početnosť odberu: 4 vzorky za kampaň Spôsob kontroly: koncentračné hodnoty (p) * sa sledujú v 24 hodinovej zlievanej vzorke získanej zlievaním minimálne 12 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín. Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov znečistenia: pH potenciometrické stanovenie, NL gravimetrické stanovenie po filtrácii cez 0,45μm filtračnú membránu, sušenie pri 105 ºC, RL 550 gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke po žíhaní pri 550 ºC. Odovzdávanie výsledkov: v písomnej forme raz ročne do 15. februára orgánu štátnej vodnej správy. |
| 3. | Vykonávať meranie množstva vypúšťaných komunálnych odpadových vôd z kanalizácie a prečerpávacej stanice z areálu bývalého š. p. Niklová huta Sereď na odtoku prečerpávacej stanice elektrostatickým snímačom typu KZS – 3 v uzavretom potrubí DN 400. Sledovať koncentráciu vybraných ukazovateľov znečistenia vypúšťaných komunálnych odpadových vôd z z kanalizácie a prečerpávacej stanice z areálu bývalého š. p. Niklová huta Sereď a zdokumentovať dosiahnutie súladu s hodnotami stanovenými v Rozhodnutí Obvodného úradu životného prostredia Galanta č. A 2003/00361-OŽP-2506/2002-OV zo dňa 28.10.2004 (príloha č.33 a) Miesto odberu: prítok na prečerpávaciu stanicu Doba odberu: zlievaná vzorka počas 2 hodín Početnosť odberu: 4 vzorky ročne Spôsob kontroly: koncentračné hodnoty (m, p)* sa sledujú v dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa získajú zlievaním minimálne 4 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch. Čas a miesto odberu vzoriek majú čo najlepšie charakterizovať činnosť sledovaného zariadenia. Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov znečistenia: pH potenciometrické stanovenie BSK5 stanovenie kyslíka pred po 5-dňovej inkubácii v tme pri 20 ºC s inhibíciou nitrifikácie prídavkom alyltiomočoviny, CHSKCr stanovenie CHSK dichrómanom draselným, NL gravimetrické stanovenie po filtrácii cez 0,45μm filtračnú membránu, sušenie pri 105 ºC. Odovzdávanie výsledkov: v písomnej forme raz ročne do 15. februára orgánu štátnej vodnej správy. |
| 4. | Vykonávať meranie emisií základných znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (kotolňa HVB – stredný zdroj, kotolňa SILO – stredný zdroj) raz za 3 roky počas kampane v zmysle zákona NR SR č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a preukazovať dodržiavanie emisných limitov určených vyhláškou MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. Odovzdávanie výsledkov: v písomnej forme raz ročne do 15. februára orgánu štátnej – ochrana ovzdušia.. |

* p - limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v zlievanej vzorke za určité časové obdobie,

m – maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke.

### . Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| 1. | Neuvádzame |

## Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| Účastníci konania |  |
| 1. | Slovenské cukrovary, s.r.o. Ing. Dušan Janíček – člen predstavenstva , tel. č. 031/789 35 93 |
| 2. | Mestský úrad, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď Ján Lehota – primátor mesta, tel. č. 031/789 24 70 |
| 3. | Obecný úrad Dolná Streda 925 63 Ing. Vranka Ján - starosta , tel.č. 031/7893280 |
| Doknuté ogány |  |
| 4. | Obvodný úrad životného prostredia Galanta, Mierové námestie 1, 924 01Galanta, odbor štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva Ing. Tünde Panyiková – prednostka úradu, tel. č. 031/780 55 51, 031/780 47 39 |
| 5. | Obvodný úrad životného prostredia Galanta, Mierové námestie 1, 924 01Galanta, odbor štátnej správy zložiek životného prostredia, ochrana ovzdušia Ing. Tünde Panyiková – prednostka úradu, tel. č. 031/780 55 51, 031/780 47 39 |
| 6. | Obvodný úrad životného prostredia Galanta, Mierové námestie 1, 924 01Galanta, odbor štátnej správy zložiek životného prostredia, ochrana prírody a krajiny Ing. Tünde Panyiková – prednostka úradu, tel. č. 031/780 55 51, 031/780 47 39 |
| 7. | Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Povodie Váhu, Nábrežie Ivana Krasku č. 834/3, 921 80 Piešťany Ing. Dušan Chlapík CSc. – riaditeľ odštepného závodu, tel. č. 033/772 5741-5 |
| 8. | Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Povodie Váhu, závod Šaľa – Dolná 16 927 00 Šaľa Ing. Miroslav Spál, tel. č. 031/770 2200-2 |
| 9. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta, Hodská 2352/62, 924 00 Galanta MUDr. Ľudovít Štálnik, tel. č. 031/780 32 21 |
| 10. | Regionálna veterinárna a potravinová správa, Hodská 353/19, 924 00 Galanta Ing. Hudecová , tel.č.031780 2011 |

Navrhovaná prevádzka nemá a nebude mať cezhraničné vplyvy.

## Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:    Ing.Dušan Janíček                                               Dátum: 28.09.2012

člen predstavenstva - prokurista

Vypísať meno podpisujúceho: Ing.Ružena Brádňanová – generálny riaditeľ

Ing, Dušan Janíček – člen predstavenstva

Pečiatka alebo pečať podniku

## Prílohy k žiadosti:

### Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| 1. | Nepredkladáme |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
| 1. | Nepredkladáme |

### Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Potvrdenie o existencii stavby – mesto Sereď |  |  |  |  | 2 a |
| 2. | Potvrdenie o existencii stavby – obec Dolná Streda |  |  |  |  | 2 b |
| 3. | Výpis z listu vlastníctva č. 3052 - k.ú Sereď |  |  |  |  | 4 |
| 4. | Výpis z listu vlastníctva č. 3052 - k.ú Dolná Streda |  |  |  |  | 4 a |
| 5 | Výpis z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka 128 S |  |  |  |  | 1 |
| 6. | Kópie katastrálnych máp, k.ú Sereď a k.ú Dolná Streda |  |  |  |  | 6 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď. kto vydal | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| 1. | voda | Rozhodnutie – povolenie na zriadenie vodohospodárskeho diela „Čistiareň odpadových vôd“ | 18.6.1992 | nie je uvedené | ObÚŽP 691/92 | 2 |
| 2. | voda | Rozhodnutie na: - vypúšťanie odpadových vôd - -trvalé užívanie stavby | 10.1.1996 | platí aj po 1.1.2005 | ObÚŽP 1567/95 Bar.I. | 3 |
| 3. | voda | Rozhodnutie – súhlas na vybudovanie skladu pomocných kampaňových materiálov a záchytnej havarijnej vane o objeme 1,4 m3 | 09.03.2005 | neuvedené | OÚŽP 218/2005/OV/Bar OÚŽP 1408/2004 | 7 |
| 4. | voda | Rozhodnutie OÚ Galnta o povolení zriadenia vodohospodárskeho diela – odkalisko strusky a povolenie na vypúšťanie odpad. Vôd. | 5.10.1998 | neuvedené | OÚ 98/16512-OŽP 211/OV/Bar | 12 |
| 5. | voda | Rozhodnutie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a spôsob merania množstva odpadových vôd | 31.12.2004 | 31.12.2014 | A 2003/00520-OŽP-2737/2002-OV | 33 |
| 6 | voda | Rozhodnutie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd | 28.10.2004 | 31.12.2006 | A 2003/00361-OŽP-2506/2002-OV | 33 a |
| 7. | voda | Rozhodnutie OÚŽP v Galante , podľa ust.§ 5 zák. č.595/1990 Zb. a ust. § 2 zák. č.135/1974, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok Biologickej čistiarne odpadových vôd pre trvalú prevádzku. | 1.10.1996 | neuvedená | ObÚŽP 1710/95-bar. | 33 b |
| 8 | voda | Rozhodnutie SIŽP o schválení havarijného plánu | 09.06.2005 | neuvedená | 2091/OIOVNR/2005-Ka | 16 a |
| 9 | voda | Rozhodnutie OÚŽP Galanta o povolení vypúšťania priemyselných odpadových vôd a spôsob merania odp. Vôd z odkaliska strusky | 31.12.2004 | 31.12.2014 | 2003/00466-OŽP-2736/2002-OV | 35 |
| 10. | pôda | Rozhodnutie –súhlas na zasypávanie pozemkov | 30.9.2002 | 31.12.2007 | KÚ/OŽP/03/2002/12009/Tr | 41 |
| 11. | odpady | Rozhodnutie o schválení Programu odpadového hospodárstva | 20.12.2002 | neuvedené | A 2002/14894 OŽP-2327/2002-OH-Ur | 36 |
| 12. | odpady | Rozhodnutei OÚŽP Galanta na súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti | 28.09.2004 | neuvedené | OÚŽP-914/2004/OH-Ur | 39 |
| 13. | odpady | Rozhodnutie OÚŽP Galanta na súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi | 14.02.2005 | 14.02.2008 | OÚŽP-84/2005/OH-Ur | 37 |
| 14. | ovzdušie | Potvrdenie o zaradení znečisťujúcich látok do triedy B podľa § 20 ods.5 zákona č.309/1991 | 8.12.2000 | 31.12.2006 | OÚ A 2000/29031-OŽP 3016/OO/BR | je v prílohe č. 24 |
| 15. | ovzdušie | Rozhodnutie OÚ v Galante, odbor životného prostredia, ktorým schvaľuje súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pre veľký zdroj znečistenia tepláreň | 12.3.2001 | neuvedené | OÚ A 2001/05407-OŽP 333/OO/BR | je v prílohe č. 24 |
| 17. | ovzdušie | Rozhodnutie OÚŽP Galanta o určení emisnej kvóty síry | 16.7.2004 | na rok 2005 | OÚŽP 841/2004/OO | 31 |
| 18. | ovzdušie | Rozhodnutie o osobitných podmienkach pri diskontinuálnom meraní údajov a dodržaní emisných limitov | 10.11.2003 | neuvedené | OÚ A 2003/12096 OŽP 1075/OO/BR | 32 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | nepredkladáme |  |  |  |  | - |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  | Príloha č. |
| 19. | Program odpadového hospodárstva do roku 2005 |  |  |  |  | 13 |
| 20 | Rozhodnutei OÚ v galante č. 2002/14894, OŽP-2327/2002-OH – Ur- schválenie programu odpadového hospodárstva |  |  |  |  | 36 |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | nepredkladáme |  |  |  |  | - |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | nepredkladáme |  |  |  |  | - |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Projektovú dokumentáciu nepredkladáme, jedná sa o 100 – ročnú existujúca stavba |  |  |  |  | - |
| 21. | Prevádzkový poriadok odkaliska strusky |  |  |  |  | 11 |
| 22. | Havarijný plán pre zber, zhromažďovanie a preprava nebezp. odpadov v zmysle vyhl. 283/2001 |  |  |  |  | 14 |
| 23. | Prevádzkový poriadok skladu nebezpečných odpadov |  |  |  |  | 15 |
| 24. | Havarijný plán pre prípad úniku nebezpečných látok do živ. Prostr. V areáli prevádzkárne cukrovar |  |  |  |  | 16 |
| 25. | Havarijný plán pre prípad úniku nebezpečných látok do živ. Prostr. V areáli prevádzkárne tepláreň |  |  |  |  | 17 |
| 26. | Plán opatrení pre prípady havarijného zhoršenia akosti vôd v areáli prevádzkárne cukrovar |  |  |  |  | 18 |
| 27. | Prevádzkový poriadok BIOČOV |  |  |  |  | 19 |
| 28. | Prevádzkový poriadok kanalizácie |  |  |  |  | 20 |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  | Dátum |  |
| 1. | nepredkladáme |  | nerelevantné |  | nerelevantné | - |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | nepredkladáme |  |  |  |  | - |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  | Príloha č. |
| 29. | Správa z opakovaného merania. Meranie emisií základných znečisťujúcich látok zo stacionárneho zdroja znečisťovania – Tepláreň |  |  |  |  | 21 a |
| 30. | Správa z opakovaného merania. Meranie emisií základných znečisťujúcich látok zo stacionárneho zdroja znečisťovania – HBV |  |  |  |  | 21b |
| 31. | Správa z opakovaného merania. Meranie emisií základných znečisťujúcich látok zo stacionárneho zdroja znečisťovania – SILO |  |  |  |  | 21 c |
| 32. | Akustická štúdia č. 04-019-s Imisie hluku v obytnej zóne Vonkajší rad počas cukrovarníckej kampane |  |  |  |  | 22 |
| 33. | Meranie a vyhodnotenie vibrácií |  |  |  |  | 23 |
| 34.. | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prvádzke zdroja znečistenia – výroba tepla |  |  |  |  | 24 |
| 35. | Zoznam bezpečnostných informačných listov a kariet bezpečnostných údajov pomocných materiálov a ďalších látok používaných v prevádzke cukrovaru Sereď. |  |  |  |  | 25 |
| 36. | Protokol z kontroly SIŽP z 5.11.2004 |  |  |  |  | 26 |
| 37. | Protokol o skúške podz. Vôd |  |  |  |  | 26 a |
| 38. | Údaje o toku Váhu |  |  |  |  | 27 |
| 40. | Program kvality vody vo vodovode v správe a.s. Slovemské cukrovary prevádzkareň Sereď |  |  |  |  | 28 |
| 41. | Potvrdenie ObÚŽP Galanta č. 238/OO o zaradení znečisťujúcej látky NOx do triedy A |  |  |  |  | 29 |
| 42. | Protokoly o skúške odpadových vôd |  |  |  |  | 34 |
| 43. | Bloková schéma výroby cukru |  |  |  |  | 5 |
| 44. | Základný technologický postup – bloková schéma – cukrovar |  |  |  |  | 5 a |
| 45. | Doprava repy na čistenie a čistenie repy – bloková schéma – cukrovar |  |  |  |  | 5 b |
| 46. | Doprava repy do zásobníka a lisovňa rezkov – bloková schéma – cukrovar |  |  |  |  | 5 c |
| 47. | HVB – čistenie šťavy- bloková schéma – cukrovar |  |  |  |  | 5 d |
| 48. | HVB – zahusťovanie šťavy – bloková schéma – cukrovar |  |  |  |  | 5 e |
| 49. | HVB – varenie cukrovín, sušenie a balenie – bloková schéma cukrovar |  |  |  |  | 5 f |
| 50. | Bloková schéma Tepláreň |  |  |  |  | 5 g |
| 51. | Osvedčenie o uskutočnenej skúške vodotesnosti nádrže – NaOH |  |  |  |  | 8 |
| 52. | Kúpna zmluva na dodávku vápenca |  |  |  |  | 9 |
| 53. | Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti beztlakových nádrží na skladovanie HCl, NaOH, Fe(SO4)3 v teplárni |  |  |  |  | 10 |
| 54. | Zmluvy na zabezpečenie odberu, prepravy, ďalšieho nakladania a zneškodnenia odpadu |  |  |  |  | 38 |
| 55.. | Prehľadná situácia záujmového územia |  |  |  |  | 40 |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Pozri kap. B4 |  |  |  |  | - |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  | Príloha č. |
| 56. | Doklad o zaplatení správneho poplatku – výpis z bankového účtu |  |  |  |  | 42 |
| 57. | Zoznam škodlivých látok |  |  |  |  | 43 |
| 58. | Žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu mesta Sereď |  |  |  |  | 44 |

### Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
| 1. | atď. – a tak ďalej |
| 2. | BIO ČOV – biologická čistiareň odpadových vôd |
| 3. | BSK5 – biochemická spotreba kyslíka za päť dní s potlačením nitrifikácie |
| 4. | ºBx – stupeň Brixa – hmotnostné percento |
| 5. | Ca2+ - vápenatý katión |
| 6. | CaO – oxid vápenatý (pálené vápno) |
| 7. | cca – celkovo, asi |
| 8. | CaCO3 – uhličitan vápenatý |
| 9. | Ca HCO3 – hydrogénuhličitan vápenatý |
| 10. | Ca (OH)2 – hydroxid vápenatý (vápenné mlieko) |
| 11. | cm – centimeter |
| 12. | CO – oxid uhoľnatý |
| 13. | CO2 – oxid uhličitý (saturačný plyn) |
| 14. | ČOV – čistiareň odpadových vôd |
| 15. | d – výška |
| 16. | D – priemer |
| 17. | DL – detekčný limit |
| 18. | EMS – emisné meracie systémy |
| 19. | FeCl3 – chlorid železitý |
| 20. | fl – fľaša |
| 21. | GJ – gigajoule |
| 22. | HCl – kyselina chlorovodíková |
| 23. | H3PO4 – kyselina trihydrogénfosforečná |
| 24. | H2SO4 – kyselina sírová |
| 25. | HVB – hlavná výrobná budova |
| 26. | CHKO – chránená krajinná oblasť |
| 27. | CHSKMn – chemická spotreba kyslíka stanovená dichrómanovou metódou |
| 28. | km – kilometer |
| 29. | KNK – kyselinová neutralizačná kapacita |
| 30 | kPa – kilopascal |
| 31. | ks – kusy |
| 32. | k.ú. – katastrálne územie |
| 33. | kVA – kilovolt ampér |
| 34. | kvap. – kvapalina, kvapalný |
| 35. | KZF – kontinuálne zahusťovacie filtre |
| 36. | l.deň-1 – litrov za deň |
| 37. | l.s-1.km-2 – litrov za sekundu na kilometer štvorcový |
| 38. | m – meter |
| 39. | max. – maximálny |
| 40. | mg.m-3 – miligram na meter kubický |
| 41. | min. – minimálny |
| 42. | mm – milimeter |
| 43. | m.s-1 – meter za sekundu |
| 44. | m3.deň-1 – meter kubický za deň |
| 45. | m3.hod-1 – meter kubický za hodinu |
| 46. | m3.rok-1 – meter kubický za rok |
| 47. | m3.s-1 – meter kubický za sekundu |
| 48. | Mpa – megapascal |
| 49. | MW – megawatt |
| 50. | MWh – megawatthodina |
| 51. | MW.hod-1 – megawatt za hodinu |
| 52. | MW.m-3 – megawatt na m-3 |
| 53. | MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
| 54. | NaOH – hydroxid sodný |
| 55. | Ncelk. – celkový dusík |
| 56. | nešpec. – nešpecifikovaný |
| 57. | NL – nerozpustené látky |
| 58. | NN – nízke napätie |
| 59. | N-NH4 – amoniakálny dusík |
| 60. | NOx – oxidy dusíka |
| 61. | NO2 – oxid dusičitý |
| 62. | OV – odpadové vody |
| 63. | PKM – pomocné kampaňové materiály |
| 64. | ρ – hustota |
| 65. | TEC – Tepláreň cukrovaru |